Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.04.2022 № 166

- Великий Новгород

О внесении изменений в схему

водоснабжения и водоотведения

Трубичинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                              «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»  Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, утвержденную постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 20.12.2013 № 170 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.4 Главы 1 в редакции: «Источником водоснабжения населенных пунктов Трубичинского сельского поселения на расчетный срок принимается сети водоснабжения города Великий Новгород. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. В соответствии с ТУ №1989 от 28.05.2013, выданными МУП «Новгородский водоканал», для гарантированного водоснабжения и пожаротушения Трубичинского сельского поселения проектом предлагается устройство единой кольцевой сети для всех населённых пунктов: д. Трубично, д. Витка и д. Стрелка. Водоснабжение населенных пунктов планируется от городских сетей водопровода города Великий Новгород через планируемую повысительную насосную станцию, располагаемой рядом с существующей на площадке водопроводных сооружений. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет благоустройства существующего жилого фонда и прироста населения.

На территории Трубичинского сельского поселения создана особая экономическая зона (АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская»), расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами 53:11:1900105:54 и 53:11:1900105:55.

Для обеспечения гарантированного водоснабжения особой экономической зоны предусматривается прокладка кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода Ø300мм, длинной 12000м (ориентировочно) с точками врезки в существующие сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø500мм, проложенной по ул. Рабочая и Ø400мм, проложенной по ул. Большая Санкт-Петербургская до земельных участков с кадастровыми номерами 53:11:1900105:54 и 53:11:1900105:55. Местоположение сетей и их протяженность будет  уточняться на стадии проектирования.

Проектирование и строительство кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода будет осуществляться за счет средств инвестиционной программы МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал». Сроки и стоимость строительства кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода будут определены проектом.»

1.2. Изложить пункт 2.4 Главы 2 в редакции:

«Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую поступают хозяйственно бытовые и промышленные стоки.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне р. Волхов, Стипенка, Питьба и Виточка, а также ручья Вальтевский проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной по технологии «Пенетрон».

На территории Трубичинского сельского поселения создана особая экономическая зона (АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская»), расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами 53:11:1900105:54 и 53:11:1900105:55.

Для обеспечения гарантированного водоотведения особой экономической зоны предусматривается прокладка двух трубопроводов напорной хозяйственно-бытовой канализации Ø315мм, длинной 5500м каждая нитка (ориентировочно) от земельных участков с кадастровыми номерами 53:11:1900105:54 и 53:11:1900105:55, установку камеры гашения напора, от которой хозяйственно-бытовые стоки по самотечному коллектору Ø600мм, длинной 300 м (ориентировочно) поступают в существующий коллектор хозяйственно-бытовой канализации №20 Ø1500 по ул. Северная.

Проектирование и строительство трубопроводов напорной хозяйственно-бытовой канализации будет осуществляться за счет средств инвестиционной программы МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал». Сроки и стоимость строительства трубопроводов напорной хозяйственно-бытовой канализации будут определены проектом.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                           О.И. Шахов

ие №166-п