Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 492

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Борковского сельского поселения

Новгородского муниципального

района на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 492-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 492

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

2017 год

- Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния района.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги

3. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при экономически обоснованных для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям. Повышение жизненного уровня Борковского сельского поселения. Создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности. Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса - Предусмотренный объем финансирования составит 92210,40 тыс. рублей. - При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования Программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год |

4. Общая характеристика сферы реализации программы.

4.1 Общая характеристика Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района.

Борковское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области, располагается к юго-западу от территории областного центра г. Великий Новгород. Граница Борковского сельского поселения проходит:

на севере – от административно-территориальной границы Шимского района по границе кварталов 83, 81, 79, 74, 75 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, далее по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Веронда, по границе коллективных садов Великого Новгорода, по границе квартала 86 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу реки Змейка, по границе квартала 71 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 148, 149, 207, 208 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе земель ОАО «Ермолинское», по границе квартала 64 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе квартала 209 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по оси автодороги в обход Великого Новгорода с западной стороны, по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Негоща, по руслу мелиоративной канавы, вдоль дороги, идущей к коллективным садам «Вашково-2», по оси автодороги Шимск - Новгород, по руслу мелиоративной канавы до реки Веряжа;

на востоке – по руслу реки Веряжа, по руслу реки Любоежа, по руслу мелиоративной канавы, по лесополосе, пересекая автодорогу Новгород - Сергово - Борки, по руслу мелиоративной канавы, по озеру Ильмень до административно-территориальной границы Старорусского района;

на юге – по административно-территориальным границам Старорусского и Шимского районов, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 122, 120, 119 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по границе деревни Новое Сергово, по оси проселочной дороги, по оси автодороги Новгород - Шимск, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 126, 80, 79 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества до административно-территориальной границы Шимского района;

на западе – по административно-территориальной границе Шимского района до границы квартала 83 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества.

Площадь территории Борковского сельского поселения – 42700,6 га.

В состав Борковского сельского поселения входят 34 населенных пункта: д. Борки, д. Борок, д. Чайка, д. Новое Сергово, д. Большое Подсонье, д. Сидорково, д. Куканово, д. Фарафоново, д. Окатово, д. Орлово, д. Лентьево, д. Ларешниково, д. Сутоки, д. Богданово, д. Воробейка, д. Толстиково, д. Новое Храмзино, д. Новое Куравичино, д. Старое Куравичино, д. Сельцо, д. Пролетарка, д. Дубровка, д. Сергово, д. Завал, д. Еруново, д. Островок, д. Яровица, д. Заболотье, д. Липицы, д. Десятина, д. Верховье, д. Курицко, д. Любоежа, д. Горошково.

Численность населения Борковского сельского поселения на 01.01.2017 – 2844 человек.

В геоморфологическом отношении территория Борковского сельского поселения приурочена к Ильменско - Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9°-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9°-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

4.2.Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения на территории Борковского сельского поселения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Тепловая компания «Новгородская».

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2,3 и 5-этажных) в д. Борки централизовано от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей, д. 1, пер. Борковский – централизованно от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час;

- в многоквартирных домах (2 - этажных) в д. Сергово централизованно от существующей котельной № 20 на твердом топливе (пеллеты) мощностью 2,37 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

В таблице № 1 и 2 представлены основные энергетические характеристики котельных поселения.

Таблица №1

Основные энергетические характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 д Борки | 4,64 | 3,38 | 95-70º С |
| 2 | Котельная №20 д.Сергово | 1,72 | 0,26 | 95-70º С |

Таблица №2

Техническая характеристика объектов теплоснабжения.

| № п/п | № котельной | Наименование населенного пункта | Марка котлов | Кол-во шт | Год ввода | % износа | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | д Борки | КВС-0,9-95 | 5 1 | 1995 2009 | 56 | газ | 6,852 |
| 2 | Котельная №20 | д. Сергово | КВс-0,75-95 КВД-0,5 | 2 1 | 2005 2011 | 50 | уголь пеллеты | 1,878 |

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, будет иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 5 | Котельная №3 дБорки | 4,64 | 3,38 | +1,26 | +27,16 |
| 18 | Котельная №20 д.Сергово | 1,72 | 0,26 | +1,46 | +84,88 |
|  | итого | 6,36 | 3,64 | 2,72 | +42,77 |

Общая установленная мощность источников, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 01.01.2017 года, составляет  6,36 Гкал/ч.

Суммарная   присоединенная   тепловая нагрузка потребителей на 2017 год составила 3,64  Гкал/ч.

| Котельная №3 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение д. Борки, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 4,64 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 3,38 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 6,849 км. Здание котельной №3 1968 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 36,70м*9,80м+8,88м*6,14м+6,66м* *6,82м+3,30м*7,00м; высотой 5,95м, 2,95м. и 2,7м.; Объем здания = 2497 м3; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 2198 м2, фактически застроенная = 555 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |  |
| Котельная №3 д. Борки | 4,64 |  | 3,380585 |  | 88,67 |  | газ |  |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизвод. котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |  |
| КВС -0,9-95г КВС- 0,9-95г | 65,5 65,5 |  | 1995 2009 |  | 0,774 0,774 |  | 5 1 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |  |
| К 290/30; Q=290м3/ч; Н=30м; К 150-125-315; Q=200м3/ч; Н=32м; К 80-50-200; Q=50м3/ч; Н=50м; |  |  | №=30кВт;№=1500об/мин №=30кВт;№=1500об/мин №=15кВт;№=2850об/мин |  |  |  | 1 2 2 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |  |
| К-50-32-125; Q=12,5м3/ч; H=20м; КМ 50-32-125; Q=12,5м3/ч; H=20м; К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м. |  |  | №=2,2кВт;№=3000об/мин №=2,2кВт;№=3000об/мин №=2,2кВт;№=3000об/мин |  |  |  | 1 1 1 |  |
| Котельная №20 осуществляет теплоснабжение д. Сергово, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,365 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,257 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1,878 км. Здание котельной №20 1983 года постройки, одноэтажное панельное, размерами 21,55м*9,60м+3,45м*6,10м, высотой 4,47м и 3,00м; Объем здания = 988 м3; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-рубероид односкатная; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 881 м2, фактически застроенная = 277 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| Котельная № 20 д. Сергово |  | 2,365 |  | 0,256986 |  | 13,03 |  | уголь пеллеты |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизвод. котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВС-0,75-95 КВД-0,5 |  | 44,3 |  | 2005, 2005, 2005 2011 |  | 0,645 0,43 |  | 3 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К65-50-160; Q=25м3/ч; Н=32м К 100-65-200; Q=100м3/ч; Н=50м Wilo TOPS 25/5; Q=3м3/ч |  |  |  | №=11кВт; №=3000об/мин №=30кВт; №=3000об/мин №=1,5кВт |  |  |  | 1 1 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5м³/ч; Н=20м L 801 UA5 |  |  |  | №=2,2кВт; №=3000об/мин |  |  |  | 1 1 |

Таблица № 3

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,94 | 9,08 | 9,86 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 10,90 | 8,93 | 9,79 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 1,99 | 2,00 | 1,89 |

Таблица № 4

Анализ динамики производства и отпуска горячего водоснабжения за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 0,77 | 0,77 | 0,75 |
| 2 | Отпущено горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 0,76 | 0,75 | 0,74 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 0,71 | 0,41 | 0,42 |

В структуре потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения наибольший объем потребления 80 % и 90% соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ).

Таблица № 5

| Структура потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |  |
| 2014 | 8,93 | 6,52 | 2,27 | 0,14 |  |
| 2015 | 7,05 | 4,62 | 2,31 | 0,12 |  |
| 2016 | 7,95 | 5,35 | 2,40 | 0,20 |  |
| итого | 23,93 | 16,59 | 6,98 | 0,46 |  |

|  | Объем потребления горячего водоснабжения, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 0,36 | 0,28 | 0,06 | 0,03 |
| 2015 | 0,36 | 0,27 | 0,07 | 0,02 |
| 2016 | 0,33 | 0,25 | 0,05 | 0,03 |
| итого | 1,05 | 0,8 | 0,18 | 0,08 |

Тарифы для населения Борковского сельского поселения за потребленные услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица № 6

Тарифы для населения за потребленные услуги центрального отопления

(руб.)

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

Таблица № 7

Тарифы для населения за потребленные услуги централизованного горячего водоснабжения

(руб.)

| Период действия тарифа/ | ООО «ТК Новгородская» |
| --- | --- |
| Нормативный документ |  |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 149,27 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 155,53 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №70/2 от 12.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 155,53 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 168,67 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №57/8 от 09.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 168,67 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 197,5 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 197,5 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 205,4 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |

4.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Источником водоснабжения для д. Борки является водозабор, расположенный на р. Шелонь в районе р.п. Шимск. В д. Борки вода подаётся по трубопроводу Ø200÷250 мм и после очистки на ВОС поступает в резервуары чистой воды (2 шт. по 250 м³). Далее насосами насосной станции III подъёма вода подаётся в кольцевую сеть хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода д. Борки. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты в количестве 7 шт. Протяжённость сетей хозяйственно – питьевого водопровода составляет 2,76 км. Часть жилых домов подключена к кольцевой сети хозяйственно – питьевого водопровода д. Борки. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через водоразборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водопроводные сети проложены из стальных, керамических и ПХВ труб диаметром Ø200÷50 мм общей протяжённостью 27,60 км. Сведения о состоянии  существующих сетей представлены в таблице 8.

Таблица № 8

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | чугун | 1986 | 24 | 15 |  |  |  |  | 24 | 15 | 83 |
| 50 |  |  |  |  | пхв | 2008 | 0,45 |  | 0,5 | 0 | 8 |
| 63 |  |  |  |  | пхв | 2008 | 0,18 |  | 0,2 | 0 | 8 |
| 219 |  |  |  |  | сталь | 1964 | 1,17 | 1,17 | 1,2 | 1,17 | 235 |
| 200 |  |  |  |  | Кер. | 1964 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 157 |
| Всего |  |  | 24 | 15 |  |  | 3,60 | 2,97 | 27,7 | 18,0 | 98,2 |

Водоснабжение д. Сергово осуществляется от артезианской скважины. В д. Сергово из скважины вода насосами насосной станции подаётся в гидроаккумулирующую ёмкость V=500 м³. Из ёмкости вода насосом насосной станции подаётся в тупиковую сеть хозяйственно – питьевого водопровода центральной части д. Сергово. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через водоразборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Сведения о состоянии существующих сетей и их диаметры, а так же характеристики артезианской скважины уполномоченной организацией не предоставлены. Общая протяжённость  водопроводных сетей составляет 0.187 км.

Источником водоснабжения д. Липицы является артезианская скважина, из которой вода при помощи насоса подаётся в водонапорную башню. Из водонапорной башни под давлением, созданным высотой башни, подаётся в тупиковую сеть хозяйственно – питьевого водопровода д. Липицы. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 0,4 км. Сведения о состоянии существующих водопроводных сетей представлены в таблице 9.

Таблица № 9

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |  |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 100 |  |  |  |  | чуг. | 1986 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 83 |  |
| Всего |  |  | 2,5 | 2,0 |  |  | 0,40 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 83 |  |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы отражены в таблице 10 и 11.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Борки | нас.станция 3 подъёма | - | 1,2 | - | - |
| 2 | д. Липицы | Скважина № 23-80 1шт. | 1980 | 69 | - | - |
|  |  | Водонапорная башня, объем бака 15м³ - 1 шт. (разрушена). | 1987 | - | - | - |
| 3 | д. Сергово | гидро- аккумулирующая ёмкость V=500м³ | 1984 | - | - | - |
|  |  | артезианская скважина | - | - | - | - |

Таблица № 11

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Борковского сельского поселения

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | ПНС д. Борки | 2рез. (РЧВ) V=500м³ | СМ80-50-200/2 | 100 | 50 | 37 |
|  |  |  | К100-80-160 | 90 | 90 | 18,5 |
|  |  |  | 3 К 9 | 100 | 50 | 37 |
| 2 | д. Сергово | Аккум.бак. V=500м³ | ЭЦВ-5-4-80 | - | - | - |

Анализ динамики производства и реализации  за 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 90,71 | 89,01 | 90,63 |
| 2 | Отпущено воды потребителям в год, тыс.м3 | 66,45 | 64,87 | 61,80 |
| 3 | Потери , тыс.м3 | 24,26 | 24,14 | 28,82 |

Структура потребления товаров и услуг. (по факту 2016 г.)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 1,89 | 3,1 |
| 2 | Население | 50,23 | 81,28 |
| 3 | Прочие | 9,68 | 15,62 |

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 81,28 %  приходится на  долю категории потребителей «население».

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоснабжения приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

Тарифы для населения за потребленные услуги водоснабжения                                                                                                               (руб.)

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающие организации |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Мста» |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №37/1 от 30.11.2013 | №64/2 от 13.11.2012 |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 35,87 | 25,01 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 37,37 | 26,06 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №64/4 от 04.12.2013 | №57/1 от 25.11.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 37,37 | 26,06 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 40,52 | 27,62 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №49/1 от 27.11.2014 | №46/2 от 24.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 40,52 | 27,62 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 46,84 | 28,73 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №52/3 от 14.12.2015 | №41/1 от 27.11.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 46,84 | 28,73 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 48,71 | 29,88 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 №55/3 | №41/1 от 27.11.2015 |

4.4.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

В большинстве  населенных пунктов Борковского сельского поселения система водоотведения отсутствует. Водоотведение, в основном осуществляется в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом специализированными организациями.

## В д. Борки жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно – бытовой канализации со сбросом стоков на существующие очистные сооружения (БОС) производительностью 250 м3/сут. Протяжённость канализационных сетей 1,89 км. Жилые дома усадебной застройки частично  оборудованы резервуарами – накопителями с последующими  вывозом на БОС д. Борки и надворными уборными.

Сточные воды от двух  двенадцати квартирных жилых домов в д. Сергово отводятся по самотечной сети протяжённостью 0,2 км в резервуар – накопитель. Резервуар – накопитель очищается по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения (БОС) д. Борки. Остальные жилые дома частного сектора оборудованы резервуарами – накопителями с последующим вывозом стоков на БОС д. Борки и надворными уборными.

Непосредственную эксплуатацию объектов и сетей водоотведения Борковского сельского поселения  осуществляет   непубличное акционерное общество  «ТЭК».

Характеристика существующих биологических очистных сооружений и установленного на них оборудования представлено в таблицах №13 и №14:

Таблица №13

| Расположение биологических очистных сооружений | Год ввода | Часовая производительность,м3/час |
| --- | --- | --- |
| БОС д.Борки | 1964 | 10,42 |

Таблица №14

Характеристики оборудования, установленного на   биологических очистных сооружениях

| № п/п | Биологические очистные сооружения | Оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | производи-тельность м³/ч | мощность, кВт |
| 1 | БОС д.Борки | Воздуходувка 2АФ53Э51Ш, песколовка,аэротенки, вторичный отстойник, иловая насосная станция,иловые площадки, биопруды, хлораторная, контактный резервуар | 666 | 7,5 |

Износ объектов БОС и оборудования составляет более 65%.  Сооружение строились десятки лет назад и в то время нормативы по предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в стоках, сбрасываемых в окружающую среду, были значительно выше, чем требования, предъявляемые к ним в настоящее время. Как результат, непубличное акционерное общество  «ТЭК» вынуждено оплачивать превышение допустимых концентраций в виде штрафов. Это только экономическая сторона вопроса, но не следует забывать и про реальную угрозу загрязнения окружающей среды, что впоследствии потребует еще более значительных затрат на восстановление флоры и фауны  и может сказаться на здоровье населения.

Сеть водоотведения сточных вод поселения является самотечно-напорной, определена планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.  В состав системы водоотведения входит 2 канализационные насосные станции перекачки, их характеристика и характеристика установленного оборудования представлена в таблицах № 15 и № 16:

Таблица №15

| № п/п | Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность,м3/час | Марка насосов | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС д.Борки | 1986 | 44 | СМ 100-65-100/4 | 14 |

Таблица №16

Характеристики оборудования, установленного на  канализационных насосных станциях

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС д.Борки | СМ 100-65-100/4 | 44 | 14 | 5,5 |

Действующие канализационные сети  поселения находятся в эксплуатации  более 40лет, имеют высокую степень износа и требуют замену. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Общие сведения о пропуске сточных вод (тыс. м3) по поселению за 2016 год представлены ниже в таблице №17:

Таблица №17

Общие сведения о пропуске сточных вод

|  | Пропуск сточных вод за год, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего тыс.м3 | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2016 | 56,53 | 48,82 | 2,63 | 5,07 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоотведения  приведены в таблице №18:

Таблица № 18

(руб.)

| Период действия тарифа/ Нормативный документ | Ресурсоснабжающая организация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАО «ТЭК» | ООО «Новкоммунсервис» | ООО «Новгородский бекон» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | 22,77 | - |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | 23,72 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №64/4 от 04.12.2013 | - |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | 23,72 | 23,82 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | 25,72 | 25,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №49/1 от 27.11.2014 | №65/1 от 22.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 25,72 | 25,83 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 29,73 | 29,85 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №52/3 от 14.12.2015 | №51/3 от 11.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 29,71 | 29,73 | 29,85 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 30,91 |  | 31,04 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 № 55/3 |  | от 07.10.2016 №35/1 |

Одной из актуальных проблем муниципального образования в части  водоотведения является проблема поверхностного водоотвода.

4.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Борковского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказываются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Гарантирующий поставщик на территории Новгородского муниципального района:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение).

Протяженность электрических сетей  в Новгородском муниципальном районе составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ- 590 км, ВЛ-35кВ-131,6 км, ВЛ-6-10кВ- 1184,92 км, ВЛ—0,4кВ-1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей на территории Борковского сельского поселения  представлена в таблице № 19.

Таблица № 19

Техническая характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | количество | шт | 33 | 33 |
|  | протяженность линии | км | 95,6 | 103,3 |
|  | степень износа | % | 51 | 52 |
|  | количество опор | шт | 1128 | 1175 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |

На территории   расположено  5 трансформаторных подстанций.  Техническая характеристика ТП на территории Борковского сельского поселения представлена в таблице  № 20.

Таблица № 20

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП |  |  |  |
| 1 | КТП | 43 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 2 | КТПП | 4 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | ЗТП | 4 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 4 | МТП | 1 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 5 | СТП | 6 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 58 |  |  |
|  | ПС | 5 | 110/10 | ВЛ-110 кВ |

Объем потребления электроэнергии в 2016 году всеми потребителями района составил 465 453 тыс. кВт/ч, что на 45,5% выше к 2015году. В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходиться на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 21

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии на территории Борковского поселения за 3 года

| № пп | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 10 965 | 12 904 | 13608 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 2 748 | 3 234 | 3709 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 589 | 694 | 826 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 7 628 | 8976 | 9073 |

Тарифы для населения Борковского сельского поселения за потребленную электроэнергию приведены в таблице  №22.

Таблица № 22

Тарифы на  электрическую энергию для жителей Новгородской области

(Постановления КЦ и ТП  Новгородской области № 57 от 14.12.2016)

| Наименование показателя | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

# Газоснабжение Борковского сельского поселения осуществляется через газораспределительные сети, подключенные от ГРС Ермолино, характеристика которой отражена в таблице № 23.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование ГРС | Адрес | Давление на выходе из ГРС, Mna |  | Производительность ГРС, тыс.м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое | проектная | фактическая |
| 4 | Ермолино | 1 км юго-восточнее д.Ермолино | 1,18 | 0,29 | 12 | 2,6 |
|  |  |  | 0,59 | 0,29 | 11 | 1,4 |

# На территории Борковского сельского поселения расположены подземные и наземные газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления. Информация о протяженности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов и материале их изготовления отражена в таблице № 24.

Таблица № 24

Информация о протяженности газопроводов

| Газопроводы распределительные и вводы | Протяженность, км |  |  | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | подземная | надземная |  |
| Низкого | 3,897 | 1,735 | 2,162 | п/э, сталь |
| Среднего | 0,044 | 0,018 | 0,026 | п/э, сталь |
| Высокого | 0,938 | 0,92 | 0,018 | п/э, сталь |
| Итого: | 4,879 | 2,673 | 2,206 |  |

Из 34 населенных пунктов поселения  2 газифицированы природным газом, что составляет около 6% от общего их количества.

Информация о газификации жилищного фонда Борковского сельского поселения на 01.01.2017 года представлена в таблице № 25

Таблица № 25

| Общее количество |  | в том числе |  |  |  | Квартиры, которые не нуждаются в газификации (с электроплитами, ветхий и аварийный жилищный фонд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газифицированных природным газом |  | негазифицированных природным газом |  |  |
| индивидуальных домов | квартир в многоквартирных домах | индивидуальных домов | квартир в многоквартирных домах | индивидуальных домов | квартир в многоквартирных домах |  |
| 1190 | 544 | 29 | 496 | 1161 | 48 | 24 |

На 1 января 2017 года в поселении природный газ подается в 13 многоквартирных домов, что составляет 76%  от общего их количества,   и  29 индивидуальных жилых домов, что составляет 2 %. Уровень газификации жилищного фонда составляет 32%.

В рамках региональных и муниципальных программ на территории Борковского сельского поселения построены газопроводы:

- Распределительный газопровод в д.Воробейка, протяженностью 1,01 км;

-Межпоселковые сети газоснабжения д.Воробейка - д.Новое Куравичино - д.Старое Куравичино - д.Моисеевичи с отводом до д.Георгий.

С 2018 года, после ввода объектов в эксплуатацию, собственники объектов капитального строительства деревень Воробейка, Новое Куравичино и Старое Куравичино смогут осуществлять подключение к газоснабжению.

Подключение новых потребителей осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

Природный газ является основным видом топлива, используемым котельными в газифицированных населенных пунктах.

Поставку природного газа потребителям в Новгородской области, в т.ч. и в Борковском сельском поселении, осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению приведены в таблице № 26

Таблица № 26

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

| Период действия тарифа | руб. за 1 куб.м | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 5,35 | от 04.06.2015 №14 |
| 01.07.2016-30.06.2017 | 5,46 | от 01.06.2016 № 12/1 |
| 01.07.2017-30.06.2018 | 5,65 | от 08.06.2017 № 14 |

В структуре потребления газа наибольший объем потребления 86,5 % приходится на  долю потребителей, кроме населения.

Таблица № 27

Информация об объемах реализации газа потребителям в 2016 году

| Наименование показателя | Ед.изм. | Всего | в том числе по показаниям приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации газа (всем потребителям) | тыс.м3 | 1645 | 1480 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома | тыс.м3 | 180 | 72 |
| частный сектор | тыс.м3 | 41,7 | 33,4 |

4.7. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Борковского сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Борковского сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 28:

Таблица № 28

| № п/п | поселение | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Борковское | ООО «УК Вече» | ООО «УК Вече» обслуживает многоквартирные дома, информации о договорах нет | Каждый день | Полигон рядом с д. Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |
|  |  | ООО «Экорос» | ООО «Экорос» вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | 1 раз в месяц | Шимский район | Администрация Шимского района |
|  |  | Львов А.Г. физическое лицо | №18 от 06.01.2015г | По мере необходимости | Лужское шоссе 17 км | ЗАО «Спецавтохозяйство» |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

Полигон, расположенный в д.Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

- год ввода в эксплуатацию 	- 1999 г.;

- площадь полигон - 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления  - 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления - 122,17 тыс. м3.;

- планируемый срок эксплуатации - 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2015 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1,8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 г. № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3,4,5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8. Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Таблица № 29

Характеристика жилищного фонда Борковского сельского

поселения на 2016

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 56 | 34,8 | 21,2 |
|  | частный |  | 51,1 | 34,8 | 16,3 |
|  | государственный |  | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный |  | 4,9 | 0 | 4,9 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д. 1920г | тыс. м2 | 0 | Кол-во домов 0 | Кол-во домов 0 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 0 | Кол-во домов 0 | Кол-во домов 0 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 28 | Кол-во домов 679 | Кол-во домов 6 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 18,7 | Кол-во домов 430 | Кол-во домов 57 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 9,3 | Кол-во домов 116 | Кол-во домов 0 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 16,4 | 116 | 26 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 39,6 | 1109 | 37 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда. |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 31,1 | 28,2 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 25,4 | 25,4 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 32,7 | 27,5 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 2,6 | 2,6 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 32,1 | 32,1 |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 00 | 0 |  |

В районе преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

- прием вызовов (сообщений) о аварийных ситуациях (происшествиях);

- оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ЕДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) Администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10. Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов   жилого фонда.

По состояния на 01.01.2016 года оснащенность коллективными  приборами учета многоквартирных домов, составляет:

холодной воды -18,7%;

электрической энергии – 87,5%

Таблица № 30

Сведения об оснащенности многоквартирных  домов  приборами учета энергоресурсов в Борковском сельском поселении на 01.01.2016

| № п/п | Наименование услуги | Услуга предоставляется МКД | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общедомовых | индивидуальных (поквартирных) |
| 1 | холодное водоснабжение | 16 | 3 | 409 |
| 2 | горячее водоснабжение | 1 | 0 | 0 |
| 3 | теплоснабжение | 15 | 3 | 0 |
| 4 | электроснабжение | 16 | 14 | 522 |

Оснащенность жилых домов (домовладений) приборами  учета по состоянию на 01.01.2017 года составляет:

холодной воды – 27,9 %;

электроснабжения- 99,8%

Таблица № 31

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов в Борковском сельском поселении на 31.12.2016

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется , шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 104 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1447 | 1444 |

5. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные услуги

5.1. Перспективные показатели развития.

5.1.1 Прогноз развития застройки.

На 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда составила 56,0 тыс. кв. м., в том числе в индивидуальных жилых домах – 34,8  тыс. кв. м. и 21,2 тыс. кв. м. в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 32:

Таблица № 32

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| 2014 | 2,27 |
| 2015 | 2,84 |
| 2016 | 1,90 |

Согласно генеральному плану к 2030 году общая площадь жилья на территории района будет составлять порядка 169,59 тыс. кв.м.

5.1.2.Прогноз развития промышленности.

Основными действующими производственными предприятиями на сегодняшний день являются промышленные и сельскохозяйственные производства, торговля.

Таблица 33

Перечень предприятий (организаций, учреждений)

| № | Наименование предприятия (организации, учреждения) | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АгроРесурс» | Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников, растениеводство |
| 2 | ООО «МЕГСТРОЙ» | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 3 | ООО «Овцевод» | Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных |
| 4 | ООО «СТАРПИГС» | Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных |
| 5 | ООО «АЛЬЯНС» | Оптовая торговля строительными материалами |
| 6 | ООО «АРКАДА» | Производство электромонтажных работ |
| 7 | ООО «Новгородская транспортная компания - Сервис» | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 8 | ООО «Приоритет» | Оптовая торговля строительными материалами |
| 9 | ФГБУ Станция агрослужбы «Новгородская» | Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур |

5.2 Перспективные  показатели спроса на коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на 2030 год составит 282 000 тыс. кВт*ч, что  на 33,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 33

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 12 904 | 13 608 | 13 948 | 14 609 | 15 331 | 80 562 | 84 770 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | кол-во абонентов | 2533 | 2709 | 2844 | 2979 | 3126 | 3285 | 3457 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах , имеющих централизованное холодное водоснабжение.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица   № 34

Перспективный баланс водопотребления

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., м3 | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1505 | 0,08 | 124 | 45 | 498 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1686 | 0,08 | 139 | 51 | 558 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1749 | 0,08 | 145 | 53 | 579 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |

Тепловая энергия

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 2,72 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 35

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников        тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 д.Борки |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 д.Сергово |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное водоотведение.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Таблица № 36

Объём поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1158 | 0,07 | 81,1 | 29,6 | 96,1 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1297 | 0,07 | 90,8 | 33,1 | 127,1 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1346 | 0,07 | 94,2 | 34,4 | 130,5 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течении 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 года «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.16 № 463. утверждены новые нормы накопления

НОРМАТИВЫ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| N п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) <1> |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

Газоснабжение

Объем потребления природного газа за 2016 год составил – 1645 тыс. куб. м.

Прогноз спроса на газоснабжение осуществляется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Новгородского муниципального района за последние 3 года. Потребление газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных домов и жилых домов с индивидуальным отоплением.

Реализация программных мероприятий настоящей Программы позволит построить около 14 км газораспределительных сетей, создать условия для подключения к газу многоквартирных и индивидуальных жилых домов, перевести котельные на газ. Кроме того, позволит создать условия для возможности пользования природным газом около 2 тыс.чел и повысить уровень газоснабжения населения поселения.

Перспективный спрос на природный газ по годам представлен в таблице № 37.

Таблица № 37

Перспектива спроса на природный газ по годам

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. уб. м. | 1645 | 1613 | 1740 | 1757 | 1851 | 1886 |
| Обеспеченность населения природным газом | Кол-во абонентов | 525 | 535 | 550 | 570 | 600 | 630 |
| Охват населения приборами учета (индивидуальные приборы учета) | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |

6.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель 2016 | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2025 | 2030 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,5 | 88,0 |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса | % | 36 | 37 |  | 39 |  | 42 |  | 45 |  | 45 |  | 50 | 65 |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению | % | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество засоров на сетях канализации в год | ед/ 10 км | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |
| 2.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 100 | 98 |  | 97 |  | 95 |  | 92 |  | 90 |  | 85 | 80 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 8 | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 | 5 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 37,56 | 34,25 |  | 28,35 |  | 25,4 |  | 22,65 |  | 22,65 |  | 22,65 | 22,65 |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95,97 | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/ 10 км | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 91,0 | 90,5 |  | 90,0 |  | 89,5 |  | 89,0 |  | 88,0 |  | 85,0 | 83,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 55 | 75 | 100 |
| 2.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 18 | 18 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/км | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/чел | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/дань | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,0 |  | 18,5 |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2.2 | Приборы учета отопления ГВС | % | 17,0 58,0 |  | 17,7 61,3 |  | 18,0 62,0 |  | 18,0 63,0 |  | 19,0 65,0 |  | 20,0 67,0 | 22,0 70,0 | 25,0 70,0 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел | 3,5 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг.у.т./гкал | 187,5 |  | 185,87 |  | 184,0 |  | 183,0 |  | 182,0 |  | 181,0 | 179,0 | 177,0 |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/гкал | 0,68 |  | 0,71 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал | 36,1 |  | 41,65 |  | 41,8 |  | 41,9 |  | 42,1 |  | 42,3 | 42,5 | 43,0 |

| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы |  | ед/км |  | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг |  | час/день |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Протяженность сетей |  | км |  | 4,9 | 5,1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество населенных пунктов, до которых доведены газораспределительные сети |  | ед | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 2.2. | Доля жилых домов (квартир), обеспеченных газоснабжением |  | % | 32 |  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета (население) |  | % | 59,6 |  | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Борковском сельском поселении осуществляется в соответствии с программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденными Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность района.

Целевые программы производственного отделения «Ильменские ЭС» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах №№ 38 – 39.

Таблица № 38

Целевая программа по реконструкции линий электропередач на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого | Реконструкция линий электропередач ВЛ | 0,4 | 5,87 | ИПР | тыс. руб. | - | - | - | 9578 | - |
|  |  |  |  |  | км | - | - | - | 5,87 | - |

Таблица № 39

Программа по доведению просек до нормативной ширины на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новгородская-1 | 110 | 21,23 | 12,21 | 38 | тыс. руб. | 1090 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | га | 11 | - | - | - |  |

7.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Для снижения потребления энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках программы ООО ТК «Новгородская «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2019 годы на территории поселения планируется:

- в случае прокладки газопровода планируется автоматизация и наладка работы оборудования газовой котельной  №20 д.Сергово.

Таблица № 40

Примерные объемы инвестиций по годам

| № п/п | Мероприятия | Мощность объекта (Гкал/час) | Годы начала и окончания работ | Общая стоимость (с НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация и наладка работы оборудования пеллетной котельной №20 д. Сергово | 2,36 | 2016 | 500 |

Результатом мероприятий будет снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности оборудования, снижение потребления энергоресурсов, снижение тепловых потерь, автоматизация производства. Ниже приведена оценка экономического эффекта от реализации мероприятий.

Таблица №41

|  |  |  | Котельная № 20, д.Сергово |  |  | Тех.перевооружение (пеллеты), 300 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка , Гкал |  |  | 867,41 |  |  | 867,41 |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника тепла, Гкал |  |  | 27,41 |  |  | 27,41 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал |  |  | 840 |  |  | 840 |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  | 281,4 |  |  | 281,4 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего.Гкал |  |  | 558,6 |  |  | 558,6 |  |  |  |  |
|  | пеллеты, руб/т. | уголь, руб/т. | Удельный расход, тыс.м3/Гкалт.у.т./гкал, МВт*ч/Гкал | Годовой расход (т.МВт*ч) | Стоимость тыс.руб/год | Удельный расход, тыс.м3/Гкал, т.у.т./гкал, МВт*ч/Гкал | Годовой расход (т.МВт*ч) | Стоимость тыс.руб/год |  |  |
| Топливо | 4736,2 |  | 0,44334 | 372,41 | 1763,81 | 0,43004 | 361,24 | 1710,89 | 52,91 | 761,04 |
|  |  |  | 0,25980 | 218,23 |  | 0,25201 | 211,69 |  |  |  |
| Электроэнергия, руб./МВт*ч | 4,01128 |  | 0,08301 | 72,00 | 288,81 | 0,08301 | 72 | 288,81 | 0 |  |
| Эксплуатация (ФОТ+отчисления+тех.обс.) |  |  |  |  | 877,62 |  |  | 169,49 | 708,13 |  |

7.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Расширению газовой сети в Борковском сельском поселении, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории   способствует строительство межпоселковых газопроводов, а также строительство уличных газопроводов  низкого давления в населенных пунктах.

Одним из приоритетных  направлений является газификация населенных пунктов. На территории поселения ведётся активное индивидуальное жилищное строительство. Под застройку выделено порядка 1 тысячи земельных участков. Газификация данной территории даст мощный толчок её развитию, позволит построить до 2 тысяч кв.м. жилья.

Для обеспечения газоснабжением населения Новгородского муниципального района  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- региональная программа  газификации Новгородской области, финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям;

- программа развития газоснабжения и газификации Новгородской области на период с 2016 по 2020 годы.

С целью выполнения обязательства по плану-графику синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации по Новгородской области по подключению потребителей, планируется строительство газопроводов в д.Сергово.

Мероприятия программ отражены в таблице № 42.

Таблица № 42

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

| N | Наименование мероприятия | Протяженность/ проектная мощность | Цели реализации мероприятий | Год строительства | Сумма затрат (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительные сети газоснабжения в д.Воробейка | 1,1 км | Газификация д.Воробейка | 2017 | 2326,0 | федеральный, областной, районный бюджеты, внебюджетные источники |
| 2 | Газопроводы распределительные д. Борки-д.Сергово-д.Завал-д.Сельцо Новгородского, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | Объекты газоснабжения и газификации | 14,3 км | Газификация д.Сергово, д.Завал, д.Сельцо | 2017-2019 | 75 000 | ООО «Газпром межрегионгаз» |
|  | Внутрипоселковые газопроводы в д.Сергово | 2 км | Создание возможности для подключения домовладений | 2017-2019 | 4150 | Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа |

7.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

В программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2016-2018годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1 | - капитальный ремонт водопровода Лесная-Борки | 2017 г |
| 2. | Водоотведение (пропуск стоков) |  |
| 3. | Водоотведение (очистка стоков) |  |

7.5. Программа реализации энергосберегающих мероприятий  в бюджетных организациях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новгородском муниципальном районе реализована муниципальная программа «Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016гг».

Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за  счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности.

МАОУ «Борковской СОШ»  заключен и действует энергосервисный контракт.

Таблица № 43

| Информация об энергосервисных договорах (контрактах), реализуемых в Борклвском поселении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата заключения энергосервисного договора (контракта) | Срок выполнения | Сведения о заказчике (полное наименование, район) | Суммарный объем экономии энергетических ресурсов в денежном выражении тыс. рублей | Суммарный объем планируемой экономии ресурсов (Гкал, кВт и т.д.) | Предмет договора (контракта) |
| 1. | № 07/2016-ЭСКО от 06.07.2016 | 7 лет | МАОУ" Борковская СОШ" | 3 500 | не менее 107,32 Гкал, не менее 6121,71 кВт/ч | теплоснабжение + электроснабжение |

7.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице № 44.

Таблица № 44

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

8.  Источники инвестиций.

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; внебюджетные источники организациями коммунального комплекса и др. инвесторы.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Новгородского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 45

Таблица № 45

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  | 3 805,0 | 3 805,0 | 0 | 7 610,0 |
| электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 1 090 |
| газоснабжение | 1183,00 | 4 657,0 | 25,4 | 75 145 | 81 010,4 |
| Итого | 1 183,0 | 8 462,0 | 3 830,4 | 76735 | 90210,4 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы.

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.