Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 495

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Лесновского сельского поселения

Новгородского муниципального

района на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов.

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	А.Г. Швецов

фг № 495-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 495

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

- Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния района.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений, используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса;

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги.

3. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения на период 2017 -2030 годов (далее - программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области, Администрация Лесновского сельского поселения, организации, осуществляющие деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, при экономически обоснованных для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям; повышение жизненного уровня населения Лесновского сельского поселения; создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности; изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса. Предусмотренный объем финансирования составит 10688,0 тыс. рублей. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования Программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год. |

4. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

4.1 Общая характеристика Лесновского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создано муниципальное образование Лесновское сельское поселение, которое входит в состав муниципального образования Новгородский муниципальный район. Муниципальное образование Лесновское сельское поселение расположено на расстоянии 35 км к юго-западу от областного центра г. Великий Новгород. В состав Лесновского сельского поселения входит 1 населенный пункт – деревня Лесная, являющийся административным центром поселения.

Граница муниципального образования Лесновского сельского поселения установлена областным законом Новгородской области от 07.01.2005 № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» и проходит:

- на севере – по административно-территориальной границе Шимского муниципального района, далее по границе кварталов 65, 66, 67, 68, 69, 118, 116, 117 Медведского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз», по мелиоративной канаве, по оси автодороги Шимск-Новгород до проселочной дороги, идущей на д. Новое Сергово;

- на востоке – по оси проселочной дороги, идущей на д. Новое Сергово Борковского сельского поселения, далее по границе д. Новое Сергово, по мелиоративной канаве, по границе земель бывшего СПК «Нива», по берегу озера Ильмень до административно-территориальной границы Шимского муниципального района;

- на юге – по административно-территориальной границе Шимского муниципального района.

- на западе – по административно-территориальной границе Шимского муниципального района.

В состав Лесновского сельского поселения входит один населенный пункт д. Лесная, являющийся административным центром поселения.

Численность населения на 01 января 2017 года составляет 1890 человек. Численность работающих – 1131 человек.

Географическая площадь территории Лесновского поселения составляет – 8950 га.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения на территории Лесновского сельского поселения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Тепловая компания «Новгородская».

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах  2 и 4-этажный застройки и объектов социально-бытового обслуживания осуществляется централизованно  от газовой котельной №2-а  мощностью 6,45 Гкал/час.

В таблице № 1 представлены основные энергетические характеристики котельных поселения и в таблице № 2 техническая характеристика объектов теплоснабжения.

Таблица № 1

Основные энергетические характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2а д.Лесная | 6,45 | 3,74 | 95-70º С |

Таблица № 2

Загруженность источников тепловой энергии Лесновского сельского

поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №2а д.Лесная | 6,45 | 3,74 | +2,71 | +42,02 |

Общая установленная мощность источников, обеспечивающая балансы  покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 01.01.2017 года, составляет  6,45 Гкал/ч.

Суммарная   присоединенная   тепловая нагрузка потребителей на 2017 год составила 3,74 Гкал/ч.

Состав оборудования котельной № 2а д.Лесная преставлен в таблице №3.

Таблица № 3

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термотехник ТТ100 Термотехник ТТ100 Термотехник ТТ100 | 58,77 | 2008 2008 2008 | 0,774 0,774 | 8 |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод. ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м; Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м; Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м; |  | №=22 кВт;№=2900об/мин №=22 кВт;№=2900об/мин №=22 кВт;№=2900об/мин |  | 1 1 1 |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| CR 3-6; Q=3м3/ч;H=28,5м К 65-50-160; Q=25м3/ч;Н=32м; |  | №=0,55 кВт;№=2856об/мин №=7,5кВт;№=3000об/мин |  | 1 1 |

Таблица № 4

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 9,77 | 8,53 | 7,41 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 9,74 | 8,42 | 7,36 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 1,99 | 1,96 | 1,89 |

В структуре потребления тепловой энергии  наибольший объем потребления 80 %  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ).

Структура потребления коммунальной услуги «теплоснабжение» отражена в таблице № 5.

Таблица № 5

Структура потребления коммунальных услуг

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 7,72 | 5,71 | 1,91 | 0,10 |
| 2015 | 6,52 | 5,10 | 1,32 | 0,10 |
| 2016 | 5,48 | 4,13 | 1,23 | 0,12 |
| итого | 19,72 | 14,94 | 4,46 | 0,32 |

Тарифы для населения Лесновского сельского поселения за потребленные услуги централизованного отопления  приведены в таблице № 6.

Таблица № 6.Тарифы для населения за потребленные услуги центрального отопления (в рублях).

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

4.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Источником водоснабжения потребителей д. Лесная является река Малая Шелонь. От насосной станции I подъёма, расположенной в районе водозабора на р. Малая Шелонь в д. Ильмень  Шимского района. Речная вода насосами насосной станции I подъёма по водопроводу Ø400 мм подаётся на водопроводные очистные сооружения в д. Лесная. Необходимо организовать санитарно-защитную полосу в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Производительность очистных сооружений составляет 8000 м³/сут, фактическая производительность на настоящий момент составляется 2800 м³/сут. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) по 1000 м³ каждый. Из резервуаров чистой воды (РЧВ) вода насосами насосной станции II подъёма по трубопроводам поступает в кольцевые сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Лесная. На кольцевых сетях установлены пожарные гидранты.

Для частного сектора по ул. Советской на сети хозяйственно-питьевого водопровода установлены водоразборные колонки. Давление в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 3,0 кгс/см² (Нгар≈30 м.). Сети водопровода и сооружения находятся в эксплуатации с 1982 г.

Услуги по эксплуатации и обслуживанию  систем холодного водоснабжения и водоотведения оказывает непубличное акционерное общество  «ТЭК».

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы указаны в таблице № 7.

Таблица № 7

Основные технические характеристики источников централизованного

водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВОС д.Лесная | Водоочистная, РЧВ 500м3, РЧВ 500м3, РЧВ промывной воды 2*250м3,РЧВ 2*250м3,проходная, ВБ 200м3 | 1986 | 2,00 |  |  |
| 2 | ВНС-2 д.Лесная | Насосная в составе ВОС | 1986 | 3,96 |  |  |

Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | насосная Станция 1 подъёма | - | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |  |
|  |  |  | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 |  |
| 2 | нас. Станция 2 подъёма | 2рез. (РЧВ) V=500м³ | К 100-80-160 | 100 | 55 | 30 |  |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных трубопроводов

диаметром Ø200÷159мм общей протяжённостью 22,4 км. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей по д. Лесная  представлены в таблице №8.

Таблица № 8

Сведения о состоянии  существующих сетей

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 400 | Чуг. | 1982 | 13 | 11,5 |  |  |  |  | 13 | 11,5 | 97 |
| 50 |  |  |  |  | пнд | 2008 | 0,2 |  | 0,2 | 0 | 8 |
| 110 |  |  |  |  | пнд | 2008 | 0,2 |  | 0,2 | 0 | 8 |
| 160 |  |  |  |  | пнд | 2008 | 0,3 |  | 0,3 | 0 | 8 |
| 108 |  |  |  |  | Сталь | 1986 | 6 | 6 | 6 | 6 | 125 |
| 159 |  |  |  |  | Чуг. | 1986 | 2,7 | 2 | 2,7 | 2 | 83 |
| Всего |  |  | 13 | 11,5 |  |  | 9,40 | 8 | 22,4 | 19,5 | 101,7 |

Более 90 % действующих сетей и сооружений водоснабжения поселения имеют высокую степень износа и требуют замену, так как находится в эксплуатации более 30 лет, при нормативном сроке - 25 лет. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Расчет   изменения потерь в сетях водопровода в связи с большой степенью  износа за последние 3 года  приведен в таблице № 9:

Таблица № 9

Анализ динамики производства и реализации  за 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 91,62 | 90,03 | 89,09 |
| 2 | Отпущено воды потребителям в год, тыс.м3 | 66,06 | 64,59 | 63,04 |
| 3 | Потери , тыс.м3 | 25,56 | 25,43 | 26,04 |

Таблица   № 10

Структура потребления товаров и услуг (по факту 2016)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 1,82 | 2,89 |
| 2 | Население | 57,86 | 91,80 |
| 3 | Прочие | 3,35 | 5,31 |

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 91,80 %  приходится на  долю категории потребителей «население».

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоснабжения приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

Тарифы для населения за потребленные услуги водоснабжения (в рублях)

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающие организации |
| --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №37/1 от 30.11.2013 |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 35,87 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 37,37 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №64/4 от 04.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 37,37 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 40,52 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №49/1 от 27.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 40,52 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 46,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №52/3 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 46,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 48,71 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 №55/3 |

4.4.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Лесная самотёком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.

Производительность очистных сооружений 800 м³/сут.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются в мелиоративный канал длиной 3,00 км и далее открытым выпуском в р. Чёрная.

Непосредственную эксплуатацию объектов и сетей водоотведения Лесновского сельского поселения  осуществляет   непубличное акционерное общество  «ТЭК».

Характеристика существующих биологических очистных сооружений и установленного на них оборудования представлено в таблицах №12 и №13:

Таблица №12

| Расположение биологических очистных сооружений | Год ввода | Часовая производительность,м3/час |
| --- | --- | --- |
| БОС д.Лесная | 1989 | 29,17 |

Таблица №13

| № п/п | Биологические очистные сооружения | Оборудование |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | производительность м³/ч | мощность, кВт |  |
| 1 | БОС д.Лесная | Воздуходувная станция 2АФ57Э51 и песколовка, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки, биопруды, хлораторная, контактный резервуар | 853,2 | 18,5 |  |

Износ объектов БОС и оборудования составляет более 65%.  Сооружения строились десятки лет назад и в то время нормативы по предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в стоках, сбрасываемых в окружающую среду, были значительно выше, чем требования, предъявляемые к ним в настоящее время. Как результат, непубличное акционерное общество  «ТЭК» вынуждено оплачивать превышение допустимых концентраций в виде штрафов. Это только экономическая сторона вопроса, но не следует забывать и про реальную угрозу загрязнения окружающей среды, что впоследствии потребует еще более значительных затрат на восстановление флоры и фауны  и может сказаться на здоровье населения.

Сеть водоотведения сточных вод поселения является самотечно-напорной, определена планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.  В состав системы водоотведения входит 2 канализационные насосные 
станции перекачки, их характеристика и характеристика установленного оборудования представлена в таблицах № 14 и № 15.

Таблица №14

Характеристика насосного оборудования

| № п/п | Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность,м3/час | Марка насосов | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 д.Лесная | 1980 | 144 | ФГ 144-10,5 | 10,5 |
| 2 | КНС-2 д.Лесная | 1975 | 144 | ФГ 144-10,5 | 46 |

Таблица №15

Характеристики оборудования, установленного на  канализационных

насосных станциях

| № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС-1 д.Лесная | ФГ 144-10,5 | 144 | 10,5 | 22 |
| 2 | КНС-2 д.Лесная | ФГ 144-10,5 | 144 | 46 | 37 |

Жилые дома частного сектора д. Лесная не подключены к централизованной сети бытовой канализации. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией в компостные ямы.

Характеристика состояния существующих канализационных сетей представлена в таблицах №16 и № 17:

Таблица №16

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Напорная |  |  |  | Самотечная |  |  |  | Итого | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150 | Асб/цем | 1964 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 2,5 | 2,0 |  |  | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 83 |

Таблица № 17

| Одиночное протяжение канализационных безнапорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Напорная |  |  |  | Самотечная |  |  |  | Итого | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Ма териал труб | Год построй ки | Всего | в т.ч. нуждаются в замене | Мате риал труб | Год постройки | Всего | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 |  |  |  |  | кер. | 1972 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 130 |
|  |  |  |  |  | стал. | 1972 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 156 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |
| Итого |  |  | 2,6 | 2,6 |  |  | 12,4 | 12,4 | 15 | 15 |  |

Уличные  действующие канализационные сети  поселения находятся в эксплуатации  более 40лет, имеют высокую степень износа и требуют замену. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Общие сведения о пропуске сточных вод (тыс. м3) по поселению за 2016 год представлены ниже в таблице №18:

Таблица № 18

Общие сведения о пропуске сточных вод

|  | Пропуск сточных вод за год, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего тыс.м3 | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2016 | 55,73 | 50,93 | 1,82 | 2,98 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоотведения  приведены в таблице № 18 ( в рублях).

Таблица №18

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающая организация |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Новкоммунсервис |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | 22,77 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | 23,72 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №64/4 от 04.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | 23,72 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | 25,72 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №49/1 от 27.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 25,72 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 29,73 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №52/3 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 29,71 | 29,73 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 30,91 |  |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 № 55/3 |  |

Одной из актуальных проблем муниципального образования в части  водоотведения является проблема поверхностного водоотвода.

4.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Лесновского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказываются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Гарантирующий поставщик на территории Новгородского муниципального района:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение).

Протяженность электрических сетей Новгородского муниципального района составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ- 590 км, ВЛ-35кВ-131,6 км, ВЛ-6-10кВ- 1184,92 км, ВЛ—0,4кВ-1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей Лесновского сельского поселения представлена в таблице № 19

Таблица № 19

Техническая характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | количество | шт | 41 | 41 |
|  | протяженность линии | км | 21,69 | 21,69 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |
|  | количество опор | шт | 780 | 780 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |

К центрам питания 110-35 кВ, которые имеют ограничение на технологическое присоединение, относятся ПС, указанные в таблице №  20.

Таблица №20

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование поселения | Загрузка трансформаторов в аварийном режиме с учетом заключенных договоров на технологического присоединения на 30.09.2015 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ Лесная | Лесновское сельское поселение | 150,7 |

На данных ПС проведение работ по реконструкции намечены на 2017-2020 гг в рамках исполнения «Программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020гг».

Техническая характеристика ТП, расположенных на территории Лесновского сельского поселения представлена в таблице  № 21.

Таблица № 21

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП |  |  |  |
| 2 | КТП | 15 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | ЗТП | 12 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 4 | СТП | 1 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 28 |  |  |
|  | ПС | 6 | 110/10 | ВЛ-110 кВ |

Объем потребления электроэнергии в 2016 году всеми потребителями района составил 465 453 тыс. кВт/ч, что на 45,5% выше чем в 2015году.

В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходится на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 22

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии  на территории Лесновского поселения за 3 года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 7 330 | 8 626 | 9097 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 1 837 | 2 162 | 2811 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 394 | 464 | 566 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 5 099 | 6000 | 5720 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленную электроэнергию приведены в таблице  № 23.

Таблица № 23

Тарифы на  электрическую энергию для жителей Новгородской области

( Постановление КЦ и ТП  Новгородской области № 57 от 14.12.2016)

| Наименование показателя | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6.Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

# Газораспределительные сети Лесновского сельского поселения подключены от ГРС Ермолино, информация о которой отражена в таблице № 24.

Таблица № 24

Основные характеристики ГРС

| № п/п | Наименование ГРС | Адрес | Давление на выходе из ГРС |  | Производительность ГРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное, Mna | фактическое, Mna | проектная, тыс.м3/ч | фактическая, тыс.м3/ч |
| 4 | Ермолино | 1 км юго-восточнее д.Ермолино | 1,18 | 0,29 | 12 | 2,6 |
|  |  |  | 0,59 | 0,29 | 11 | 1,4 |

# На территории поселения расположены подземные и наземные газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления. Информация протяженности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов и материале их изготовления отражены в таблице № 25.

Таблица № 25

Информация о протяженности газопроводов

| Газопроводы распределительные и вводы | Всего | Протяженность, км |  | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземная | надземная | всего |
| Низкого давления | 2,938 | 0,886 | 2,052 | сталь, ПЭТ |
| Среднего давления | 0,348 | 0,338 | 0,01 | сталь, ПЭТ |
| Высокого давления | 0,134 | 0,122 | 0,012 | сталь, ПЭТ |
| Итого | 3,42 | 0,346 | 2,074 |  |

Информация о газификации жилищного фонда представлена в таблице № 26

Таблица № 26

Информация о газификации жилищного фонда Лесновского сельского поселения на 01.01.2017

| Общее количество |  | в том числе |  |  |  | Квартиры, которые не нуждаются в газификации (с электроплитами, ветхий и аварийный жилищный фонд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газифицированных природным газом |  | негазифицированных природным газом |  |  |
| индивидуальных домов | квартир | индивидуальных домов | квартир | индивидуальных домов | квартир |  |
| 186 | 419 | 36 | 386 | 150 | 33 | 33 |

На 1 января 2017 года в районе природный газ подается в 14 многоквартирных домов, что составляет 87,5%  от общего их количества,   и  36 индивидуальных жилых домов, что составляет 19,4 %. Уровень газификации жилищного фонда составляет 70,4%.

В рамках областной целевой программы «Газификация Новгородской области» за период с 2010 по 2015 годы в д.Лесная построены распределительные газопроводы:

- газопровод низкого давления от ПГБ к жилым домам в д. Лесная, ул. 60 лет СССР, ул. Дружбы Народов, протяженность 1384 м.;

- распределительные сети газопровода низкого давления в д. Лесная, ул. 60 лет СССР, ул. Садовая, ул. Полевая, протяженность 1834 м.

Природный газ является основным видом топлива, используемым котельной.

Поставку природного газа потребителям в Новгородской области, в т.ч. и в Новгородском районе, осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению приведены в таблице № 27.

Таблица № 27

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

| Период действия тарифа | руб. за 1 куб.м | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 5,35 | от 04.06.2015 №14 |
| 01.07.2016-30.06.2017 | 5,46 | от 01.06.2016 № 12/1 |
| 01.07.2017-30.06.2018 | 5,65 | от 08.06.2017 № 14 |

В структуре потребления газа наибольший объем потребления 87,6 % приходится на  долю потребителей, кроме населения.

Таблица № 28

Информация об объемах реализации газа потребителям в 2016 году

| Наименование показателя | Ед.изм. | Всего | в том числе по показаниям приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации газа (всем потребителям) | тыс.м3 | 8496,2 | 8156,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0 | 0 |
| многоквартирные дома | тыс.м3 | 225,0 | 216 |
| частный сектор | тыс.м3 | 81,3 | 81,3 |

4.7.Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Лесновского сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Лесновского сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 29:

Таблица № 29

| № п/п | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Экорос» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | 1 раз в неделю | Шимский район | Администрация Шимского района |
| 2 | ООО «УК Вече-2» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | 2 раза в неделю | Полигон рядом с д. Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |
| 3 | ООО «Экорос» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | Каждый день | Шимский район | Администрация Шимского района |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

Полигон, расположенный в д. Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

-год ввода в эксплуатацию 		- 1999 г.;

- площадь полигона 	- 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления 	- 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления       - 122,17 тыс. м3;

- планируемый срок эксплуатации  - 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2015 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1,8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 г. № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3,4,5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8.Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Таблица № 30

Характеристика жилищного фонда Лесновского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 33,5 | 6,1 | 27,4 |
|  | частный |  | 33,1 | 6,1 | 27 |
|  | государственный |  | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный |  | 0,4 | 0 | 0,4 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д. 1920г | тыс. м2 | 0 | Кол-во домов 0 | Кол-во домов 0 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 0 | Кол-во домов 0 | Кол-во домов 0 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 2,4 | Кол-во домов 56 | Кол-во домов 35 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 27,9 | Кол-во домов 6 | Кол-во домов 0 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 3,2 | Кол-во домов 31 | Кол-во домов 0 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 3,2 | 13 | 0 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 27,6 | 20 | 35 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 2,7 | 60 | 0 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 30 | 30 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 27,4 | 27,4 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 27,4 | 27,4 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 0 | 0 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 27,4 | 27,4 |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 0 | 0 |  |

В д.Лесная преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

прием вызовов (сообщений) об аварийных ситуациях (происшествиях);

оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10.Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов   жилого фонда.

Сведения об оснащенности многоквартирных  домов  приборами учета энергоресурсов в Лесновском сельском поселении на 01.01.2017г. представлены в таблице № 31.

Таблица № 31

| № п/п | Наименование услуги | Услуга предоставляется МКД | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общедомовых | индивидуальных (поквартирных) |
| 1 | холодное водоснабжение | 16 | 0 | 324 |
| 2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 3 | теплоснабжение | 16 | 8 | 0 |
| 4 | электроснабжение | 16 | 1 | 423 |

Оснащенность жилых домов (домовладений) приборами  учета по состоянию на 01.01.2016 года составляет:

холодной воды – 20,5 %;

электроснабжения- 95%

Таблица № 32

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов в Лесновском сельском поселении на 01.01.2017

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется , шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 161 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 179 | 170 |

5. Перспективы развития Новгородского муниципального района и прогноз спроса на коммунальные услуги

5.1. Перспективные показатели развития района.

5.1.1 Прогноз развития застройки

На 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда составила 33,5 тыс. кв. м., в том числе в индивидуальных жилых домах – 6,1  тыс. кв. м. и 27,4 тыс. кв. м. в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 33.

Таблица № 33

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| 2014 | 0,26 |
| 2015 | 0,26 |
| 2016 | 0,31 |

Согласно генеральному плану к 2030 году общая площадь жилья будет составлять порядка 101,2 тыс. кв.м.

5.1.2.Прогноз развития промышленности.

Развитие промышленных производств в Лесновском сельском поселении отсутствует,  зарегистрированы предприятия и индивидуальные предприниматели, сфера деятельности которых относится к оптовой и розничной торговле, обслуживанию, общественному питанию, а также к сельскохозяйственному производству. Их перечень представлен в таблице № 34.

Таблица № 34

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новгородское ТОП ООО ТД «АгроМаркет» | Овощеводство |
| 2. | ИП Алексеева Е.В. | Овощеводство |
| 3. | КФХ Бучацкий И.В. | Овощеводство |
| 4. | КФХ Гусева Т.С. | Овощеводство |
| 5. | КФХ Дыба В.В. | Овощеводство |
| 6. | КФХ Дорошко Т.А. | Овощеводство |
| 7. | КФХ Иванов И.В. | Овощеводство |
| 8. | КФХ Иванов А.В. | Овощеводство |
| 9. | КФХ Каримов М.А. | Овощеводство |
| 10. | КФХ Карачева А.А. | Овощеводство |
| 11. | КФХ Короткова Ю.П. | Овощеводство |
| 12. | КФХ Кеслер А.М. | Овощеводство |
| 13. | КФХ Липатов А.Н. | Овощеводство |
| 14. | ИП Липатов Н.А. | Овощеводство |
| 15. | КФХ Морозов Я.Я. | Овощеводство |
| 16. | КФХ Морозов М.Я. | Овощеводство |
| 17. | КФХ Морозов Д.Я. | Овощеводство |
| 18. | КФХ Нехорошев И.С. | Овощеводство |
| 19. | КФХ Павлюк Г.Н. | Овощеводство |
| 20. | КФХ Павлюк П.П. | Овощеводство |
| 21. | КФХ Старостин А.Н. | Овощеводство |
| 22. | КФХ Старостина Е.М. | Овощеводство |
| 23. | КФХ Старостин В.Н. | Овощеводство |
| 24. | КФХ Бихнаев Г.Д. | Овощеводство |
| 25. | КФХ Хабиров С.Р. | Овощеводство |
| 26. | КФХ Хабиров С.С. | Овощеводство |
| 27. | КФХ Хабиров О.С. | Овощеводство |
| 28. | КФХ Харлов С.А. | Овощеводство |
| 29. | КФХ Харлов А.Г. | Овощеводство |
| 30. | КФХ Эльдиев М.Д. | Овощеводство |
| 31. | КФХ Козьмин А.Ю. | Овощеводство |
| 32. | КФХ Акашкин А.И. | Овощеводство |
| 33. | КФХ Фомин А.В. | Овощеводство |
| 34. | КФХ Раджабов С. | Овощеводство |

5.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на  2030 год составит 282 000 тыс кВт*ч, что  на 33,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 35

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед. Изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 8 626 | 9 097 | 9 324 | 9 766 | 10 248 | 53 854 | 56 667 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | Кол-во абонентов | 1693 | 1811 | 1890 | 1980 | 2077 | 2183 | 2297 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах , имеющих централизованное холодное водоснабжение.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица№ 36

Перспективный баланс водопотребления

| Период | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм.,м3 | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1744 | 0,08 | 144 | 53 | 577 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1953 | 0,08 | 162 | 59 | 647 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 2027 | 0,08 | 168 | 61 | 671 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |

Тепловая энергия.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом поселения не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 6,45 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 37

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2а д.Лесная |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное водоотведение.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Таблица № 38

Объём поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Период | Ед-ца измере- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1559 | 0,07 | 109,1 | 39,8 | 129,4 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1746 | 0,07 | 122,2 | 44,6 | 171,1 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 1812 | 0,07 | 126,8 | 46,3 | 175,8 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течении 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 года «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.16 № 463. утверждены года новые нормы накопления

Таблица № 39

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов

| N п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

Газоснабжение

Объем потребления природного газа в Лесновском сельском поселении за 2016 год составил – 8496,2 тыс. куб. м.

Прогноз спроса на газоснабжение осуществляется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Новгородского муниципального района за последние 3 года. Потребление газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных домов и жилых домов с индивидуальным отоплением.

Подключение новых потребителей планируется осуществлять в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

Перспективный спрос на природный газ по годам представлен в таблице № 40.

Таблица № 40

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. куб.м. | 8496 | 12963 | 12631 | 12757 | 13446 | 13712 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб.м. | 306 | 302 | 299 | 303 | 316 | 320 |
| Прочие потребители | тыс. куб.м. | 8190 | 12661 | 12332 | 12444 | 13130 | 13392 |

6. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 41

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель |  | Ед. изм | Базовый показатель 2016 | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2025 | 2030 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях |  | % | 87,5 | 87,5 |  |  | 87,5 | 87,5 | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,5 | 88,0 |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса |  | % | 36 | 37 |  |  | 39 | 42 | 45 |  | 45 |  | 50 | 65 |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению |  | % | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 | 2,0 |  | 2,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации в год |  | ед/ 10км | 0,09 | 0,09 |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |  | % | 100 | 98 |  |  | 97 | 95 | 92 |  | 90 |  | 85 | 80 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения |  | % | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  | ед/км | 8 | 8 |  |  | 8 | 7 | 7 |  | 7 |  | 6 | 5 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей |  | час/ чел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  | час/ день | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь |  | % | 37,56 | 34,25 |  |  | 28,35 | 25,4 | 22,65 |  | 22,65 |  | 22,65 | 22,65 |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии |  | % | 95,97 | 97 |  |  | 98 | 99 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети |  | ед/ 10 км | 1,7 | 1,7 |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |  | % | 91,0 | 90,5 |  |  | 90,0 | 89,5 | 89,0 |  | 88,0 |  | 85,0 | 83,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/ тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % |  | 28 |  | 30 | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 55 | 75 | 100 |
| 2.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 18 | 18 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/км |  | менее 1 |  | менее 1 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/ чел |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/ дань |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % |  | 19,5 |  | 19,5 | 19,5 |  | 19,0 |  | 18,5 |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % |  | 57,3 |  | 57,3 | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2.2 | Приборы учета отопление | % |  | 60,0 |  | 61,3 | 62,0 |  | 63,0 |  | 65,0 |  | 67,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел |  | 3,5 |  | 4,7 | 4,7 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг.у.т/гкал |  | 187,5 |  | 185,87 | 184,0 |  | 183,0 |  | 182,0 |  | 181,0 | 179,0 | 177,0 |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/гкал |  | 0,68 |  | 0,71 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал |  | 36,1 |  | 41,65 | 41,8 |  | 41,9 |  | 42,1 |  | 42,3 | 42,5 | 43,0 |

| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы | ед/км |  | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |  | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Продолжительность оказания услуг | час/день |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Протяженность сетей | км |  | 3,42 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |  | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество населенных пунктов, до которых доведены газораспределительные сети | ед | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля жилых домов (квартир), обеспеченных газоснабжением | % | 70,4 |  | 71,0 | 71,5 |  | 72 | 72,5 | 73,0 | 74 | 75 |
| Обеспеченность приборами учета (население) | % | 96 |  | 97 | 98 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Лесновском сельском поселении осуществляется в соответствии с утвержденной программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденные Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность района. Мероприятия программы в части Лесновского сельского поселения отражены в таблице № 42.

Таблица № 42

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Ориентировочный срок исполнения | Обоснование необходимости исполнения мероприятия, ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Лесная с заменой оборудования и трансформаторов 6,3+10 МВА на 2х25МВА | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2018, 2019 | Присоединение новых потребителей. ПС построена в 1981 году. Технологическое присоединение ООО «Новгородские теплицы» на максимальную мощность 8,37 МВт. Максимальная фактическая нагрузка – 3,04 МВА, с учетом действующих договоров на технологическое присоединение загрузка в аварийном режиме составляет 150,7%. |

Целевые программы производственного отделения «Ильменские ЭС» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах № 43, №44.

Таблица №43

Целевая программа по реконструкции линий электропередач

на 2017-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | единица измерения | Год реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого | Реконструкция линий электропередач ВЛ | 0,4 | 5,87 | ИПР | тыс.руб. | - | - | 9578 | - |
|  |  |  |  |  | км | - | - | 5,87 | - |

Таблица № 44

Программа по доведению просек до нормативной ширины

на 2016-2020 гг

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новгородская-1 | 110 | 21,23 | 12,21 | 38 | тыс.руб. | 1090 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | га | 11 | - | - | - |

7.2.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Мероприятия на котельных Лесновского сельского поселения по  снижению потребления энергоресурсов  и повышению энергетической эффективности в рамках программы ООО ТК «Новгородская «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2017 годы на территории Новгородской области»  выполнены.

7.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Развитие газовых сетей в поселении, увеличение количества потребителей и объемов потребления природного газа планируется осуществлять путем подключения новых потребителей к существующим сетям, в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314.

Расширению газовых сетей в поселении, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории способствует строительство межпоселковых газопроводов между сельскими поселениями, а также строительство уличных газопроводов  в населенных пунктах.

Для обеспечения газоснабжением населения  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- программа  газификации Новгородской области на 2017-2021 годы.

7.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

  - программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении будут включаться мероприятия, прописанные в технических заданиях концессионных соглашений, при передаче имущества водопроводно-канализационного хозяйства.

7.5. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в  бюджетных организациях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новгородском муниципальном районе разработана и действует муниципальная программа «Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016гг».

Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за  счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности.

На территории Лесновского сельского поселения заключен и действует энергосервисный контракт МАДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида».

Таблица № 45

Информация о действующих энергосервисных контрактах

| № п/п | Номер и дата заключения энергосервисного договора (контракта) | Срок выполнения | Сведения о заказчике (полное наименование, район) | Суммарный объем экономии энергетических ресурсов в денежном выражении тыс. рублей | Суммарный объем планируемой экономии ресурсов (Гкал, кВт и т.д.) | Предмет договора (контракта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 12/2014 ЭСКО от 11.11.2014 | 3 года | МАДОУ № 29»Детский сад комбинированного вида» | 1099 | не менее 331 Гкал | теплоснабжение |

Таблица № 46

Реестр энергосервисных договоров (контрактов), реализованных на территории Новгородского муниципального района на 01.01.2017

| № | Наименование, дата заключения и номер энергосервисного договора (контракта) | Заказчик | Срок действия энергосервисного контракта, лет | Объём средств фактически привлеченных в отчетном периоде (руб.) | Размер экономии энергетических ресурсов, который должен обеспечиваться исполнителем в результате исполнения контракта | Доля экономии, подлежащая уплате исполнителю по энергосервисному договору, контракту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 11.11.2014 №12-ЭСКО | МАОУ "Лесновская основная общеобразовательная школа" | 3 | 950000,03 | не менее 320 Гкалл; 950 000 руб. | 95 |

7.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице № 47.

Таблица № 47

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

Раздел 8.  Источники инвестиций.

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; инвестирование организациями коммунального комплекса и др. инвесторы; прочие внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Новгородского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 48.

Таблица № 48

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 10688,0 | 106880 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 10688,0 | 10688,0 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.