Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 499

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Тёсово-Нетыльского сельского

поселения Новгородского

муниципального района

на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов.

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 499-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 499

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЕСОВО-НЕТЫЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

- Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тесово-Нетыльского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния района.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений, используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги

3. Паспорт программы

| Наименование программы | программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017 -2030 годов (далее - программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области, Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Новгородского муниципального района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при экономически обоснованных для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям; повышение жизненного уровня населения Новгородского муниципального района; создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности; изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса. Предусмотренный объем финансирования составит 1404,0 тыс. рублей. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования Программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год |

4. Общая характеристика сферы реализации программы.

4.1 Общая характеристика Тесово-Нетыльского сельского поселения.

Тёсово-Нетыльское сельское поселение – муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации.

Преобразовано путем объединения следующих муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района:

Тёсово-Нетыльского городского поселения и Тёсовского городского поселения во вновь образованное муниципальное образование Тёсово-Нетыльское сельское поселение с определением административного центра в поселке Тёсово-Нетыльский, в соответствии с областным законом Новгородской области от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ.

В соответствии с Областным законом Новгородской области от 17.01.2005 № 400-ОЗ (ред. от 31.08.2015) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» граница муниципального образования Тёсово-Нетыльского сельского поселения проходит:

на севере - от озера Тигода по административно-территориальной границе Ленинградской области, пересекая автодорогу Луга - Любань;

на востоке - от автодороги Луга - Любань по административно-территориальной границе Ленинградской области, по административно-территориальной границе Чудовского района, по границе кварталов 8, 23, 37, 50, 64, 95, 122, 131, 136, 142, 147, 152, 155, 160, 166, 172, 179, 185 Мясноборского участкового лесничества Новгородского лесничества до границы квартала 170 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества;

на юге - по границе кварталов 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 171 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 28, 27, 30, 29, 26 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по административно-территориальной границе Батецкого района, пересекая реку Луга;

на западе - от реки Луга по административно-территориальной границе Батецкого района и далее по административно-территориальной границе Ленинградской области до озера Тигода.

В состав территории муниципального образования Тёсово-Нетыльского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

деревня Большое Замошье, деревня Вдицко, деревня Глухая Кересть, деревня Горенка, деревня Гузи, деревня Долгово, деревня Клепцы, деревня Малое Замошье, деревня Огорелье, деревня Осия, деревня Поддубье, деревня Пятилипы, деревня Радони, деревня Раптица, деревня Село-Гора, деревня Татино, деревня Финёв Луг, деревня Чауни, поселок Кересть, поселок Тёсовский, поселок Тёсово-Нетыльский. Площадь Тёсово-Нетыльского сельского поселения — 98471,7 га.

Численность населения Тесово-Нетыльский на 01.01.2017 – 4280 человек.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9°-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9°-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения на территории Тесово-Нетыльского  сельского поселения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Тепловая компания «Новгородская».

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного фонда, общественные здания, производственные и социально-бытовые объекты подключены к центральной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка - печами на твердом топливе . Для горячего водоснабжения используются титаны, работающие на твердом топливе, и электрические водонагреватели.

В таблице № 1 представлены основные энергетические характеристики котельных поселения.

Таблица №1

Основные энергетические характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №30 п.Тесовский | 1,94 | 0,95 | 95-70º С |
| 2 | Котельная №31 п.Тесовский | 1,29 | 0,74 | 95-70º С |
| 3 | Котельная №32 п.Тесовский | 1,68 | 0,76 | 95-70º С |
| 4 | Котельная №33 д. Село-Гора | 1,19 | 0,43 | 95-70º С |
| 5 | Котельная №34 п. Тесово-Нетыльский | 4,45 | 2,65 | 95-70º С |
| 6 | Котельная №35 п.Тесово-Нетыльский | 4,88 | 2,99 | 95-70º С |
| 7 | Котельная №36 п.Тесово-Нетыльский | 3,16 | 1,06 | 95-70º С |

Таблица №2

Техническая характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | № котельной | Наименование населенного пункта | Марка котлов | Кол-во шт | Год ввода | % износа | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №30 | п. Тесовский | КВС-0,75-95 | 1 1 1 | 2010 2012 2006 | 81 | уголь | 4,470 |
| 2 | Котельная №31 | п. Тесовский | КВС-0,75-95 | 1 1 | 2012 2013 | 86 | уголь | 1,416 |
| 3 | Котельная №32 | п. Тесовский | КВС-0,75-95 КВС-0,75-95 СВК-52 | 1 1 1 | 2006 2012 1992 | 81 | уголь | 3,330 |
| 4 | Котельная №33 | д. Село-Гора | КВР-0,8-95 КВС-0,45-95 | 1 1 | 2007 2011 | 80 | уголь | 1,026 |
| 5 | Котельная №34 | п. Тесово-Нетыльский | СВК-53 СВК-53 СВК-53 СВК-53 КВР-1,0-95 КВС-0,75-95 КВР-0,8-95 | 1 1 1 1 1 1 1 | 2009 2011 2009 2012 2005 2010 2006 | 87 | торф торф торф торф уголь уголь уголь | 7,288 |
| 6 | Котельная №35 | п. Тесово-Нетыльский | СВК-53 СВК-53 СВК-53 СВК-53 КВР-0,8-95 КВР-1,0 КВР-1,0 | 1 1 1 1 1 1 1 | 2006 2006 2007 2007 2007 2011 2011 | 87 | торф торф торф торф уголь уголь уголь | 5,252 |
| 7 | Котельная №36 | п. Тесово-Нетыльский | СВК-53 СВК-53 КВР-0,8-95 КВС-0,75-95 КВС-0,75-95 | 1 1 1 1 1 | 2007 2014 2011 2014 2010 | 87 | торф торф уголь уголь уголь | 3,588 |

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено  изменение схем теплоснабжения поселения, решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, будет иметь следующий вид:

Таблица № 3

Загруженность источников тепловой энергии

Тесово-Нетыльского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №30 п.Тесовский | 1,94 | 0,95 | +0,99 | +51,03 |
| 2 | Котельная №31 п.Тесовский | 1,29 | 0,74 | +0,55 | +42,64 |
| 3 | Котельная №32 п.Тесовский | 1,68 | 0,76 | +0,92 | +54,76 |
| 4 | Котельная №33 д. Село-Гора | 1,19 | 0,43 | +0,76 | +63,87 |
| 5 | Котельная №34 п. Тесово-Нетыльский | 4,45 | 2,65 | +1,80 | +40,45 |
| 6 | Котельная №35 п.Тесово-Нетыльский | 4,88 | 2,99 | +1,89 | +38,73 |
| 7 | Котельная №36 п.Тесово-Нетыльский | 3,16 | 1,06 | +2,10 | +66,46 |
|  | итого | 18,59 | 9,58 | + 9,01 | +48,47 |

Общая установленная мощность источников, обеспечивающая балансы  покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 01.01.2017 года, составляет  18,59 Гкал/ч.

Суммарная   присоединенная   тепловая нагрузка потребителей на 2017 год составила 9,58  Гкал/ч.

Котельная № 30 осуществляет теплоснабжение п.Тесовский, работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,935 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,9524 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 4,452 км. Здание котельной №30 1955 года постройки, одноэтажное панельное, размерами 27,31м*9,48м, 4,60м*9,48м, 3,46*2,92м, высотой 6,98м, 3,74 и 2,58м; Объем здания = 1996 м3; Фундамент здания - железобетонный ленточный; Кровля-рубероид и битум по ж/б покрытиям, двухскатная; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 1454 м2, фактически застроенная = 409м2.

Котельная № 30, п.Тесовский, ул.Фрезерная, д. 19

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К-100-65-200;Q=100м3/ч;Н=50м | N=30кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 100-80-160; Q=100м³/ч;Н=80м | N=15кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 100-80-160; Q=100м³/ч;Н=80м | N=15кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К65-50-160;Q=25м3/ч;Н=32м | N=5,5кВт; n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 31 осуществляется теплоснабжение п.Тесовский, работает на твердом топливе ( уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,032 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,736 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,862 км. Здание котельной №31 11992 года постройки, одноэтажное, кирпичное, Фундамент здания -железо бетонный ленточный; Кровля-рубероид и битум по ж/б покрытиям.

Котельная № 31, п.Тесовский,ул.Торфяников, д. 17а

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 80-65-160;Q=50м³/ч;Н=32м | N=11кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 80-65-160;Q=50м3/ч;Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 32 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение п.Тесовский, работает на твердом топливе ( уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,68 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,7645 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 3,152 км. Здание котельной №32  1967 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 25,17м*9,83м высотой 7,23м. Объем здания = 1789 м3; Фундамент здания - железобетонный ленточный; Кровля-рубероид и битум по ж/б покрытиям, совмещённая. Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 1795 м2, фактически застроенная = 925 м2.

Котельная № 32, п.Тесовский, ул.Пионерская, д. 24а

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 80-65-160;Q=50м³/ч;Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 90/20; Q=50м³/ч; Н=30м | N=11кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К100-65-200; Q=100м³/ч;Н=50м | N=15кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы ГВС |  |  |
| К 8/18;Q=8м³/ч;Н=18м | N=2,2кВт; n=1500об/мин | 1 |

Котельной № 33 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение д.Село-Гора, работает на твердом топливе ( уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,187 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,429 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1,036км. Здание котельной №33  1965 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 16,00м*6,50м высотой 3,25м. Объем здания = 338 м3; Фундамент здания – бетонные блоки, ленточный; Кровля-рулонная совмещенная. Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 294 м2, фактически застроенная = 405 м2.

Котельная № 33,д.Село-Гора

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 80-50-200;Q=50м³/ч; Н=50м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 80-65-160;Q=50м3/ч;Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| 1,5К-6; Q=8м3/ч;Н=18м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 34 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение п.Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе ( уголь, торф). Общая установленная мощность котельной составляет 4,45 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,649 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 7,246 км. Здание котельной №34  1975 года постройки, 2-х этажное, облочное размерами 25,48м*11,88м, 3,93*7,93м, высотой 7,69м, 3,35м соответственно Объем здания = 2616 м3; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-шиферная, двухскатная. Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 800 м2, фактически застроенная = 488 м2.

Котельная № 34, п.Тесово-Нетыльский,ул.Техническая

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 160/30; Q=160м³/ч; Н=30м | N=30кВт; n=1500об/мин | 1 |
| К 160/30; Q=160м³/ч; Н=30м | N=30кВт; n=1500об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| 1,5 К-6;Q=8м3/ч;Н=18м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 50-32-125;Q=12,5м3/ч;Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 35 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение п.Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе (уголь, торф). Общая установленная мощность котельной составляет 4,88 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,335 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 4,524 км. Здание котельной № 35  1952 года постройки, 2 –х этажное кирпичное и шлакоблочное  размерами 34,78 м.*8,60м. высотой 6,55м. Объем здания = 1959 м3; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля – шиферная двухскатная. Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 895м2, фактически застроенная = 573 м2.

Котельная № 35, п.Тесово-Нетыльский, ул.Тесовская, д. 10

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 100-65-200;Q=100м3/ч;H=50м; | N=30кВт; n=1500об/мин | 1 |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| КМ50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 36 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение п.Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 3,105 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,058 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 3,336 км. Здание котельной №36  1970 и 1988  года постройки, 1 и 2-хэтажное кирпичное, размерами 17,30м.*9,90м.и 10,00м*10,20, высотой 4,64м, 3,80м и 7,96м, Объем здания = 1570 м3; Фундамент здания -бетонный ленточный; Кровля-рулонная двухскатная и шиферная двухскатная. Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 585 м2, фактически застроенная = 283 м2.

Котельная № 36, п.Тесово-Нетыльский, ул.Возрождения

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт; n=3000 об/мин | 1 |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт; n=3000 об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| КМ50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

Таблица № 4

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии

за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 21,83 | 22,01 | 21,79 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 21,53 | 21,37 | 21,65 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 5,31 | 5,46 | 5,23 |

В структуре потребления тепловой энергии  наибольший объем потребления 80 %  соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ).

Таблица № 5

Структура потребления тепловой энергии

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 16,43 | 13,32 | 2,65 | 0,46 |
| 2015 | 16,45 | 13,28 | 2,71 | 0,46 |
| 2016 | 16,47 | 13,51 | 2,56 | 0,40 |
| итого | 49,35 | 40,11 | 7,92 | 1,32 |

Тарифы для населения Тесово-Нетыльского сельского поселения за потребленные  услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приведены  в таблицах ниже.

Таблица № 6

Тарифы для населения за потребленные услуги центрального

отопления

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| /нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

Таблица № 7

Тарифы для населения за потребленные услуги централизованного горячего водоснабжения

| Период действия тарифа/ | ООО «ТК Новгородская» |
| --- | --- |
| Нормативный документ |  |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 149,27 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 155,53 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №70/2 от 12.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 155,53 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 168,67 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №57/8 от 09.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 168,67 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 197,5 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 197,5 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 205,4 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |

4.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время на территории городского поселения имеются, слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют пос. Пятилипы, пос. Клепцы, д. Финёв Луг, д. Село-Гора, пос. Тёсово-Нетыльский, п. Тёсовский.

Источником водоснабжения потребителей пос. Тёсово-Нетыльский являются артезианские скважины (15 шт.). Питьевая вода от 3 скважин поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) и из них насосами 3КМ-6 (Q=6м3/час) насосной станцией II подъема (НС-II) подается в водонапорную башню. Высота башни составляет 25 м, объем бака башни 40 м3. Из водонапорной башни питьевая вода под давлением, созданным высотой башни, подается в кольцевую сеть хоз-питьевого водопровода п. Тёсово-Нетыльский. 9 скважин подают воду непосредственно в кольцевую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Остальные 3 скважины не действующие. От кольцевой сети вода питьевого качества подается непосредственно в часть домов поселка, остальные потребители обеспечиваются водой от водоразборных колонок, установленных на тупиковых ответвлениях от кольцевой сети и из шахтных колодцев. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты. Протяженность сетей хоз-питьевого водопровода п. Тёсово-Нетыльский составляет 9,30 км.

Сети хозяйственно-питьевого водопровода п. Тёсово-Нетыльский находятся в эксплуатации с 50-х годов. Степень изношенности составляет 100%.

Источником водоснабжения д. Финев Луг являются артезианские скважины (2 шт). От скважин, скважными насосами производительностью 5 м3/час вода подается в приемный резервуар  водонапорной башни. Объем резервуара 10 м3, высота башни 18 м. От водонапорной башни вода подается по тупиковой сети хоз-питьевого водопровода потребителям. Протяжённость сетей водопровода составляет 2.5 км, год постройки 1986г.

Источником водоснабжения д. Пятилипы и п. Клепцы являются скважины.  От скважин вода подается на гидропневматическую установку и из нее по тупиковой сети раздается потребителям.

Источником водоснабжения потребителей д. Село-Гора является скважина и шахтные колодцы частного пользования. Дебит скважины составляет 5,4 м3/час. Глубина скважины 95,0 м. Вода из скважины насосом марки ЭЦВ 6-6,3-80 подается в бак водонапорной башни емкостью 10,00м3. Высота ствола башни 18 м. Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно - питьевого водопровода д.Село-Гора.

Источником водоснабжения потребителей п. Тёсовский являются 3 арт.скважины NA- 8733, NA- 8734, NA- 8735. Максимальная производительность скважин 288 м3/сут, 396,24 м3/сут (2шт). Глубина скважин 70м (3шт). Вода из скважин насосами ЭЦВ 5-10-80, ЭЦВ 6-6,3-85, ЭЦВ 6-10-80 по трубопроводам подается в резервуар чистой воды (РЧВ) емкостью 250м3 и далее насосами К80-50-200 (1раб.,1рез) в бак водонапорной башни ёмкостью 40,00м3. Высота ствола башни 20м. Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в кольцевые и частично в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода п. Тесовский. Протяженность водопроводной сети Ø100мм составляет 5,8км. Материал труб – чугун, асбестоцемент. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты.

Услуги по эксплуатации и обслуживанию  систем холодного водоснабжения и водоотведения оказывает НАО «ТЭК», наделенное статусом гарантирующей организации.

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы указаны в таблице № 8.

Таблица № 8

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина д.Клепцы | скважина | 1970 | 0,35 | 75 |  |
| 2 | Скважина д.Пятилипы | скважина | 1967 | 0,17 | 85 |  |
| 3 | Скважина д.Село-Гора | Скважина, ВБ 70м3 | 1974 | 0,45 | 95 |  |
| 4 | Скважина № Н-43-80а п.Тесово-Нетыльский пер.Заводской | Скважина №3 | 1980 | 0,21 | 75 |  |
| 5 | Скважина № 1262-77 п.Тесово-Нетыльский ул.Фрезерная | Скважина №9 | 1977 | 0,16 | 75 |  |
| 6 | Скважина № 314-76 п.Тесово-Нетыльский, ул.Банковская | Скважина №2 | 1976 | 0,168 | 75 |  |
| 7 | Скважина №А 9217 п.Тесово-Нетыльский, ул.Электросеть | Скважина №8 | 1955 | 0,48 | 70 |  |
| 8 | Скважина №315-76 п.Тесово-Нетыльский ул.Комсомольская | Скважина №11 | 1977 | 0,16 | 75 |  |
| 9 | Скважина №313-76 п.Тесово-Нетыльский ул.2-ая линия | Скважина №1 | 1976 | 0,086 | 75 |  |
| 10 | Скважина №Н-43-80 п.Тесово-Нетыльский ул.Советская | Скважина №12 | 1980 | 0,2 | 76 |  |
| 11 | ВОС п.Тесово-Нетыльский | Скважины-3шт. (№4, 6,7), насосная, РЧВ 240м3, бытовое помещение, сарай | 1970 1980 | 2,42 | 70,75,75 |  |
| 12 | ВОС п.Тесовский, ул.Театральная | Скважины –3 шт., насосная, РЧВ 200м3, ВБ | 1955 1953 | 1,2 | 70,70,70 |  |
| 13 | ВБ д.Финев Луг | ВБ 105м3 | 1992 |  |  |  |

Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | Пос. Тёсово-Нетыльский ВНС-2п. | 1рез. (РЧВ) V=240м³ | К 80-50-20 | 50 | 90 | 15 | - |
|  |  |  | КМ 90/35 | 90 | 90 | 15 | - |
|  |  |  | 3К6У | 45 | 54 | 11 | - |
| 2 | ВОС п. Тесовский | арт.скважжин №1 | ЭЦВ- 5-6,5-80 | 6,3 | 85 | 4 | - |
|  |  | арт.скважжин №2 | ЭЦВ- 6-6,3-80 | 6,5 | 80 | 4 |  |
|  |  | арт.скважжин №3 | Немецкие | 6,5 | 100 | 4 |  |
|  |  | ВНС | К-80-50-200 | 50 | 50 | 15 |  |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных трубопроводов. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей представлены в таблице №9.

Таблица № 9

Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Ито-го: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |  |
|  | Материал труб | Год постройки | Все-го: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 110 | асб/цем | 1980 | 7,23 | 6,19 |  |  |  |  | 7,23 | 7,23 | 100 |  |
| 110 | асб/цем | 1992 | 0,8 | 0,68 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
| 65 |  |  |  |  | ПНД | 1980 | 0,47 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 100 |  |
| 65 |  |  |  |  | ПНД | 1986 | 0,8 | 0,68 | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
| 100 |  |  |  |  | ПХВ | 1986 | 2,5 | 2,14 | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
| 50 |  |  |  |  | ПНД | 1986 | 2,5 | 2,14 | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
| 100 |  |  |  |  | Асб/ цем | 1970 | 1,1 | 0,94 | 1,1 | 1,1 | 100 |  |
| 108 |  |  |  |  | Чуг. | 1970 | 0,6 | 0,34 | 0,6 | 0,6 | 100 |  |
| 100 | - | - | - | - | чугун | 1954 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 93 |  |
| 100 | - | - | - | - | ас\ цем | 1954 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 275 |  |

Более 90 % действующих сетей и сооружений водоснабжения имеют высокую степень износа и требуют замену, З0 % водопроводных сетей находится в эксплуатации более 50 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Расчет   изменения потерь в сетях водопровода в связи с большой степенью  износа за последние 3 года  приведен в таблице № 10:

Таблица № 10

Анализ динамики производства и реализации  за 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 159,98 | 153,81 | 152,09 |
| 2 | Отпущено воды потребителям в год, тыс.м3 | 108,15 | 110,57 | 118,10 |
| 3 | Потери , тыс.м3 | 51,82 | 43,23 | 33,99 |

Таблица   № 11

Структура потребления товаров и услуг. (по факту 2016 г.)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 8,33 | 7,05 |
| 2 | Население | 100,69 | 85,26 |
| 3 | Прочие | 9,08 | 7,69 |

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 85,26 %  приходиться на  долю категории потребителей «население».

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоснабжения приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

Тарифы для населения за потребленные услуги водоснабжения

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающие организации |
| --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 46,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №49 от 28.11.2016 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 46,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 48,71 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №55/3 от 12.12.2016 |

4.4.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Централизованной системой водоотведения действует только в п. Тёсово-Нетыльский, п. Тесовский.

Остальные населенные пункты, входящие в состав Тёсово-Нетыльского сельского поселения, оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Очистка накопительных емкостей и приёмных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной.

Сточные воды от части существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий пос. Тёсово-Нетыльский самотеком по закрытой системе канализации поступают на канализационную насосную станцию (КНС). Из насосной станции стоки перекачиваются на площадки для очистки в естественных условиях.

Сточные воды частично от центральной части многоквартирных жилых домов и части общественных зданий п.Тесовский самотеком по самотечному коллектору Ø100-150мм поступают в резервуары-накопители насосной станции (КНС). В КНС установлено 2 насоса (1раб., 1рез.) марки СМ125-80-315/4 производительностью 35м3/час. Далее сточные воды из КНС, производительностью 140м³/сут, перекачиваются в эмшерные колодцы, затем по канаве, протяженностью 1км поступают в отстойник. Из отстойника по канаве, протяженностью 20м очищенные сточные воды сбрасываются в реку Луга.

Насосное оборудование в КНС требует замены. Протяженность канализационных сетей в п.Тесовский составляет 9,482км.

Сеть водоотведения  сточных вод поселения является самотечно-   напорной, определена планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.  В состав системы водоотведения  входит 2 канализационные насосные станции перекачки, их характеристика и характеристика установленного оборудования представлена в таблицах № 13 и № 14:

Таблица №13

| № п/п | Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность,м3/час | Марка насосов | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС п.Тесово-Нетыльский, ул.Торфяная | 1980 | 144 | ФГ 144-10,5 | 10,5 |
| 2 | КНС п.Тесовский |  | 75 | СМ 100-65-200 | 32 |

Таблица №14

Характеристики оборудования, установленного на  канализационных

насосных станциях

| № п/п |  | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | Мощ-ность, кВт |  |
| 1 | КНС п.Тесово-Нетыльский, ул.Торфяная |  | ФГ 144-10,5 | 144 | 10,5 | 11 |  |
| 2 | КНС п.Тесовский |  | СМ 100-65-200 | 75 | 32 | 15 |  |

Характеристика состояния существующих канализационных сетей представлена в таблице:

Таблица №15

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | главных коллекторов |  |  |  |  | Уличной сети |  |  |  |  |  |  |  | Ито-го: |  | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки |  | Все-го | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки |  |  |  | Всего: |  | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |
| 110 |  |  |  |  |  | сталь | 1980 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 | 1,9 |  |  | 145 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Кер. | 1980 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 97 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Кер. | 1980 |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  | 97 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Кер. | 1980 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  | 97 |  |
| 90 | - | - |  | - | - | пхв |  | 2007 | 0,2 |  |  |  | - | 0,2 |  |  | 0 | 5 |  |  |
| 100 | - | - |  | - | - | кер |  | 1953 | 6,4 |  |  |  | 6,4 | 6,4 |  |  | 6,4 | 140 |  |  |
| 150 | - | - |  | - | - | кер |  | 1953 | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | 140 |  |  |

Общие сведения о пропуске сточных вод (тыс. м3) по поселению за 2016 год представлены ниже в таблице:

Общие сведения о пропуске сточных вод

|  | Пропуск сточных вод за год, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего тыс.м3 | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2016 | 90,56 | 73,52 | 8,39 | 8,64 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоотведения  приведены в таблице №16:

Таблица № 16

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающая организация |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Новкоммунсервис» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | 22,77 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | 23,72 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №64/4 от 04.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | 23,72 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | 25,72 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №49/1 от 27.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 25,72 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 29,73 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №52/3 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 29,71 | 29,73 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 30,91 |  |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 № 55/3 |  |

4.5.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Тесово-Нетыльского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказывают компании, входящие в состав энергосистемы Новгородской области: АО «Новгородоблэлектро» и Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго».

В зону ответственности Новгородского отделения АО «Новгородоблэлектро» входит п. Тесово-Нетыльский.

Остальные населенные пункты обслуживаются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Гарантирующий поставщик на территории Новгородского муниципального района: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение).

Протяженность электрических сетей в Новгородском муниципальном районе составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ- 590 км, ВЛ-35кВ-131,6 км, ВЛ-6-10кВ- 1184,92 км, ВЛ-0,4кВ-1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей представлена в таблице № 17

Таблица № 17

Техническая характеристика системы электроснабжения

Тесово-Нетыльского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | количество | шт | 41 | 41 |
|  | протяженность линии | км | 56,6 | 56,6 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |
|  | количество опор | шт | 1500 | 1500 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |

На территории  района расположена  901 трансформаторная подстанция.  Техническая характеристика трансформаторных подстанций на территории Тесово-Нетыльского сельского поселения представлена в таблице №18.

Таблица № 18

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП |  |  |  |
| 1 | КТП | 41 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 2 | КТПП | 0 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | ЗТП | 2 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 4 | МТП | 0 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 5 | СТП | 0 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 43 |  |  |
|  | ПС | 5 |  |  |

Объем потребления электроэнергии в 2016 году всеми потребителями района составил 465 453 тыс. кВт/ч, что на 45,5% выше к 2015году. В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходиться на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 19

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии на территории Тесово-Нетыльского поселения за 3 года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 16 631 | 19 572 | 20640 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 4 168 | 4 905 | 4109 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 894 | 1052 | 1 315 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 11 569 | 13 615 | 15216 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленную электроэнергию приведены в таблице  №20.

Таблица № 20

Тарифы на  электрическую энергию для жителей Новгородской

области (Постановления  КЦ и ТП  Новгородской области  № 57 от 14.12.2016)

| Наименование показателя | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

# На территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения отсутствует газоснабжение природным газом, отсутствуют газопроводы к которым могли бы подключаться потребители. Подключенных потребителей природного газа нет.

# Газоснабжение населения осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах, в многоквартирных домах  из газобаллонных установок и из емкостей.

# 4.7.Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Тесово-Нетыльского сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Тесово-Нетыльского сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 21:

Таблица № 21

| № п/п | поселение | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тесово-Нетыльское | УК «Вече» | Обслуживает многоквартирные дома, информации о договорах нет | Каждый день | д. Дорожно | ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» |
|  |  | УК «Бастион» | Обслуживает многоквартирные дома, информации о договорах нет | Каждый день | Лужское шоссе 17 км | Администрация г.Великого Новгорода |
|  |  | ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | Каждый день | Лужское шоссе 17 км | Администрация г.Великого Новгорода |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

полигон, расположенный в д. Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

- год ввода в эксплуатацию – 1999 г.;

- площадь полигона - 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления - 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления – 122,17 тыс. м3.;

- планируемый срок эксплуатации – 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2016 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1.8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 г. № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3, 4, 5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8.Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда

Одним из приоритетов социально-экономического развития Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Таблица № 22

Характеристика жилищного фонда Тесово-Нетыльского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 125,2 | 58,6 | 66,6 |
|  | частный |  | 113,1 | 58,6 | 54,5 |
|  | государственный |  | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальный |  | 12,1 | 0 | 12,1 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д.1920г | тыс. м2 | 0,6 | Кол-во домов 20 | Кол-во домов 0 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 0,8 | Кол-во домов 29 | Кол-во домов 0 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 75,3 | Кол-во домов 1290 | Кол-во домов 76 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 42,1 | Кол-во домов 501 | Кол-во домов 82 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 6,5 | Кол-во домов 68 | Кол-во домов 5 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 15,8 | 380 | 5 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 44,6 | 919 | 68 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 57,2 | 429 | 87 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 5,8 | 175 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 71,9 | 71,9 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 67,3 | 62,9 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 62 | 62 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 0 | 0 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 24,1 | 24,1 |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 0 | 0 |  |

В поселении преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

Объем  признанного аварийного жилья  по району  на  01.01.2017 г. составил 0,79 % от общей площади.

Число проживающих  в аварийном жилищном фонде представлено в таблице №23.

Таблица № 23

| № п/п | Адрес |  | Номер дома | Год постройки | Кол-во квартир | Планируемая дата окончания переселения | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Кол-во зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Улица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | номер | дата |  |
| 1 | Тесовский | Поселковая | 5 |  | 12 | 30.06.2016 | 27 | 15.07.2008 | 16 |
| 2 | Тесовский | Поселковая | 6 |  | 12 | 30.06.2016 | 28 | 15.07.2008 | 19 |
| 3 | Тесовский | Торфяников | 3 |  | 6 | 30.06.2016 | 6 | 13.07.2007 | 8 |
| 4 | Тесовский | Торфяников | 1 | 1950 | 12 |  | 6 | 11.06.2015 | 13 |
| 5 | Тесово-Нетыльский | Возрождения | 3 | 1951 | 7 | 30.06.2016 | 19 | 15.07.2008 | 20 |
| 6 | Тесово-Нетыльский | Возрождения | 5 | 1952 | 7 | 30.06.2016 | 2 | 13.07.2007 | 11 |
| 7 | Тесово-Нетыльский | Советская | 15 | 1947 | 6 | 30.06.2016 | 54 | 15.07.2008 | 17 |
| 8 | Тесово-Нетыльский | Тесовская | 9 | 1951 | 12 |  | 33 | 31.07.2014 | 22 |
| 9 | Тесово-Нетыльский | Спортивная | 6 | 1947 | 3 |  | 27 | 30.09.2013 | 2 |
| Итого |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 128 |

Проблема обеспечения комфортным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных задач для Тесово-Нетыльского сельского поселения.

За период с 2014-2016годы  в рамках   Региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 30.04.2013 № 282 расселено:

Таблица № 24

| № п/п | Построенный дом | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Кол-во расселенных жилых помещений | Кол-во расселенных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | п.Тёсовский, ул.Торфяников, 3А | 30.12.2014 | 30 | 43 |
| 2 | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, 24 А | 26.10.2015 | 20 | 48 |

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

прием вызовов (сообщений) о аварийных ситуациях (происшествиях);

оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10.Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов   жилого фонда.

Таблица № 25

Сведения об оснащенности многоквартирных  домов  приборами учета энергоресурсов в Тесово-Нетыльском сельском поселении на 01.01.2017

| № п/п | Наименование услуги | Услуга предоставляется МКД | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общедомовых | индивидуальных (поквартирных) |
| 1 | холодное водоснабжение | 77 | 2 | 537 |
| 2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 3 | теплоснабжение | 68 | 4 | 0 |
| 4 | электроснабжение | 77 | 43 | 1084 |

Таблица № 26

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов в Тесово-Нетыльском сельском поселении на  01.01.2017

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется , шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 630 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1962 | 2023 |

5. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные услуги.

5.1. Перспективные показатели развития.

5.1.1 Прогноз развития застройки.

На 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда составила 125,2 тыс. кв. м., в том числе в индивидуальных жилых домах – 58,6  тыс. кв. м. и 66,62 тыс. кв. м. в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 27:

Таблица № 27

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| 2014 | 1,81 |
| 2015 | 1,92 |
| 2016 | 0,51 |

5.1.2.Прогноз развития промышленности

Промышленный комплекс в основном представлен торфодобывающими производствами, а также сельскохозяйственными предприятиями: крестьянское хозяйство, пилорама, картофелехранилище, находящиеся в частной собственности.

Таблица № 28

| № п/п | Наименование организации | Вид осуществляемой деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Биотопливный завод «РусТорф Новгород» | Агломерация торфа |
| 2 | ООО «Баланс» | Лесозаготовки |
| 3 | ООО «Торговая фирма Тесово-1» | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 4 | ООО «Экотеплострой» | Оптовая торговля лесоматериалами |
| 5 | ООО «Кварц» | Разработка гравийных и песчаных карьеров |
| 6 | ООО «Европейская биоэнергетическая корпорация» | Добыча и агломерация торфа |
| 7 | ООО «Климат сервис» | Предоставление услуг по монтажу, ремонту, тех. обслуж. пром. холод. и вентиляц. оборуд. |
| 8 | ООО «Комби» | Лесозаготовки |
| 9 | ООО «ГРОСС» | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 10 | ООО «ДОРТЕХАВТО» | Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования |
| 11 | ООО «Северо-Западная Лесная компания», ООО «СЗЛК» | Розничная торговля лесоматериалами |
| 12 | ООО «НЭП» | Добыча и агломерация торфа |
| 13 | ОАУЗ «ДС «Тесово-2» | Деятельность санаторно-курортных организаций |
| 14 | ООО «Цветал» | Производство прочих основных органических хим. веществ, не вкл .в др. груп. |
| 15 | ООО «Климат сервис» | Предоставление услуг по монтажу, ремонту, тех. обслуж. пром. холод. и вентиляц .оборуд. |
| 16 | ООО «Новгородский торф» | Опт. торговля лесоматер., строит. материалами и санитарно-техническими оборуд. |
| 17 | ООО «ПДК «Тигода» | Добыча и агломерация торфа |
| 18 | Местная православная религиозная организация прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской п Тесово-Нетыльский. | Деятельность религиозных организаций |
| 19 | ООО «Тесовское» | Добыча торфа |

5.2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на  2030 год составит 282 000 тыс кВт*ч, что  на 33,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 29

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 19 572 | 20 640 | 21 156 | 22 159 | 23 253 | 122 192 | 128 575 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | Кол-во абонентов | 3842 | 4109 | 4207 | 4394 | 4576 | 23794 | 24706 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления рассчитаны из расчета развития жилой застройки  поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах , имеющих централизованное холодное водоснабжение.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица   № 30

Перспективный баланс водопотребления

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм.,м3 | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 3158 | 0,08 | 261 | 95 | 1045 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 3537 | 0,08 | 293 | 107 | 1171 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 3670 | 0,08 | 304 | 111 | 1215 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |

Тепловая энергия

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 9,01 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 31

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников        тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30 п.Тесовский |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 п.Тесовский |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 п.Тесовский |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 д. Село-Гора |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №34 п. Тесово-Нетыльский |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №35 п. Тесово-Нетыльский |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 36 п.Тесово-Нетыльский |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,105 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное водоотведение.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Таблица № 32

Объём поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 2191 | 0,07 | 153,4 | 56,0 | 181,9 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 2454 | 0,07 | 171,8 | 62,7 | 240,5 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 2546 | 0,07 | 178,3 | 65,1 | 247,0 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течении 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.16 № 463 утверждены  новые нормы накопления.

НОРМАТИВЫ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) <1> |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

6.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Тесово-Нетыльского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Базовый показатель 2016 |  | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2025 |  | 2030 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,5 |  | 88,0 |  |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса | % | 36 |  | 37 | 39 |  | 42 | 45 |  | 45 |  | 50 |  | 65 |  |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению | % | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 2,0 |  | 2,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации в год | ед/ 10 км | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 100 |  | 98 | 97 |  | 95 | 92 |  | 90 |  | 85 |  | 80 |  |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 8 |  | 8 | 8 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 37,56 |  | 34,25 | 28,35 |  | 25,4 | 22,65 |  | 22,65 |  | 22,65 |  | 22,65 |  |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95,97 |  | 97 | 98 |  | 99 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/ 10 км | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 91,0 |  | 90,5 | 90,0 |  | 89,5 | 89,0 |  | 88,0 |  | 85,0 |  | 83,0 |  |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/ тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % |  | 28 | 30 | 35 | 40 |  |  | 45 |  | 55 |  | 75 |  | 100 |
| 2.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 19 |  | 18 |  | 18 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/км |  | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |  |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/ чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/ дань |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,0 |  |  | 18,5 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % |  | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |  |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |
| 2.2 | Приборы учета отопление | % |  | 60,0 | 61,3 | 62,0 | 63,0 |  |  | 65,0 |  | 67,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел |  | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,2 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг.у.т./гкал |  | 187,5 | 185,87 | 184,0 | 183,0 |  |  | 182,0 |  | 181,0 |  | 179,0 |  | 177,0 |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/гкал |  | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 0,70 |  |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал |  | 36,1 | 41,65 | 41,8 | 41,9 |  |  | 42,1 |  | 42,3 |  | 42,5 |  | 43,0 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Тёсово-Нетыльском сельском поселении осуществляется в соответствии с утвержденной программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденные Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность поселения.

Таблица № 33

Мероприятия программы перспективного развития электроэнергетики

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Ориентировочный срок исполнения | Обоснование необходимости исполнения мероприятия, ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка АЛАР для обеспечения полного деления и ликвидации асинхронного режима на ПС 110 кВ Рогавка | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2016 | Ликвидация асинхронного хода в шунтирующей сети 110 кВ Новгородский узел-Окуловская, шунтирующей ВЛ 330 Чудово-Юго-Западная, после работы АЛАР данных ВЛ 330 кВ или при их ремонте. Соблюдение требований ГОСТ Р 55105-2012. |
|  | Установка АЛАР для обеспечения полного деления и ликвидации асинхронного режима на ПС 110 кВ Рогавка | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2018-2020 | Ликвидация асинхронного хода в шунтирующей сети 110 кВ Новгородский узел-Окуловская, шунтирующей ВЛ 330 Чудово-Новгородская и Чудово-Юго-Западная, после работы АЛАР данных ВЛ 330 кВ или при их ремонте. Соблюдение требований ГОСТ Р 55105-2012. |
|  | Установка резервных защит, предназначенных для обеспечения дальнего резервного действия, на ПС 110кВ Районная. Установка дополнительного КСЗ на ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-2. | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2018 | На ВЛ110кВ одна защита, при возникновении короткого замыкания и отказе защиты отсутствует возможность резервировать отказ защитами смежных линий. Соблюдение пункта 3.2.15 ПУЭ |

Целевые программы производственного отделения «Ильменские ЭС» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах № №34 - 35

Таблица № 34

1.Целевая программа по реконструкции линий электропередач

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого | Реконструкция линий электропередач ВЛ | 0,4 | 5,87 | ИПР | тыс.руб. |  |  |  | 9578 |  |
|  |  |  |  |  | км |  |  |  | 5,87 |  |

Таблица № 35

2. Программа по доведению просек до нормативной ширины

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тесовская-6 | 110 | 5,92 | 4,16 | 21,6 | тыс.руб. |  | 1404 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | га |  | 15 |  |  |  |

Таблица № 36

3.Целевая программа по реконструкции зданий и сооружений

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Перечень административных и производственных зданий и сооружений | Наличие паспорта и технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений | Название и характеристика объекта | Нахождение зданий и сооружений | Стоимость, тыс.руб (по годам реализации) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2 | ЗТП-3 Подберезье | в наличии/ в наличии | кирпичное, 1 этажное | д.Подберезье |  |  | 70 |  |  |

7.2.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Мероприятия на котельных Тесово-Нетыльского сельского поселения по  снижения потребления энергоресурсов  и повышению энергетической эффективности в рамках программы ООО ТК «Новгородская «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2017 годы на территории Новгородской области» выполнены.

7.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Газификация поселения природным газом в перспективе предусмотрена Схемой газоснабжения и газификации Новгородского района Новгородской области, разработанной ПАО «Газпром Промгаз». Для доведения природного газа до потребителей необходимо строительство многокилометровых межпоселковых газовых сетей и строительство уличных газопроводов  в населенных пунктах.

Для обеспечения газоснабжением населения  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- программа  газификации Новгородской области на 2017-2021 годы.

7.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

В программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении будут включаться мероприятия, прописанные в технических заданиях концессионных соглашений, при передаче имущества водопроводно-канализационного хозяйства.

7.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице №37.

Таблица № 37

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

8.  Источники финансирования.

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; внебюджетные источники организаций коммунального комплекса и др.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 38.

Таблица № 38

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 1 404,0 | 1 404,0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 1 404,0 | 1 404,0 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы.

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.