Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 494

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Ермолинского сельского поселения

Новгородского муниципального

района на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов.

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	А.Г. Швецов

фг № 494-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 494

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЕРМОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

- Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ермолинского сельского поселения на период 2017 – 2030 годы (далее - программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния района.

Основу программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений, используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги

3. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ермолинского сельского поселения на период 2017 -2030 годов (далее - программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Ермолинское сельское поселение Новгородского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области, Ермолинское сельское поселение Новгородского муниципального района; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Новгородского муниципального района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при экономически выгодных для населения тарифах, отвечающим экологическим требованиям; повышение жизненного уровня населения Ермолинского сельского поселения; создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности; изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса • Предусмотренный объем финансирования составит 18194,4 тыс. рублей. • При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год |

4. Общая характеристика сферы реализации программы.

4.1 Общая характеристика Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района.

Ермолинское сельское поселение – муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации.

Преобразовано путем объединения следующих муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района:

Ермолинское сельское поселение, Григоровское сельское поселение и Сырковское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Ермолинское сельское поселение, с определением административного центра в деревне Ермолино, в соответствии с областным законом Новгородской области от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ.

В состав территории муниципального образования Ермолинское сельское поселение входят следующие населенные пункты: деревня Березовка, деревня Болотная, деревня Вашково, деревня Видогощь, деревня Вяжищи, деревня Горынево, деревня Григорово, деревня Ермолино, деревня Кшентицы, деревня Лешино, деревня Люболяды, деревня Ляпино, деревня Нащи, деревня Новая Мельница, деревня Плетниха, деревня Соковая, деревня Старая Мельница, деревня Сырково, хутор Кожевница.

Площадь Ермолинского сельского поселения — 46002 га.

Административным центром поселения является д. Ермолино.

Численность населения на 01 января 2017 года составляет 12254 человек.

Рисунок 1.1 Схема расположения населенных пунктов Ермолинского сельского поселения.

Климат.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими, с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +16,9°...+17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -7,9°....-8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Гидрографическая сеть представлена реками Веронда, Видогощь, Змейка, Веряжа, Веряжка, Соковая и ручьями.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения на территории Ермолинского сельского поселения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Тепловая компания «Новгородская», непубличное акционерное общество  «ТЭК».

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в многоквартирных домах (2-3-этажных) в д. Ермолино отопление от существующей котельной №19А на газовом топливе мощностью 3,10 Гкал/час; горячее водоснабжение – от газовых колонок и водонагревателей (установленных в частном порядке);

- в многоквартирных домах (5-этажных) в д. Новая Мельница, отопление от существующей котельной №4 д. Лешино  на газовом топливе мощностью 4,39 Гкал/час; горячее водоснабжение домов № 102Б;102А корп.1;100Акорп.1; централизовано от существующей котельной № 4 на газовом топливе мощностью 4,39 Гкал/час; горячее водоснабжение домов №№ 100А; 102А; 76А - от газовых колонок;

- 1-3-4 этажные многоквартирные дома и коттеджная застройка  в д.Новая Мельница, ул.Согласия отопление осуществляется автономно, газовыми котлами;

- в многоквартирных домах д. Сырково теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляет котельная № 6, работает на газе. Общая установленная мощность котельной составляет 4,64 Гкал/час;

- 1-3 этажные многоквартирные дома  д. Болотная теплоснабжение осуществляет  котельная №7 , работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,935 Гкал/час.;

в многоквартирных домах (5-этажных) в д. Григорово централизовано от существующей газовой  котельной № 16 мощностью 7,55 Гкал/час;

- теплоснабжение новой пятиэтажной застройки предусмотрено от индивидуальных 2-х контурных газовых котлов;

- теплоснабжение административного здания ООО «Ермолинское» от существующей котельной №19А;

- теплоснабжение комплекса ООО «НОВСВИН» - от 2-х собственных газовых блок-модульных котельных мощностью 2,5 и 1,0 МВт;

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей.

В таблице № 1 представлены основные энергетические характеристики котельных поселения.

Таблица №1

Основные энергетические характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 д.Лешино | 4,39 | 2,40 | 95-70º С |
| 2 | Котельная №6 д.Сырково | 4,64 | 3,83 | 95-70º С |
| 3 | Котельная №7 д.Болотная | 1,94 | 0,70 | 95-70º С |
| 4 | Котельная №19а д.Ермолино | 3,10 | 1,80 | 95-70º С |
| 5 | Котельная № 16 Григорово | 7,55 | 3,31 | 95-70º С |

Таблица № 2

Техническая характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | № котельной | Наименование населенного пункта | Марка котлов | Кол-во шт | Год ввода | % износа | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | д Лешино | Минск-1 | 6 | 1994 | 70 | газ | 5,804 |
| 2 | Котельная №6 | д. Сырково | КВС-0,9-95 | 6 | 2001 | 58 | газ | 8,592 |
| 3 | Котельная №7 | д. Болотная | КВС-0,75-95 | 1 1 1 | 2014 2005 2011 | 85 | уголь | 2,958 |
| 4 | Котельная №19а | д.Ермолино | КВС-0,9-95 | 1 2 1 | 1998 2009 1999 | 53 | газ | 5,050 |
| 5 | Котельная №16 | д.Григорово | ТГ-3/95 КВС-09-95»Г» | 2 2 | 1997 1997 | 70 70 | газ | 1,585 |

Котельная № 4, д.Лешино

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К-100-65-200;Q=100м3/ч;Н=50м | N=30кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К-100-65-250;Q=100м3/ч;Н=50м | N=30кВт; n=3000об/мин | 1 |
| КМ-100-65-200;Q=100м3/ч;Н=50м | N=30кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы ГВС |  |  |
| К 80-65-160; Q=50м3/ч;Н=32м | N=7,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К65-50-160;Q=25м3/ч;Н=32м | N=7,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К65-50-160;Q=25м3/ч;Н=32м | N=5,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К65-50-160;Q=25м3/ч;Н=32м | N=5,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К65-50-160;Q=25м3/ч;Н=32м | N=5,5кВт; n=3000об/мин | 1 |

Котельная № 6, д.Сырково, ул.Лесная

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м | N=22кВт; 2900об/мин | 1 |
| Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м | N=22кВт; 2900об/мин | 1 |
| Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м | N=22кВт; 2900об/мин | 1 |
| Насосы ГВС |  |  |
| К 45/30; Q=45м³/ч; Н=31м | N=5,5КВт; n=2900об/мин | 1 |
| К 45/30; Q=45м³/ч; Н=31м | N=5,5КВт; n=2900об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К65-50-160;Q=25м3/ч;Н=32м | N=5,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К65-50-125;Q=25м3/ч;Н=32м | N=5,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт; n=3000об/мин | 1 |

Котельная № 7, д.Болотная

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 100-65-200;Q=100м3/ч;Н=50м | N=30КВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 100-65-200;Q=100м3/ч;Н=50м | N=30КВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| ВК 1/16А Q=3,6м3/ч;Н=16м |  | 1 |
| К 65-50-160; Q=25м³/ч; Н=32м | N=5,5КВт; n=2900об/мин | 1 |

Котельная № 19а, д.Ермолино, д.49а

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| FHE 65-200/220/P;Q=138м3/ч;Н=50м | N=22кВт; n=2900об/мин | 1 |
| FHE 65-200/220/P;Q=138м3/ч;Н=50м | N=22кВт; n=2900об/мин | 1 |
| FHE 65-200/220/P;Q=138м3/ч;Н=50м | N=22кВт; n=2900об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт; n=3000об/мин | 1 |

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено  изменение схем теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, будет иметь следующий вид:

Таблица № 3

Загруженность источников тепловой энергии

Ермолинского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №4 д.Лешино | 4,39 | 2,40 | +1,99 | +45,33 |
| 2 | Котельная №6 д.Сырково | 4,64 | 3,83 | +0,81 | +17,46 |
| 3 | Котельная №7 д.Болотная | 1,94 | 0,70 | +1,24 | +63,92 |
| 4 | Котельная №19а д.Ермолино | 3,10 | 1,80 | +1,30 | +41,94 |
| 5 | Котельная № 16 Григорово | 7,55 | 3,31 | + 4,24 | +56,16 |
|  | итого | 21,62 | 12,04 | +9,58 | +44,31 |

Общая установленная мощность источников, обеспечивающая балансы  покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 01.01.2017 года, составляет  21,62 Гкал/ч.

Суммарная   присоединенная   тепловая нагрузка потребителей на 2017 год составила 12,04  Гкал/ч.

Таблица № 4

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,33 | 20,51 | 22,16 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 24,24 | 20,31 | 22,03 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 4,95 | 4,98 | 4,60 |

Таблица № 5

Анализ динамики производства и отпуска горячего водоснабжения за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 3,61 | 3,39 | 3,41 |
| 2 | Отпущено горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 3,59 | 3,33 | 3,38 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 1,74 | 1,73 | 1,93 |

В структуре потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения наибольший объем потребления 80 % и 90% соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ).

Таблица № 6

Структура потребления коммунальных услуг

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 19,37 | 16,18 | 2,38 | 0,81 |
| 2015 | 15,62 | 12,43 | 2,41 | 0,78 |
| 2016 | 17,56 | 14,44 | 2,43 | 0,69 |
| итого | 52,55 | 43,05 | 7,22 | 2,28 |

|  | Объем потребления горячего водоснабжения, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 1,87 | 1,81 | 0,06 | 0 |
| 2015 | 1,66 | 1,59 | 0,07 | 0 |
| 2016 | 1,48 | 1,41 | 0,07 | 0 |
| итого | 5,01 | 4,81 | 0,20 | 0 |

Тарифы для населения Ермолинского сельского поселения за потребленные услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица № 7

Тарифы для населения за потребленные услуги центрального отопления

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| /нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

Таблица № 8

Тарифы для населения за потребленные услуги централизованного

горячего водоснабжения

| Период действия тарифа/ | ООО «ТК Новгородская» |
| --- | --- |
| Нормативный документ |  |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 149,27 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 155,53 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №70/2 от 12.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 155,53 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 168,67 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №57/8 от 09.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 168,67 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 197,5 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 197,5 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 205,4 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |

4.3.Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Ермолинского сельского поселения организовано от:

- централизованных систем водоснабжения;

- децентрализованных источников – шахтных колодцев общего и частного пользования.

Централизованная система водоснабжения существует и действует в д.Ермолино, д. Новая Мельница, д. Лешино  д. Плетниха, д. Григорово, д.Сырково, д. Болотная.

В остальных населенных пунктах Ермолинского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения части д. Григорово Ермолинского сельского поселения между ул. Центральной и железной дорогой является повысительная насосная станция №29 (ПНС). Питьевая вода в ПНС №29 поступает из системы хозяйственно-питьевого водопровода  Великого Новгорода.

Гарантированный напор в существующем водопроводе Великого Новгорода в месте подключения ПНС № 29 составляет 26м.

Из ПНС № 29 насосами (2 шт.) по трубопроводу Ø150мм по ул. Зоотехническая вода подаётся в сеть части д. Григорово Ермолинского сельского поселения и на жилые дома по ул. Зоотехнической и ул. Корсунова Великого Новгорода.

В настоящее время ПНС №29 работает в режиме более расчётной производительности.

Расчётная производительность ПНС №29 - 16920,00м3/сут. Напор - 30,00м.

В ПНС №29 установлено три насоса: ЭМ65-1260/15; К200-150-315; К290/30.

Источником водоснабжения малоэтажной застройки д. Григорово Ермолинского сельского поселения  является тупиковая сеть водопровода Ø100мм, проходящая по ул. Большой с установленными на ней водоразборными колонками (6шт). Трубопровод по ул. Большой подключен к существующей сети Ø150мм, проходящей по ул. Центральной.

Существующие сети водопровода проходят по ул. Новой, Лесной, Заречной, 2-й Заречной.

Существующий водопровод Ø150мм из стальных труб проходит по внутриквартальным проездам многоэтажной застройки между ул. Центральной и ул. Заречной. Подача воды в трубопровод осуществляется от существующей сети водопровода Ø150мм, проходящего по ул. Центральной.

Гарантированный напор в существующих сетях низкого давления составляет 26м.

Существующие сети и колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами находятся в изношенном состоянии и требуют замены.

Многоэтажная часть д. Григорово Ермолинского сельского поселения (застройка  ЦСМ)  расположенная между улицами:

- ул. Молодёжной - с западной стороны;

- ул. Центральной - с восточной стороны;

- ул. Заречной  - с южной стороны;

- ул. Полевой - с северной стороны обслуживается от повысительной насосной станции ЦСМ (ПНС ЦСМ).

Источником водоснабжения д. Сырково является  ПНС №31. Питьевая вода по трубопроводам 2Ø300 поступает из системы хозяйственно-питьевого водопровода Великого Новгорода на ПНС №31, откуда установленными насосами  подаётся в кольцевую сеть д. Сырково.

Еще один водопровод  Д-300 используется для подачи воды в котельную №6    д.Сырково,  для технических нужд и приготовления горячей воды в многоквартирные дома.

В настоящее время ПНС №31 работает в режиме более расчётной производительности и поэтому ПНС требует реконструкции.

Вода в дома частного сектора частично подаётся из водопровода централизовано и частично через водоразборные колонки, установленные на кольцевых и тупиковых участках водопроводных сетей.

Водопроводные сети д. Сырково находятся на обслуживании МУП «Новгородский водоканал», а водопроводная сеть по ул. Рабочая – НАО «ТЭК»

Источником водоснабжения д. Болотная является вода артезианской скважины МУСП «Вяжищи». Вода из резервуара водонапорной башни, принадлежащей МУСП подаётся в резервуар чистой воды, откуда насосами (1 рабочий, 1 резервный) подаётся в резервуар водонапорной башни, принадлежащей Новгородскому муниципальному району.  Из резервуара башни вода под давлением 2,0-2,5кгс/см2 поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Болотная.

Услуги по эксплуатации и обслуживанию  систем холодного водоснабжения и водоотведения оказывают следующие организации, наделенные статусом гарантирующей организации в следующих населенных пунктах:

- НАО «ТЭК» - д. Ермолино, д. Болотная;

- МУП «Новгородский водоканал» - д. Григорово, д. Новая Мельница, д. Лешино, д. Сырково, д. Плетниха.

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы указаны в таблице № 9.

Таблица № 9

Основные технические характеристики источников централизованного

водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВНС-3 д.Ермолино | Здание насосной, РЧВ 2000м3 | 1989, 1980 | 2,16 |  |  |
| 2 | ВНС-2 д.Болотная | РЧВ 2*100м3, насосная, ВБ 100м3 | 1980 | 0,6 |  |  |
| 3 | ПНС 29 д.Григорово | Насосы: ЭМ65-1260/15, К200-150-315, К290/30 |  | 16,9 |  |  |
| 4 | ПНС 30 г. Великий Новгород | Насосы: К45/55 | 1980 | 2,16 |  |  |
| 5 | ПНС 31 д. Сырково | Насосы: К20/30 |  | 0,96 |  |  |

Таблица № 10

Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощ-ность, кВт |  |
| 1 | д. Ермолино | ПНС-3 подъёма. | ВКУ-08 | - | - | - | - |
|  |  |  | ВКУ-08 | - | - | - | - |
| 2 | ПНС-31 |  | К20/30 | 20 | 30 | 3 | - |
|  |  |  | К20/30 | 20 | 30 | 3 | - |
|  |  |  | К45/30 | 45 | 30 | 5,5 | - |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных трубопроводов. Более 90 % действующих сетей и сооружений водоснабжения имеют высокую степень износа и требуют замену, З0 % водопроводных сетей находится в эксплуатации более 50 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 84,70 %  приходится на  долю категории потребителей «население».

Таблица   № 11

Структура потребления товаров и услуг (по факту 2016)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 2,28 | 3,11 |
| 2 | Население | 62,03 | 84,70 |
| 3 | Прочие | 8,92 | 12,19 |

Таблица № 12

Анализ динамики производства и реализации  за 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 229,94 | 140,76 | 97,28 |
| 2 | Отпущено воды потребителям в год, тыс.м3 | 199,47 | 110,70 | 73,24 |
| 3 | Потери , тыс.м3 | 30,46 | 30,00 | 24,04 |

Таблица   № 13

Структура потребления товаров и услуг. (по факту 2016 г.)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 2,28 | 3,11 |
| 2 | Население | 62,03 | 84,70 |
| 3 | Прочие | 8,92 | 12,19 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоснабжения приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

Тарифы для населения за потребленные услуги водоснабжения

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающие организации |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | МУП «Новгородский водоканал» |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №37/1 от 30.11.2013 | - |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 35,87 | - |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 37,37 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №64/4 от 04.12.2013 | - |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 37,37 | - |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 40,52 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №49/1 от 27.11.2014 | - |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 40,52 | 24,54 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 46,84 | 29,09 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №52/3 от 14.12.2015 | № 52 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 46,84 | 29,09 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 48,71 | 30,93 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 №55/3 | № 52 от 14.12.2015 |

4.4.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Централизованной системой водоотведения оснащены только д. Ермолино, д. Новая Мельница, д. Плетниха, д. Сырково, д. Григорово, д. Болотная.

Сточные воды от существующей жилой застройки д. Ермолино по системе самотечных канализационных коллекторов поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции КНС-322.

Сточные воды от КНС по двум напорным коллекторам Ø200мм поступают на очистные сооружения с полной биологической очисткой (БОС) производительностью 400м3/сут в д. Ермолино. После очистки вода сбрасывается в ручей, а затем в р. Веряжку.

Бытовые сточные воды от существующей жилой застройки северо-западной части д. Новая Мельница самотеком по системе самотечных канализационных коллекторов поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС) по ул. Согласия. От канализационной насосной станции стоки по двум напорным коллекторам Ø200мм, проложенным вдоль объездной дороги на р.п. Панковка, перекачиваются до камеры гашения установленной по ул. Индустриальная. От камеры гашения по самотечному коллектору Ø500мм стоки поступают в приёмный резервуар КНС ССК «Новгородский», расположенной на территории Панковского городского поселения.

Часть домов частного жилого сектора д. Новая Мельница к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными, откуда стоки периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Бытовые сточные воды от существующей жилой застройки деревни Лешино, общественных зданий и предприятий самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС) «Лешино». От канализационной насосной станции стоки по двум напорным коллекторам Ø200мм перекачиваются до камеры гашения на ул. Нехинская г. Великий Новгород.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и производственных предприятий д. Сырково самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС д. Сырково).

Износ оборудования 100%. Требуется замена трубопроводов, арматуры, насосного оборудования и ремонт приёмного резервуара насосной.

Сточные воды от КНС по напорному коллектору Ø300 перекачиваются в приёмный резервуар КНС СМП-719, откуда в конечном итоге стоки направляются на Биологические очистные сооружения (БОС), принадлежащие ОАО «Акрон».

Износ напорного коллектора Ø300 – 100%.

В настоящее время застройка частного сектора  д. Сырково и д. Вяжищи сетей канализации не имеет. Жилые дома оборудованы надворными уборными.

В д. Болотная  бытовые стоки по системе наружной самотечной бытовой канализации Ø200 отводятся в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС).

Из приёмного резервуара насосной сточные воды по двум трубопроводам Ø150 перекачиваются в сеть бытовой канализации ОАО «Акрон».

Материал напорных трубопроводов – чугун. Износ 100%, требуется полная замена.

Сточные воды от части существующей жилой застройки д. Григорово, общественных зданий и производственных предприятий самотёком по закрытой системе канализации Ø150-250мм поступают в канализационный коллектор Ø500мм и далее в приёмный резервуар канализационной насосной станции №23 по ул. Коровникова.

Частично самотечный трубопровод от застройки д. Григорово Ермолинского сельского поселения проходит под рекой Веряжа.

В машинном зале КНС №23 установлены:

- три насоса GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70H производительность каждого насоса 1260,00м3/час (350л/сек), напор - 20м. мощность 100 кВт;

- один насос СМ250-200-400/6, производительность 530,00м3/час, напор 22,00м, мощность электродвигателя 75кВт количество оборотов  2900об/мин.

Постоянно в работе находится 1насосный агрегат GRUNDFOS, 2 - в резерве.

Насос СМ250-200-400/6 включается в аварийных случаях.

Во время весеннего снеготаяния в КНС работают все насосы.

В КНС отсутствуют расходомеры для измерения расходов перекачиваемых бытовых стоков.

Здание КНС №23 было построено в 1987 году и требует капитального ремонта с заменой технологического оборудования, арматуры и трубопроводов.

Насосы GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70H после их капитального ремонта были установлены в 2013г для увеличения производительности КНС.

Протяжённость существующих самотечных сетей бытовой канализации находящихся в хозяйственном ведении МУП «Новгородский водоканал» составляет 1840,50м, остальные сети частные (жителей, частных предпринимателей и предприятий). МУП «Новгородский водоканал» не располагает информацией о собственниках сетей.

Из КНС №23 бытовые сточные воды по двум напорным трубопроводам Ø600мм перекачиваются в камеры гашения напора (КГН) на Сырковском шоссе. Из КГН сточные воды по самотечному коллектору самотёком поступают на районную насосную станцию (РНС), откуда по двум напорным трубопроводам Ø1200мм перекачиваются на биологические очистные сооружения (БОС) ОАО «Акрон».

Напорные трубопроводы  2Ø600мм от КНС №23 до камер гашения напора уложены из стальных труб и требуют замены. Протяжённость каждого напорного трубопровода 2860м.

Существующие самотечные сети бытовой канализации проложены из асбестоцементных, керамических и железобетонных труб.

Сети и смотровые колодцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Самотечный коллектор Ø500мм под рекой Веряжа проложен из железобетонных труб.

Часть жилых домов частного сектора д. Григорово Ермолинского сельского поселения к централизованной сети бытовой канализации не подключена. Они оборудованы надворными уборными, септиками и локальными очистными сооружениями (ЛОС).

Водоотведение от существующей застройки д. Григорово Ермолинского сельского поселения составляет 685,14м3/сут.

Таблица 15

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №31 | неизв. | 6,0 | СД160/45,0 СД144/44 | 1 1 |
| КНС д.Болотная | неизв. | 1,2 | СМИ100-65-250/4 | 2 |
| д. Ермолино: |  |  |  |  |
| КНС-322: | 2009 | 50 | СМ 100-65-250/4 | 20 |
|  | 2009 | 50 | СМ 100-65-250/4 | 20 |
|  | 2009 | 50 | СМ 100-65-250/4 | 20 |
|  | 2010 |  | ФН 255/11 |  |

Расчет   изменения потерь в сетях водопровода  за последние 3 года  приведен в таблице № 10:

В структуре пропуска сточных вод наибольший объем 70,0 %  приходиться на  долю категории потребителей «население».

Общие сведения о пропуске сточных вод (факт 2016 год)

|  | Пропуск сточных вод за год, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего тыс.м3 | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2016 | 49,41 | 44,85 | 2,28 | 2,28 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоотведения  приведены в таблице ниже:

Таблица №16

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающая организация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Новкоммун- сервис» | МУП «Новгородский водоканал» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | 22,77 | - |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | 23,72 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №64/4 от 04.12.2013 | - |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | 23,72 | 16,23 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | 25,72 | 17,59 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №49/1 от 27.11.2014 | № 51/5 от 01.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 25,72 | 17,59 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 29,73 | 27,59 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №52/3 от 14.12.2015 | № 52 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 29,71 | 29,73 | 27,59 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 30,91 | - | 29,87 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 № 55/3 | - | № 52 от 14.12.2015 |

4.5.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

На территории Ермолинского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказывают компании, входящие в состав энергосистемы Новгородской области :  АО «Новгородоблэлектро» и Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго».

В зону ответственности Новгородского отделения АО «Новгородоблэлектро» входят следующие населенные: д. Новая Мельница, д. Плетниха.

Остальные населенные пункты обслуживаются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Гарантирующий поставщик на территории Ермолинского сельского поселения: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение).

Протяженность электрических сетей на территории Новгородского муниципального района составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ- 590 км, ВЛ-35кВ-131,6 км, ВЛ-6-10кВ- 1184,92 км, ВЛ—0,4кВ-1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей представлена в таблице    № 17

Таблица № 17

Техническая характеристика системы электроснабжения Ермолинского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | количество | шт | 41 | 41 |
|  | протяженность линии | км | 180,0 | 182,6 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |
|  | количество опор | шт | 1723 | 1850 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |

На территории  Ермолинского сельского поселения расположена  901 трансформаторная подстанция. Техническая характеристика трансформаторных подстанций на территории  Ермолинского сельского поселения представлена в таблице  № 18.

Таблица № 18

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП |  |  |  |
| 1 | КТП | 100 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 2 | КТПП | 2 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | ЗТП | 6 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 4 | МТП | 4 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 5 | СТП | 30 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 6 | БКТП | 2 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 143 |  |  |
|  | ПС | 12 | 110/10 | ВЛ-110 кВ |
|  | РП | 4 | 110/35/10 | ВЛ-110 кВ |

Объем потребления электроэнергии в  2016 году всеми потребителями района составил 4650453 тыс. кВт/ч, что на 45,5%  выше к  2015году. В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходиться на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 19

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии в Ермолинском поселении за 3 года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 46 085 | 54 235 | 57193 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 11 549 | 13 591 | 13 906 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 2 478 | 2 916 | 3 416 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 32 058 | 37 728 | 39871 |

Тарифы для населения Ермолинского сельского поселения за потребленную электроэнергию приведены в таблице  ниже.

Таблица № 20

Тарифы на электрическую энергию для жителей Новгородской

области (Постановления КЦ и ТП  Новгородской области № 57 от 14.12.2016)

| Наименованиепоказателя | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6.Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

В Ермолинском сельском поселении газораспределительные сети подключены от двух ГРС. Сети д.Ермолино от ГРС Ермолино, сети населенных пунктов Григорово, Сырково, Новая Мельница, Плетниха, Лешино от ГРС Новгород-1. Информация о ГРС отражена в таблице № 25:

Таблица № 25

Основные характеристики ГРС

| № п/п | Наименование ГРС | Адрес | Давление на выходе из ГРС |  | Производительность ГРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное, Mna | фактическое, Mna | проектная, тыс.м3/ч | фактическая, тыс.м3/ч |
| 1 | Новгород-1 | Великий Новгород | 1,18 | 1,18 | 20 | 6,6 |
| 2 | Ермолино | 1 км юго-восточнее д.Ермолино | 1,18 | 0,29 | 12 | 2,6 |
|  |  |  | 0,59 | 0,29 | 11 | 1,4 |

На территории поселения расположены подземные и наземные газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления. Информация протяженности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов и материале их изготовления отражены в таблице № 26.

Таблица № 26

Информация о протяженности газопроводов

| Газопроводы распределительные и вводы | Всего | Протяженность, км |  | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземная | надземная | всего |
| Низкого давления | 41,6 | 15,3 | 26,3 | сталь, ПЭТ |
| Среднего давления | 11,6 | 10,5 | 1,1 | сталь, ПЭТ |
| Высокого давления | 24,07 | 24 | 0,07 | сталь, ПЭТ |
| Итого | 77,27 | 49,8 | 27,47 |  |

Из 17 населенных пунктов поселения газифицированы природным газом 6, что составляет 35,3% от общего их количества.

Информация о газификации жилищного фонда представлена в таблице № 27

Таблица № 27

Информация о газификации жилищного фонда

Новгородского муниципального района на 01.01.2016 года

| Общее количество |  | в том числе |  |  |  | Квартиры, которые не нуждаются в газификации (с электроплитами, ветхий и аварийный жилищный фонд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газифицированных природным газом |  | негазифицированных природным газом |  |  |
| индивидуальных домов | квартир в МКД | индивидуальных домов | квартир в МКД | индивидуальных домов | квартир в МКД |  |
| 1620 | 4010 | 550 | 3407 | 1070 | 603 | 36 |

На 1 января 2017 года природный газ подается в 63 многоквартирных дома из 81, что составляет 78%  от общего их количества,   и  550 индивидуальный жилой дом из 1620, что составляет 34 %. Уровень газификации жилищного фонда поселения составляет 70,3%.

Участие в областной целевой программе «Газификация Новгородской области» позволило построить в Ермолинском сельском поселении за период с 2010 по 2014 год более 6 км распределительных газовых сетей. Построены распределительные газопроводы в д.Новая Мельница,  д.Лешино, д.Сырково.

Природный газ является основным видом топлива, используемым котельными в газифицированных населенных пунктах.

Поставку природного газа потребителям в Новгородской области, в т.ч. и в Новгородском районе, осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению приведены в таблице № 28.

Таблица № 28

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

| Период действия тарифа | руб. за 1 куб.м | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 5,35 | от 04.06.2015 №14 |
| 01.07.2016-30.06.2017 | 5,46 | от 01.06.2016 № 12/1 |
| 01.07.2017-30.06.2018 | 5,65 | от 08.06.2017 № 14 |

В структуре потребления газа наибольший объем потребления 64 % приходится на  долю потребителей, кроме населения и бюджетных организаций.

Таблица № 29

Информация об объемах реализации газа потребителям в 2016 году

| Наименование показателя | Ед.изм. | Всего | в том числе по показаниям приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации газа (всем потребителям по муниципальному образованию) | тыс.м3 | 11689 | 9336 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 18 | 18 |
| многоквартирные дома | тыс.м3 | 2325,2 | 930 |
| частный сектор | тыс.м3 | 1833 | 1466,4 |

4.7.Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Ермолинского сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Ермолинского сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 30:

Таблица № 30

| № п/п | поселение | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ермолинское | ООО «УК Вече» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | Каждый день | Полигон рядом с д.Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |
|  |  | ЗАО «Спецавтохозяйство» | №2-зк от 18.05.2016г | По заявкам | Лужское шоссе 17 км | Администрация г. Великого Новгорода |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

полигон, расположенный в д. Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

- год ввода в эксплуатацию 	- 1999 г.;

- площадь полигона 	- 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления - 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления  - 122,17 тыс. м3;

- планируемый срок эксплуатации  - 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2015 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1.8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3,4,5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8.Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Таблица № 31

Характеристика жилищного фонда Ермолинского сельского

поселения на 2016

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 268,4 | 129,5 | 138,9 |
|  | частный |  | 246,6 | 129,5 | 117,1 |
|  | государственный |  | 0,4 | 0 | 0,4 |
|  | муниципальный |  | 21,4 | 0 | 21,4 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д.1920г | тыс. м2 | 1,1 | Кол-во домов 33 | Кол-во домов 0 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 1,4 | Кол-во домов 39 | Кол-во домов 1 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 30,6 | Кол-во домов 480 | Кол-во домов 16 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 111 | Кол-во домов 294 | Кол-во домов 56 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 124,3 | Кол-во домов 915 | Кол-во домов 250 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 151,6 | 970 | 36 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 88,4 | 319 | 45 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 27 | 437 | 11 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 1,4 | 35 | 1 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда. |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 205,4 | 177,7 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 156,9 | 139,8 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 186,8 | 95,7 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 90,3 | 53,5 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 201 | 201 |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 2,2 | 0 |  |

В поселении преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

прием вызовов (сообщений) об аварийных ситуациях (происшествиях); оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10.Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов   жилого фонда.

По состояния на 01.01.2017 года оснащенность коллективными  приборами учета домов, подлежащих оснащению, составляет:

холодной воды -36,25%;

горячей воды – 64%;

электрической энергии – 66,6%,

отопления -33,3 %

Таблица № 32

Сведения об оснащенности многоквартирных  домов  приборами учета

энергоресурсов в Ермолинском сельском поселении на 01.01.2017.

| № п/п | Наименование услуги | Услуга предоставляется МКД | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общедомовых | индивидуальных (поквартирных) |
| 1 | холодное водоснабжение | 80 | 29 | 2871 |
| 2 | горячее водоснабжение | 14 | 9 | 957 |
| 3 | теплоснабжение | 63 | 21 | 0 |
| 4 | электроснабжение | 81 | 54 | 3599 |

Оснащенность жилых домов (домовладений) приборами  учета по состоянию на 01.01.2017 года составляет:

холодной воды – 68,3 %;

электроснабжения- 99,7%

Таблица № 33

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов в Ермолинском сельском поселении на 01.01.2017

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется , шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 1060 | 724 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1159 | 1156 |

5. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные услуги.

5.1. Перспективные показатели развития поселения.

5.1.1 Прогноз развития  жилой застройки.

На 1 января 2016 года общая площадь жилого фонда составила 268,4 тыс. кв. м., в том числе в индивидуальных жилых домах – 129,5  тыс. кв. м. и 138,9тыс. кв. м. в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 34:

Таблица № 34

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| 2014 | 21,10 |
| 2015 | 25,49 |
| 2016 | 12,18 |

5.1.2.Прогноз развития промышленности.

Ермолинское сельское поселение представлено предприятиями:

1. ООО «Новсвин» - свинокомплекс по откорму свиней. Количество рабочих – 90 человек;

2. ОАО «Ермолинское»;

3. ОАО «Агропромэнерго»;

4. ООО «ФСК «ЕЭС»;

5. ООО «Трест-2»;

6. ООО «Призма Л»;

7. ООО «Крона А»;

8. ООО «Логистический центр «Великая гора»;

9. ОАО «Сельхозхимия». Количество работающих – 16 человек;

10. МУСХП «Вяжищи». Количество работающих – 72 человека.

Основные виды деятельности: предприятия по изготовлению столярных изделий, изделий из металла, мебели; предприятие по изготовлению окон ПВХ; предприятия по первичной обработке металла, по утилизации автомобилей; изготовлению конструкций деревянных домов; предприятие по изготовлению печатных форм; предприятие по продаже строительных материалов, производство электромонтажных работ, строительство, электрохимзащита, производство сельскохозяйственной птицы, швейное производство, производство электротехнического оборудования, электронных систем наблюдения, металлообработка, деревообработка, переработка рыбы, окраска металлоконструкций, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей.

На территории Ермолинского сельского поселения расположено:

56 объектов розничной торговли, из них 3 объекта федеральной торговой сети «Дикси», «Магнит», «Петрович» (торговая площадь объектов розничной торговли 4834,64 кв.м., обеспеченность площадью торговых объектов на тысячу жителей – 425 кв.м., при норме 297 кв.м);

4 предприятия общественного питания;

1 сельскохозяйственный рынок;

2 аптечных пункта.

На территории Ермолинского сельского поселения существуют инвестиционные проекты:

ООО «Метер» - строительство завода по производству приборов учета, создание 150 рабочих мест.

ООО «ПК Новгородские двери» - завод по производству дверей, создание 300 рабочих мест.

ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» - создание 160 рабочих мест.

ООО «Стройметаллопрокат», создание 30 рабочих мест.

ООО «Клишеровка Юньчен Новгород» - завод по производству клише для печати.

5.2 Перспективные  показатели спроса на коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на  2030 год составит 285 000 тыс кВт*ч, что  на 33,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 35

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 54 235 | 57 193 | 58 623 | 61 403 | 64 435 | 338 599 | 356 287 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | Кол-во абонентов | 10647 | 11386 | 12254 | 12835 | 13469 | 14155 | 14895 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное холодное водоснабжение.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица   № 36

Перспективный баланс водопотребления

| Период | Ед-ца изме рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм.,м3 | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 9246 | 0,08 | 765 | 279 | 3060 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 10356 | 0,08 | 856 | 313 | 3428 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 10746 | 0,08 | 889 | 324 | 3557 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |

Тепловая энергия

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 12,04 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 37

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников        тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 д. Лешино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 д.Сырково |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 д.Болотная |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19а д.Ермолино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 16 Григорово |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное водоотведение.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Таблица     № 38

Объём поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 7563 | 0,07 | 529,4 | 193,2 | 627,7 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 8471 | 0,07 | 592,9 | 216,4 | 830,0 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 8790 | 0,07 | 615,3 | 224,6 | 852,6 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течение 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 №269  «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2016 года № 463 утверждены новые нормы накопления.

НОРМАТИВЫ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| N п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

Газоснабжение

Объем потребления природного газа за 2016 год составил – 11689 тыс. куб. м.

Прогноз спроса на газоснабжение осуществляется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Новгородского муниципального района за последние 3 года. Потребление газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных домов и жилых домов с индивидуальным отоплением.

Подключение новых потребителей планируется осуществлять в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

Перспективный спрос на природный газ по годам представлен в таблице № 39.

Таблица № 39

Перспектива спроса на природный газ по годам

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. куб.м. | 11689 | 13190 | 13522 | 13649 | 14369 | 14613 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб.м. | 4158 | 4101 | 4063 | 4096 | 4297 | 4340 |
| Прочие потребители | тыс. куб.м. | 7531 | 9089 | 9459 | 9554 | 10072 | 10273 |

6.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Базовый показатель 2016 | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2025 | 2030 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 | 87,0 |  | 87,0 |  | 87,5 | 88,0 |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса | % | 36 | 37 |  | 39 | 42 | 45 |  | 45 |  | 50 | 65 |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению | % | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 2,0 |  | 2,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество засоров на сетях канализации в год | ед/ 10км | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |
| 2.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 100 | 98 |  | 97 | 95 | 92 |  | 90 |  | 85 | 80 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 8 | 8 |  | 8 | 7 | 7 |  | 7 |  | 6 | 5 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 37,56 | 34,25 |  | 28,35 | 25,4 | 22,65 |  | 22,65 |  | 22,65 | 22,65 |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95,97 | 97 |  | 98 | 99 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/ 10 км | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 91,0 | 90,5 |  | 90,0 | 89,5 | 89,0 |  | 88,0 |  | 85,0 | 83,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/ тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 28 | 30 | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 55 | 75 | 100 |
| 2.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 18 | 18 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/км | менее 1 | менее 1 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/ чел | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/ день | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  | 19,0 |  | 18,5 |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % | 57,3 | 57,3 | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2.2 | Приборы учета отопление ГВС | % | 17,0 60,0 | 17,7 61,3 | 18,0 62,0 |  | 18,0 63,0 |  | 19,0 65,0 |  | 20,0 67,0 | 22,0 70,0 | 25,0 70,0 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел | 3,5 | 4,7 |  | 4,7 | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг.у.т./гкал | 187,5 | 185,87 |  | 184,0 | 183,0 |  | 182,0 |  | 181,0 | 179,0 | 177,0 |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/гкал | 0,68 | 0,71 |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал | 36,1 | 41,65 |  | 41,8 | 41,9 |  | 42,1 |  | 42,3 | 42,5 | 43,0 |

| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |  | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Протяженность сетей | км | 77,23 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |  | 79,5 | 81 | 83 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество населенных пунктов, до которых доведены газораспределительные сети | ед | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2. | Доля жилых домов (квартир), обеспеченных газоснабжением | % | 70,3 | 70,5 | 71,0 | 71,5 |  | 72 | 72 | 73 | 75 |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета (население) | % | 70 | 75 | 80 | 85 |  | 90 | 95 | 100 | 100 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей .

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Ермолинском сельском поселении осуществляется в соответствии с утвержденной программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденные Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность района. Мероприятия программы в части Новгородского муниципального района отражены в таблице № 40.

Таблица № 40

Мероприятия программы перспективного развития электроэнергетики Новгородского района на период 2016-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Ориентировочный срок исполнения | Обоснование необходимости исполнения мероприятия, ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Западная с заменой оборудования и трансформаторов 2х16 МВА на 2х25МВА | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2017,2018 | Полная амортизация оборудования, рост нагрузок, повышение надежности электроснабжения, развитие Григоровского микрорайона. ПС построена в 1984 году. Максимальная фактическая нагрузка – 14,26 МВА, с учетом действующих договоров на технологическое присоединение загрузка в аварийном режиме составляет 103,7%. |

Целевые программы производственного отделения «Ильменские ЭС» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах №№ 41- 42

Таблица № 41

1. Целевая программа по реконструкции линий электропередач

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ д.1,2 от КТП-5 Ермолино с заменой КИП | 0,4 | 2,47 | ИПР | тыс. руб. |  |  |  | 4117 |  |
|  |  |  |  |  | км |  |  |  | 2,47 |  |

Таблица № 42

2. Программа по доведению просек до нормативной ширины

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новгородская-1 | 110 | 21,23 | 12,21 | 38 | тыс.руб. | 1090 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | га | 11 |  |  |  |  |

7.2.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Для снижения потребления энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО ТК «Новгородская» планирует перевести Котельную   №19а в д.Ермолино на автоматику для погодозависимого регулирования теплоотпуска.

Таблица № 43

| № п/п | Мероприятия | Мощность объекта (Гкал/час) | Период проведения работ | Общая стоимость (с НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация и наладка работы оборудования котельной № 19а д. Ермолино | 3,10 | до 2025 | 1200 |

Результатом мероприятий будет снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности оборудования, снижение потребления энергоресурсов, снижение тепловых потерь, автоматизация производства.

7.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Развитие газовых сетей в поселении, увеличение количества потребителей и объемов потребления природного газа планируется осуществлять путем подключения новых потребителей к существующим сетям, в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 №1314.

Расширению газовых сетей в поселении, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории способствует строительство межпоселковых газопроводов между сельскими поселениями, а также строительство уличных газопроводов  в населенных пунктах.

Для обеспечения газоснабжением населения  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- программа  газификации Новгородской области на 2017-2021 годы.

7.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

  - программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2016-2018 годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

  - рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1. | - Реконструкция сетей водоснабжения в д. Ермолино Новгородского муниципального района, 1,53 км. | 2017 |
| 2. | Водоотведение (пропуск стоков) |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт КНС в д. Новая Мельница (замена насосов) | 2017 |

7.5. Программа реализации энергосберегающих мероприятий  в  бюджетных организациях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новгородском муниципальном районе разработана и действует муниципальная программа «Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016гг».

Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за  счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности.

На территории Ермолинского сельского поселения муниципальными образовательными учреждениями заключены и действуют 2 энергосервисных контракта.

Таблица №44

| Информация об энергосервисных договоров (контрактов), реализуемых в Ермолинском поселении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата заключения энергосервисного договора (контракта) | Срок выполнения | Сведения о заказчике (полное наименование, район) | Суммарный объем экономии энергетических ресурсов в денежном выражении тыс. рублей | Суммарный объем планируемой экономии ресурсов (Гкал, кВт и т.д.) | Предмет договора (контракта) |
| 1 | № Д-2016-36278 от 20.05.2016 | 7 лет | МАОО «Ермолинская основная общеобразовательная школа» | 4 661 | не менее 98,54 Гкалл, не менее 7392 кВт/ч | теплоснабжение + электроснабже-ние |
| 2 | № Д-2016-36532 от 23.05.2016 | 7 лет | МАОУ «Сырковская СОШ» | 4 510 | не менее 78,51 Гкал, не менее 15010,38 кВт/ч | теплоснабжение + электроснабже-ние |

7.6. Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения(утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице № 45.

Таблица № 45

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

8.  Источники финансирования

Финансирование программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; внебюджетном инвестирование организаций коммунального комплекса; прочие внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Новгородского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 46

Таблица № 46

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| Теплоснабжение |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 |
| Водоснабжение и водоотведение | 2442,0 | 4714,2 | 260,2 | 0,0 | 7416,40 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 9578,0 | 9578,0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2442,0 | 4714,2 | 260,2 | 10778,0 | 18194,4 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы.

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.