Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 496

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Ракомского сельского поселения

Новгородского муниципального

района на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов.

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 496-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 496

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАКОМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

1.Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017 – 2030 годов (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений, используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги

3. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017 -2030 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при экономически обоснованных для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям. Повышение жизненного уровня населения Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района. Создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности. Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса - Предусмотренный объем финансирования составит 37242,70 тыс. рублей. - При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования Программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год |

4. Общая характеристика сферы реализации  программы

4.1 Общая характеристика Ракомского сельского поселения  Новгородского муниципального района

Ракомское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района и является одним из 10 административно-территориальных муниципальных образований (поселений), в соответствии с Областным законом от 1 апреля 2014 года №533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Ракомское сельское поселение располагается к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Ракомского сельского поселения проходит:

- на севере - от реки Веряжа по границе Великого Новгорода;

- на востоке - от границы Великого Новгорода по берегу озера Ильмень до устья реки Перерва, далее по озеру Ильмень до административно-территориальной границы Старорусского района;

- на юге - по административно-территориальной границе Старорусского района;

- на западе - от административно-территориальной границы Старорусского района по озеру Ильмень, далее по берегу озера Ильмень, по мелиоративной канаве, пересекает автодорогу Новгород - Сергово - Борки, далее по лесополосе, по мелиоративной канаве, по руслу реки Любоежа до реки Веряжа, далее по руслу реки Веряжа.

В Ракомское сельское поселение входят 25 населенных пунктов:

д. Береговые Морины, д. Васильевское, д. Георгий,   д. Горные Морины,      д. Желкун, д. Здринога,  д. Ильмень, д. Козынево, д. Лукинщина, д. Медвежья Голова, д. Милославское, д. Моисеевичи, д. Неронов Бор, д.Нехотилово, д. Новое Ракомо, д. Ондвор,  д.Песчаное,  д. Радбелик, д. Ращеп,  д. Сапунов Бор,  д. Старое Ракомо,  д. Три Отрока, д. Троица, д. Хотяж,   д. Юрьево.

Административным центром Ракомского сельского поселения является д. Старое Ракомо.

Численность населения Ракомского сельского поселения на 01.01.2017 год – 2767 человек.

В геоморфологическом отношении территория Ракомского сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая  многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения на территории Ракомского сельского поселения является  единая теплоснабжающая организация  – ООО «Тепловая компания «Новгородская».   Предприятие эксплуатирует 2 котельных.

Большая часть частной жилой застройки поселения имеет печное отопление и малометражные котлы на твердом топливе.

Централизованным теплоснабжением, от 2-х котельных на твердом топливе (установленной мощностью 0.645 Гкал/час в д. Старое Ракомо и 0.172 Гкал/час в д. Ильмень) обеспечиваются два 16-ти квартирных дома, детский сад, школа. Отопление от электрических котлов осуществляется в ряде административных зданий и соцкультбыте.

Котельная  №17 осуществляет теплоснабжение д. Старое Ракомо, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,645 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,172 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,220 км. Здание котельной №17 1978 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 14,54м*6,42м высотой 3,85м; Объем здания = 359 м3; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 447 м2, фактически застроенная = 101 м2.

Котельная №21а осуществляет теплоснабжение д. Ильмень, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,172 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,079 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная   закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,320 км. Здание котельной №21а 1994 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 9,46м.*6,56м. высотой 3,35м.; Объем здания = 208 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 103 м2., фактически застроенная =62 м2.

Загруженность источников тепловой энергии Ракомского сельского поселения.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная № 17 д.Старое Ракомо | 0,645 | 0,172 | +0,47 | +72,87 |
| 2 | Котельная № 21 а д.Ильмень | 0,172 | 0,079 | +0,093 | +54,07 |
|  | итого | 0,817 | 0,251 | +0,566 | +69,28 |

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,74 | 0,73 | 0,71 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,72 | 0,70 | 0,71 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 0,11 | 0,12 | 0,10 |

В структуре потребления тепловой энергии наибольший объем потребления 80 %  соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ) (таблица №1)

Таблица № 1

Структура потребления коммунальных услуг

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 0,62 | 0,48 | 0,14 | 0,0 |
| 2015 | 0,61 | 0,47 | 0,14 | 0,0 |
| 2016 | 0,61 | 0,47 | 0,14 | 0,0 |
| итого | 1,84 | 1,42 | 0,42 | 0,0 |

Тарифы для населения Ракомского  сельского поселения за потребленные услуги централизованного отопления приведены в таблице №2.

Таблица № 2

Тарифы для населения за потребленные услуги центрального отопления

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

4.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

В деревне Ильмень Ракомского сельского поселения имеется централизованная сеть водоснабжения.

Источником водоснабжения д. Ильмень являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  двух артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианских скважин по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни и из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Ильмень. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

В настоящее время источником водоснабжения жителей остальных населенных пунктов Ракомского сельского поселения являются скважины, расположенные на индивидуальных участках и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы д. Ильмень указаны в таблице №3.

Таблица № 3

Основные технические характеристики источников централизованного

водоснабжения и других объектов системы.

| Номер артезианской скважины | Инвентарный номер | Глубина, м | Год бурения | Дебит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н-36-79 | 081173 | 60 | 1980 | 0,9 м3/час |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня (1980г. постройки) ёмкостью 31 м. куб., водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, 5 водозаборных колодцев, общая длинна сетей 5,3 км. Все сети технически исправны.

4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Детский сад, школа, расположенные в д.Ильмень, жилые дома частного сектора  частично оборудованы резервуарами - накопителями и частично надворными  уборными с утилизацией стоков в компостные ямы. Сточные воды от детского сада, школы отводятся в резервуары-накопители, которые очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения.

4.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Ракомского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказываются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Гарантирующий поставщик на территории Новгородского муниципального района: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение).

Протяженность электрических сетей составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ- 590 км, ВЛ-35кВ-131,6 км, ВЛ-6-10кВ- 1184,92 км, ВЛ—0,4кВ-1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей Ракомского сельского поселения представлена в таблице № 4

Таблица № 4

Техническая характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | количество | шт | 41 | 41 |
|  | протяженность линии | км | 105,8 | 107,8 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |
|  | количество опор | шт | 736 | 808 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |

На территории  поселения расположено  5 трансформаторных подстанций.  Техническая характеристика трансформаторных подстанций на территории Ракомского сельского поселения  представлена в таблице  № 5.

Таблица № 5

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП |  |  |  |
| 1 | КТП | 67 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 2 | КТПП | 1 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | ЗТП | 4 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 4 | МТП | 2 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 5 | СТП | 12 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 86 |  |  |
|  | ПС | 6 | 110/10 | ВЛ-110 кВ |

К центрам питания 110-35 кВ, которые имеют ограничение на технологическое присоединение, относятся ПС, указанные в таблице №  6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование поселения | Загрузка трансформаторов в аварийном режиме с учетом заключенных договоров на технологического присоединения на 30.09.2015 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ Ракомо | Ракомское сельское поселение | 420,8 |

На данных ПС проведение работ по реконструкции намечено в рамках исполнения «Программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020гг».

Объем потребления электроэнергии в 2016 году всеми потребителями Новгородского муниципального района составил 465453 тыс. кВт/ч, что на 45,5% выше к 2015году. В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходится на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 7

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии в Ракомском поселении за 3 года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 7156 | 8422 | 8881 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 1793 | 2111 | 2168 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 385 | 453 | 596 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 4978 | 5858 | 6117 |

Тарифы для населения Ракомского сельского поселения за потребленную электроэнергию приведены в таблице  №8.

Таблица № 8

Тарифы на  электрическую энергию для жителей Новгородской области

(Постановления КЦ и ТП  Новгородской области № 57 от 14.12.2016)

| Наименование показателя | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

# На территории Ракомского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года отсутствуют газораспределительные сети, к которым могли бы подключаться потребители. Потребителей природного газа нет.

# С целью развития сети газоснабжения на территории поселения и создания условий для строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах поселения построен межпоселковый газопровод «д.Воробейка - д.Новое Куравичино - д. Старое Куравичино - д.Моисеевичи с отводом до д.Георгий», протяженностью 5,8 км. Ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации на строительство газопроводов к деревням Желкун, Сапунов Бор, Старое Ракомо, Три Отрока. В 2017-2018 годах планируется построить газопроводы в д.Георгий, д.Юрьево (урочище Ушково).

4.7. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Ракомского сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Ракомского сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 9:

Таблица № 9

| № п/п | поселение | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Ракомское | ИП Боженов И.А | №1 от 01.04.2015-31.12.2015 | По заявке | Лужское шоссе 17 км | Администрация г. Великого Новгорода |
|  |  | ООО «Экорос» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | По мере необходимости | Шимский район | Администрация Шимского муниципального района |
|  |  | ООО «Спецавтохозяйство» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | По мере необходимости | Лужское шоссе 17 км | Администрация г. Великого Новгорода |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

Полигон, расположенный в д.Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

-год ввода в эксплуатацию - 1999 г.;

- площадь полигона  - 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления- 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления - 122,17 тыс. м3;

- планируемый срок эксплуатации  - 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2016 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1.8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3,4,5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8. Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Характеристика жилищного фонда Ракомского  сельского поселения

по состоянию на 01.01.2017

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 98 | 89,4 | 8,6 |
|  | частный |  | 97,5 | 89,3 | 8,2 |
|  | государственный |  | 0,2 | 0 | 0,2 |
|  | муниципальный |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д. 1920г | тыс. м2 | 0 | Кол-во домов 0 | Кол-во домов 0 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 0 | Кол-во домов 0 | Кол-во домов 0 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 26,6 | Кол-во домов 996 | Кол-во домов 0 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 28,2 | Кол-во домов 395 | Кол-во домов 61 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 43,2 | Кол-во домов 385 | Кол-во домов 0 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 43,2 | 659 | 0 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 54,8 | 1117 | 61 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда. |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 0 | 0 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 0 | 0 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 0 | 0 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 0 | 0 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 85,7 |  |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 0 | 0 |  |

В районе преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

- прием вызовов (сообщений) о аварийных ситуациях (происшествиях);

- оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10. Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов   жилого фонда.

Оснащенность жилых домов (домовладений) приборами  учета по состоянию на 01.01.2017 года составляет:

холодной воды – 88 %;

электроснабжения- 99,7%.

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов в Ракомском сельском поселении на  01.01.2017

| Холодное водоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга пре-доставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 84 | 74 | 1854 | 1848 |

5. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные услуги.

5.1. Перспективные показатели развития.

5.1.1 Прогноз развития застройки

На 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда составила              98,0 тыс. кв.м, в том числе в индивидуальных жилых домах – 89,4  тыс. кв.м и 8,6 тыс. кв.м в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 10:

Таблица № 10

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв.м) |
| --- | --- |
| 2014 | 14,78 |
| 2015 | 12,41 |
| 2016 | 8,06 |

Согласно генеральному плану к 2030 году общая площадь жилья будет составлять порядка 530,93 тыс. кв.м.

5.1.2. Прогноз развития промышленности

На территории Ракомского сельского поселения зарегистрированы предприятия и индивидуальные предприниматели, сфера деятельности которых относится к оптовой и розничной торговле, обслуживанию, общественному питанию, а также к сельскохозяйственному производству.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка. На территории Ракомского сельского поселения располагаются крестьянские хозяйства:

- ИП Кузьмин (разведение овец и коз) д. Ильмень;

- ИП Филиппов (разведение пчел) д. Ращеп;

-ИП Кондратюк (Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала) д. Старое Ракомо;

- ИП Егорин (Переработка молока и производство сыра) д. Хотяж;

- ИП Арсентьев (Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала) д. Ильмень.

5.2.  Перспективные  показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на  2030 год составит 282 000 тыс кВт*ч, что  на 33,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 11

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 8 422 | 8 881 | 9 103 | 9 535 | 10 006 | 52 580 | 55 327 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | Кол-во абонен-тов | 1653 | 1768 | 1985 | 2079 | 2182 | 2293 | 2413 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления будут рассчитаны после строительства новых трубопроводов в населенные пункты Ракомского сельского поселения.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Тепловая энергия

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 0,566 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 12

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников        тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №17 д.Старое Ракомо |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21а д.Ильмень |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения будут рассчитаны после строительства новых трубопроводов в населенные пункты Ракомского сельского поселения.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течении 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 года «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.16 № 463. утверждены года новые нормы накопления.

НОРМАТИВЫ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) <1> |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

Газоснабжение

Потребители природного газа на территории Ракомского сельского поселения отсутствуют.

Прогноз спроса на газоснабжение осуществляется на основании планируемого строительства газопроводов на территории поселения и планового количества подключенных потребителей.

Перспективный спрос на природный газ по годам представлен в таблице № 13.

Таблица № 13

Перспектива спроса на природный газ по годам

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 15,0 |
| Обеспеченность населения природным газом | Кол-во абонентов | 0 | 0 | 3 | 5 | 50 | 80 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Базовый показатель 2016 | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |  | 2030 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | - | - | - | - | - | - | 87,5 |  | 88,0 |  |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса | % | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 95 |  |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению | % | - | - | - | - | - | - | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации в год | ед/ 10 км | - | - | - | - | - | - | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 1 |  |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | 15 |  | 15 |  |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 5 |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 37,56 | 34,25 | 28,35 | 25,4 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |  | 22,65 |  |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/ 10 км | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |  | 30,0 |  |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/ тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 28 | 28 | 28 | 35 | 40 | 55 |  | 75 |  | 100 |
| 2.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 100 | 100 | 80 | 20 | 20 | 19 |  | 18 |  | 18 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/км | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/ чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/ дань | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 |
| 2.2 | Приборы учета отопление | % | 17,0 | 17,7 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |  | 22,0 |  | 25,0 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг. у.т./ гкал | 187,5 | 185,87 | 184,0 | 183,0 | 182,0 | 181,0 |  | 179,0 |  | 177,0 |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/ гкал | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал | 36,1 | 41,65 | 41,8 | 41,9 | 42,1 | 42,3 |  | 42,5 |  | 43,0 |

| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Протяженность сетей | км | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество населенных пунктов, до которых доведены газораспределительные сети | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Доля жилых домов (квартир), обеспеченных газоснабжением | % | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 3 | 5 |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета (население) | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Ракомском сельском поселении осуществляется в соответствии с утвержденной программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденные Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность района. Мероприятия программы в части Новгородского муниципального района отражены в таблице № 14.

Таблица № 14

Мероприятия программы перспективного развития электроэнергетики Новгородского района на период 2016-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Ориентировочный срок исполнения | Обоснование необходимости исполнения мероприятия, ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Ракомо с заменой оборудования и трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10МВА | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2017, 2018 | Полная амортизация оборудования, рост нагрузок, большое количество заявок по льготной категории потребителей, присоединение которых к электрическим сетям является обязательным независимо от технической возможности ПС. Центр питания, имеющий ограничения на присоединение дополнительной мощности, максимальная фактическая нагрузка – 4,62 МВА, с учетом действующих договоров на технологическое присоединение загрузка в аварийном режиме составляет 420%. |

Целевые программы производственного отделения «Ильменские ЭС» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах №№15 - 16

Таблица № 15

Целевая программа по реконструкции линий электропередач

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого | Реконструкция линий электропередач ВЛ | 0,4 | 5,87 | ИПР | тыс.руб. |  |  |  | 9578 |  |
|  |  |  |  |  | км |  |  |  | 5,87 |  |

Таблица № 16

Программа по доведению просек до нормативной ширины

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ильменская-1 | 110 | 20,48 | 9,32 | 35,9 | тыс.руб. |  | 936 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | га |  | 10 |  |  |  |

7.2.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Для снижения потребления энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках программы ООО ТК «Новгородская «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2021 годы на территории поселения  планируется.

В случае прокладки газопровода планируется автоматизация и наладка работы оборудования газовой котельной  № 17 д. Старое Ракомо.

Таблица № 17

Примерный объем инвестиций

| № п/п | Мероприятия | Мощность объекта (Гкал/час) | Годы начала и окончания работ | Общая стоимость (с НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация и наладка работы оборудования пеллетной котельной №17 д.Старое Ракомо | 0,645 | 2020-2021 | 500 |

Результатом мероприятий будет снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности оборудования, снижение потребления энергоресурсов, снижение тепловых потерь, автоматизация производства. Ниже приведена оценка экономического эффекта от реализации мероприятий (таблица №18).

Таблица №18

|  |  |  |  |  | Котельная № 21, д.Ильмень |  |  |  |  | Тех.перевооружение (пеллеты), 300 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка , Гкал |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника тепла, Гкал |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал |  |  |  |  | 216,81 |  |  |  |  | 216,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего.Гкал |  |  |  |  | 169,11 |  |  |  |  | 169,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пеллеты, руб/т. | уголь, руб/т. |  | Удельный расход, тыс.м3/Гкал, т.у.т./гкал, МВт*ч/Гкал) |  | Годовой расход (т.МВт*ч) |  | Стоимость тыс.руб/год | Удельный расход, тыс.м3/Гкал, т.у.т./гкал, МВт*ч/Гкал) |  | Годовой расход (т.МВт*ч) |  |  | Стоимость тыс.руб/год |  |  |  |  |
| Топливо |  | 4736,2 | 4661,02 |  | 0,68588 |  | 148,70 |  | 693,11 | 0,32833 |  | 71,18 |  |  | 337,15 | 355,96 |  | 1009,05 |  |
|  |  |  |  |  | 0,38409 |  | 83,27 |  |  | 0,19240 |  | 41,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия, руб./МВт*ч |  | 4,90179 |  |  | 0,24132 |  | 52,85 |  | 259,06 | 0,05000 |  | 10,95 |  |  | 53,67 | 205,39 |  |  |  |
| Эксплуатация (ФОТ+отчисления+тех.обс.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,70 |  |  |  |  |  | 120,00 | 447,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная № 17, д.Старое Ракомо |  |  |  |  |  | Тех.перевооружение (пеллеты), 300 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка , Гкал |  |  |  |  | 463,52 |  |  |  |  |  | 463,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника тепла, Гкал |  |  |  |  | 16,4 |  |  |  |  |  | 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал |  |  |  |  | 447,12 |  |  |  |  |  | 447,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  |  |  | 66,24 |  |  |  |  |  | 66,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего.Гкал |  |  |  |  | 380,88 |  |  |  |  |  | 380,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пеллеты, руб/т. |  |  | уголь, руб/т. | Удельный расход, тыс.м3/Гкал, т.у.т./гкал, МВт*ч/Гкал) | Годовой расход (т.МВт*ч) |  | Стоимость тыс.руб/год |  |  | Удельный расход, тыс.м3/Гкал, т.у.т./гкал, МВт*ч/Гкал) |  | Годовой расход (т.МВт*ч) | Стоимость тыс.руб/год |  |  |  |  |  |
| Топливо | 4736,2 |  |  |  | 0,43981 | 196,65 |  | 931,37 |  |  | 0,42662 |  | 190,75 | 903,43 |  |  | 27,94 |  | 736,07 |
|  |  |  |  |  | 0,25773 | 115,24 |  |  |  |  | 0,25000 |  | 111,78 |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия, руб./МВт*ч | 4,01128 |  |  |  | 0,09493 | 44,00 |  | 176,5 |  |  | 0,09493 |  | 44 | 176,5 |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация (ФОТ+отчисления+тех.обс.) |  |  |  |  |  |  |  | 877,62 |  |  |  |  |  | 169,49 |  |  | 708,13 |  |  |

7.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Расширению газовых сетей в поселении, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории   способствует строительство межпоселковых газопроводов, а также строительство уличных газопроводов  низкого давления в населенных пунктах.

Одним из приоритетных  направлений является газификация населенных пунктов Поозерья. На данной территории ведётся активное индивидуальное жилищное строительство. Под застройку выделено порядка 9 тысяч земельных участков. Газификация данной территории даст мощный толчок её развитию, позволит построить до 100 тысяч кв.м жилья.

Для обеспечения газоснабжением населения  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- программа  газификации Новгородской области на 2017-2021 годы.

Мероприятия программ отражены в таблице № 19.

Таблица № 19

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

| N | Наименование мероприятия | Протяженность | Цели реализации мероприятий | Год проведения | Ожидаемая сумма затрат (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковые сети газоснабжения д. Воробейка – д. Новое Куравичино – д. Старое Куравичино – д. Моисеевичи с отводом до д. Георгий | 5,8 км | Строительство межпоселковых сетей газоснабжения, доведение сетей газоснабжения в Ракомское сельское поселение | 2016-2017 | 18 063, 7 | Областной бюджет (12 643, 6) Бюджет района (5 418, 7) |
| 2 | Распределительный газопровод среднего давления д.Моисеевичи – д.Желкун – д.Сапунов Бор - д.Старое Ракомо с отводом на д.Три Отрока (в 5 этапов) | 6 км | Доведение сетей газоснабжения до населенных пунктов. Создание возможности для подключения домовладений | 2016-2025 | 15000 | Бюджет области, бюджет района, бюджет поселения |
| 3 | Газопровод среднего давления д.Георгий | 0,42 км | Создание возможности для подключения домовладений | 2017-2018 | 1897 | Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа |
| 4 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в д.Юрьево, урочище Ушково | 0,6 км | Создание возможности для подключения домовладений | 2017-2018 | 846 | Спецнадбавка к тарифам на транспортировку газа |
|  | Итого: | 12,8 |  |  | 35806,7 |  |

7.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

В программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении будут включаться мероприятия, прописанные в технических заданиях концессионных соглашений, при передаче имущества водопроводно-канализационного хозяйства.

7.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице № 20

Таблица № 20

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

8.  Источники инвестиций.

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; внебюджетные источники организаций коммунального комплекса и др. инвесторы.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Новгородского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 21

Таблица № 21

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Водоснабжение и водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 |
| Газоснабжение | 0 | 21 386,6 | 14 420 | 0 | 35806,7 |
| Итого | 0 | 21 386,6 | 14420 | 1436 | 37242,7 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы.

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

______________________________