Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 498

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Трубичинского сельского поселения

Новгородского муниципального

района на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов.

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальном вестнике Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 498-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 498

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

- Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новгородского муниципального района на период 2017 – 2030 годов (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния района.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги

3. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017 -2030 годов (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Администрация Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при экономически обоснованных для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям. Повышение жизненного уровня населения Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района. Создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности. Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса. • Предусмотренный объем финансирования составит 9684,8 тыс. рублей. • При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования Программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год |

4. Общая характеристика сферы реализации  программы.

4.1 Общая характеристика Трубичинского сельского поселения.

Трубичинское сельское поселение граничит с юга и располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Трубичинское сельское поселение установлена Областным законом от 17 января 2005 г. № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 495-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 02.11.2009 № 626-ОЗ, от 01.12.2009 № 641-ОЗ, от 30.03.2010 № 721-ОЗ, от 01.04.2014 № 533-ОЗ).

Граница муниципального образования Трубичинского сельского поселения проходит:

на севере - по административно-территориальной границе Чудовского района до реки Волхов;

на востоке - по руслу реки Волхов, далее по границе Великого Новгорода до границы садово-огородного товарищества «Стрелка»;

на юге - от границы садово-огородного товарищества «Стрелка» по границе Великого Новгорода до пересечения с автодорогой Москва - Санкт-Петербург;

на западе - от автодороги Москва - Санкт-Петербург по границе Великого Новгорода, далее вдоль полосы отвода железной дороги Окуловка - Неболчи Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», по мелиоративной канаве, по границе кварталов 188, 177, 170 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, кварталов 184, 178, 171, 165, 159, 244, 146, 141, 135, 130, 121, 94, 63, 49, 36, 22, 7 Мясноборского участкового лесничества Новгородского лесничества до административно-территориальной границы Чудовского района.

Трубичинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области.

В настоящее время Трубичинское сельское поселения граничит со следующими муниципальными образованиями:

- с севера – с Чудовским муниципальным районом;

- с востока – с Савинским сельским поселением и с г.Великий Новгород (мкр.Кречевицы);

- с юга - с г.Великий Новгород;

- с запада – с Ермолинским и Тёсово-Нетыльским сельскими поселениями.

- В состав территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение входят следующие населенные пункты - деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье.

Сельское поселение расположено в непосредственной близости от областного центра - города Великий Новгород.  Административной границей между Северным микрорайоном города и Трубичинским сельским поселением служит небольшая река Стипенка. Вдоль всей западной части сельского поселения проходит железная дорога Чудово — ст. Новгород на Волхове.  Территория за железной дорогой входит в городской округ «Великий Новгород» — это территория крупнейшего предприятия области — компании «Акрон». После включения посёлков Кречевицы и Волховский в черту города Великий Новгород в 2004 году, деревня Cтрелка оказалась расположенной между двумя новыми микрорайонами города, причём узкая полоса территории между южной границей деревни и берегом реки Волхов, территориально относится к городскому округу «Великий Новгород».

Деревни Трубичино,  Витка, Чечулино, Подберезье, Тютицы и Мясной Бор   расположены с юга на север вдоль автомобильной дороги из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, являющейся продолжением самой большой улицы города — Большой Санкт-Петербургской. По территории деревни Трубичино проходят городские автобусные маршруты в удалённые микрорайоны города: Волховский и Кречевицы, также, в том числе и по территории деревни Витка, проходят пригородные автобусные маршруты, следующие в Чечулино, Подберезье и далее.

Площадь МО Трубичинского сельского поселения — 37 660 га

Численность населения на 1 января 2017 года составляет 10640 человек

4.2.Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения на территории Трубичинского сельского поселения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Тепловая компания «Новгородская».

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах централизованно от существующих котельных на газовом  и твердом топливе , горячее водоснабжение от газовых колонок и проточных водонагревателей.

В таблице № 1 представлены основные энергетические характеристики котельных поселения.

Таблица №1

Основные энергетические характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №8а д.Подберезье | 8,60 | 5,40 | 95-70º С |
| 2 | Котельная №9 д.Мясной Бор | 0,77 | 0,21 | 95-70º С |
| 3 | Котельная №10 д.Захарьино | 1,94 | 0,75 | 95-70º С |
| 4 | Котельная № 14 д.Трубичино | 3,87 | 3,01 | 95-70º С |
| 5 | Котельная №18 д.Трубичино | 0,16 | 0,13 | 95-70º С |
| 6 | Котельная №22 д.Подберезье | 1,03 | 0,82 | 95-70º С |
| 7 | Котельная №24 д.Чечулино | 12,0 | 4,57 | 95-70º С |
| 8 | Котельная №48 д.Подберезье | 1,72 | 0,31 | 95-70º С |
| 9 | БМК «Стипенка» д.Трубичино | 1,55 | 0,70 | 95-70º С |

Таблица № 2

Техническая характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | № котельной | Наименование населенного пункта | Марка котлов | Кол-во шт | Год ввода | % износа | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №8а | д. Подберезье | КВГ-2,5-95 | 1 3 | 2015 1999 | 30 | газ | 7,268 |
| 2 | Котельная №9 | д. Мясной Бор | КВС-0,45-95 | 1 1 | 2008 2004 | 70 | уголь | 0,502 |
| 3 | Котельная №10 | д. Захарьино | КВС-0,75-95 | 1 1 1 | 2008 2001 2011 | 65 | уголь | 4,088 |
| 4 | Котельная № 14 | д. Трубичино | КВС-0,9-95 | 1 1 1 2 | 2010 2008 2009 1999 | 54 | газ | 4,088 |
| 5 | Котельная №22 | д. Подберезье | КВа-0,4Гн «Факел» | 3 | 2010 | 45 | газ | 1,342 |
| 6 | Котельная №24 | д. Чечулино | КВГ-4,65 | 1 2 | 2015 1998 | 51 | газ | 7,804 |
| 7 | Котельная №48 | д. Подберезье | Факел-1Г | 2 | 1992 | 35 | газ | 0,904 |
| 8 | БМК «Стипенка» | д.Трубичино | Vitoplex 200 | 2 | 2012 | 5 | газ | - |
| 9 | Котельная №18 | д. Трубичино | Buderus Loga№o G 334 WS | 2 | 2014 | 20 | газ | 0,110 |

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено  изменение схем теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, будет иметь следующий вид:

Таблица № 3

Загруженность источников тепловой энергии

Трубичинского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №8а д.Подберезье | 8,60 | 5,40 | +3,20 | +37,21 |
| 2 | Котельная №9 д.Мясной Бор | 0,77 | 0,21 | +0,56 | +72,73 |
| 3 | Котельная №10 д.Захарьино | 1,94 | 0,75 | +1,19 | +61,34 |
| 4 | Котельная № 14 д.Трубичино | 3,87 | 3,01 | +0,86 | +22,22 |
| 5 | Котельная №18 д.Трубичино | 0,16 | 0,13 | +0,03 | +18,75 |
| 6 | Котельная №22 д.Подберезье | 1,03 | 0,82 | +0,21 | +20,39 |
| 7 | Котельная №24 д.Чечулино | 12 | 4,57 | +7,43 | +61,92 |
| 8 | Котельная №48 д.Подберезье | 1,72 | 0,31 | +1,410 | +81,98 |
| 9 | БМК «Стипенка» д.Трубичино | 1,55 | 0,70 | +0,85 | +54,84 |
|  | итого | 31,58 | 15,90 | +15,74 | + 49,84 |

Общая установленная мощность источников, обеспечивающая балансы  покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 01.01.2017 года, составляет  31,58 Гкал/ч.

Суммарная   присоединенная   тепловая нагрузка потребителей на 2017 год составила 15,90 Гкал/ч.

Котельной № 24 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение  д. Чечулино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 12 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 4,57 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопленияи горячего водоснабжения  в однотрубном исчислении составляет 7,440 км. Здание котельной № 24 1986 года постройки, одноэтажное из керамзитнобетонных панелей, размерами 9,55м.*24,54м. высотой 6,90 м.  Объем здания = 1617 м3.; фундамент здания -  железобетонные стаканы под колонны; фровля-совмещенная рубероид; площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 1000 м2., фактически застроенная = 350 м2.

| Котельная № 24, д.Чечулино |  |  |
| --- | --- | --- |
| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| Насосы сетевые |  |  |
| Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м | N=22 кВт;n=2900об/мин | 1 |
| Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м | N=22 кВт;n=2900об/мин | 1 |
| Wilo BL 65/210-22/2;Q=118м3/ч;H=49м | N=22 кВт;n=2900об/мин |  |
| Насосы ГВС |  |  |
| К100-80-160;Q=100м³/ч; Н=32м | N=15кВт;n=2940об/мин | 1 |
| К150-125-315;Q=160м³/ч;Н=30м | N=45кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К 65-50-160;Q=25м³/ч;Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 65-50-160;Q=25м³/ч;Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин |  |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К100-80-160;Q=100м³/ч; Н=32м | N=18кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К150-125-315;Q=160м³/ч;Н=30м | N=30кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 22 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение  д. Подберезье, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,03 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,8194 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения  в однотрубном исчислении составляет 1,342км. Здание котельной № 22 1961 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 18,89м.*7,28м. высотой 3,27 м. и 4,40м. Объем здания = 1617 м3.; фундамент здания -  бетонный ленточный; фровля-совмещенная рубероид; общая полезная площадь составляет 84,1  м2., вспомогательная 8,5 м2.

Котельная № 22, д.Подберезье

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К80-65-50-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=5,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К80-65-50-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=5,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы ГВС |  |  |
| К 65-50-160; Q=25м³/ч; Н=32м | N=5,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 65-50-160; Q=25м³/ч; Н=32м | N=5,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=5,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=5,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельная №14 д. Трубичино

Котельной №14 осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение д. Трубичино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,87 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 3,21 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 4,164 км. Здание котельной №14 1985 года постройки, одноэтажное панельное, размерами 24,54м.*9,48м. высотой 4,9м.; объем здания = 1140 м3.; фундамент здания-бетонный ленточный; кровля-рубероид совмещённая односкатная; площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 819 м2, фактически застроенная = 296 м2.

| Насосы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |  |
| 6 К-8; Q=160м³/ч; Н=30м К 160/30; Q=160м³/ч; Н=30м К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м К 80-50-200; Q=50м³/ч; Н=50м | N=30кВт; n=1500об/мин N=30кВт; n=1500об/мин N=30 кВт; n=2940об/мин N=15 кВт; n=3000об/мин |  | 1 1 1 1 |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5³/ч; Н=20м К 45/30; Q=45м³/ч; Н=31м |  | N=2,2кВт; n=3000об/мин N=7,5кВт; n=3000об/мин |  | 1 2 |

Котельная №18 д. Трубичино

Котельной №18 осуществляется теплоснабжение д. Трубичино, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,559 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,132 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,109 км. Здание котельной №18 1961 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 18,43м.*6,80м. высотой 4,0м.; объем здания = 501 м3.; фундамент здания-бетонный ленточный; кровля-рубероид совмещённая односкатная; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 874 м2., фактически застроенная = 196 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №18 д. Трубичино | 0,56 | 0,132 | 24,38 | уголь пеллеты |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| КМ 65-50-160; Q=25м3/ч; Н=32м UPS-100 | N=5,5кВт; n=3000об/мин | 1 1 |

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=2,2кВт; n=2900об/мин | 1 |

| № п/п | Наименование участка | Краткая характеристика |  |  |  |  | Материальная характеристика | dвн | Vтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЦО, ГВС | Длина, м. (в однотр.) | Диаметр, мм. | Материал | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | От котельной до ответвления на мастерские и школу | ЦО | 60 | 89 | сталь | подземно | 5,34 | 0,08 | 0,31 |
| 2 | От ответвления на мастерские и школу до мастерских | ЦО | 43 | 57 | сталь | подземно | 2,45 | 0,05 | 0,08 |
| 3 | От ответвления на мастерские и школу до школы | ЦО | 6 | 76 | сталь | подземно | 0,46 | 0,07 | 0,02 |
| ВСЕГО (в однотрубном ЦО): |  |  | 109 |  |  |  | 8,25 |  | 0,42 |

Котельной № 10 осуществляется теплоснабжение  д. Захарьино, работает на твердом топливе  (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,935 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,7535 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления   в однотрубном исчислении составляет  4,088 км. Здание котельной № 10 1971 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 26,72м.*6,45м. высотой 6,30 м.  Объем здания = 1086 м3.; фундамент здания -  бетонный ленточный; кровля-совмещенная рубероид; площадь земельного участка составляет 1396 м2, застроенная 311,2.

Котельная № 10, д.Захарьино

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 100-80-160;Q=50м3/ч; Н=32м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 100-80-160;Q=50м3/ч; Н=32м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 100-80-160;Q=50м3/ч; Н=32м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 100-80-160;Q=50м3/ч; Н=32м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 9 осуществляется теплоснабжение  д. Мясной Бор, работает на твердом топливе ( уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,774 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,20634 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления   в однотрубном исчислении составляет  0,481 км. Здание котельной № 9 1966 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 12,70м.*6,45м. высотой 4,6 м.  Объем здания = 377 м3.; фундамент здания -  бетонный ленточный; кровля-шифер; площадь земельного участка составляет 572 м2,застроенная 85 ,2.

| Котельная № 10, д.Мясной Бор |  |  |
| --- | --- | --- |
| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 65-50-160;Q=25м3/ч; Н=32м | N=5,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 65-50-160;Q=25м3/ч; Н=32м | N=5,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 48 осуществляется теплоснабжение   д. Подберезье, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,72 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,27 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 0,452 км. Здание котельной № 48 1992 года. Общая полезная площадь составляет     288,2  м2.

| Котельная № 48, д.Подберезье, ул.Связистов, д.1а |  |  |
| --- | --- | --- |
| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 90-35; Q=90м³/ч; Н=35м | N=15кВт;n=2900об/мин | 1 |
| К 90-35; Q=90м³/ч; Н=35м | N=15кВт;n=2900об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м | N=4,0кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м | N=4,0кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м | N=4,0кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м | N=4,0кВт; n=3000об/мин | 1 |

Котельной № БМК мкр.Стипенка осуществляется теплоснабжение   д. Трубичино отапливает многоквартирный дом     № 3, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,548 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,71 Гкал/час. Система теплоснабжения отсутствует. Здание котельной № БМК мкр.Стипенка 2012 года постройки, Объем здания = 139 м3, стены железобетонные.; фундамент здания -  железобетонный; кровля-совмещенная рубероид; Общая полезная площадь составляет 24,9 м2.

| БМК мкр.Стипенка, д.Трубичино, ул.Наволоцкая, д, 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| Насосы сетевые |  |  |
| WILLO DPL 80/130-3/2; Н=50м; | N=3 кВт; 2850об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| WILO Stаr- RS 25/6;Q=3,5м3/ч; Н=5,5м | N=0,39кВт | 1 |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| WILO TOP -S65/7; Q=32м3/ч; Н=7м | N=0,59кВт | 1 |

Таблица № 4

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии

за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 38,11 | 35,85 | 36,49 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 37,98 | 35,31 | 36,26 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 4,36 | 4,53 | 4,25 |

Таблица № 5

Анализ динамики производства и отпуска горячего водоснабжения

за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 8,66 | 8,85 | 8,47 |
| 2 | Отпущено горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 8,61 | 8,68 | 8,39 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 2,84 | 2,89 | 2,95 |

В структуре потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения наибольший объем потребления 80 % и 90% соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ).

Таблица № 6

Структура потребления коммунальных услуг

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 33,76 | 27,95 | 4,11 | 1,70 |
| 2015 | 31,32 | 25,98 | 3,98 | 1,36 |
| 2016 | 32,23 | 26,72 | 4,26 | 1,25 |
| итого | 97,31 | 80,65 | 12,35 | 4,31 |

|  | Объем потребления горячего водоснабжения, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 5,82 | 5,33 | 0,40 | 0,09 |
| 2015 | 5,97 | 5,53 | 0,36 | 0,06 |
| 2016 | 5,53 | 5,09 | 0,38 | 0,06 |

Тарифы для населения Трубичинского сельского поселения за потребленные услуги  централизованного отопления и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица № 7

Тарифы для населения за потребленные услуги центрального отопления

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| /нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

Таблица № 8

Тарифы для населения за потребленные услуги централизованного горячего водоснабжения

| Период действия тарифа/ | ООО «ТК Новгородская» |
| --- | --- |
| Нормативный документ |  |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 149,27 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 155,53 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №70/2 от 12.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 155,53 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 168,67 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №57/8 от 09.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 168,67 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 197,5 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 197,5 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 205,4 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |

4.3.Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Подберезье, д. Мясной Бор и д. Захарьино, д. Чечулино, д. Котовицы, д. Трубичино, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Водоснабжение д. Подберезье осуществляется от водоочистных сооружений (ВОС), на которые по двум напорным линиям  Ø300 поступает неочищенная вода из р. Волхов с ВНС-1п (принадлежащей ООО «Новгородский Бекон» д. Чечулино). Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 1981г. Установленная мощность 3,2тыс.м3/сут. На территории ВОС находятся резервуары чистой воды в количестве 2шт. по 250м3. Насосная станция второго подъёма расположена на территории ВОС, установленная производительность – 4,56тыс.м3/сут., в ней установлены насосы марки К 100-65-200 (2 раб., 1 резерв.).

На территории д. Подберезье расположена площадка водопроводных сооружений в составе насосной станции 3-го подъёма (ВНС-3п.) и резервуаров чистой воды в количестве 2шт. по 250м3. Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Подберезье – 38,3км. Годы постройки: 1965-1983гг.

Источником водоснабжения д. Захарьино является поверхностной водозабор из р. Волхов. Водозабор совмещённого типа: ВНС-1п. - береговой колодец диаметром 1,5 с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 1972. Установленная мощность - 0,2тыс.м3/сут. На территории ВОС находится резервуар чистой воды в количестве объёмом 50м3. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Захарьино – 3,5км. Год постройки 1968.

Водоснабжение д. Мясной Бор осуществляется из артезианской скважины №907. Год постройки 1967. Протяжённость сетей водоснабжения д. Мясной Бор – 0,2км. Год постройки 1968.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения д. Чечулино и д. Котовицы является водовод Ø300мм. от ВОС в д. Подберезье.

Источником водоснабжения юго-восточной части д. Трубичино служит система водоснабжения г. Великий Новгород. Питьевая вода от городских сетей водопровода поступает на площадку водопроводных сооружений в два резервуара чистой воды, откуда насосами ПНС№30 подаётся в сеть д. Трубичино и отдельной веткой Ø65мм на тепличный комбинат №1.

Услуги по эксплуатации и обслуживанию  систем холодного водоснабжения и водоотведения оказывают следующие организации, наделенные статусом гарантирующей организации в следующих населенных пунктах:

МУП «Новгородский водоканал» - д. Трубичино.

Непубличное акционерное общество  «ТЭК» - д. Подберезье, д. Чечулино, д. Котовицы, д. Захарьино, д. Мясной Бор.

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы указаны в таблице № 9

Таблица № 9

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | ВОС д.Подберезье | Водоочистная, РЧВ 250м3, РЧВ 250м3 | 1981 | 3,2 |  |  |
| 13 | ВНС-2 д.Подберезье | Насосная в составе ВОС | 1981 | 4,56 |  |  |
| 14 | ВНС-3 д.Подберезье | Насосная, РЧВ 500м3 | 1983 | 4,56 |  |  |
| 15 | ВНС-1 д.Захарьино | Водоприемный колодец | 1967 | 0,24 |  |  |
| 16 | ВОС д.Захарьино | Водоочистная, РЧВ 50м3, сарай для хранения реагентов | 1972 | 0,2 |  |  |
| 17 | ВНС-2 д.Захарьино | Насосная в составе ВОС | 1972 | 0,6 |  |  |
| 18 | Скважина д.Мясной Бор | скважина | 1967 | 0,026 | 25 |  |

Таблица № 10

Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |  |  |  |
| 1 | ВЗУ д. Подберезье |  | 2 рез. (РЧВ) V=500м³ | К-100-65-250 |  | 100 | 50 |  | 37 |  |  | - |
|  |  |  |  | 4К-8А |  | 90 | 90 |  | 18,5 |  |  | - |
|  |  |  |  | К-100-65-200 |  | 100 | 50 |  | 37 |  |  | - |
|  |  |  |  | 4К-8А |  | 90 | 43 |  | 18,5 |  |  | - |
|  |  |  |  | К-100-65-250 |  | 100 | 80 |  | 37 |  |  | - |
| 2 | ВЗУ д. Захарьино |  | 2 рез. (РЧВ) V=50м³ | ЭЦВ 6-6,5-90 |  | 6,3 | 90 |  | 4 |  |  | - |
|  |  |  |  | ЭЦВ6-6,5-90 |  | 6,3 | 90 |  | 4 |  |  | - |
| 3 | д. Мясной Бор |  | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 5-4-80 |  | 4 | 80 |  | 3 |  |  | - |
| 4 | Площадка водопроводных сооружений д.Трубичино |  | 2 х 500м3 | К45/55 |  | 45 | 55 |  |  | 15,0 |  | - |
|  |  |  |  | К45/55 |  | 45 | 55 |  |  | 15,0 |  | - |
|  |  |  |  | К45/55 |  | 45 | 55 |  |  | 15,0 |  | - |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных трубопроводов. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей представлены в таблице №11.

Таблица № 11

Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Водоводов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Все- го | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Все-го | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 | чугун | 1981 | 2,5 | 2,0 |  |  |  |  | 2,5 | 2,0 | 100 |
| 150 |  |  |  |  | чугун | 1990 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 70 |
| 100 |  |  |  |  | чугун | 1986 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 83 |
| 150 |  |  |  |  | сталь | 1990 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 105 |
| 100 |  |  |  |  | сталь | 1990 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 105 |
| 100 |  |  |  |  | чугун | 1988 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 77 |
| 108 |  |  |  |  | сталь | 1988 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100 |

Более 90 % действующих сетей и сооружений водоснабжения имеют высокую степень износа и требуют замену, З0 % водопроводных сетей находится в эксплуатации более 50 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Расчет   изменения потерь в сетях водопровода в связи с большой степенью  износа за последние 3 года  приведен в таблице № 12:

Таблица № 12

Анализ динамики производства и реализации  за 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 440,23 | 446,91 | 419,46 |
| 2 | Отпущено воды потребителям в год, тыс.м3 | 278,31 | 276,59 | 281,25 |
| 3 | Потери , тыс.м3 | 161,92 | 170,32 | 138,21 |

Таблица   № 13

Структура потребления товаров и услуг (по факту 2016)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 6,68 | 2,37 |
| 2 | Население | 175,96 | 62,56 |
| 3 | Прочие | 98,61 | 35,07 |

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 62,56 %  приходится на  долю категории потребителей «население». Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоснабжения приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

Тарифы для населения за потребленные услуги водоснабжения

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающие организации |  |
| --- | --- | --- |
| Период действия тарифа/ | НАО «ТЭК» | МУП «Новгородский водоканал» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | - |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | - |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | - |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | - |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 24,54 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 46,84 | 29,09 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №49 от 28.11.2016 | № 52 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 46,84 | 29,09 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 48,71 | 30,93 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №55/3 от 12.12.2016 | № 52 от 14.12.2015 |

4.4.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

В настоящее время из населенных пунктов Трубичинского сельского поселения сети канализации имеет только юго-восточная часть д. Трубичино, д. Чечулино, д. Подберезье, д.Захарьино, д.Мясной Бор. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки и Тепличного комбината №1 деревни Трубичино системой самотечно-напорных коллекторов поступают в действующую КНС д. Трубичино, откуда по временной схеме двумя напорными линиями Ø159мм перекачиваются в напорный коллектор канализации Ø1200мм, по которому стоки от г. Великий Новгород поступают на БОС ОАО «Акрон».

Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки и общественно-деловой застройки деревни Чечулино системой самотечных коллекторов поступают в КНС№1, откуда двумя напорными линиями Ø159мм перекачиваются на КНС№2, принадлежащую ООО «Новгородский бекон», которая напорным коллектором Ø300мм перекачивает их на БОС ОАО «Акрон».

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части деревни Подберезье самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Сети водоотведения д.Подберезье выполнены из керамических, чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 38,3 км. Канализационная насосная станция жилого посёлка введена в эксплуатацию в 1983г., на ней установлены насосы СМ125-80-315/4 - 2 шт. Сточные воды от КНС№1 по двум напорным коллекторам Ø150мм перекачиваются в действующую КНС  ООО «Подберезский комбинат хлебопродуктов». Канализационная насосная станция №2 введена в эксплуатацию в 1981г., на ней установлены насосы марки СМ150-125-315/4 - 2шт. КНС№2 перекачивает сточные воды на биологические канализационные очистные сооружения с доочисткой ОАО «Акрон».

Характеристика существующих биологических очистных сооружений и установленного на них оборудования представлено в таблицах №15 и №16:

Таблица №15

| Расположение биологических очистных сооружений | Год ввода | Часовая производительность, м3/час |
| --- | --- | --- |
| БОС д.Захарьино | 1971 | 4.17 |

Таблица №16

Характеристики оборудования, установленного на   биологических очистных сооружениях

| № п/п | Биологические очистные сооружения | Оборудование |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | производительность м³/ч | мощность, кВт |  |
| 2 | БОС д.Захарьино | Воздуходувка 22ВФ 2,5/1,5, аэротенк, вторичный отстойник, иловые площадки, биопруды, хлораторная, контактный резервуар | 158,4 | 4 |  |

Сеть водоотведения  сточных вод поселения является самотечно-напорной, определена планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.  В состав системы водоотведения входят канализационные насосные станции перекачки, их характеристика и характеристика установленного оборудования представлена в таблицах № 16 и № 17:

Таблица №16

| № п/п | Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность, м3/час | Марка насосов | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС д.Подберезье (жилпоселка) | 1983 | 81*2 | СМ 150-125-315/4 | 31 |
| 2 | КНС д.Подберезье (комбинат хлебопродуктов) | 1981 | 150 | СМ 150-125-80/315 | 46 |
| 3 | КНС д.Чечулино (жилпоселка) | 1974 | 175 | СМ 150-125-315 | 27 |
| 4 | КНС д.Чечулино (Новг.бекон) | 1974 | 200 | СМ150-125-315 | 32 |
| 5 | КНС д.Чечулино (ДРСУ) | 1988 | 65 | СМ100-65-215/4 | 20 |
| 6 | КНС д.Захарьино | 1971 | 50 | СМ 100-65-200/4 | 20 |

Таблица №17

Характеристики оборудования, установленного на  канализационных

насосных станциях

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ. м³/ч |  | напор, м |  | мощ-ность, кВт |  |  |  |
| 1 | КНС д.Подберезье (жилпоселка) | СМ 150-125-315/4 |  | 81 |  | 31 |  | 37 |  |  |
| 2 | КНС д.Подберезье (комбинат хлебопродуктов) | СМ 150-125-80/315 |  | 150 |  | 46 |  | 37 |  |  |
| 3 | КНС д.Чечулино (жилпоселка) | СМ 150-125-315 |  | 175 |  | 27 |  | 37 |  |  |
| 4 | КНС д.Чечулино (Новг.бекон) | СМ150-125-315 |  | 200 |  | 32 |  | 37 |  |  |
| 5 | КНС д.Чечулино (ДРСУ) | СМ100-65-215/4 |  | 65 |  | 20 |  | 7,5 |  |  |
| 6 | КНС д.Захарьино | СМ 100-65-200/4 |  | 50 |  | 20 |  | 7,5 |  |  |

Характеристика состояния существующих канализационных сетей представлена в таблице №18:

Таблица №18

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | главных коллекторов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Ито-го: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Все-го | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Все-го | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 | чугун | 1986 | 7,5 | 4,5 |  |  |  |  | 7,5 | 4,5 | 83 |
| 160 |  |  |  |  | пнд | 2007 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 10 |
| 100 |  |  |  |  | чугун | 1986 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 83 |
| 150 |  |  |  |  | кер | 1986 | 5,6 | 3,0 | 5,6 | 3,0 | 83 |

Действующие канализационные сети  поселения находятся в эксплуатации  более 40лет, имеют высокую степень износа и требуют замену. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Общие сведения о пропуске сточных вод (тыс. м3) по поселению за 2016 год представлены ниже в таблице:

Общие сведения о пропуске сточных вод.

|  | Пропуск сточных вод за год, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего тыс.м3 | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2016 | 300,91 | 210,77 | 11,06 | 79,07 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоотведения  приведены в таблице №19

Таблица №19

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающая организация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Новкоммун- сервис» | МУП «Новгородский водоканал» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | 22,77 | - |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | 23,72 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №64/4 от 04.12.2013 | - |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | 23,72 | 16,23 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | 25,72 | 17,59 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №49/1 от 27.11.2014 | № 51/5 от 01.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 25,72 | 17,59 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 29,73 | 27,59 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №52/3 от 14.12.2015 | № 52 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 29,71 | 29,73 | 27,59 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 30,91 | - | 29,87 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 № 55/3 | - | № 52 от 14.12.2015 |

4.5.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Трубичинского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказываются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Гарантирующий поставщик на территории Новгородского муниципального района: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение).

Протяженность электрических сетей  Трубичинского сельского поселения составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ- 590 км, ВЛ-35кВ-131,6 км, ВЛ-6-10кВ- 1184,92 км, ВЛ—0,4кВ-1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей на территории Трубичинского сельского поселения представлена в таблице № 20

Таблица № 20

Техническая характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | количество | шт | 53 | 53 |
|  | протяженность линии | км | 108,3 | 108,3 |
|  | степень износа | % | 51 | 54 |
|  | количество опор | шт | 2280 | 2280 |
|  | степень износа | % | 51 | 54 |

К центрам питания 110-35 кВ, которые имеют ограничение на технологическое присоединение, относятся ПС, указанные в таблице №  21.

Таблица №21

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование поселения | Загрузка трансформаторов в аварийном режиме с учетом заключенных договоров на технологического присоединения на 30.09.2015 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ Подберезье | Трубичинское сельское поселение | 162,8 |

На данных ПС проведение работ по реконструкции намечены на 2016-2020 гг. в рамках исполнения «Программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020гг».

На территории района расположена  901 трансформаторная подстанция.  Техническая характеристика трансформаторных подстанций на территории Трубичинского сельского поселения представлена в таблице № 22.

Таблица № 22

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП |  |  |  |
| 1 | КТП | 28 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 2 | ЗТП | 4 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | СТП | 7 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 901 |  |  |
|  | ПС | 3 | 110/10 | ВЛ-110 кВ |
|  | РП | 3 | 110/35/10 | ВЛ-110 кВ |

Объем потребления электроэнергии в 2016 году всеми потребителями поселения составил 465453 тыс. кВт/ч, что на 45,5% выше к 2015году. В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходится на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 23

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии в Трубичинском поселении за 3 года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 39809 | 46849 | 49404 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 9976 | 11740 | 11834 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 2140 | 2519 | 3542 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 27693 | 32590 | 34028 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленную электроэнергию приведены в таблице  №24.

Таблица № 24

Тарифы на  электрическую энергию для жителей Новгородской области

(Постановления КЦ и ТП  Новгородской области № 57 от 14.12.2016)

| Наименование показателя | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6.Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

# В Трубичинском сельском поселении газораспределительные сети подключены от ГРС, информация о которых отражена в таблице № 25:

Таблица № 25

Основные характеристики ГРС

| № п/п | Наименование ГРС | Адрес | Давление на выходе из ГРС, Mna |  | Производительность ГРС, тыс.м3/ч |  | Подключенные населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное | фактическое | проектная | фактическая |  |
| 1 | ГТ ТЭЦ Новгород-1 | Новгородский р-н | 1,18 | 1,18 | 20 | 6,6 | Трубичино |
| 5 | Новгородский химкомбинат | 0,5 км западнее д.Трубичино | 2,65 | 2,65 | 360 | 287 | Трубичино |
|  |  |  | 2,65 | 2,65 |  |  |  |
| 7 | Подберезье | д.Подберезье | 0,29 | 0,29 | 3 | 4,05 | Подберезье |
|  |  |  | 0,29 | 0,29 | 3 |  |  |
| 10 | Флайдерер | д.Подберезье | 0,59 | 0,59 | 10 | 5 | Чечулино |

На территории поселения расположены подземные и наземные газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления. Информация протяженности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов и материале их изготовления отражены в таблице № 26.

Таблица № 26

Информация о протяженности газопроводов

| Газопроводы распределительные и вводы | Всего | Протяженность, км |  | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземная | надземная | всего |
| Низкого давления | 16,9 | 10,9 | 6,0 | сталь, ПЭТ |
| Среднего давления | 20,0 | 18,5 | 1,6 | сталь, ПЭТ |
| Высокого давления | 1,01 | 1,088 | 0,003 | сталь, ПЭТ |
| Итого | 38,0 | 30,5 | 7,5 |  |

Из 15 населенных пунктов поселения газифицированы природным газом 3, что составляет 20% от общего их количества.

Информация о газификации жилищного фонда представлена в таблице № 27.

Таблица № 27

Информация о газификации жилищного фонда

Трубичинского сельского поселения на 01.01.2017 года

| Общее количество |  | в том числе |  |  |  | Квартиры, которые не нуждаются в газификации (с электроплитами, ветхий и аварийный жилищный фонд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газифицированных природным газом |  | негазифицированных природным газом |  |  |
| индивидуальных домов | квартир в МКД | индивидуальных домов | квартир в МКД | индивидуальных домов | квартир в МКД |  |
| 1510 | 2591 | 96 | 2381 | 1414 | 210 | 47 |

На 1 января 2017 года в поселении природный газ подается в 38 многоквартирных дома, что составляет 70,4%  от общего их количества,   и  96 индивидуальных жилых домов, что составляет 6 %. Уровень газификации жилищного фонда составляет 60,4%.

Участие в областной целевой программе «Газификация Новгородской области» позволило построить в Трубичинском сельском поселении за период с 2010 по 2016 год распределительные газопроводы в д.Подберезье, д.Трубичино:

- газопровод в д. Подберезье, ул. Центральная от д. № 96 до д. № 154, год постройки 2014, протяженность 1082 м;

- газопровод по ул. Центральная, ул. Волховская, ул. Набережная, ул. Речная, ул. Полевая, ул. Садовая д. Подберезье, протяженностью 1674 м;

- газопровод в  д.Трубичино (дома №3…№123 по нечетной стороне), протяженностью 4012 м.

Природный газ является основным видом топлива, используемым котельными в газифицированных населенных пунктах.

Поставку природного газа потребителям в Трубичинском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению приведены в таблице № 28.

Таблица № 28

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

| Период действия тарифа | руб. за 1 куб.м | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 5,35 | от 04.06.2015 №14 |
| 01.07.2016-30.06.2017 | 5,46 | от 01.06.2016 № 12/1 |
| 01.07.2017-30.06.2018 | 5,65 | от 08.06.2017 № 14 |

В структуре потребления газа наибольший объем потребления 64 % приходится на  долю потребителей, кроме населения и бюджетных организаций.

Таблица № 29

Информация об объемах реализации газа потребителям в 2017 году

| Наименование показателя | Ед.изм. | Всего | в том числе по показаниям приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации газа (всем потребителям по муниципальному образованию) | тыс.м3 | 37312 | 3358 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 1,0 | 1,0 |
| многоквартирные дома | тыс.м3 | 950,6 | 570,4 |
| частный сектор | тыс.м3 | 128,6 | 123,5 |

4.7. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Трубичинского сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Трубичинского сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 30:

Таблица № 30

| № п/п | Поселение | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трубичинское | ООО «УК Вече» | Договор не заключен т.к ТСЖ заключают договора самостоятельно | Каждый день | Полигон рядом с д. Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |
|  |  | ЗАО»Спецавтохозяйство» | Договор не заключен т. ТСЖ заключают договора самостоятельно | Каждый день | Лужское шоссе 17 км | Администрация г. Великого Новгорода |
|  |  | ООО «Экорос» | вывоз из частного сектора, информации о договорах нет | Каждый день | Шимский район | Администрация Шимского района |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

полигон, расположенный в д. Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

-год ввода в эксплуатацию - 1999 г.;

- площадь полигона 	- 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления - 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления    - 122,17 тыс. м3;

- планируемый срок эксплуатации  - 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2015 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1.8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3,4,5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8.Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Таблица № 31

Характеристика жилищного фонда Трубичинского сельского

поселения на 2017

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 207,4 | 101,8 | 105,6 |
|  | частный |  | 193,8 | 100,6 | 93,2 |
|  | государственный |  | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  | муниципальный |  | 13,5 | 1,1 | 12,4 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д.1920г | тыс. м2 | 3,4 | Кол-во домов 87 | Кол-во домов 0 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 8,9 | Кол-во домов 178 | Кол-во домов 0 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 34,6 | Кол-во домов 530 | Кол-во домов 20 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 95,4 | Кол-во домов 259 | Кол-во домов 54 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 65,1 | Кол-во домов 590 | Кол-во домов 10 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 126,4 | 698 | 47 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 57,4 | 579 | 36 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 12 | 188 | 0 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 11,4 | 179 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 129 | 117,1 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 120 | 117 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 146,4 | 96,6 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 104,7 | 74,8 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 135,3 | 100,3 |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 1,3 | 1,3 |  |

В районе преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

Объем  признанного аварийного жилья  по поселению  на  01.01.2017 составил 0,79 % от общей площади.

Число проживающих  в аварийном жилищном фонде представлено в таблице № 32.

Таблица № 32

| № п/п | Наименование поселений | Аварийный |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел |
| 1 | Городские поселения | 0,67 |
| 2 | Сельские поселения | 0,08 |
|  | Всего по району | 0,75 |

Проблема обеспечения комфортным жильем граждан, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных задач для поселения.

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

- прием вызовов (сообщений) о аварийных ситуациях (происшествиях);

оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с Администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10. Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов жилого фонда

По состояния на 01.01.2017 года оснащенность коллективными  приборами учета  многоквартирных домов Трубичинского сельского поселения, подлежащих оснащению, составляет:

холодной воды -12,2%;

горячей воды – 13%;

электрической энергии – 68,5%,

отопления -12,5 %.

Таблица № 33

Сведения об оснащенности многоквартирных  домов  приборами учета энергоресурсов в Трубичинском сельском поселении на 01.01.2017.

| № п/п | Наименование услуги | Услуга предоставляется МКД | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общедомовых | индивидуальных (поквартирных) |
| 1 | холодное водоснабжение | 49 | 6 | 2088 |
| 2 | горячее водоснабжение | 30 | 4 | 1658 |
| 3 | теплоснабжение | 48 | 6 | 0 |
| 4 | электроснабжение | 54 | 37 | 2528 |

Оснащенность жилых домов (домовладений) приборами  учета по состоянию на 01.01.2016 года составляет:

холодной воды – 47,2 %;

электроснабжения- 99,7%

Таблица № 34

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов в Трубичинском сельском поселении на 01.01.2017

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется , шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 719 | 340 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2285 | 2280 |

5. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные услуги.

5.1. Перспективные показатели развития поселения.

5.1.1 Прогноз развития жилой застройки.

На 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда Трубичинского сельского поселения составила 207,4 тыс. кв. м., в том числе в индивидуальных жилых домах – 101,8  тыс. кв. м. и 105,6 тыс. кв. м. в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 35:

Таблица № 35

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| 2014 | 8,91 |
| 2015 | 7,44 |
| 2016 | 6,13 |

Согласно генеральному плану к 2030 году общая площадь жилья будет составлять порядка 299 тыс. кв.м.

5.1.2.Прогноз развития промышленности.

Развитие промышленных производств в Трубичинском сельском поселении практически отсутствует. Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены непромышленными видами деятельности в таблице №36

Таблица №36

| № п/п | Наименование предприятия (организации, учреждения) | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «Новгородский бекон» | Производство и переработка мяса свиней и их реализация |
| 2 | ООО «Трубичино» | Овощеводство, переработка и консервирование картофеля |
| 3 | ООО «Подберезский хлебокомбинат» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения изделиями |
| 4 | ООО « ИКЕА» | Переработка древесины, производство мебели |
| 5 | - ЗАО «Гвардеец» | Производство яйцо |
| 6 | - ЗАО «Мостоотряд-75 | Техническое обслуживание и ремонт дорог |
| 7 | - ФГУ ДЭП -77 | Техническое обслуживание и ремонт дорог |

5.2 Перспективные  показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на  2030 год составит 61553 тыс кВт*ч, что  на 31,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 37

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 46 849 | 49 404 | 50 640 | 53 041 | 55 660 | 292 487 | 307 766 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | Кол-во абонентов | 9197 | 9836 | 10640 | 11144 | 11695 | 12291 | 12933 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах , имеющих централизованное холодное водоснабжение.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица   № 38

Перспективный баланс водопотребления

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм.,м3 | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114114 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 8384 | 0,08 | 693 | 253 | 2775 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 9390 | 0,08 | 777 | 283 | 3108 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 9744 | 0,08 | 806 | 294 | 3225 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |

Тепловая энергия

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 15,74 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 39

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников        тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8а д.Подберезье |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 д.Мясной Бор |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10 д.Захарьино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 14 д.Трубичино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №18 д.Трубичино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,559 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 д.Подберезье |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 д.Чечулино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №48 д.Подберезье |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 2,58 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК «Стипенка» д.Трубичино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное водоотведение.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Таблица № 40

Объём поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 5667 | 0,07 | 396,7 | 144,8 | 470,4 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 6347 | 0,07 | 444,3 | 162,2 | 621,9 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 6586 | 0,07 | 461,0 | 168,3 | 638,9 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течении 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 года «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2016 года № 463 утверждены новые нормы накопления

НОРМАТИВЫ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) <1> |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения <2>, расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

Газоснабжение

Объем потребления природного газа за 2017 год составил – 37312 тыс. куб.м.

Прогноз спроса на газоснабжение осуществляется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Новгородского муниципального района за последние 3 года. Потребление газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных домов и жилых домов с индивидуальным отоплением.

Подключение новых потребителей планируется осуществлять в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

Перспективный спрос на природный газ по годам представлен в таблице № 41.

Таблица № 41

Перспектива спроса на природный газ по годам

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. куб.м. | 37312 | 37587 | 37870 | 38623 | 40316 | 41111 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб.м. | 1079 | 1065 | 1055 | 1068 | 1115 | 1126 |
| Прочие потребители | тыс. куб.м. | 36233 | 36523 | 36815 | 37555 | 39201 | 39985 |

6.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель 2016 |  | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  | 2025 |  | 2030 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 | 87,0 |  | 87,0 |  |  | 87,5 |  | 88,0 |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса | % | 36 |  | 37 | 39 |  | 42 | 45 |  | 45 |  |  | 50 |  | 65 |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению | % | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации в год | ед/ 10км | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  | 0,09 |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 100 |  | 98 | 97 |  | 95 | 92 |  | 90 |  |  | 85 |  | 80 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 8 |  | 8 | 8 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 6 |  | 5 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 37,56 |  | 34,25 | 28,35 |  | 25,4 | 22,65 |  | 22,65 |  |  | 22,65 |  | 22,65 |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95,97 |  | 97 | 98 |  | 99 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/ 10 км | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  | 1,8 |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 91,0 |  | 90,5 | 90,0 |  | 89,5 | 89,0 |  | 88,0 |  |  | 85,0 |  | 83,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/ тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 28 | 30 |  |  | 35 | 40 |  | 45 |  | 55 | 75 |  | 100 |  |
| 2.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 19 | 18 |  | 18 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/ км | менее 1 | менее 1 |  |  | менее 1 | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 | менее 1 |  | менее 1 |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/ чел | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/ дань | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 19,5 | 19,5 |  |  | 19,5 | 19,0 |  | 18,5 |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 |  |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % | 57,3 | 57,3 |  |  | 57,3 | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 | 57,3 |  | 57,3 |  |
| 2.2 | Приборы учета ГВС отопление | % | 17,0 60,0 | 17,7 61,3 |  |  | 18,0 62,0 | 18,0 63,0 |  | 19,0 65,0 |  | 20,0 67,0 | 22,0 70,0 |  | 25,0 70,0 |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел | 3,5 | 4,7 |  |  | 4,7 | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,2 | 4,0 |  | 4,0 |  |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг.у.т./ гкал | 187,5 | 185,87 |  |  | 184,0 | 183,0 |  | 182,0 |  | 181,0 | 179,0 |  | 177,0 |  |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/ гкал | 0,68 | 0,71 |  |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал | 36,1 | 41,65 |  |  | 41,8 | 41,9 |  | 42,1 |  | 42,3 | 42,5 |  | 43,0 |  |

| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Протяженность сетей | км | 38,0 | 38,4 | 38,8 | 39,2 | 40,0 | 40,5 | 42 | 45 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество населенных пунктов, до которых доведены газораспределительные сети | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2. | Доля жилых домов (квартир), обеспеченных газоснабжением | % | 60,4 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,5 | 62 | 63 | 64 |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета (население) | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Трубичинском сельском поселении осуществляется в соответствии с утвержденной программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденные Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность района.

Целевые программы производственного отделения «Ильменские ЭС» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах № №42 – 44.

Таблица № 42

1.Целевая программа по реконструкции линий электропередач

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого | Реконструкция линий электропередач ВЛ | 0,4 | 5,87 | ИПР | тыс. руб. |  |  |  | 9578 |  |
|  |  |  |  |  | км |  |  |  | 5,87 |  |

Таблица № 43

2. Программа по доведению просек до нормативной ширины

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чечулинская-2 | 110 | 6,39 | 3,85 | 30,6 | тыс.руб. | 594 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | га | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Чечулинская-1 | 110 | 6,16 | 2,25 | 28 | тыс.руб. |  |  | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | га |  |  | 3,6 |  |  |

Таблица № 44

3.Целевая программа по реконструкции зданий и сооружений

на 2016-2020 гг.

| № п/п |  | Перечень административных и производственных зданий и сооружений |  | Наличие паспорта и технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений | Название и характеристика объекта | Нахождение зданий и сооружений | Стоимость, тыс.руб (по годам реализации) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | Здание РПБ, Подберезский участок |  | в наличии/ в наличии | Здание производственное со складами и помещениями для сменного персонала, кирпичное, 1 этажное. | д.Подберезье |  | 250 |  |  |  |
| 2 | ЗТП-3 Подберезье |  | в наличии/ в наличии |  | кирпичное, 1 этажное | д.Подберезье |  |  | 70 |  |  |
| 3 | ЗТП-9 Чечулино |  | в наличии/ в наличии |  | кирпичное, 1 этажное | д.Чечулино |  |  | 70 |  |  |
| 4 | ЗТП- Вешки |  | в наличии/ в наличии |  | кирпичное, 1 этажное | д.Вешки |  |  | 70 |  |  |
| 5 | ЗТП-4 Чечулино |  | в наличии/ в наличии |  | кирпичное, 1 этажное | д.Чечулино |  |  |  | 120 |  |

7.2.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Для снижения потребления энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках программы ООО ТК «Новгородская «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2019 годы на территории поселения планируется:

- выполнить мероприятия  технического перевооружения № 9 д.Мясной Бор с переводом на древесные пеллеты и автоматизацией технологического процесса:

•	 пеллетные котлы единичной мощностью 150 кВт (от 1 до 3 шт.) с КПД не более 75%;

•	шнековую систему топливоподачи с установкой внутреннего (до 0,5м3) и внешнего (до 6 м3) бункера хранения пеллет;

•	автоматику для погодозависимого регулирования теплоотпуска.

Автоматизация производственного процесса повлечет за собой ряд положительных моментов, а именно: изменение характера труда обслуживающего персонала, увеличение точности поддержания параметров, повышение безопасности труда, повышение надежности и экономичности работы оборудования.

Таблица №45

Примерные объемы инвестиций по годам

| № п/п | Мероприятия | Мощность объекта (Гкал/час) | Годы начала и окончания работ | Общая стоимость (с НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация и наладка работы оборудования пеллетной котельной № 9 д. Мясной Бор | 0,259 | 2018 | 2900 |
| 2 | Автоматизация наладка работы оборудования котельной №24 д.Чечулино | 12,0 | до 2025 | 1200 |

Результатом мероприятий будет снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности оборудования, снижение потребления энергоресурсов, снижение тепловых потерь, автоматизация производства. Ниже приведена оценка экономического эффекта от реализации мероприятий.

7.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Развитие газовых сетей в поселении, увеличение количества потребителей и объемов потребления природного газа планируется осуществлять путем подключения новых потребителей к существующим сетям, в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 №1314.

Расширению газовых сетей в поселении, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории способствует строительство межпоселковых газопроводов между сельскими поселениями, а также строительство уличных газопроводов  в населенных пунктах.

Для обеспечения газоснабжением населения  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- программа  газификации Новгородской области на 2017-2021 годы.

7.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

В программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2016-2018годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт контактных осветлителей на ВОС д.Подберезье с заменой их фильтрующей нагрузки | 2017 |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство дополнительной ступени очистки воды и резервуара чистой воды объемом 1000 куб.м. на ВОС д. Подберезье | 2017 |
| 2. | Водоотведение (пропуск стоков) |  |
| 3. | Водоотведение (очистка стоков) |  |

7.5. Программа реализации энергосберегающих мероприятий  в бюджетных организациях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новгородском муниципальном районе реализована муниципальная программа «Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016гг».

Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за  счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности.

На территории района муниципальными образовательными учреждениями заключены и действуют 4 энергосервисных контракта.

Таблица № 46

| Информация об энергосервисных договоров (контрактов), реализуемых в Трубичинском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата заключения энергосервисного договора (контракта) | Срок выполнения | Сведения о заказчике (полное наименование, район) | Суммарный объем экономии энергетических ресурсов в денежном выражении тыс. рублей | Суммарный объем планируемой экономии ресурсов (Гкал, кВт и т.д.) | Предмет договора (контракта) |
| 1 | 28.07.2017 | 7 лет | МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа» | 5477,6 | не менее 138880,0 кВт/ч, не менее 1396,86 Гкалл | теплоснабжение + электроснабжение |
| 2. | 15.06.2016 | 7 лет | МАОУ Подберезская СОШ | 5047,7 | не менее 101,68 Гкал, не менее 7652,4 кВт/ч, | теплоснабжение + электроснабжение |
| 3 | 07.2017 23.05.2016 | 7 лет | МАДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье | 6079,5 | не менее 1471,23 Гкал, не менее 193956 кВт/ч | теплоснабжение + электроснабжение |
| 4 | 23.08.2017 | 7 лет | МАДОУ №16»Детский сад комбинированного вида» д. Чечулино | 4451,5 | не менее 1340,9 Гкал, | теплоснабжение |

7.6. Программа инвестиционных проектов в  сфере захоронения (утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице №47.

Таблица № 47

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

8.  Источники финансирования.

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; внебюджетного инвестирования организаций коммунального комплекса прочие внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Новгородского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 48.

Таблица № 48

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| Теплоснабжение | 0 |  |  | 4100,0 | 4100,0 |
| Водоснабжение и водоотведение | 0 | 2385,4 | 2385,4 | 0 | 4770,8 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 814,0 | 814,0 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 2385,4 | 2385,4 | 4914,0 | 9684,8 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.