Российская Федерация

Новгородская    область

Новгородский муниципальный район

Совет депутатов Панковского городского поселения

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2014 № 143

п. Панковка

«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панковского городского  поселения на 2012-2022 годы»

С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной сферы, обеспечивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 8 сентября 2014 г. № 7-1-2014 Протеста прокурора Новгородского района, Совет депутатов Панковского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панковского городского поселения в 2012-2022 годах.

2. Поручить Администрации Панковского городского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять Совету депутатов Панковского городского поселения информацию о ходе реализации указанной Программы.

3. Признать Решение Совета Депутатов № 30 от 29.06.2011 года «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Панковского городского поселения на 2012 – 2014 годы» утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Панковский вестник» городского поселения в сети Интернет по адресу: http://admpankovka.ru

Глава Панковского

городского поселения 						                   В.К. Цупик

# Утверждена

# Решением Совета депутатов

# Панковского городского поселения

от 25.12.2014 года № 143

# Программа
комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Панковского городского поселения

# Новгородского муниципального района на 2012 - 2022 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Панковского городского поселения на 2012 - 2022 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | федеральные законы: от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация Панковского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Панковского городского поселения Организации коммунального комплекса: Филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал»; МУП «Новгородский водоканал»; ОАО «МРСК Северо-запада» по Новгородской области; ОАО «Новгородские областные коммунальные электрические сети». |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса. |
| Основные цели | Обеспечение комфортных условий проживания населения Панковского городского поселения. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Улучшение экологической ситуации на территории Панковского городского поселения. |
| Задачи Программы | Развить систему коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения. Повысить надежность коммунальных систем и качества коммунальных услуг. Повысить инвестиционную привлекательность коммунальной инфраструктуры. Обеспечить сбалансированность интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. Совершенствовать механизмы развития энергосбережения и повысить энергоэффективность коммунальной инфраструктуры. Улучшить состояние окружающей среды, экологической безопасности развития Панковского городского поселения. |
| Основные мероприятия Программы | Разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения освоения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2022 годы |
| Механизм реализации Программы | Программа осуществляется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработанные на основании технических заданий, выдаваемых Администрацией Панковского городского поселения на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса, которое должно содержать перечень экономических и технических целевых показателей, характеризующих производственную деятельность организации коммунального комплекса до и после завершения реализации инвестиционной программы |
| Целевые показатели Программы (к 2022 году) | Обновление инженерной инфраструктуры Панковского городского поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества горячего водоснабжения и теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - развитие водоснабжения и водоотведения; - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности человека; - снижение уровня потерь питьевой воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Развитие систем канализации: - реконструкция БОС; - модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей. |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2012-2016 гг. составляет 5269,66 тыс. руб. Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса и определяются в дальнейшем в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". |
| Организация контроля | Администрация Панковского городского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию Новгородского муниципального района информацию о ходе реализации Программы. |

# 2. Введение

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования Панковского городского поселения, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования - Панковского городского поселения.

Вступление в силу Федерального закона N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

# 3. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры

# Панковского городского поселения

# 3.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В Панковского городском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Основным поставщиком воды в Панковском  городском поселении  является МУП "Новгородский водоканал", основным источником водоснабжения - река Волхов, качество воды в которой соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В настоящее время водоснабжение поселения осуществляется от трех станций водозабора Великого Новгорода с последующей подготовкой воды на водоочистных сооружениях.

Инженерные сети водоснабжения

Водоснабжение Панковского городского поселения осуществляется после подготовки воды на водоочистных сооружениях. Очищенная вода подается по водопроводным сетям, общая протяженность которых составляет 21000 метров.

Непосредственно водоснабжение потребителей осуществляется через повысительные насосные станции (ПНС) 1, 2 и 3 подъема, установленные в Великом Новгороде.

Мероприятия Программы в области водоснабжения указаны в приложении №1.

3.2 Водоотведение

В Панковском городском поселении существует централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения, которая служит для отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод и находится в хозяйственном ведении МУП «Новгородский водоканал».

Стоки по существующей системе самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных коллекторов собираются и поступают в районную насосную станцию (РНС) и далее по напорным коллекторам подаются на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в 8-ми километрах к северу от Великого Новгорода на левом берегу реки Питьбы. БОС предусматривают биологическую очистку стоков с доочисткой на аэрируемых биопрудах и доведением концентрации загрязнения до предельно допустимой для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 28000 метров.

Мероприятия Программы в области водоотведения указаны в приложении №1.

# 3.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Панковского городского поселения осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных коммунальных котельных.

Частный сектор отапливается печами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал». Предприятие эксплуатирует 4 котельных (суммарная мощность 33,1 Гкал/час) и 17600 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 мВт | Панковка | 6,880 | газ |
| 12,5мВт | Панковка | 10,750 | газ |
| 15 мВт | Панковка | 12,900 | газ |
| №12 | Панковка | 2,563 | газ |

Мероприятия Программы в области теплоснабжения указаны в приложении №1.

# 3.4. Электроснабжение

Электроснабжение Панковского городского поселения осуществляется через 3 подстанции, напряжением 110/10, 110/35/6 кВ, расположенных в п. Панковка и входящих в энергоснабжающую сеть ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», а также ОАО «Новгородоблкоммунэлектро».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через 3 распределительных пункта на напряжение 6 кВ, 10 кВ.

По пропускной способности часть линий, питающих распределительные пункты, имеют резерв.

# 4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение комфортных условий проживания населения Панковского городского поселения;

улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Панковского городского поселения;

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения.

Сроки реализации настоящей Программы 2012 - 2022 годы.

Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

# 5. Развитие инфраструктуры Панковского городского поселения.

# 5.1. Водоснабжение

Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения в городском (сельском) поселении, предусмотренные в рамках настоящей Программы, направлены на решение следующих задач:

повышение качества и надежности предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности работы сооружений водоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит:

обеспечить перспективу развития жилой застройки и строительства промышленных объектов;

обеспечить осуществление устойчивого централизованного водоснабжения и водоотведения;

снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения;

снизить экологический риск;

повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

5.2 Водоотведение

Необходимо произвести инвентаризацию бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, бесхозяйных сетей коммунальной дождевой канализации  и включить их в Реестр муниципальной собственности.

# 5.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение в Панковском городском поселении  будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельной №12.

# 5.4. Электроснабжение

Распределение электроэнергии потребителям в Панковском городского городском поселении будет осуществляться как непосредственно от распределительных устройств центров питания, так и через существующие и вновь сооружаемые распределительные пункты (РП).

Мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения предусматривают:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
|  | - Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ «Насосная» |
|  | - Реконструкция ВЛ 6 кВ Л 8 от ПС 110 Насосная |
|  | - Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Спасская |
|  | - Техническое перевооружение устройств регистрации аварийных процессов на ПС «Восточная» |

5.5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели  спроса  на  коммунальные  ресурсы  и  перспективные
нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели    эффективности    производства    и    транспортировки
ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Панковского городского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Панковского городского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение    бесперебойной    подачи    качественной    воды    от
источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по
системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2022 г.

- обеспечение  возможности  подключения  строящихся  объектов  к
системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение  возможности  подключения  строящихся  объектов  к
системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение   надежности   и   обеспечение   бесперебойной   работы
объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение     качества     жилищно-коммунального     обслуживания
населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1
км сетей в год: 2012г. - 1 ед./км; 2022 г. - 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2012 г. - 20%; 2022г. - 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2012 г. - 20%; 2022 г. -
5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 15%; 2022
г.-100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с
прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на
всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и
выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг
теплоснабжения;

- Обеспечить   сочетание   централизованного   и   децентрализованного
теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных
районах теплоснабжения городского поселения;

- Обеспечить   соответствие   мощности   устанавливаемых   котельных
подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

•	Обеспечить   показатели   надежности   тепловых   сетей   не   ниже
требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

-	по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте
нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности
безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не
ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку
не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию
не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в
запроектную    с    максимальным    ущербом    (или    способность    системы
минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь
на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить     потери     в     магистральных,     распределительных     и
внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить   снижение   потерь   тепла   от   небаланса   спроса   и
предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем
регулирования;

Параметры качества обслуживания

- Предоставлять    услуги    теплового    комфорта    с    максимальной
ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта
у  потребителей   и   обеспечить   систематическую   коррекцию   оплаты  услуг
комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать     термостатические      вентили      желающим      для
обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году.
Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды.
Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать    взаимодействие    с    поставщиками,    позволяющее
контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения
новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь   долгосрочные   внебюджетные   инвестиции   в   размере,
достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на
уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками
тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных
абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить   возмещение   капитальных   затрат   на   модернизацию
системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в
реальном     выражении     в     результате     повышения     энергетической     и
общеэкономической эффективности деятельности.

2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1
км сетей в год: 2012 г. - 0,9 ед./км; 2022 г. - 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2012 г. - 70%; 2022 г. - 45%.

- Уровень потерь воды: 2013 г. - 15%; 2022 г. - 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. - 15%; 2022
г.-100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить   достаточные   резервы   мощностей   на   всех   стадиях
технологической    цепочки    водоснабжения    с    учетом    развития    нового
строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать    стратегию    развития    и    модернизации    системы
водоснабжения,  исходя  из требований  стандартов  качества,  надежности  и
эффективности;

•	Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.
Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки
квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

•	Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего
в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить     бесперебойное     снабжение     абонентов     услугами
водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить   показатель    затопления    квартир    из-за   неисправности
водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000
чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения
в течение не более 6 недель;

- Осуществить   переход   преимущественно   на   предупредительные
ремонты   и   внедрение   системы   раннего   оповещения   о   формировании
чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно   соблюдать   нормативные   требования   по   параметрам
качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать
постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать   оплату   услуг   в   зависимости   от   результатов
мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два
раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий
новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в
размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе
задач;

- Возмещать    капитальные    затраты    в    модернизацию    системы
водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате
повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на
уровне не менее 95%.

3. Водоотведение:

•	Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1
км сетей в год: 2012 г. - 1 ед./км; 2022 г. - 0 ед./км.

•	Износ системы водоотведения: 2013 г. - 80%; 2020 г. - 50%.
Оптимизация технической структуры

•	Обеспечить   достаточные   резервы   мощностей   на   всех   стадиях
технологической    цепочки    водоотведения    с    учетом    развития    нового
строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

• Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел.
в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в
течение не более 6 недель;

- Осуществить   переход   преимущественно   на   предупредительные
ремонты   и   внедрение   системы   раннего   оповещения   о   формировании
чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать
постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать   оплату   услуг   в   зависимости   от   результатов
мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий
новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в
размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе
задач;

- Возмещать    капитальные    затраты    в    модернизацию    системы
канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате
повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги  водоотведения на
уровне не менее 95%.

4. Электроснабжение: Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления
электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного
баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники
технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности
распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням
напряжения;

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить    снижение    технических    и    коммерческих    потерь
электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1.
Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

•	Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения
новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить     пропускную     способность     электрических     сетей,
достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми
приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические
связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности
отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за
превышение этих сроков;

- Обеспечить    сокращение    средней    продолжительности    одного
отключения до 3 часов;

- Обеспечить   безусловное   соблюдение   требуемых   нормативными
документами     параметров     качества     электроэнергии     и     эксплуатации
электроустановок;

•	Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.
Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в
1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в
размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе
задач;

- Возместить    капитальные    затраты    в    модернизацию    системы
электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате
повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на
уровне не менее 95%.

# Приложение № 1

МЕРОПРИЯТИЯ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Панковского городского поселения

на 2012-2016 годы

|  | 10% надбавка (5лет) тыс.руб. | 10% надбавка (1год) тыс.руб. | Планируемые работы на 2012-2016г.г. | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 - 2013 |  | 2014 - 2015 |  | 2016 |  |
|  |  |  |  | планируемые работы | тыс.руб | планируемые работы | тыс.руб | планируемые работы | тыс.руб |
| водоснабжение | 36,84 | 12,28 | Перекладка сетей водопровода на ул. Зеленая | ремонт колодцев | 12,28 | замена запорной арматуры | 12,28 | ремонт колодцев | 12,28 |
| попуск стоков | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| очистка стоков | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Пионерская,9 | 560м | 1112,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,8 |  |  | 520м | 1100,00 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,4 | 600м | 1200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от ж/д №8 ул.Индустриальная до ж/д №6 ул.Индустриальная |  |  | 460м | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ж/д №4 до ж/д №5 по ул.Пионерская |  |  |  |  | 540м | 920,00 |

ПЛАН

РАЗВИТИЯ ПАНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На период 2012 – 2022 г.г.

| Формулировка задачи | Описание текущей ситуации с процессами и основными цифрами, ее характеризующими | Запланированные действия органов власти на период 2012-2022гг. с кратким описанием (вводимые объекты, принимаемые решения, нормативные акты) | Ожидаемый эффект от действий органов власти в цифрах. Прогнозируемые сроки решения проблемы в целом |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Инженерная и коммунальная инфраструктура |  |  |  |
| Улучшение качества водоснабжения, развитие системы центрального водоснабжения | В Панковском городском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения. В состав поселения входит только один населенный пункт п. Панковка, что обеспечило возможность организации водоснабжения на уровне, достаточным для обеспечения всех многоквартирных домов через централизованную систему водоснабжения. На территории поселения находится только один 4-х квартирный дом, где проживают 7 чел., водоснабжение которого осуществляется через водоразборную колонку. Частный сектор составляют 6 индивидуальных домов, где проживают 16 чел. Водоснабжение осуществляется через водоразборную колонку. Содержание системы водоснабжения в надлежащем состоянии планируется осуществлять путем своевременного ремонта сетей. Развитие системы центрального водоснабжения предполагается только в рамках строительства новых объектов. | В рамках ремонта сетей водоснабжения и поддержания их в исправном состоянии планируется перекладка сетей водопровода на ул. Зеленая, в том числе: - ремонт колодцев в 2012 году на сумму 12,28 тыс. руб.; - замена запорной арматуры в 2013 году на сумму 12,28 тыс. руб.; - ремонт колодцев в 2014 году на сумму 12,28 тыс. руб. Развитие системы центрального водоснабжения планируется путем проектирования и строительства новых участков сетей при строительстве новых объектов жилищного или промышленного назначения. На территории п. Панковка планируется строительство: - в 2012 году одного 15-ти квартирного дома; - в 2013 году одного 60 квартирного дома. | Ожидаемый эффект заключается в повышении качества предоставления услуги водоснабжения за счет применения современных технологий и материалов при ремонте и строительстве участков сетей водоснабжения, что приведет к повышению надежности системы и снижению расходов на ее содержание. |
| Улучшение качества теплоснабжения | В Панковском городском поселении существует централизованная система теплоснабжения, включающая в себя 4 котельных (суммарная мощность 33,1 Гкал/час) и 17600 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении и обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения. Содержание системы теплоснабжения в надлежащем состоянии планируется осуществлять путем своевременного ремонта сетей. Развитие системы центрального теплоснабжения предполагается только в рамках строительства новых объектов. | Теплоснабжение в Панковском городском поселении будет развиваться по следующим направлениям: 2012 год: - замена 230 м тепловых сетей ЦО на новые в ППУ изоляции от котельной БМК-15МВт до ТК-1 на сумму 1880 тыс. руб.; - Замена 300 м тепловых сетей ГВС на полипропилен от котельной 15МВт до ТК-2 на сумму 2115 тыс. руб.; - Замена 560 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Пионерская,9 на сумму 1112,82 тыс. руб.; - Замена 600 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,4 на сумму 1200 тыс. руб.; - Замена 130 м тепловых сетей ГВС на полипропилен от ж/д№4 до ж/д №2 по ул.Индустриальная на сумму 388 тыс. руб.; - Замена 230 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ к ж/д №56 по ул.Заводская на сумму 450 тыс. руб. 2013 год: - Замена 1400 м тепловых сетей ЦО на ППУ -ПЭ от Ул.Мелиораторов,3 до ул.Промышленная на сумму 3330 тыс. руб.; - Капитальный ремонт внутренней разводки ГВС блок-модульных котельных на трубопроводы из нержавеющей стали на сумму 1949 тыс. руб.; - Замена 520 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ул.Индустриальная,8 на сумму 1100 тыс. руб.; - Замена 460 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от ж/д №8 ул.Индустриальная до ж/д №6 ул.Индустриальная на сумму 900 тыс. руб. 2014 год: - Замена 1025 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от БМК -12,5МВт до ул.Строительная на сумму 2050 тыс. руб.; - Замена 1600 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль ж/д №11 ул.Промышленная до ж/д №26а по ул.Индустриальная на сумму 3000 тыс. руб.; - Замена 540 м тепловых сетей ЦО на ППУ-ПЭ от врезки в магистраль до ж/д №4 до ж/д №5 по ул.Пионерская на сумму 920 тыс. руб.; - Замена 650 м теплосетей ЦО и ГВС на новые в ППУ изоляции и полипропилен от ж/д № 5 по ул.Советская до ж/д №1 по ул.Первомайская на сумму 1321,64 тыс. руб. Развитие системы центрального теплоснабжения планируется путем проектирования и строительства новых участков сетей при строительстве новых объектов жилищного или промышленного назначения. На территории п. Панковка планируется строительство: - в 2012 году одного 15-ти квартирного дома; - в 2013 году одного 60 квартирного дома. | Ожидаемый эффект заключается в повышении качества предоставления услуги теплоснабжения за счет применения современных технологий и материалов при ремонте и строительстве участков сетей теплоснабжения, что приведет к повышению надежности системы и снижению расходов на ее содержание. |
| Улучшение качества энергоснабжения | Электроснабжение Панковского городского поселения осуществляется через 3 подстанции, напряжением 110/10, 110/35/6 кВ, расположенных в п. Панковка и входящих в энергоснабжающую сеть ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», а также ОАО «Новгородоблэлектро». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через 3 распределительных пункта на напряжение 6 кВ, 10 кВ. По пропускной способности часть линий, питающих распределительные пункты, имеют резерв. | Распределение электроэнергии потребителям в Панковском городского городском поселении будет осуществляться как непосредственно от распределительных устройств центров питания, так и через существующие и вновь сооружаемые распределительные пункты (РП). Мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения предусматривают: - Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ «Насосная»; - Реконструкция ВЛ. 6 кВ Л 8 от ПС 110 Насосная; - Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Спасская; - Техническое перевооружение устройств регистрации аварийных процессов на ПС «Восточная». | Ожидаемый эффект заключается в повышении качества предоставления услуги энергоснабжения за счет применения современных технологий и материалов при ремонте и строительстве участков сетей энергоснабжения, что приведет к повышению надежности системы и снижению расходов на ее содержание. |
| Газификация территории муниципального образования | Не газифицирована улица «Зеленая» | Утверждена программа газификации | Решение проблемы |
| Улучшение качества уборки мусора и утилизации ТБО | Существует проблема вывоза мусора с территории садово-огородных товариществ | Работа с председателями товариществ по заключению договоров со специализирующимися организациями по вывозу мусора, усиление контроля со стороны администрации | Улучшение качества уборки мусора |
| Улучшение качества уличного освещения | Удовлетворительное состояние уличного освещения, требуется ремонт наружного освещения улиц Заводская и Индустриальная | Выделение денежных средств из бюджета поселения на ремонт и текущее обслуживание | Решение проблемы |
| Организация системы контроля за деятельностью управляющих компаний | В соответствии с изменениями в Жилищном кодексе РФ предусматриваются более широкие полномочия органов местного самоуправления в вопросах контроля за работой управляющих организаций. | Непосредственное использование нормативных документов в области жилищного законодательства в вопросах контроля за работой управляющих организаций. | Улучшение качества предоставления жилищных услуг и создание благоприятных условий проживания. |
| Обустройство детских площадок, дворовых территорий | Недостаточная укомплектованность детских площадок, слабая активность управляющих компаний, собственников жилых помещений в решении данной проблемы | Размежевание придомовых территорий, работа с управляющими компаниями и собственниками жилья, выделение денежных средств из бюджета поселения на благоустройство поселения | Удовлетворение спроса населения |
| Повышение энергетической эффективности ЖКХ, уменьшение динамики роста коммунальных платежей | Недостаточная оснащенность жилого фонда коллективными приборами учета коммунальных ресурсов. | Ведется работа по установке коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. При проведении капитальных ремонтов домов предусматриваются мероприятия по обеспечению энергетической эффективности путем замены деревянных оконных заполнений на современные пластиковые окна, а также использование полипропиленовых труб при ремонте систем водо- и теплоснабжения. | Ожидаемый эффект заключается в повышении надежности систем и снижению расходов на их содержание, что в свою очередь приведет к снижению динамики роста коммунальных платежей. |
| Подготовка земельных участков для комплексной застройки | Подготовлены 3 земельных участка для строительства многоквартирных домов | Оказание помощи соответствующим организациям в обеспечении инженерной инфраструктуры | Удовлетворение спроса на жилье граждан |
| Обеспечение инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для развития малоэтажного строительства | Развитие малоэтажного строительства в настоящее время не планируется в связи с отсутствием земельных участков |  |  |
| Привлечение частных инвесторов в строительство жилья. Демонополизация строительного рынка | Проводится информационная работа |  |  |
| Раздел 4. Экономическое развитие |  |  |  |
| Стимулирование развития малого бизнеса | В настоящее время в поселении зарегистрировано около 200 индивидуальных предпринимателей и малых предприятий различной организационно правовой формы | Оказание необходимой помощи в рамках полномочий | Дальнейшее развитие на территории поселения малого бизнеса |
| Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования | Выгодное месторасположение поселения, наличие рабочей силы | Повышение качества дорожного покрытия, развитие инженерной инфраструктуры, выделение необходимых финансовых средств из бюджета поселения | Инвестиционная привлекательность |
| Раздел 5. Повышение эффективности управления. Увеличение доходной части бюджета, снижение бюджетных расходов. |  |  |  |
| Формирование стратегии развития муниципалитета, градостроительных регламентов, разработка документов территориального планирования | Утверждена концепция социально-экономического развития поселения, разработаны Генеральный план Панковского городского поселения, правила землепользования и застройки поселения. | Утверждение Генерального плана Панковского городского поселения | Наличие стратегии развития поселения |
| Переход на долгосрочное бюджетное планирование и бюджетирование, ориентированного на результат | В настоящее время бюджетное планирование осуществляется на два года | Предполагается долгосрочное планирование на четыре года | Эффективное планирование использование средств поселения |
| Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, обеспечение эффективного управления бюджетным долгом | Бюджет поселения бездефицитный, долга нет | Бюджет поселения профицитный, долга нет | Повышение эффективности использования средств бюджета поселения |
| Совершенствование механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими муниципальных услуг | Утверждение перечня муниципальных услуг | Завершение нормативно-правовой работы по данному виду деятельности | Повышение качества оказываемых услуг, удовлетворение спроса населения |
| Повышение энергетической эффективности муниципального хозяйства, снижение затрат бюджета на оплату энергоресурсов | Муниципальное хозяйство оснащено необходимыми приборами учета коммунальных ресурсов. | Обязательное энергетическое обследование здания администрации запланировано на 2011 год. В настоящее время все лампы накаливания заменены на энергосберегающие. | Ожидаемый эффект по снижению затрат бюджета на оплату энергоресурсов составит не менее 3% ежегодно. |
| Применение механизмов государственно-частного партнерства в муниципальном образовании | Взаимное сотрудничество и информирование |  |  |
| Внедрение механизмов общественного контроля выполнения ключевых муниципальных заказов | Привлечение представителей органов общественного самоуправления к приемке выполненных работ |  |  |
| Раздел 6. Комфортная среда для жизни и работы |  |  |  |
| Развитие учреждений культуры | Привлечение необходимой спонсорской помощи |  |  |
| Обеспечение доступности торговых объектов для жителей отдаленных населенных пунктов | Проблем в доступности и количестве торговых объектов в поселении не наблюдается |  |  |
| Строительство и ремонт дорог и тротуаров | Требуется капитальный ремонт дорог по ул. Промышленная, отдельных тротуаров | Ежегодное выделение финансовых средств на ремонт дорог и тротуаров не менее 4.5 млн.руб. | Ремонт и улучшение качества дорожного полотна |
| Создание системы экологического мониторинга, реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в муниципальных образованиях | Идет разработка утверждения и согласования паспортов на отходы первого класса опасности, ряд предприятий и организаций не осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду | Подготовка лиц, допущенных к обращению с опасными отходами, выполнение предприятиями и организациями требований законодательства в экологических вопросах, создание системы экологического мониторинга | Улучшение экологической ситуации в поселении |