Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 497

# Великий Новгород

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Савинского сельского поселения

Новгородского муниципального

района на период 2017-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 04 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов.

2.	Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет».

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 497-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 497

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на период 2017-2030 годов

- Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города, населенного пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения на период 2017 – 2030 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния района.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений, используемых в программе

1.	КНС  - канализационная насосная станция;

- АС   - артезианская скважина;

- ОС   - очистная станция;

- ТКО  -  твердые коммунальные отходы;

- МТР  - материально-технические ресурсы;

- СЗЗ   - санитарно – защитная зона;

- ВЛ    -  воздушная линия электропередач;

- ТП    - трансформаторная подстанция;

- КЛ   - кабельные линии электропередач;

- ГРС  - газораспределительная станция;

- ГРП  - газораспределительный пункт.

- УК   -  управляющие компании;

- ОКК -  организации коммунального комплекса

- ЖКУ -  жилищно-коммунальные услуги

3. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017 -2030 годов (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Савинское сельское поселение Новгородского муниципального района; Новгородский муниципальный район |
| Исполнители программы | Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области; Савинское сельское поселение Новгородского муниципального района; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО; Новгородский муниципальный район |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2017-2030 годы |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Савинского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при экономически обоснованных для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям; Повышение жизненного уровня населения Савинского сельского поселения; Создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности; Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2017 году до 55% в 2030 году. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, внебюджетных инвестиций организаций коммунального комплекса Предусмотренный объем финансирования составит 63878,82 тыс. рублей. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения. Объемы финансирования Программы до 2020 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Новгородского муниципального района на соответствующий год |

4. Общая характеристика сферы реализации  программы.

4.1 Общая характеристика Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района.

Савинское сельское поселение – муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации.

Преобразовано путем объединения следующих муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района:

Новоселицкое сельское поселение, Савинское сельское поселение и Волотовское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Савинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Савино, в соответствии с областным законом Новгородской области от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ.

Граница муниципального образования Савинского сельского поселения проходит:

на севере - от реки Волхов по административно-территориальным границам Чудовского и Маловишерского районов;

на востоке - по административно-территориальной границе Маловишерского района, по руслу безымянного ручья, по руслу реки Мста до автодороги Москва - Санкт-Петербург;

на юге - по оси автодороги Санкт-Петербург - Москва, по руслу реки Мста до Вишерского канала, пересекая автодорогу Москва - Санкт-Петербург, далее по границе кварталов 171, 170, 169, 168 Пригородного участкового лесничества Новоселицкого лесничества, по оси полевой дороги, по руслу реки Мста, по руслам рек Мста, Копка и Перерва до озера Ильмень, по берегу озера Ильмень;

на западе - по берегу озера Ильмень, далее по административно-территориальной границе Великого Новгорода, по границе охранной зоны памятника историко-культурного назначения «Рюриково городище», по административно-территориальной границе Великого Новгорода (в том числе по характерным точкам (X 581937.74, Y 2181992.73); (X 581930.63, Y 2182003.46); (X 581924.02, Y 2181999.24); (X 581881.58, Y 2182097.05); (X 581777.23, Y 2182319.13); (X 581759.32, Y 2182371.45); (X 581572.85, Y 2182554.84), по руслу реки Волхов до административно-территориальной границы Чудовского района.

Площадь Савинского сельского поселения — 100090 га.

Численность населения на 01.01.201 – 8355 человек.

В геоморфологическом отношении территория Савинского сельского поселения приурочена к Ильменско - Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9°-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9°-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

4.2.Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения на территории Савинского сельского поселения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Тепловая компания «Новгородская».

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально- бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Таблица №1

Основные энергетические характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11д.Шолохово | 1,29 | 0,27 | 95-70º С |
| 2 | Котельная №23 п.Волховец | 2,32 | 1,71 | 95-70º С |
| 3 | Котельная №26 д.Савино | 3,10 | 2,47 | 95-70º С |
| 4 | Котельная №44 д.Новоселицы | 4,40 | 1,33 | 95-70º С |
| 5 | Котельная №47 д.Божонка | 6,45 | 2,84 | 95-70º С |
| 6 | Котельная №85 д.Новоселицы | 6,02 | 2,86 | 95-70º С |

Таблица № 2

Техническая характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | № котельной | Наименование населенного пункта | Марка котлов | Кол-во шт | Год ввода | % износа | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 | д. Шолохово | КВС-0,75-95 | 2 | 2009 | 70 | уголь | 1,096 |
| 2 | Котельная №23 | д.Волховец | КВС-0,9-95 | 1 2 | 2012 1999 | 50 | газ | 2,314 |
| 3 | Котельная №26 | д.Савино | КВС-0,9-95 | 1 3 | 2012 1999 | 56 | газ | 7,220 |
| 4 | Котельная №44 | д. Новоселицы | ТВГ-1,5 | 1 1 1 | 2006 2007 1982 | 60 | газ | 5,926 |
| 5 | Котельная №47 | д..Божонка | КВГ-2,5-95 | 1 1 1 | 2005 2000 2009 | 58 | газ | 3,462 |
| 6 | Котельная №85 | д. Новоселицы (в/ч) | КСВа-1,0 КСВа-2,5 | 2 2 | 2007 2007 | 25 | газ | 12,154 |

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено  изменение схем теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, будет иметь следующий вид:

Таблица № 3

Загруженность источников тепловой энергии Савинского сельского

поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №11д.Шолохово | 1,29 | 0,27 | +1,02 | +79,07 |
| 2 | Котельная №23 п.Волховец | 2,32 | 1,71 | +0,61 | +26,29 |
| 3 | Котельная №26 д.Савино | 3,10 | 2,47 | +0,63 | +20,32 |
| 4 | Котельная №44 д.Новоселицы | 4,40 | 1,33 | +3,07 | +69,77 |
| 5 | Котельная №47 д.Божонка | 6,45 | 2,84 | +3,61 | +55,97 |
| 6 | Котельная №85 д.Новоселицы | 6,02 | 2,86 | +3,16 | +52,49 |
|  | итого | 23,58 | 11,48 | +12,10 | +51,31 |

Общая установленная мощность источников, обеспечивающая балансы  покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 01.01.2017 года, составляет  23,58 Гкал/ч.

Суммарная   присоединенная   тепловая нагрузка потребителей на 2017 год составила 11,48 Гкал/ч.

Котельная № 11 осуществляет теплоснабжение  д. Шолохово, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,29 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,27 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 1,096 км. Здание котельной №11 1983 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 36,40м*6,44м высотой 4,46м, 2,95м. и 2,7м; Объем здания = 1045 м3; фундамент здания - бетонный ленточный; кровля-рубероид совмещённая.; площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 773 м2, фактически застроенная = 263 м2.

Котельная № 11, д.Шолохово

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 100-80-160;Q=100м3/ч; Н=32м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 100-80-160;Q=100м3/ч; Н=32м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К50-32-125;Q=12,5м³/ч; Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельная № 23 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение  п. Волховец, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,32 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,71 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения  в однотрубном исчислении составляет 2,299 км. Здание котельной № 23 1989 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 21,30м.*9,87м. высотой 5,36 м.  Объем здания = 1127 м3; фундамент здания -  ленточный из блоков; кровля-совмещенная рубероид; площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 859 м2, фактически застроенная = 272 м2.

| Котельная № 23, д.Волховец |  |  |
| --- | --- | --- |
| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| Насосы сетевые |  |  |
| 6К-8; Q=160м3/ч;Н=30м; | N=30кВт; n=1500об/мин | 1 |
| 6К-8; Q=160м3/ч;Н=30м | N=30кВт; n=1500об/мин | 1 |
| Насосы ГВС |  |  |
| К 80-65-160; Q=50м3/ч;Н=32м | N=7,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 80-65-160; Q=50м3/ч;Н=32м | N=7,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м | N=5,5кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 20/30; Q=20м³/ч; Н=30м | N=5,5кВт; n=3000об/мин |  |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К 80-50-200; Q=50м³/ч; Н=50м; | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 80-50-200; Q=50м³/ч; Н=50м; | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельная № 26 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение  д. Савино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,096 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,477 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения  в однотрубном исчислении составляет 6,709 км. Здание котельной № 26 1988 года постройки, одноэтажное из керамзитобетонных панелей с кирпичными вставками, размерами 24,54м.*12,60м. высотой 5,10 м.  Объем здания = 1577 м3.; фундамент здания - бетонный ленточный ; кровля-совмещенная рубероид; площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 1917 м2., фактически застроенная = 407 м2.

Котельная № 26,  д.Савино

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К150-125-315; Q=200м³/ч; Н=32м | N=30кВт; n=1500об/мин | 1 |
| К150-125-315; Q=200м³/ч; Н=32м | N=30кВт; n=1500об/мин | 1 |
| Насосы ГВС |  |  |
| К 80-50-200;Q=50м³/ч;Н=50м | N=15кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 80-50-200;Q=50м³/ч;Н=50м | N=15кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К 65-50-160;Q=25м³/ч;Н=32м | N=7,5кВт;n=2900об/мин | 1 |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К 45/30; Q=45м³/ч; Н=30м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 45/30; Q=45м³/ч; Н=30м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельная № 44 осуществляет теплоснабжение  д. Новоселицы, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 4,2 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,326 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 4,366 км. Здание котельной № 44 1976 года постройки, 1-и 3-х этажное  кирпичное , размерами 37,03м.*9,84м. высотой 5,9 м. и 11,0 м.  Объем здания = 2786 м3.; Фундамент здания - железобетонный ленточный ; Кровля-совмещенная рубероид; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 468 м2., фактически застроенная = 387 м2.

Котельная № 44, д.Новоселицы, ул.Молодежная

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 90-55а ; Q=100м³/ч; Н=50м | N=11кВт; n=3000об/мин | 1 |
| К 90/35а ; Q=100м³/ч; Н=32м | N=15 кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| КМ 50-32-125;Q=12,5м3/ч;Н=20м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельной № 47 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение  д. Божонка, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 6,45 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,836 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения  в однотрубном исчислении составляет 2,608 км. Здание котельной № 47 2001 года постройки, одноэтажное  панельное и кирпичное , размерами 12,52м.*12,68м.и 7,02м.*7,15м. высотой 4,30 м. и 2,75м. соответственно Объем здания =826 м3.; фундамент здания - железобетонный ленточный ; кровля-совмещенная рубероид; площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 1210 м2., фактически застроенная = 221 м2.

Котельная № 47 д.Божонка, ул.Новая, д.17

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| Д200-90а;Q=180м³/ч; Н=74м | N=75кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы ГВС |  |  |
| К 80-50-200; Q=50м³/ч; Н=50м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 80-65-160;Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |
| К 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин |  |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| К 90/35; Q=100м³/ч; Н=32м | N=15кВт;n=3000об/мин | 1 |
| К 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 1 |

Котельная № 85 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение  д. Новоселицы, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 6,02 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,86 Гкал/час.

Котельная № 85, д.Новоселицы

| марка насоса, производительность, м3/час; напор,м.вод.ст. | марка электродвигателя, мощность кВт; обороты в мин. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| Насосы сетевые |  |  |
| К 200-150-250;Q=315м³/ч; Н=20м | N=30кВт;n=1450об/мин | 1 |
| К 200-150-250;Q=315м³/ч; Н=20м | N=30кВт;n=1450об/мин | 1 |
| К 200-150-250;Q=315м³/ч; Н=20м | N=30кВт;n=1450об/мин | 1 |
| К 200-150-250;Q=315м³/ч; Н=20м | N=30кВт;n=1450об/мин |  |
| Насосы ГВС |  |  |
| КМ100-65-200;Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт;n=3000об/мин | 1 |
| КМ100-65-200;Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт;n=3000об/мин | 1 |
| КМ100-65-200;Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт;n=3000об/мин |  |
| Насосы подпиточные |  |  |
| АЦМС 65В-138; Q=28,8м³/ч | N=5,5кВт;n=2900об/мин | 1 |
| АЦМС 65В-138; Q=28,8м3/ч, Н=16м | N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 |
| Насосы циркуляционные |  |  |
| Wilo IPL 80/100-4/2 | N=2,2 кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Wilo IPL 80/100-4/3 | N=2,2 кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Wilo IPL 80/100-4/4 | N=2,2 кВт; n=3000об/мин | 1 |
| Wilo IPL 80/100-4/5 |  | 1 |

Таблица № 4

Анализ динамики производства и отпуска тепловой энергии за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 28,72 | 25,57 | 27,33 |
| 2 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 28,61 | 25,19 | 27,15 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 5,75 | 6,16 | 6,40 |

Таблица № 5

Анализ динамики производства и отпуска горячего водоснабжения

за 3 года

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 7,49 | 8,22 | 8,47 |
| 2 | Отпущено горячего водоснабжения, тыс. Гкал | 7,45 | 8,09 | 8,40 |
| 3 | Потери, тыс. Гкал | 2,94 | 3,82 | 4,02 |

В структуре потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения наибольший объем потребления 80 % и 90% соответственно  приходится на  долю категории потребителей «население» (в т.ч. управляющие организации, ТСН, ТСЖ).

Таблица № 6

Структура потребления коммунальных услуг

|  | Объем потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 22,96 | 17,87 | 3,18 | 1,91 |
| 2015 | 19,40 | 15,21 | 2,84 | 1,35 |
| 2016 | 20,93 | 16,56 | 3,00 | 1,37 |
| итого | 63,29 | 49,58 | 9,02 | 4,63 |

|  | Объем потребления горячего водоснабжения, тыс.Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего, тыс.Гкал | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2014 | 4,56 | 4,12 | 0,29 | 0,15 |
| 2015 | 4,40 | 4,10 | 0,27 | 0,03 |
| 2016 | 4,45 | 4,06 | 0,28 | 0,11 |
| итого | 13,41 | 12,28 | 0,84 | 0,29 |

Тарифы для населения Савинского сельского поселения за потребленные услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица № 7

Тарифы для населения за потребленные услуги центрального отопления

| Период действия тарифа | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- |
| /нормативный документ | ООО «ТК Новгородская» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1354,36 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 1411,24 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №65/5 от 05.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1411,24 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1530,48 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/2 от 28.11.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1530,48 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1799,84 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1799,84 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1871,83 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №50/5 от 10.12.2015 |

Таблица № 8

Тарифы для населения за потребленные услуги централизованного

горячего водоснабжения

| Период действия тарифа/ | ООО «ТК Новгородская» |
| --- | --- |
| Нормативный документ |  |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 149,27 |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 155,53 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №70/2 от 12.12.2013 |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 155,53 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 168,67 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №57/8 от 09.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 168,67 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 197,5 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 197,5 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 205,4 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №54/3 от 16.12.2016 |

4.3.Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются слаборазвитые сети централизованного водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населённых пунктах: д. Савино, д. Слутка, д. Дубровка, п. Волховец, южной части д. Новая Деревня, центральной части д. Шолохово и д. Радионово, д. Божонка и д. Новоселицы.

Источником водоснабжения  д. Савино  является р. Вишера (7км от устья водотока), на которой устроен водозабор раздельного типа с береговым колодцем и отдельно стоящей насосной станцией 1-го подъёма, оборудованной насосами марки КМ 65-50-160 (2 рабочих. 1 резервный) производительностью 60м³/час. В непосредственной близости располагаются водопроводные очистные сооружения производительностью 400м³/сут (в настоящее время на них ведутся пуско-наладочные работы после капитального ремонта). На площадке ВОС находятся 2 резервуара чистой воды на 250м³, 150м³ и  насосная 2-го подъёма с насосами марки КМ 65-50-160(2 рабочих, 1 резервный), которая по водоводу Ø160мм подаёт воду в водопроводную сеть д. Савино. Длина водовода 2,6км, протяжённость тупиковой сети 0,6км. На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

На территории ВОС в настоящее время действуют две артезианские скважины, обеспечивающие водой д. Савино.

Источником водоснабжения д. Слутка  является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 4,3км, на которой установлено 10 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д. Дубровка также является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,5км с 9 водоразборными колонками.

Источником водоснабжения д. Новоникольское является артезианская скважина, отбор воды из которой осуществляется насосом, который включается при осуществлении водоразбора из водоразборной колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом режиме и включаются при водоразборе от существующих водоразборных колонок.

Источником водоснабжения п. Волховец и д. Новая Деревня служит система водоснабжения г. Великий Новгород. Питьевая вода от городских сетей водопровода поступает в магистральные и разводящие сети п. Волховец и д. Новая Деревня.

Водоснабжение центральной части д. Шолохово осуществляется от поверхностного водозабора. Вода из протоки Малый Волховец от насосной станции I-го подъёма по водоводу поступает на площадку водопроводных сооружений, где проходит очистку, и насосной станцией II-го подъёма подаётся в разводящую сеть деревни.

Водоснабжение северной и южной окраин д. Радионово осуществляется от двух автономных тупиковых сетей, источником водоснабжения каждой из которых служит артезианская скважина.

Источником водоснабжения потребителей д. Божонка является р. Мста. Открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка.

Водозабор и водоочистные сооружения принадлежат ООО «Новгородский бекон».

Водозабор находится в водоохранной зоне р. Мста. На водозаборе установлены 3 насоса К-90/85, производительностью 90,0 м³/час каждый.

Протяжённость трубопровода от водозабора до водоочистных сооружений (ВОС) -  5 км.

На ВОС очистка воды производится методом коагулирования.

В состав ВОС входят следующие сооружения: насосная станция I подъёма, смеситель, осветлитель, фильтры, резервуары чистой воды по 2000м³ каждый, водоснабжения и насосная станция №2 для подачи воды питьевого качества на птицефабрику и сторонним организациям.

Подача воды на птицефабрику и сторонним организациям осуществляется по двум водоводам Ø 200 мм.

В насосной №2 установлены насосы марки КМ100-65-200 (5 шт.) производительностью 65-112 м³/час каждый.

Водоочистные сооружения были построены в 1980 году.

Производительность ВОС по проекту составляет 3,20 тыс. м³/сут. После реконструкции ВОС их производительность может быть доведена до 4,20 тыс. м³/сут.

Отбор воды населением частного сектора д. Божонка производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения потребителей д. Новоселицы является река Мста. Один открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка, другой – с водопроводными очистными сооружениями – на территории военного городка в д. Новоселицы. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.). Из резервуаров вода насосами насосной станции по трубопроводам подаётся в сеть хозяйственно-питьевого водопровода в д. Новоселицы.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Новоселицы оборудована водоразборными колонками.

Отбор воды населением частного сектора д. Новоселицы производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей, частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В остальных населённых пунктах Савинского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Услуги по эксплуатации и обслуживанию  систем холодного водоснабжения и водоотведения оказывают следующие организации, наделенные статусом гарантирующей организации в следующих населенных пунктах:

1. Общество с ограниченной ответственностью « Новгородский бекон» – д. Божонка

2. Непубличное акционерное общество  «ТЭК» - д. Новоселицы, д. Савино, д. Слутка, д. Дубровка, д. Шолохово и д. Радионово

3. МУП «Новгородский водоканал» - п. Волховец, д. Новая Деревня.

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы указаны в таблице № 9.

Таблица № 9

Основные технические характеристики источников централизованного

водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВНС-1 д.Савино | Водозаборный колодец, насосная | 1975 | 1,2 |  |  |
| 2 | Скважина №1/05 д.Савино | скважина | 2005 | 1,032 | 36,5 | 30 |
| 3 | Скважина №2/05 д.Савино | скважина | 2005 | 0,051 | 38 | 30 |
| 4 | ВОС д.Савино | РЧВ 250м3, РЧВ 150м3, склад хранения реагентов | 1976 | 0,4 |  |  |
| 5 | ВНС-2 д.Савино | насосная | 1976 | 1,08 |  |  |
| 6 | Скважина д.Новониколаевское | скважина | 1980 | 0,019 | 90 | 30 |
| 7 | Скважина д.Слутка | Скважина, ВБ 15м3 | 1984 | 0,054 | 20 |  |
| 8 | Скважина д.Дубровка | Скважина,ВБ25м3 | 1980 | 0,055 | 90 |  |
| 9 | ВНС-1 д.Новоселицы (в/ч) | Водозабор, насосная | 1937/1963 | 2,4 |  |  |
| 10 | ВОС д.Новоселицы (в/ч) | Водоочистная, РЧВ 70м3 |  | 1,0 |  |  |
| 11 | ВНС-2 д.Новоселицы | Насосная в составе ВОС |  | 2,4 |  |  |

Таблица № 10

Характеристики насосного оборудования

| № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ |  | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. |  | мощность, кВт |  |
| 1 | н.п Савино | 1 рез. РЧВ V=250м³,1 рез. РЧВ V=150м³ | ЭЦВ4-2,5-60 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | ЭЦВ 6-6,6-60 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | КМ-65-50-160 2шт. |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 3К-6 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 3КМ-6 |  | - |  | - |  | - |
| 2 | н.п.Слутка | ВНС-1п. | ЭЦВ (марка не известна) |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | ЭЦВ (марка не известна) |  | - |  | - |  | - |
| 3 | н.п. Дубровка | арт.скважжина | ЭЦВ6 |  | - |  | - |  | - |
| 4 | н.п. Николаевское | ВНС-1п. | ЭЦВ4 |  | - |  | - |  | - |
| 5 | ВЗУ д. Шолохово | I подъём | ЭЦВ 6-6,5-90 |  | 6,5 |  | 90 |  | 4 |
|  |  |  | ЭЦВ 6-6,3-80 |  | 6,3 |  | 80 |  | 4 |
|  |  | II подъём 1 х 250м³ | ВКС 20/30 |  | 20 |  | 30 |  | 5,5 |
|  |  |  | ВКС 20/30 |  | 20 |  | 30 |  | 5,5 |
| 6 | д. Божонка | 2рез. (РЧВ) V=2000 м³ | К-65-50-160 |  | 65 |  | 50 |  | 4 |
|  |  |  | К-65-50-160 (резерв) |  | 65 |  | 50 |  | 5,5 |
|  |  |  | К-65-50-160 (резерв) |  | 65 |  | 50 |  | 5,5 |
| 7 | д. Новоселицы | 2 рез (РЧВ) | ЭЦВ |  | - |  | - |  | - |
| 8 | д. Мытно | арт.скв. | ЭЦВ |  | - |  | - |  | - |
| 9 | д. Пятница | арт.скв. | ЭЦВ |  | - |  | - |  | - |
| 10 | д. Александровское | арт.скв. | ЭЦВ |  | - |  | - |  | - |
| 11 | д. Сосновка | арт.скв. | ЭЦВ |  | - |  | - |  | - |

Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей представлены в таблице 11.

Таблица № 11

Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диа-метр, мм | Водоводов |  |  |  |  |  |  |  | Уличной сети |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | в т.ч. нуждаются в замене |  |  | % износа |  |
|  | Материал труб | Год постройки |  | Всего | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  | Материал труб | Год постройки |  | Всего |  |  | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |
| 57 | - |  | - | - |  |  | - |  | сталь | - |  | 0,150 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 65 | - |  | - | - |  |  | - |  | сталь | 1990 |  | 0,046 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 100 | - |  | - | - |  |  | - |  | сталь | 1992 |  | 0,010 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 150 | - |  | - | - |  |  | - |  | сталь | - |  | 0,025 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 150 | - |  | - | - |  |  | - |  | чугун | - |  | 0,770 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 200 | - |  | - | - |  |  | - |  | чугун | - |  | 0,680 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 90 | ПНД | 1989 |  | 0,9 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 0 |  |  |  | 55 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПНД | 1976 |  | 1,0 |  |  | 0,8 | 1,0 |  |  | 0,8 |  |  |  | 88 |  |  |
| 159 | сталь | 1993 |  | 4,7 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  | 3 |  | 90 |  |  |  |
| 50 | - |  |  |  |  |  |  | пхв |  |  | 2007 |  | 0,16 |  |  |  |  | 0,16 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  | сталь |  |  | 1990 |  | 14,34 | 13 |  |  |  | 14,34 |  | 13 |  | 105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 97,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 | 3,0 |  |  |  | 27,6 |  | 18,0 |  | 98,2 |  |  |  |

Более 90 % действующих сетей и сооружений водоснабжения имеют высокую степень износа и требуют замену, З0 % водопроводных сетей находится в эксплуатации более 50 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Расчет   изменения потерь в сетях водопровода в связи с большой степенью  износа за последние 3 года  приведен в таблице № 12:

Таблица № 12

Анализ динамики производства и реализации  за 2014-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 261,52 | 249,29 | 212,14 |
| 2 | Отпущено воды потребителям в год, тыс.м3 | 156,31 | 138,04 | 138,80 |
| 3 | Потери , тыс.м3 | 105,21 | 111,25 | 73,34 |

Таблица   № 13

Структура потребления товаров и услуг. (по факту 2016)

| № п/п | Потребитель | Объем реализации воды, тыс.м3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 3,30 | 2,46 |
| 2 | Население | 82,37 | 59,35 |
| 3 | Прочие | 53,12 | 38,27 |

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 59,35 %  приходится на  долю категории потребителей «население».

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоснабжения приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

Тарифы для населения за потребленные услуги водоснабжения

| Период действия тарифа/ | Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативный документ | НАО «ТЭК» | ООО «Новгородский бекон» | новгородский водоканал |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №37/1 от 30.11.2013 | - |  |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 35,87 | - |  |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 37,37 |  |  |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №64/4 от 04.12.2013 | №65/1 от 22.12.2014- |  |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 37,37 | 33,12 |  |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 40,52 | 35,14 |  |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №49/1 от 27.11.2014 | №51/3 от 11.12.2015 | № 52 от 14.12.2015 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 40,52 | 35,14 | 24,54 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 46,84 | 37,18 | 29,09 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | №52/3 от 14.12.2015 | №35/1 от 07.10.2016 | № 52 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 46,84 | 37,18 | 29,09 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 48,71 | 38,99 | 30,93 |

4.4.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

В настоящее время  на территории Савинского сельского поселения централизованной системой водоотведения оснащена только западная часть д. Савино, п. Волховец, южной части д. Новая Деревня, центральной части д. Шолохово,  д. Божонка, д. Новоселицы.

Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения д. Савино самотечной канализационной сетью диаметром 150÷200мм отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 1200м³/сут, перекачивающих их на биологические очистные сооружения производительностью 250м³/сут.

Протяжённость сетей водоотведения составляет 2,2 км, год ввода 1954÷1974г. В этот же период были введены в действие КНС и БОС. В 2006 была проведена реконструкция БОС.

Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки п. Волховец по самотечным коллекторам поступают в сети канализации г. Великий Новгород. Сточные воды от центральной части деревни Шолохово системой самотечно-напорных коллекторов поступают на БОС. Сточные воды от южной части д. Новая Деревня системой самотечных коллекторов поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород

Сточные воды от существующей жилой  застройки, общественных зданий и предприятий д. Божонка самотёком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки (БОС), принадлежащие ООО «Новгородский бекон»

Производительность БОС по проекту составляет 2700 м3/сут., 985 тыс. м3/год.

В состав БОС входят следующие сооружения: приёмная камера, песколовка, аэробный минерализатор, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые и площадки для песка.

Производственные стоки от репродукторного цеха отводятся в септики с последующим вывозом бочками на БОС.

Производственные сточные воды с остальных цехов фабрики, как и бытовые стоки, отводятся на очистку на БОС.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Новоселицы самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов Савинского сельского поселения  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Характеристика существующих биологических очистных сооружений и установленного на них оборудования представлено в таблицах №15 и №16:

Таблица №15

| Расположение биологических очистных сооружений | Год ввода | Часовая производительность, м3/час |
| --- | --- | --- |
| БОС д.Савино | 1976 | 10,42 |
| БОС д.Новоселицы (в/ч) | 1976 | 45,00 |

Таблица №16

Характеристики оборудования, установленного на   биологических очистных сооружениях

| № п/п | Биологические очистные сооружения | Оборудование |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | Производи-тельность м³/ч | мощность, кВт |  |
| 1 | БОС д.Савино | Воздуходувка 2АФ53Э51Ш, аэротенки, вторичные отстойники, иловая площадка, биопруд, хлораторная, контактный резервуар | 666 | 7,5 |  |
| 2 | БОС д.Новоселицы (в/ч) | Вентиляторы ВЦ-1446-4-4шт., песколовка, биофильтры , вторичные отстойники, иловые площадки, хлораторная, |  | 5,5*4 |  |

Износ объектов БОС и оборудования составляет более 65%.  Сооружение строились десятки лет назад и в то время нормативы по предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в стоках, сбрасываемых в окружающую среду, были значительно выше, чем требования, предъявляемые к ним в настоящее время.

Сеть водоотведения  сточных вод поселения является самотечно-напорной, определена планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.  В состав системы водоотведения  входит 3 канализационные насосные 
станции перекачки, их характеристика и характеристика установленного оборудования представлена в таблицах № 17 и № 18:

Таблица №17

| № п/п | Расположение канализационной насосной станции | Год ввода | Часовая производительность,м3/час | Марка насосов | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС д.Савино | 1975 | 50 | СМ100-65-250 | 20 |
| 2 | КНС д.Шолохово | 1983 | 50 | СМ100-65-250 | 20 |
| 3 | КНС д.Новоселицы (в/ч) |  | 150 | СМ 150-125-315б/4 | 22 |

Таблица №18

Характеристики оборудования, установленного на  канализационных

насосных станциях

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС д.Савино | СМ100-65-250 | 50 | 20 | 7,5 |
| 2 | КНС д.Шолохово | СМ100-65-250 | 50 | 20 | 7,5 |
| 3 | КНС д.Новоселицы (в/ч) | СМ 150-125-315б/4 | 150 | 22 | 37 |

Характеристика состояния существующих канализационных сетей представлена в таблице №19:

Таблица № 19

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диа-метр, мм | главных коллекторов |  |  |  | Уличной сети |  |  |  | Итого | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Все-го | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150 | чугун | 1975 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 110 | - | - | - | - | ПНД | 1975 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 90 |
| 200 | - | - | - | - | кер. | 1975 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 120 |
| 150 | - | - | - | - | а/ц | около 1990 | 0,027 | неизв. | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | а/ц | - | 0,466 | неизв. | - | - | - |
|  |  |  |  |  | кер. | - | 0,023 | неизв. | - | - | - |
|  |  |  |  |  | чугун | - | 0,135 | неизв. | - | - | - |
| 300 | кер. | до 1995 | 0,65 | неизв. |  |  |  |  |  |  |  |

Действующие канализационные сети  поселения находятся в эксплуатации  более 40лет, имеют высокую степень износа и требуют замену. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Общие сведения о пропуске сточных вод (тыс. м3) по поселению за 2016 год представлены ниже в таблице №20:

Таблица №20

Общие сведения о пропуске сточных вод

|  | Пропуск сточных вод за год, тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем всего тыс.м3 | в том числе |  |  |
|  |  | население | бюджетные организации | прочие организации |
| 2016 | 123,90 | 88,28 | 6,70 | 28,92 |

Тарифы для населения Новгородского муниципального района за потребленные услуги  водоотведения  приведены в таблице №21:

Таблица №21

(руб.)

| Период действия тарифа/ Нормативный документ | Ресурсоснабжающая организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАО «ТЭК» | ООО «Новкоммунсервис» | ООО «Новгородский бекон» | МУП «Новгородский водоканал» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | - | 22,77 | - |  |
| 01.07.2014-31.12.2014 | - | 23,72 | - |  |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №64/4 от 04.12.2013 | - |  |
| 01.01.2015-30.06.2015 | - | 23,72 | 23,82 | 16,23 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | - | 25,72 | 25,83 | 17,59 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №49/1 от 27.11.2014 | №65/1 от 22.12.2014 | № 51/5 от 01.12.2014 |
| 01.01.2016-30.06.2016 | - | 25,72 | 25,83 | 17,59 |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 29,73 | 29,85 | 27,59 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | №52/3 от 14.12.2015 | №51/3 от 11.12.2015 | № 52 от 14.12.2015 |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 29,71 | 29,73 | 29,85 | 27,59 |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 30,91 |  | 31,04 | 29,87 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 12.12.2016 № 55/3 |  | от 07.10.2016 №35/1 | № 52 от 14.12.2015 |

4.5.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Савинского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию  электросетей оказываются производственным отделением «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК – Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Гарантирующий поставщик на территории Новгородского муниципального района:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (межрайонное отделение).

Протяженность электрических сетей  района составляет 3120,16 км, в том числе ВЛ-110кВ- 590 км, ВЛ-35кВ-131,6 км, ВЛ-6-10кВ- 1184,92 км, ВЛ—0,4кВ-1213,64км.

Техническая характеристика электрических сетей Савинского сельского поселения представлена в таблице № 22

Таблица № 22

Техническая характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП |  |  |  |
|  | протяженность линии | км | 104,2 | 114,93 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |
|  | количество опор | шт | 2358 | 2380 |
|  | степень износа | % | 51 | 55 |

К центрам питания 110-35 кВ, которые имеют ограничение на технологическое присоединение, относятся ПС, указанные в таблице № 23.

Таблица №23

| № п/п | Наименование центра питания | Наименование поселения | Загрузка трансформаторов в аварийном режиме с учетом заключенных договоров на технологического присоединения на 30.09.2015 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35 кВ Рышево | Савинское сельское поселение | 161,6 |
| 2 | ПС 110 кВ Савино | Савинское сельское поселение | 129,3 |
| 3. | ПС 110 кВ Новоселицы | Савинское сельское поселение | 102,6 |

На данных ПС проведение работ по реконструкции намечены на 2016-2020 гг. в рамках исполнения «Программы перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020гг.».

На территории поселения  расположены  5 трансформаторных подстанция.  Техническая характеристика ТП на территории Савинского сельского поселения представлена в таблице  № 24

Таблица № 24

Действующие трансформаторные подстанции

| № п/п | Тип ТП | Количество | Напряжение (кВ) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП |  |  |  |
| 1 | КТП | 87 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 2 | ЗТП | 6 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 3 | МТП | 1 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 4 | СТП | 5 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
| 5 | БКТП | 2 | 10/0,4 | ВЛ-10 кВ |
|  | Итого: | 101 |  |  |
|  | ПС | 7 | 110/10 | ВЛ-110 кВ |

Объем потребления электроэнергии в 2016 году всеми потребителями района составил 465 453 тыс. кВт/ч, что на 45,5% выше к 2015году. В структуре потребления электроэнергии наибольший объем потребления 61 %   приходиться на  долю категории прочих потребителей.

Таблица № 25

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии  на территории Савинского поселения за 3 года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс.кВт*ч | 34 764 | 40 913 | 43145 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс.кВт*ч | 8 712 | 10 253 | 10589 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс.кВт*ч | 1 869 | 2 199 | 4 840 |
| 4 | прочим потребителям | тыс.кВт*ч | 34 183 | 28 461 | 27716 |

Тарифы для населения Савинского сельского поселения за потребленную электроэнергию приведены в таблице  ниже.

Таблица № 26

Тарифы на  электрическую энергию для жителей Новгородской

области (Постановления КЦ и ТП  Новгородской области № 57 от 14.12.2016 )

| Наименование показателя | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч для сельского населения | 2,87 руб. |
| Дневной тариф ( с 7.00 до 23.00) | 3,22 руб. |
| Ночной тариф с ( 23.00.до 7.00) | 1,43 руб. |

4.6.Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

В Савинском сельском поселении газораспределительные сети населенных пунктов подключены от трех ГРС. Сети д.Савино и д.Губарево от ГРС Савино, сети п.Волховец, д.Новая Деревня, д. Радионово, д.Хутынь, д.Зарелье от ГРС Новгород-2, д.Божонка и д.Новоселицы от ГРС Божонка.  Информация о ГРС отражена в таблице № 27:

Таблица № 27

Основные характеристики ГРС

| № п/п | Наименование ГРС | Адрес | Давление на выходе из ГРС |  | Производительность ГРС |  | Подключенные населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектное, Mna | фактическое, Mna | проектная, тыс.м3/ч | фактическая, тыс.м3/ч |  |
| 1 | Божонка | 1 км западнее д.Божонка | 0,29 | 0,29 | 15 | 3,2 | Божонка, Новоселицы |
| 2 | Новгород-2 | 0,5 км северо-восточнее п.Волховец | 0,29 | 0,29 | 74 | 49,4 | Волховец, Новая Деревня, Радионово, Хутынь, Зарелье |
|  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1 | 0,6 |  |
| 3 | Савино | д.Савино | 0,59 | 0,29 | 2,2 | 0,5 | Губарево, Новое Кунино, Савино |

На территории поселения расположены подземные и наземные газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления. Информация протяженности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов и материале их изготовления отражены в таблице № 28.

Таблица № 28

Информация о протяженности газопроводов

| Газопроводы распределительные и вводы | Всего | Протяженность, км |  | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземная | надземная | всего |
| Низкого давления | 44,1 | 31,0 | 13,1 | сталь, ПЭТ |
| Среднего давления | 18,2 | 16,8 | 1,4 | сталь, ПЭТ |
| Высокого давления | 6,57 | 6,53 | 0,04 | сталь, ПЭТ |
| Итого | 68,9 | 54,4 | 14,54 |  |

Информация о газификации жилищного фонда представлена в таблице № 29.

Таблица № 29

Информация о газификации жилищного фонда

Новгородского муниципального района на 01.01.2017 года

| Общее количество |  | в том числе |  |  |  | Квартиры, которые не нуждаются в газификации (с электроплитами, ветхий и аварийный жилищный фонд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газифицированных природным газом |  | негазифицированных природным газом |  |  |
| индивидуальных домов | квартир в МКД | индивидуальных домов | квартир в МКД | индивидуальных домов | квартир в МКД |  |
| 3819 | 1687 | 471 | 1434 | 3348 | 253 | 189 |

На 1 января 2017 года природный газ подается в 31 многоквартирный дом из 47, что составляет 66%  от общего их количества,   и  471 индивидуальный жилой дом из 3819, что составляет 12,3 %. Уровень газификации жилищного фонда поселения составляет 34,5%.

В период с 2010 по 2016 годы на территории поселения построены газопроводы:

- в д.Новоселицы по улицам Березовая, Лесная, Клубная (по программе, финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа), протяженностью около 2,5 км;

- межпоселковый газопровод от ГРС Новгород-2 до д.Хутынь, протяженностью более 5 км;

- распределительные сети в д.Хутынь по улицам Монастырская, Центральная, Светлая, протяженностью более 2,5 км;

- в д.Зарелье, протяженностью около 1,8 км.

Природный газ является основным видом топлива, используемым котельными в газифицированных населенных пунктах.

Поставку природного газа потребителям в Новгородской области, в т.ч. и в Новгородском районе, осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению приведены в таблице № 30.

Таблица № 30

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

| Период действия тарифа | руб. за 1 куб.м | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 5,35 | от 04.06.2015 №14 |
| 01.07.2016-30.06.2017 | 5,46 | от 01.06.2016 № 12/1 |
| 01.07.2017-30.06.2018 | 5,65 | от 08.06.2017 № 14 |

В структуре потребления газа наибольший объем потребления 91 % приходится на  долю потребителей, кроме населения и бюджетных организаций.

Таблица № 31

Информация об объемах реализации газа потребителям в 2016 году

| Наименование показателя | Ед.изм. | Всего | в том числе по показаниям приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации газа (всем потребителям по муниципальному образованию) | тыс.м3 | 21219 | 16975,2 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0 |  |
| многоквартирные дома | тыс.м3 | 552 | 220,8 |
| частный сектор | тыс.м3 | 1191 | 1072 |

4.7.Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Савинского сельского поселения вывоз бытовых отходов  осуществляется коммерческими организациями.

От многоквартирных домов, расположенных на территории поселения вывоз ТКО осуществляется управляющими компаниями в рамках договоров об управлении многоквартирными домами и об оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Частный сектор еще не полностью охвачен договорами на вывоз мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами специализированных предприятий как контейнерным, так и без контейнерным способами. Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Савинского сельского поселения, сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 32:

Таблица № 32

| № п/п | поселение | Перечень организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов | Договоры | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Савинское | ЗАО «Спецавтохозяйство» | № 1022 от 01.01.2016г- 31.12.2016 | По заявкам | Лужское шоссе 17 км | Администрация г. Великого Новгорода |
|  |  | ИП Боженов И.А. | Разовые договора по заявкам | По мере необходимости | Полигон рядом с д. Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |
|  |  | ИП Селенин А.В. | Разовые договора по заявкам | По мере необходимости | Полигон рядом с д.Дорожно Новгородского района | ГОУП «ЖКХ Новжилкоммунсервис» |

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется  на   полигоны ТБО:

полигон, расположенный в д. Дорожно, является собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», эксплуатируется ООО «Управляющая компания «Вече» по договору аренды с 01.12.2012 года.

Полигон ТБО имеет следующие технические характеристики:

-год ввода в эксплуатацию - 1999 г.;

- площадь полигона  - 3,0 Га, в том числе площадь складирования 2,1 Га;

- норма (мощность) накопления  - 35,0 тыс. м3 в год;

- плановые объемы накопления   - 122,17 тыс. м3.;

- планируемый срок эксплуатации  - 15 лет.

Согласно техническому отчету по состоянию на 21 июня 2015 года на полигоне размещено отходов  в уплотнённом состоянии 79,3 тыс. м3, что составляет 64,9% от плановых объемов накопления. Лицензия у ООО «Управляющая компания «Вече» получена на все виды отходов до 2019 года.

Полигон ТБО Великого Новгорода расположен на 17 км. Лужского шоссе, у д. Нащи Новгородского района.

Расстояние  полигона  от д. Нащи 1.8 км.

Полигон ТБО расположен на земельном участке площадью 15 га – первая очередь  полигона ТБО.

В настоящее время текущее содержание и эксплуатацию  полигона ТБО осуществляет  Закрытое акционерное общество  «Новгородское спецавтохозяйство» на основании договора аренды  недвижимого имущества  от 01.09.2015 № 4224.

Полигон принимает  331 вид отходов 3,4,5 класса опасности.

Год начала эксплуатации – 1986 г., предположительный срок  полного заполнения  первой очереди  полигона твердых бытовых отходов 2018 год.

4.8.Краткий анализ существующего состояния жилищного фонда.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Новгородского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания путем охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Таблица № 33

Характеристика жилищного фонда Савинского сельского

поселения на 2016

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | всего | В жилых домах | В многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 379,4 | 284,9 | 93,1 |
|  | частный |  | 362,7 | 284,9 | 77,8 |
|  | государственный |  | 1,4 | 0 | 1,4 |
|  | муниципальный |  | 15,3 | 0 | 15,3 |
| 2 | Распределение жилищного фонда по годам возведения, д.1920г | тыс. м2 | 0,2 | Кол-во домов 7 | Кол-во домов 0 |
|  | 1921-1945 | тыс. м2 | 21,3 | Кол-во домов 417 | Кол-во домов 0 |
|  | 1946-1970 | тыс. м2 | 72,3 | Кол-во домов 1230 | Кол-во домов 10 |
|  | 1971-1995 | тыс. м2 | 134,6 | Кол-во домов 959 | Кол-во домов 89 |
|  | После 1995 | тыс. м2 | 151 | Кол-во домов 1568 | Кол-во домов 47 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  | Кол-во домов | Кол-во домов |
|  | от 0 до 30% | тыс. м2 | 161 | 1520 | 47 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 109,6 | 783 | 64 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 76,9 | 1324 | 34 |
|  | свыше 70 % | тыс. м2 | 31,5 | 554 | 0 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда. |  |  | В том числе централизованным |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 110 | 74,1 |  |
|  | канализацией | тыс. м2 | 95,3 | 70,6 |  |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 175,5 | 68,2 |  |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 69,3 | 64,3 |  |
|  | газом | тыс. м2 | 146,2 | 146,2 |  |
|  | напольными электроплитами | тыс. м2 | 4,6 | 4,6 |  |

В поселении преобладает невысокая этажность застройки, что говорит  о  невысокой плотности населения, то есть повышенной удельной протяженностью сетей, а следовательно и затрат на их эксплуатацию.

4.9. Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Новгородском муниципальном  районе создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

- прием вызовов (сообщений) о аварийных ситуациях (происшествиях);

- оповещение и информирование руководства Новгородского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) об аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам.

4.10. Краткий анализ оснащенности приборами учета энергоресурсов   жилого фонда.

По состояния на 01.01.2016 года оснащенность коллективными  приборами учета многоквартирных домов, подлежащих оснащению, составляет:

холодной воды -18,6%;

горячей воды – 16,6%;

электрической энергии – 70,2%,

отопления -27 %.

Таблица № 34

Сведения об оснащенности многоквартирных  домов  приборами учета

энергоресурсов в Савинском сельском поселении на 01.01.2016

| № п/п | Наименование услуги | Услуга предоставляется МКД | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общедомовых | индивидуальных (поквартирных) |
| 1 | холодное водоснабжение | 43 | 8 | 1128 |
| 2 | горячее водоснабжение | 30 | 5 | 1245 |
| 3 | теплоснабжение | 33 | 9 | 0 |
| 4 | электроснабжение | 47 | 33 | 1628 |

Оснащенность жилых домов (домовладений) приборами  учета по состоянию на 01.01.2016 года составляет:

холодной воды – 49,9%;

отопление –  62,5 %;

электроснабжения- 99,5%

Таблица № 35

Сведения об оснащенности жилых домов (домовладений) приборами учета энергоресурсов на 31.12.2015

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется , шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. | Кол-во домовладений которым услуга предоставляется, шт. | Кол-во установленных ПУ по которым ведется расчет, шт. |
| 493 | 246 | 7 | 0 | 16 | 10 | 5125 | 5104 |

5. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные услуги.

5.1. Перспективные показатели развития.

5.1.1 Прогноз развития жилой застройки.

На 1 января 2017 года общая площадь жилого фонда составила 379,4 тыс. кв.м, в том числе в индивидуальных жилых домах – 284,9  тыс. кв.м и 93,1 тыс. кв.м в многоквартирных жилых домах.

Ввод жилого фонда по годам приведен в таблице № 36:

Таблица № 36

| Год | Площадь введённого жилого фонда (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| 2014 | 44,21 |
| 2015 | 24,76 |
| 2016 | 21,69 |

5.1.2.Прогноз развития промышленности

Развитие промышленных производств в Савинском сельском поселении набирает рост. Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены следующими видами деятельности.

Перечень предприятий, организаций, учреждений, зарегистрированных на территории Савинского сельского поселения

Таблица № 37

| № п/п | Наименование предприятия (организации, учреждения) | Вид деятельности | Дата начала осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Птицефабрика Новгородская» | Производство и переработка цыплят-бройлеров и их реализация |  |
| 2 | НОГУ Новоселицкое опытное лесное хозяйство | Лесоводство |  |
| 3 | ООО «Агрофирма ВАРТАС» | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, не включ. в др. груп. | 09.04.1996 |
| 4 | Крестьянское хозяйство Алексеева Андрея Викторовича | Овощеводство | 31.01.1994 |
| 5 | ООО «Золотой венец» | Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярные изделия | 01.10.2009 |
| 6 | ООО «Елена» | Розничная торговля | 25.05.2006 |
| 7 | ООО «Новгородская Лесная Компания» | Лесозаготовки | 07.10.2009 |
| 8 | ООО «Ремком» | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | 21.04.2009 |
| 9 | Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича | Овощеводство Лесозаготовки Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах Переработка и консервирование картофеля | 31.01.1994 |
| 10 | Крестьянское хозяйство Маркова Виктора Ивановича | Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов Овощеводство Разведение овец и коз Разведение свиней Лесозаготовки Оптовая торговля лесоматериалами | 02.04.1991 |
| 11 | ООО «Сосновка» | Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз | 23.05.2012 |
| 12 | СССПК «Новгородский фермер» | Предоставления услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | 03.12.2012 |
| 13 | ООО «Строительная компания Премьер НВ», ООО «СК Премьер НВ» | Производство общестроительных работ Производство общестроительных работ по возведению зданий Производство общестроительных работ по прокладке мест. трубопровод линий связи, включающие вспомогательные работы и др. | 20.11.2012 |
| 14 | ООО «МСТА-МЗВ» | Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз | 28.02.2006 |
| 15 | ООО «НовЛесТранс» | Предоставление прочих персональных услуг Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Производ. деревян. строит. конструкций, вкл. сборные деревян. строения, и столяр. изд. Опт. торговля лесоматер., строит. материалами и санитарно-техническими оборуд. | 27.07.2012 |
| 16 | ООО «ИНТЕРСТРОЙ» | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 26.10.2011 |
| 17 | ООО «НП Строй Управление» | Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Производство земляных работ Производство прочих строительных работ др. | 16.07.2010 |
| 18 | ООО «Новоселицкий хлеб» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения изделиями | 28.02.2011 |
| 19 | ООО «ЛюксРемонт» | Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Рекламная деятельность | 11.06.2013 |
| 20 | ООО «Регион» | Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом Рекламная деятельность | 11.06.2013 |
| 21 | ООО «СО «АлексСтрой» | Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий Производство сборных деревянных строений | 01.06.2009 |
| 22 | Крестьянское хозяйство Даниленко Владимира Васильевича | Выращ. картофеля, столовых корнеплод. и клубнеплодн. культур с высоким сод. крахм. Выращивание сахарной свеклы Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в др. группировки | 06.01.1992 |
| 23 | ООО «Дриада» | Лесозаготовки Производ. пиломатер., кроме профилир. толщ.>6мм; непропит.ж/д и трам. шпал из древ Оптовая торговля лесоматериалами | 20.05.1999 |
| 24 | ООО «Хай-Тек» | Производство общестроительных работ по возведению зданий | 26.01.2001 |
| 25 | ООО «Новгород-нефтепродукт» Автозаправочная станция №35 | Прием, хранение, реализация нефтепродуктов |  |
| 26 | ООО Строительная организация «Алексстрой» | Строительство домов, бань, беседок, изготовление срубов |  |

Также на территории Савинского сельского поселения расположены:

- Новгородское ДРП – «Асфальтовый завод». Количество рабочих – 15 человек. Территория, занимаемая предприятием – 3 га.

- ЗАО «Скара», швейная фабрика, занимающая площадь 3,71га и обеспечивающая рабочими местами 300 человек

- Обувная фабрика ООО «Новита» находится в д. Новое Кунино. Работает 30 человек

4. Фермы ЗАО «Савино»:

а) в д. Савино 4 фермы, общее количество голов КРС – 455;

б) в д. Слутка 1 ферма, количество голов КРС – 207;

в) д. Николаевское 1 ферма, количество голов КРС – 196 голов.

Производимая продукция – молоко, картофель, зерно, сено, мясо.

5. Ферма СПК «Дубровка» в д. Дубровка, количество голов КРС – 100, количество лошадей – 3.

Производимая продукция – молоко.

6. ООО «Городок-Плюс».

Кроме того, в д. Дубровка и д. Савино имеются стоянки сельхозтехники.

7. ЗАО «Колос», в настоящее время 640га.

8. Мелкие крестьянские хозяйства, имеющие в аренде от 2 до 10га.

9. Рыборазводное хозяйство В. И. Мишукова и ООО «Ковалево» разводят карпа, организуют спортивные рыбалки.

10.  цех лесопильный и изготовления оконных и дверных блоков.

Кроме того, в черте поселения имеются склады и базы:

- в д. Савино склад минеральных удобрений площадью 100 м2, комбикормов площадью 200 м2, картофелехранилище площадью 500 м2, склад запчастей площадью 100 м2, зернохранилище площадью 1000 м2;

- в д. Дубровка склад запчастей площадью 100 м2, комбикормов площадью 100 м2;

- в д. Городок овощехранилище площадью 1000 м2 и склад запчастей площадью 100 м2.

5.2. Перспективные  показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Электроэнергия

Перспективный баланс потребления электроэнергии характеризуется темпами прироста спроса на электроэнергию, за счет развития промышленных потребителей, создания новых сельхозпредприятий, развития жилищного строительства, потребностей коммунальной сферы. Общий ожидаемый объем реализации электроэнергии на  2030 год составит 282 000 тыс кВт*ч, что  на 33,3 % больше к уровню 2015 года.

Таблица № 38

Перспективный баланс потребления электроэнергии

| Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. кВт*ч | 40913 | 43 145 | 44 223 | 46 320 | 48 607 | 255 427 | 268 771 |
| обеспеченного населения услугой электроэнергии | Кол-во абонентов | 5383 | 5690 | 6085 | 6248 | 6512 | 6775 | 6876 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

Холодное водоснабжение

Перспективные балансы водопотребления рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах , имеющих централизованное холодное водоснабжение.

Водоснабжение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоснабжения, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица   № 39

Перспективный баланс водопотребления

| Период | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм.,м3 | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 5098 | 0,08 | 422 | 154 | 1687 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 5710 | 0,08 | 472 | 172 | 1890 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 5925 | 0,08 | 490 | 179 | 1961 |
| Неучтённые расходы | % | 20 |  |  |  |  |

Тепловая энергия

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как Генеральным планом не предусмотрено изменение существующих систем теплоснабжения. Запас установленной мощности источников  на 01.01.2017 года, составляет 12,10 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, планируется осуществлять от автономных источников.

Таблица № 40

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников        тепловой  энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11д.Шолохово |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 п.Волховец |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 д.Савино |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 д.Новоселицы |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №47 д.Божонка |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №85 д.Новоселицы |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая подключенная нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны из расчета развития жилой застройки поселения, перспектив строительства новых трубопроводов в населенных пунктах, имеющих централизованное водоотведение.

Водоотведение вновь вводимых объектов вне зоны действия существующих систем водоотведения, планируется осуществлять за счет строительства локальных очистных сооружений и септиков.

Таблица  № 41

Объём поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения

| Период | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. |
|  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. |
|  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 3872 | 0,07 | 271,0 | 98,9 | 321,4 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 4337 | 0,07 | 303,6 | 110,8 | 424,9 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |
| 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые | чел | 4500 | 0,07 | 315,0 | 115,0 | 436,5 |
| Неучтённые расходы | % | Сведений нет |  |  |  |  |

Утилизация твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в течении 2016 года по сезонам на территории Новгородской области, в том числе Новгородского муниципального района, проводились работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 года «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, на основании которых постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.16 № 463. утверждены  новые нормы накопления

НОРМАТИВЫ

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Категория объектов, на которых образуются отходы | Норматив накопления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в объемных показателях (куб. м/чел. в год) | по массе (кг/чел. в год) | средняя плотность (кг/куб. м) |
| 1. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 2,39 | 309,3 | 129,4 |
| 2. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 2,22 | 303,7 | 136,8 |
| 3. | Благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 2,07 | 281,7 | 136,1 |
| 4. | Неблагоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области | 1,66 | 376,4 | 226,7 |

Газоснабжение

Объем потребления природного газа за 2016 год составил – 21219 тыс. куб. м.

Прогноз спроса на газоснабжение осуществляется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Новгородского муниципального района за последние 3 года. Потребление газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных домов и жилых домов с индивидуальным отоплением.

Подключение новых потребителей к существующим сетям планируется проводить в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 № 1314.

Перспективный спрос на природный газ по годам представлен в таблице № 42.

Таблица № 42

Перспектива спроса на природный газ по годам

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации | тыс. куб.м. | 21219 | 29023 | 30166 | 30465 | 32109 | 32733 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб.м. | 1743 | 1719 | 1703 | 1717 | 1801 | 1819 |
| Прочие потребители | тыс. куб.м. | 19476 | 27304 | 28463 | 28748 | 30308 | 30914 |

6.   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель 2016 |  | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2025 |  | 2030 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,0 |  | 87,0 | 87,5 |  | 88,0 |  |
| 1.2 | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса | % | 36 |  | 37 | 39 |  | 42 |  | 45 |  | 45 | 50 |  | 65 |  |
| 1.3 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водооотведению | % | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации в год | ед/ 10км | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 100 |  | 98 | 97 |  | 95 |  | 92 |  | 90 | 85 |  | 80 |  |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |
|  | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/ км | 8 |  | 8 | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 6 |  | 5 |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 37,56 |  | 34,25 | 28,35 |  | 25,4 |  | 22,65 |  | 22,65 | 22,65 |  | 22,65 |  |
| 1.5 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95,97 |  | 97 | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/ 10 км | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |  |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 91,0 |  | 90,5 | 90,0 |  | 89,5 |  | 89,0 |  | 88,0 | 85,0 |  | 83,0 |  |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 28 | 30 |  |  | 35 |  | 40 |  | 45 | 55 | 75 | 100 |  |  |
| 2.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 19 | 18 | 18 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | Ед/км | менее 1 | менее 1 |  |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |  |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении | Час/чел | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Продолжительность поставки услуги | Час/дань | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 19,5 | 19,5 |  |  | 19,5 |  | 19,0 |  | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки | % | 57,3 | 57,3 |  |  | 57,3 |  | 57,3 |  | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |  |  |
| 2.2 | Приборы учета ГВС отопление | % | 17,0 60,0 | 17,7 61,3 |  |  | 18,0 62,0 |  | 18,0 63,0 |  | 19,0 65,0 | 20,0 67,0 | 22,0 70,0 | 25,0 70,0 |  |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное потребление | Гкал/чел | 3,5 | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования топлива | Кг.у.т./ гкал | 187,5 | 185,87 |  |  | 184,0 |  | 183,0 |  | 182,0 | 181,0 | 179,0 | 177,0 |  |  |
| 4.2 | Эффективность использования воды | Куб.м/ гкал | 0,68 | 0,71 |  |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |  |
| 4.3 | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал | 36,1 | 41,65 |  |  | 41,8 |  | 41,9 |  | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 43,0 |  |  |

| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км |  | < 1 | < 1 |  | < 1 |  | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Протяженность сетей | км |  | 68,9 | 69,4 |  | 70 |  | 71 | 72 | 72,5 | 74 | 76 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество населенных пунктов, до которых доведены газораспределительные сети | ед | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. | Доля жилых домов (квартир), обеспеченных газоснабжением | % | 34,5 |  |  | 34,7 |  | 35 | 35,3 | 36 | 36,5 | 37 | 40 |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета (население) | % | 80 |  |  | 85 |  | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Савинском сельском поселении осуществляется в соответствии с утвержденной программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2016-2020 годов и схемой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2016-2020 годы, утвержденные Указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2016 № 148.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям района, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность района.

Мероприятия программы в части Новгородского муниципального района отражены в таблице № 43.

Таблица № 43

Мероприятия программы перспективного развития электроэнергетики

Новгородского района на период 2016-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Ориентировочный срок исполнения | Обоснование необходимости исполнения мероприятия, ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство трёх РП-10 кВ от ПС Восточная д.Хутынь, п.Волховец, ОКБ Планета | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2016, 2018-2020 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей, невозможность дальнейшего расширения РУ-10кВ ПС Восточная из-за ограничения установки линейных ячеек 10кВ. |
|  | Строительство трансформаторных ПС и ЛЭП около д.Шолохово | АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию) | 2016-2018 | Электроснабжение коттеджной застройки и жилых массивов. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Ракомо с заменой оборудования и трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10МВА | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2017, 2018 | Полная амортизация оборудования, рост нагрузок, большое количество заявок по льготной категории потребителей, присоединение которых к электрическим сетям является обязательным независимо от технической возможности ПС. Центр питания, имеющий ограничения на присоединение дополнительной мощности, максимальная фактическая нагрузка – 4,62 МВА, с учетом действующих договоров на технологическое присоединение загрузка в аварийном режиме составляет 420%. |
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Савино с заменой оборудования и трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2020 | Присоединение новых потребителей, развитие и надежность электроснабжения туристического центра Рюриково Городище. Максимальная фактическая нагрузка – 4,54 МВА, с учетом действующих договоров на технологическое присоединение загрузка в аварийном режиме составляет 129,3% |
|  | Реконструкция ПС 35 кВ Рышево с переводом на 110 кВ и заменой оборудования и трансформаторов 1х4 МВА на 2х10МВА | «Новгородэнерго» (по согласованию) | 2017, 2018 | Полная амортизация оборудования, рост нагрузок, повышение надежности электроснабжения. Является центром питания, имеющим ограничения на присоединение дополнительной мощности, максимальная фактическая нагрузка – 4,48 МВА, с учетом действующих договоров на технологическое присоединение загрузка в аварийном режиме составляет 161,6%. |

Целевые программы производственного отделения «Ильменские ЭС» Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» также способствуют обеспечению предоставления услуги электроснабжения надлежащего качества.

Мероприятия программ представлены в таблицах №№ 44 - 46

Таблица № 44

Целевая программа по реконструкции линий электропередач

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км | Источник финансирования (РП, ИПР) | единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого | Реконструкция линий электропередач ВЛ | 0,4 | 5,87 | ИПР | тыс. руб. | - | - | - | 9578 | - |
|  |  |  |  |  | км | - | - | - | 5,87 | - |

Таблица № 45

Программа по доведению просек до нормативной ширины

на 2016-2020 гг

| № п/п | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ | Протяженность ВЛ всего (по трассе), км |  | Ширина существующей просеки, м | Единица измерения | Год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | всего по трассе | залесенные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новгородская-1 | 110 | 21,23 | 12,21 | 38 | тыс. руб. | 1090 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | га | 11 | - | - | - | - |

Таблица № 46

Целевая программа по реконструкции зданий и сооружений

на 2016-2020 гг.

| № п/п | Перечень административных и производственных зданий и сооружений | Наличие паспорта и технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений | Название и характеристика объекта | Нахождение зданий и сооружений | Стоимость, тыс.руб (по годам реализации) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | ЗТП Новоселицы-9 | в наличии/ в наличии | кирпичное, 1 этажное | д.Новоселицы |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС Восточная | в наличии/ в наличии | кирпичное, 1 этажное | д.Савино | 222 |  |  |  |  |
| 3 | ПС Савино | в наличии/ в наличии | кирпичное, 1 этажное | д.Савино | 61 |  |  |  |  |

7.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Для снижения потребления энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО ТК «Новгородская» планирует перевести Котельную № 47 д.Божонка на автоматику для погодозависимого регулирования теплоотпуска.

Таблица № 47

| № п/п | Мероприятия | Мощность объекта (Гкал/час) | Период проведения работ | Общая стоимость (с НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация и наладка работы оборудования котельной № 47 д.Божонка | 6,45 | до 2025 | 500 |

Результатом мероприятий будет снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности оборудования, снижение потребления энергоресурсов, снижение тепловых потерь, автоматизация производства.

7.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Развитие газовых сетей в поселении, увеличение количества потребителей и объемов потребления природного газа планируется осуществлять путем подключения новых потребителей к существующим сетям, в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2013 №1314.

Расширению газовых сетей в поселении, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории способствует строительство межпоселковых газопроводов между сельскими поселениями, а также строительство уличных газопроводов  в населенных пунктах.

Для обеспечения газоснабжением населения  реализуются:

-  подпрограмма «Газификация Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- программа  газификации Новгородской области на 2017-2021 годы.

7.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

В программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2016-2018годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1 | - капитальный ремонт скважины в д. Дубровка | 2017 |
| 2. | Водоотведение (пропуск стоков) |  |
| 3. | Водоотведение (очистка стоков) |  |
| 3.1. | Мероприятия по разработке проекта по модернизации системы водоотведения на территории д. Новоселицы Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области: Разработка проекта по строительству очистных сооружений | 2016-2017 |
| 3.2. | Реализация мероприятий по модернизации системы водоотведения на территории д. Новоселицы Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области:. Строительство очистных сооружений | 2018 |

7.5. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в  бюджетных организациях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новгородском муниципальном районе разработана и действует муниципальная программа «Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016гг».

Целью Программы являлось обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за  счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности.

На территории поселения муниципальными образовательными учреждениями заключены и действуют 4 энергосервисных контракта.

Таблица № 48

| Информация об энергосервисных договорах (контрактах), реализуемых в Савинском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата заключения энергосервисного договора (контракта) | Срок выполнения | Сведения о заказчике (полное наименование, район) | Суммарный объем экономии энергетических ресурсов в денежном выражении тыс. рублей | Суммарный объем планируемой экономии ресурсов (Гкал, кВт и т.д.) | Предмет договора (контракта) |
| 1. | № 36/2015 ЭСКО от 30.09.2015 | 5 лет | МАОУ «Савинская основная общеобразовательная школа» | 1 099 | не менее 331 Гкалл | теплоснабжение |
| 2 | № 1 от 05.02.2016 | 3 года | МАОУ «Новоселицкая средняя общеобразовательная школа» | 2 055 | не менее 618,9 Гкалл | теплоснабжение |
| 3 | № Д-2016-36277 от 25.05.2016 | 7 лет | МАДОУ №9 «Детский сад комбинированного вида» д. Новоселицы | 4 610 | не менее 105,21 Гкал | теплоснабжение |
| 4 | № Д-2016-36370 от 11.05.2016 | 7 лет | МАОУ «Новгородская ООШ» | 3 814 | не менее 80,39 Гкал, не менее 6041,7 кВт/ч | теплоснабжение + электроснабже-ние |

7.6. Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО.

В программу инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО вошли мероприятия инвестиционной программы ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» по утилизации (размещению) ТКО на 2016-2020 годы и показаны в таблице № 49.

Таблица № 49

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объе мные покпоказа тели | Реализация мероприятий по годам, ед. измерения |  |  |  | Финансовые потребности, всего в тыс. руб с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 |  | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 01.07-31.12.2020 |
| 1 | Модернизация перегрузочного комплекса и реконструкция и рекультивация 1-ой очереди полигона | % |  |  | 67 | 33 |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |
| 2 | Всего инвестиций за период, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 237104,92 | 35924,74 | 57686,80 | 57686,80 | 58005,74 | 27800,84 |
| 3 | Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  | 2740,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 163617,68 | 20209,63 | 35918,39 | 39755,04 | 44754,84 | 22979,78 |

8.  Источники финансирования.

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; внебюджетные источники организаций коммунального комплекса и др.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Новгородского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведен в таблице № 50.

Таблица № 50

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | итого |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| Водоснабжение и водоотведение | 19 102,82 | 11 494,11 | 2 370,89 | 0,00 | 32 967,82 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 30411,00 | 30411,00 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 19102,82 | 11494,11 | 2370,89 | 30911,00 | 63878,82 |

9. Механизм управления и мониторинг реализации программы.

9.1.Управление программой.

1. Утверждение Программы, а также внесение в нее любых изменений осуществляет Администрация Новгородского муниципального района.

2. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Новгородского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении   дополнительных   источников   финансирования мероприятий  Программы в случае  уменьшения  финансирования  из  местного  бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48 устанавливается порядок, условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

9.2. Внесение изменений в программу.

Внесение изменений в программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Новгородского муниципального района;

б) необходимости включения в программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование программы.

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Новгородского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.