АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

2020 год

| Наименование раздела (подраздела) | № страницы |
| --- | --- |
| 1. Введение | 4 |
| 2. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 6 |
| 3. Анализ использования территории поселения | 8 |
| 3.1. Экономико-географическое положение | 8 |
| 3.2. Комплексная оценка и информация о развитии территории поселения | 11 |
| 3.2.1. Экономическая база | 10 |
| 3.2.2. Численность населения | 12 |
| 3.2.3. Структура земельного фонда и современное использование территории | 12 |
| 3.2.4. Жилой фонд | 13 |
| 3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание | 13 |
| 3.2.6. Система здравоохранения | 13 |
| 3.2.7. Система образования и молодежной политики | 13 |
| 3.2.8. Социальное обеспечение населения | 14 |
| 3.2.9. Культура | 14 |
| 3.2.10. Физическая культура и спорт | 15 |
| 3.2.11. Очистка территории | 15 |
| 3.3. Инженерная инфраструктура | 17 |
| 3.3.1. Водоснабжение | 17 |
| 3.3.2. Водоотведение | 20 |
| 3.3.3. Электроснабжение | 22 |
| 3.3.4. Теплоснабжение | 26 |
| 3.3.5. Газоснабжение | 27 |
| 3.3.6. Связь | 28 |
| 3.4. Транспортная инфраструктура | 29 |
| 3.5. Объекты культурного наследия | 42 |
| 3.6. Особо охраняемые природные территории | 49 |
| 3.7. Особые экономические зоны | 50 |
| 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения | 52 |
| - 4.1. Развитие жилищного фонда | 52 |
| 4.2. Инженерная инфраструктура | 53 |
| 4.2.1. Водоснабжение | 53 |
| 4.2.2. Водоотведение | 55 |
| 4.2.3. Теплоснабжение | 56 |
| 4.2.4. Газоснабжение | 56 |
| 4.2.5. Электроснабжение | 57 |
| 4.2.6. Связь и телекоммуникации | 57 |
| 4.2.7. Транспортная инфраструктура | 57 |
| 4.2.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 57 |
| 4.2.9. Ограничения в использовании территории | 60 |
| 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий | 68 |
| 6. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | 68 |
| 6.1. Объекты, размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации | 68 |
| 6.2. Объекты, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования Новгородской области | 69 |
| 6.3. Объекты, размещение которых предусмотрено схемой территориального планирования Новгородского района | 78 |
| 6.4. Объекты, размещение которых предполагается в рамках реализации инвестиционных программ | 79 |
| 7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 80 |
| 8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 87 |
| 9. Баланс использования территории | 90 |
| 10. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 93 |
| 10. Карта границ поселения и границ существующих населенных пунктов | 94 |
| 11. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 95 |
| 12. Карта местоположения особых экономических зон | 96 |
| 13. Карта территорий объектов культурного наследия | 97 |
| 14. Карта зон с особыми условиями использования территории | 98 |
| 15. Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 99 |

1. Введение

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области является документом территориального планирования городского поселения. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Савинского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новгородской области, муниципальных районов и входящих в них муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, уставом Савинского сельского поселения.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2016 г.;

- 1 очередь – до 2026 г.;

- расчетный срок – 2036 г.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект генерального плана должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ

Лесной кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно − эпидемиологическом благополучии населения»,

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ).

СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»,

РДС 30-201-98 (утверждена Госстроем РФ от 06.04.1998 № 18-30),

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Областной Закон от 14 марта 2007 года № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области».

Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

Схема территориального планирования Новгородской области.

Схема территориального планирования Новгородского муниципального района.

Генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области (действующая редакция).

Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – полигон ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах).

2. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

| № п/п | Наименование документов | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации |  |
| 1.1. | Областной закон «Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года» | Решение от 04.04.2019г. № 394-ОЗ |
| 1.2. | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | ## Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 |
| 1.3. | Государственная программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 20 июня 2019 г. № 229 |
| 1.4. | Государственная программа Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 26.12.2018г. № 616 |
| 1.5 | Государственная программа Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» | Постановление Правительства Новгородской области от 16 декабря 2019 года № 490 |
| 1.6. | Государственная программа Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 – 2025 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 08.07.2019 № 262 |
| 1.7. | региональная программа газификации Новгородской области на 2017-2021 годы | Указ губернатора Новгородской области от 31.01.2017г. №37 |
| 1.8. | программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2017-2021 годов | Указ губернатора Новгородской области от 28.04.2017г. №164 |
| 1.9 | программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2017-2021 годов | Распоряжение Правительства Новгородской области от 24.01.2015г. №116-рг |
| 2. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований |  |
| 2.2. | программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры поселений Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 31.10.2017г. №540 |
| 2.3. | программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новгородского муниципального района на период 2016-2030 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 30.06.2016г. №366 |
| 2.4 | Программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новгородского муниципального района на 2017-2025 годы» | Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 15.08.2016 № 458 |
| 2.5. | Программа «Стимулирование жилищного строительства и управление земельными ресурсам на территории Новгородского муниципального района на 2017-2023 годы» | постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 29.11.2016 N 658 |
| 2.6. | Устойчивое развитие сельской территории Савинского сельского поселения на 2018-2020 годы | Распоряжение Администрации Савинского сельского поселения от 03.09.2019 № 151-рг |
| 2.7. | О формировании современной городской среды Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы | Распоряжение Администрации Савинского сельского поселения от 03.09.2019 № 151-рг |
| 2.8. | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Савинского сельского поселения на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Администрации Савинского сельского поселения от 03.09.2019 № 151-рг |
| 2.9. | Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Савинском сельском поселении на 2019 – 2021 годы | Распоряжение Администрации Савинского сельского поселения от 03.09.2019 № 151-рг |
| 3. Стратегии развития |  |  |
| 3.1. | Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года | Областной закон Новгородской области от 04.04.2019 № 394-ОЗ |
| 3.2. | - Стратегия социально-экономического развития Новгородского муниципального района до 2027 | Решение Думы Новгородского муниципального района от 28.08.2020 N 508 |
| 3.3. | О Прогнозе социально-экономического развития Савинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Постановление Администрации Савинского сельского поселения от 31.10.2019 № 976 |

3. Анализ использования территории

3.1. Экономико-географическое положение

Савинское сельское поселение – муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации.

Преобразовано путем объединения следующих муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района:

Новоселицкое сельское поселение, Савинское сельское поселение и Волотовское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Савинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Савино, в соответствии с областным законом Новгородской области от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ.

Граница муниципального образования Савинского сельского поселения проходит:

от точки 1 - по границе муниципального образования Трегубовского сельского поселения Чудовского района;

от точки 55 - по границе муниципального образования Большевишерского городского поселения Маловишерского района;

от точки 59 - по границе муниципального образования Маловишерского городского поселения Маловишерского района;

от точки 100 - по руслу безымянного ручья;

от точки 136 - вниз по руслу реки Мста до пересечения с Вишерским каналом;

от точки 324 - по руслу Вишерского канала;

от точки 338 - пересекая автодорогу Подъезд к Великому Новгороду со стороны Москвы по границе кварталов 171, 170, 169, 168 Пригородного участкового лесничества Новгородского лесничества, по оси полевой дороги до реки Мста;

от точки 349 - вниз по руслам рек Мста, Копка, Перерва до озера Ильмень;

от точки 479 - по берегу озера Ильмень;

от точки 735 - по границе муниципального образования городского округа Великий Новгород;

от точки 954 до точки 1 - по руслу реки Волхов.

В состав территории муниципального образования Савинского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Александровское, деревня Бараниха, деревня Божонка, деревня Волотово, деревня Волынь, деревня Вылеги, деревня Городок, деревня Губарево, деревня Дубровка, деревня Жабицы, деревня Зарелье, деревня Змейско, деревня Кирилловка, деревня Кирилловское Сельцо, деревня Кунино, деревня Лахново, деревня Любитово, деревня Малая Горка, деревня Марково, деревня Мшага, деревня Мытно, деревня Новая Деревня, деревня Новое Кунино, деревня Новониколаевское, деревня Новоселицы, деревня Пахотная Горка, деревня Плашкино, деревня Посад, деревня Пятница, деревня Радионово, деревня Радоча, деревня Робейка, деревня Русса, деревня Рушиново, деревня Рышево, деревня Савино, деревня Сельцо-Шатерно, деревня Ситно, деревня Сковородка, деревня Слутка, деревня Сопки, деревня Сосновка, деревня Спас-Нередицы, деревня Сперанская Мыза, деревня Ушерско, деревня Хутынь, деревня Шевелёво, деревня Шолохово, поселок Волховец, поселок Ситно.

Площадь Савинского сельского поселения — 100090 га.

Природные условия

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Гидрографическая сеть представлена озером Ильмень, Сиверсовым каналом, озером Неглицкое, реками Волхов, Мста, Пестова, Вишера, Малый Волховец и ручьями.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки Московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м. Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков поймы рек.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

Также, согласно статье 25 Закона Российской Федерации «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

3.2. Комплексная оценка и информация о развитии территории поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок птицеводства «Божонка» ООО «Новгородский «Бекон» | Производство и переработка цыплят-бройлеров и их реализация |
| 2 | ООО «Стройтранс» | Производство общестроительных работ |
| 3 | ООО «Светлана» | Розничная торговля |
| 4 | ООО «Сервис-Плюс» | Автоцентр «Маяк», техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники |
| 5 | ДК «РУС» | Изготовление чехлов для автомобилей |
| 6 | ЗАО «САВИНО» | Разведение крупного рогатого скота |
| 7 | Крестьянское хоз-во Даниленко В.В. | Лесоводство и лесозаготовки |
| 8 | ООО «Новоселицкий хлеб» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий |
| 9 | ООО «ОКЕАН» | Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |
| 10 | ОАО «Городок» | фермерское хозяйство от ГК Трест Зеленого хоз-ва |
| 11 | СПК «ДУБРОВКА» | Разведение крупного рогатого скота. |
| 12 | ПО «КВАНТ» | Оздоровительный комплекс «Мста» |
| 13 | ООО «ДРИАДА» | Лесозаготовки |
| 14 | ООО «Новплемсервис-Н» | Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг |
| 15 | ООО «Ториз» | Розничная торговля |
| 16 | ООО «Титан» | Автозаправочная станция №35 |
| 17 | ООО "Золотой венец" | Производство деревянных строительных конструкций |
| 18 | ООО "Новгородская Лесная Компания" | Лесозаготовки |
| 19 | Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича | Овощеводство, переработка и консервирование картофеля |
| 20 | ООО "Сосновка" | Деятельность детских лагерей на время каникул |
| 21 | СССПК "Новгородский фермер" | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем |
| 22 | ООО «Котик» | Розничная торговля |
| 23 | ООО «Велена» | Деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 24 | ООО "Поли-М" | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами |
| 25 | ООО Строительная организация «Алексстрой» | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 26 | ООО "Айсберг" | Ледовый каток |
| 27 | ОАО "ОКБ-Планета" | Производственные здания |
| 28 | Жуков А.Б. | овощехранилище и холодильник |
| 29 | ООО "ВесПрибор-Нева" | Здание для обслуживания автотранспорта |

Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Савинского сельского поселения: 275.

3.2.2. Численность населения

По данным статистики на 01.01.2020 в Савинском сельском поселении зарегистрировано 9061 чел.

Прогнозная численность на 2036 год: 11 004 чел.

3.2.3. Структура земельного фонда и современное использование территории

| № | Категория земель | Существующая площадь, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 5502,35 | 5829,14 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 19692,06 | 19309,84 |
| 3 | Земли водного фонда | 2121,3 | 2123,86 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1317,69 | 1359,39 |
| 5 | Земли лесного фонда | 71456,6 | 71467,77 |
| 6 | Итого | 100090 | 100090 |

В настоящем проекте существующий баланс земель приведен в соответствие с графической частью и с областным законом от 17.01.2005 № 400 - ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений», данными ЕГРН.

3.2.4. Жилой фонд

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 464,1 тыс.кв.м.

Общая площадь частного сектора 378,0 тыс.кв.м.

Общая площадь многоквартирных домов 86,1 тыс.кв.м.

Ввод жилья в эксплуатацию за 6 месяцев 2020 года – 9922 кв.м.

Темпы и объемы жилищного строительства достаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

Дошкольные детские учреждения;

Общеобразовательные школы;

Медицинские учреждения;

Аптечные пункты;

Спортивные объекты;

Учреждения культурно-досугового типа и прочие.

3.2.6. Система здравоохранения

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Савинского сельского поселения расположены:

подразделение НММУ ЦРП: Амбулатория-20 посещ./смена (в д. Новоселицы);

ФАП в д. Мытно: 10 пос./смена;

Подразделение НММУ ЦРП: Божонский ФАП – 42 посещ./смена,

ФАП в п. Волховец

ФАП в д. Шолохово,

Савинская амбулатория (д.Савино) – 18 пос./смена;

ФАП в д. Слутка – 10 пос./смена;

ФАП в д. Дубровка – 8 пос./смена;

ФАП в п. Ситно – 6 пос./смена.

Данные медицинские учреждение обслуживает население поселения в полном объеме.

Стационары на территории Савинского сельского поселения отсутствуют.

3.2.7. Система образования и молодежной политики

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Савинском сельском поселении имеется три дошкольных образовательных учреждения:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ № 9) в д. Новоселицы рассчитан на 105 мест.

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 26 «Детский сад комбинированного вида» филиал МАДОУ №9 в д. Божонка, ул. Новая, д.11, рассчитан на 98 мест.

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 27 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ №27) в д. Савино, ул. Школьная, д. 7а на 118 мест.

Общеобразовательные учреждения Савинского сельского поселения представлены:

- МАОУ «Новоселицкая СОШ» в д. Новоселицы рассчитана на 464 места.

- МАОУ «Новгородская СОШ» в д. Божонка рассчитана на 320 мест.

- МАОУ «Савинская ООШ» в д. Савино рассчитана на 200 мест.

Социальное обеспечение населения

На территории Савинского сельского поселения располагаются санаторий «Мать и дитя» в д. Сосновка и база отдыха у д. Пятница.

На территории поселения располагается детский оздоровительный лагерь «Волынь» (нормативная вместимость: 450чел.).

Культура

Учреждения культуры в поселении представлены шестью ДК:

- МАУ «Савинский сельский Дом культуры», д. Савино, ул. Школьная д. 2 «б» - 300 зрительных мест;

- МАУ «Божонский сельский Дом культуры», д. Божонка, ул. Новая д.37 – 150 зрительных мест;

- МАУ «Шолоховский сельский Дом культуры», д. Шолохово - 40 зрительных мест;

- Дубровский сельский Дом культуры - 150 зрительных мест;

- Слутский сельский Дом культуры – 100 зрительных мест;

- Новоселицкий сельский Дом культуры.

На территории поселения работают семь библиотек:

- Савинский с/ф №24 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Дубровский с/ф №12 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Слутский с/ф №22 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Волотовский с/ф №7 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Волховский с/ф №8 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Божонский с/ф №21 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Новоселицкий с/ф №20 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».

В д. Мытно расположен Мытненский Центр досуга на 60 посад. мест.

3.2.10. Физическая культура и спорт

Население Савинского сельского поселения обеспечено следующими спортивными сооружениями:

Спортивный зал – 150м2 в МОУ «Новоселицкая СОШ» (д. Новоселицы);

Стадион - 8730м2 в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

Волейбольная площадка в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

Спортивный зал - 648м2 и тренажерные помещения - 288м2 в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

Спортивная площадка - 400м2 в МОУ «Новоселицкая СОШ»;

Спортивный зал в МОУ «Новгородская ООШ» в д. Божонка;

Спортивная площадка (120м2) и футбольное поле (475м2) в МОУ «Новгородская ООШ» в д. Божонка;

Спортивный зал в МАОУ «Савинская СОШ» - 120м2;

Стадион в МАОУ «Савинская СОШ» и две спортивных площадки в д. Савино общей площадью 800 м2;

Волейбольная площадка МАОУ «Савинская СОШ»;

Плавательные бассейны отсутствуют.

3.2.11. Очистка территории

Организация, осуществляющая сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения - ООО «Экосити».

Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплуатирующими организациями муниципального образования Савинского сельского поселения и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области (санитарного надзора).

Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. В каждом населенном пункте муниципального образования периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно- эпидемиологической службы.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном фонде - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется по графику.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном фонде - бесконтейнерная, вывоз КГО - по графику.

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные отходы складируются около площадок временного хранения ТБО. Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам.

В Савинском сельском поселении сбор и вывоз ТБО осуществляется от собственных хозяйств (физические лица) – населением самостоятельно, путем заключения договоров с организациями, предоставляющими данный вид услуг.

- с территорий общего пользования – Администрация поселения.

3.3. Инженерная инфраструктура

3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем водоснабжения;

- децентрализованных источников – водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

В Савинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно – питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Поставщики воды: МУП «КХНР», МУП «Новгородский водоканал»,

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время обслуживающими организациями, предоставляющими услуги водоснабжения на территории поселения, являются:

- МУП «Новгородский Водоканал»;

- МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района» (далее МУП «КХНР»).

- Также отдельные участки сетей принадлежат частным лицам

В настоящее время на территории Савинского сельского поселения имеется слаборазвитая система водоснабжения Системы централизованного водоснабжения имеются в п Волховец, южной части д Новая Деревня, центральной части д Шолохово, д Радионово, д Слутка, д Дубровка, д. Божонкаи д Новоселицы

Жители остальных населенных пунктов сельского поселения осуществляют забор воды для хозяйствен но-питьевых целей из колодцев.

Часть населения использует индивидуальные скважины.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения поселков, можно определить системы централизованного водоснабжения населенных пунктов как однозонные.

Источником водоснабжения п. Волховец и д. Новая Деревня служит система водоснабжения г. Великий Новгород, эксплуатирующей организацией является МУП «Новгородский Водоканал», которая объединят два населенных пункта в технологическую зону.

Водозабор и водоочистные сооружения в д. Божонка, образующие еще одну технологическую зону, принадлежат ООО «ПтицефабрикаНовгородская».

Водоснабжение северной и южной окраин д Радионово осуществляется частным лицом, что является последней технологической зоной.

Источником водоснабжения п. Волховец и д. Новая Деревня служит система водоснабжения г. Великий Новгород. Питьевая вода от городских сетей водопровода поступает в магистральные и разводящие сети п. Волховец и д. Новая Деревня.

Водоснабжение центральной части д. Шолохово осуществляется от поверхностного водозабора. Вода из протоки Малый Волховец от насосной станции 1-го подъела по водоводу поступает на площадку водопроводных сооружений, где проходит очистку, и насосной станцией 2-го подъема подается в разводящую сеть деревни

Водоснабжение северной и южной окраин д. Радионово осуществляется от двух автономных тупиковых сетей, источником водоснабжения каждой из которых служит артезианская скважина. Сети принадлежат частному лицу.

Источником водоснабжения потребителей д. Божонка является р. Мста. Открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка. Водозабор находится в водоохранной зоне р. Мста. Отбор воды населением частного сектора д. Божонка производится частичного через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения потребителей д. Новоселицы является река Мста. Один открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка, другой - с водопроводными очистными сооружениями - на территории военного городка в д. Новоселицы. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.). Из резервуаров вода насосами насосной станции по трубопроводам подается в сеть хозяйственно-питьевого водопровода в д. Новоселицы.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Новоселицы оборудована водоразборными колонками. Для обеспечения требуемого расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Новоселицы имеется пожарный водоем.

Отбор воды населением частного сектора д. Новоселицы производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей, частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения д. Савино является р Вишера (7 км от устья водотока), на которой устроен водозабор раздельного типа с береговым колодцем и отдельно стоящей насосной станцией 1-го подъема, производительностью 60м3/час. В непосредственной близости располагаются водопроводные очистные сооружения производительностью 400м3/сут. На площадке ВОС находятся 2 резервуара чистой воды на 250м3, 150м3 и насосная 2-го, которая по водоводу Ø160мм подает воду в водопроводную сеть д. Савино. На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

На территории ВОС в настоящее время действуют две артезианские скважины, обеспечивающие водой д. Савино.

Источником водоснабжения д. Слутка является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объемом бака 15м3, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяженностью 4,3 км, на которой установлено 10 водоразборных колонок. На данный момент сети пришли в негодность, работает одна скважина, водозабор осуществляется через водоразборную колонку нажатием кнопки.

Источником водоснабжения д. Дубровка также является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м3, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,5км с 9 водоразборными колонками

Источником водоснабжения д. Новоникольское является артезианская скважина, отбор воды из которой осуществляется насосом, который включается при осуществлении водоразбора из водоразборной колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом режиме и включаются при водоразборе от существующих водоразборных колонок.

В остальных населённых пунктах Савинского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

В д. Божонка на ВОС очистка воды производится методом коагулирования.

В д. Новоселицы ВОС располагаются в военном городке.

В д. Савино располагаются ВОС производительностью 0,400 тыс.м3/сут.

В д. Шолохово вода из протоки Малый Волховец от насосной станции 1-го подъема по водоводу Ø90мм поступает на площадку водопроводных сооружений, имеющих в составе ВОС производительностью 0,060 тыс. м3/сут, 1 резервуар чистой воды на 250м3, насосную станцию второго подъёма.

Общая протяженность водопроводных сетей - 31,185 км (МУП «КХНР»), 1,626 км (МУП «Новгородский Водоканал»).

В сельском поселении имеются водопроводные сети протяженностью 26,64 км, которые нуждаются в замене. Сети водопровода находятся в неудовлетворительном состоянии:

- 80% износа, число аварий на сетях водопровода в последние годы достигло величины 1,03 ед. на 1 км сети (МУП «КХНР»);

-62% износа, число аварий на сетях водопровода в последние годы достигло величины 1,08 ед. на 1 км сети (МУП «Новгородский Водоканал»).

Материал труб: сталь, ПНД, чугун.

Сведения о пожарных гидрантах и пожарных водоемах, расположенных на территории Савинского сельского поселения

ПОЖАРНЫЕ ВОДОЕМЫ

| № п/п | Наиме нование | Расположение (привязка к местности) |
| --- | --- | --- |
|  | ПВ | д. Божонка, ул. Центральная, з/у 35В (рядом с ДК) |
|  | ПВ | д. Волотово, ул. Дорожная, з/у 21В, напротив д. 17 |
|  | ПВ | д. Волотово, ул.Речная, з/у 2 В |
|  | ПВ | д. Волынь з/у 14В, при въезде в деревню налево |
|  | ПВ | д. Дубровка, ул. Центральная, з/у 46Г (за маг-м РАЙПО) |
|  | ПВ | д. Кирилловское Сельцо з/у 6В |
|  | ПВ | Д. Кирилловское Сельцо з/у 36В |
|  | ПВ | д. Кунино, у д. 48 |
|  | ПВ | д. Мшага, д. 28-А (частный) |
|  | ПВ | д. Новониколаевское, з/у 67(дорога на МТФ, слева) |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Дачная, з/у 4Д |
|  | ПВ | д. Новоселицы, пер. Клубный, д. 8 |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Луговая, з/у 3В |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Молодёжная, д.11 |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Садовая, з/у 21В |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Речная, з/у 29В (подъезд к р. Мста) |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Школьная, д.1а |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Центральная, з/у 1В |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Центральная, з/у 4В |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Центральная, з/у 132В |
|  | ПВ | д. Новоселицы, ул. Центральная, з/у 144В |
|  | ПВ | д. Плашкино, ул. Коллективная, з/у 22 В, у д.24 |
|  | ПВ | д. Плашкино, ул. Первомайская з/у 27 В. |
|  | ПВ | д. Плашкино, ул. Центральная, з/у 12 В, у д.14-д.16 |
|  | ПВ | д. Пятница, ул. Островная з/у 2 |
|  | ПВ | д. Рышево, з/у 22В, у д.7А-7Б |
|  | ПВ | д. Сельцо-Шатерно, ул. Рюриковская, з/у 8В |
|  | ПВ | д. Слутка направление на д. Пахотная Горка |
|  | ПВ | д. Ушерско, з/у 68 (за бывшей фермой) |
|  | ПВ | д. Хутынь, ул. Монастырская за д.56 |
|  | ПВ | д. Хутынь, ул. Центральная з/у 12В |
|  | ПВ | д. Шолохово, з/у 1 П |

ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ

на территории населенных пунктов Савинского сельского поселения

| 1. | ПГ | д. Божонка, ул. Дачная, д. 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПГ | д. Божонка, ул. Новая, д. 3 |
| 3. | ПГ | д. Божонка, ул. Новая, д. 13 |
| 4. | ПГ | д. Божонка, ул. Новая, д. 1 |
| 5. | ПГ | д. Новоселицы, ул. Центральная д. 110А |

3.3.2. Водоотведение

В настоящее время на территории Савинского сельского поселения централизованной системой водоотведения оснащены д. Божонка, д. Новоселицы, западная часть д. Савино, п. Волховец, южная часть д. Новая Деревня.

Сточные воды от многоэтажной жилой застройки п. Волховец системой самотечных коллекторов Ø150÷300 мм поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород.

Сточные воды от южной части д. Новая Деревня системой самотечных коллекторов поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Божонка самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки (КОС), принадлежащие ООО «Новгородская птицефабрика».

Производственные стоки от репродукторного цеха отводятся в септики с последующим вывозом бочками на КОС. Производственные сточные воды с остальных цехов фабрики, как и бытовые стоки, отводятся на очистку на КОС. После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотеком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения д Савино самотечной канализационной сетью диаметром 150÷200мм отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 1200 м3/сут., перекачивающих их на биологические очистные сооружения производительностью 250 м3/сут.

Жилые дома частного сектора д. Божонка к централизованной сети бытовой канализации частично не подключены. Они оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями.

Очистка вышеперечисленных сооружений ведется ассенизационными машинами.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Новоселицы самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Частично жилые дома частного сектора д. Новоселицы к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными.

Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения д. Савино самотечной канализационной сетью диаметром 150÷200мм отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 1200 м3/сут., перекачивающих их на биологические очистные сооружения.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населенных пунктов Савинского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05 09.2013 № 416- ФЗ технологическая зона водоотведения -часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатируемые объекты водоотведения, определяющие технологические зоны»:

БОС д. Савино, технологической зоной является западная часть д. Савино,

БОС №1 д. Новоселицы, технологической зоной является д. Новоселицы,

БОС №2 д. Новоселицы, технологической зоной является д. Новоселицы,

КНС д. Савино, технологической зоной является западная часть д. Савино,

КНС д. Шолохово, технологической зоной является д. Шолохово,

КНС д. Новоселицы, технологической зоной является д. Новоселицы,

КНС п. Волховец, ул. Державина, технологической зоной является п. Волховец.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д.

Божонка поступают на очистные сооружения биологической очистки (КОС), принадлежащие ООО «Новгородский Бекон».

Сточные воды от многоэтажной жилой застройки п. Волховец системой самотечных коллекторов Ø150÷300мм поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород, таким образом сети водоотведения находятся в технологической зоне сетей г. Великий Новгород, эксплуатирующей организацией является МУП «Новгородский Водоканал».

Сточные воды от южной части д. Новая Деревня системой самотечных коллекторов поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород, таким образом сети водоотведения также находятся в технологической зоне сетей г. Великий Новгород, эксплуатирующей организацией является МУП «Новгородский Водоканал».

Система ливневой канализации присутствует в д. Новоселицы в районе военного городка Полноценная система ливневой канализации в целом по Савинскому сельскому поселению отсутствует, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Отводи транспортировку хозяйствен но-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов

Протяженность сетей канализации в Савинском сельском поселении составляет 5,11 км. Сети, нуждающиеся в замене - 3,99 км. Износ канализационных сетей составляет 60 %.

3.3.3. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Савинского СП выполняется от сетей ОАО «Новгородэнерго» Новгородский РЭС, филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», производственного отделения «Ильменские электрические сети», подстанции ПС «Новоселицы», ПС «Рышево», Новгородской подстанции ПС «Савино», ПС «Подберезье», через РП «Дубровка» и по линии Л-10 от ПС «Новоселицы» - второе питание котельной «Савино» и д.Мшага.

Линии, питающие Новоселицкое СП:

- Л1 ПС «Новоселицы» - питает ТП «Сосновка», с трансформаторной мощностью – 408 кВА; резервное питание ТП «Сосновка» выполняется от ПС «Рышево» по Л6;

- Л2, Л3, Л5, Л6, Л7, Л9 ПС «Новоселицы» - питают трансформаторные подстанции д. Новоселицы;

- Л1 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рушиново, две ТП в д. Марково, четыре ТП в д. Мытно, ТП в д. Посад, ТП в д. Радоча и ТП в д. Александровское, трансформаторная мощность 1289 кВА;

- Л2 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Жабицы, пять ТП в д. Бараниха, две ТП в д. Любитово, четыре ТП в коллективных садах «Зайчиха», трансформаторная мощность в границах Савинского СП 2249 кВА;

- Л4 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Сопки, ТП в д. Пятница, трансформаторная мощность части линии в пределах Савинского СП 843 кВА;

- Л5 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, десять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Плашкино и три ТП в д. Новоселицы, трансформаторная мощность 2561 кВА;

- Л4 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1546 кВА с резервированием от Л8;

- Л5, Л9 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 2050х2 кВА;

- Л8 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1200 кВА с резервированием от Л4»;

- Л7 3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» с трансформаторной мощностью 800 кВА с резервированием от Л8, Л4, Л5, Л9.

- Л-7 ПС «Восточная» питаются трансформаторные подстанции: второе питание ЗТП № 3 в п. Волховец, КТП 100 – автодром, д. Хутынь – трансформаторные подстанции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 890кВА, д. Зарелье – ТП № 1 – 160кВА, две подстанции д. Зарелье № 2 и № 3 подключены от линии Л-6 ПС «Савино» – трансформаторная мощность 163кВА;

- ПС «Савино» линия Л-4 питаются трансформаторные подстанции д. Радионово № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 650кВА, две трансформаторные подстанции в д. Ушерско с суммарной трансформаторной мощностью 200кВА;

Таким образом, на линии Л-4 «Савино» подключены 17 трансформаторных подстанции с суммарной трансформаторной мощностью 1988,5кВА.

По воздушной линии Л-5 «Савино» питаются: трансформаторная подстанция в д. Новое Кунино с трансформатором 250кВА, д. Кирилловское Сельцо с трансформатором 160кВА и ЗТП № 2 «Шолохово» с трансформатором 630кВА.

- Л-1 ПС «Савино» питает ТП в п.Савино №1 и №2 – 2х250 кВа – школа и детский сад, ТП котельной – 2х400 кВа, резервное питание ТП школы и ТП детского сада выполняется от Л-7 ПС «Савино».

- Л-2 ПС «Савино» питает ТП №5 (зерноток, АВМ) – 400 кВА, ТП №6 «Савино» (мастерские) – 250 кВа и ЗТП №7 – 2х400 кВА (скотный двор), резервное питание ЗТП №7 – Л7 ПС «Савино».

- Л-4 ПС «Савино» питает две ТП Сперанская Мыза мощностью 10 кВА и 2,5 кВА, далее питание Волотовского сельского поселения.

- Л-3 ПС «Савино» питает две ТП №4 Слутка «Зерноток» - 250 кВА и №5 Слутка (зернохранилище, жилая зона) – 400 кВА; три ТП д. Пахотная Горка: №1 картофелехранилище – 250 кВА, №3 д. Пахотная Горка – 160 кВА и №2 сады Пахотная Горка – 100 кВА, Новгородское ДРПЭ «Асфальтовый завод» – 400 кВ; шесть ТП д.Волынь: ТП дачи – 63 кВА, Волынь – 1 жилая зона – 160 кВА; Волынь - 2 жилая зона, скотный двор – 100 кВА ; Волынь-3 – 100 кВА; 3ТП Волынь №5 детский лагерь – 250 кВА.

- Л-6 ПС «Савино» питает три ТП д.Новониколаевское: №1 магазин – 63 кВА; №2 – скотный двор, баня – 160 кВА; №3 быт. – 63 кВА; ТП д.Воробейка №1 – 25 кВА; ТП д.Слутка №2 (школа, мастерские, баня) – 250 кВА; №1 (скотный двор, жилая зона) – 160 кВА.

- Л-7 ПС «Савино» питает 15 подстанций д.Савино, общей мощностью – 1673 кВА; 5 подстанций д.Губарево общей мощностью – 426 кВА; 2 подстанции Шарматово общей мощностью – 350 кВА.

От ЗТП «Шолохово» по отдельной линии питаются трансформаторные подстанции д. Кунино – 160кВА, рыбхоз – 63кВА, д. Сковородка – 40кВА, Сельцо-Шатерно – 63кВА  и д. Спас – Нередицы – 63кВА с суммарной трансформаторной мощностью – 389кВА.

5 трансформаторных подстанций в д. Волотово № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 913 кВА, КТП СП Ковалево – 25кВА, хозцентр – 63кВА  и «Шолохово» ТП № 1 – 40кВА  с подключением второго питания на ЗТП № 3 «Шолохово».

В связи с тем, что сети 10кВ имеют значительную протяженность и выполнены проводами ниже нормируемого, необходима замена:

-  по линии Л-6 ПС «Восточная» провода А-50 – 0,88км  на провод АС-50;

-  по линии Л-7 ПС «Восточная» замена провода А-50 -3,85км  на провод АС-50  и провода  А-35 – 0,28км на провод АС-35;

-  по линии Л-4 ПС «Савино» провод А-25 – 0,9км  и провод А-35 – 3,6км  на провод АС-35  - 4,5км;

-  по линии Л-5 ПС «Савино» замена провода А-35  и А-50 на провод АС-50  - 3,96км;

-  по линии Л-1 ЗТП «Шолохово» требуется замена всех проводов, т. к. она полностью не удовлетворяет современным требованиям по марке и сечению, за исключением участка линии около д. Сковородка – 0,54км,  с подвеской провода минимальным сечением АС-35.

Распределительный пункт «Дубровка»: Л-1 РП «Дубровка» питает

- 3 подстанции общей мощностью – 660 кВА д. Дубровка;

- 4 подстанции д. Ситно общей мощностью – 386 кВА;

- 1 подстанция д. Русса – 63 кВА;

- 1 подстанция д. Змейско – 250 кВА;

- 8 подстанций д. Шевелево общей мощностью – 725 кВА;

- 2 подстанции д. Вылеги общей мощностью – 260 кВА;

- 2 подстанции д. Городок общей мощностью – 260 кВА;

РП «Дубровка» питается от ПС «Подберезье».

Расчетные трансформаторные нагрузки

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Л1 ПС «Новоселицы» 2 трансформатора К=0,9 | 367,2 | 441 |
| 2. | Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л7 и Л9 ПС «Новоселицы» 14 трансформаторов К=0,75 | 7410 | 8892 |
| 3. | Л1 ПС «Рышево» 10 трансформаторов К=0,8 | 1031 | 1237 |
| 4. | Л2 ПС «Рышево» 17 трансформаторов К=0,75 | 1687 | 2024 |
| 5. | Л4 ПС «Рышево» 6 трансформаторов К=0,8 | 674 | 809 |
| 6. | Л5 ПС «Рышево» 19 трансформаторов К=0,75 | 1921 | 2305 |
| 7. | Л3 ПС «Савино» 2 трансформатора К=0,9 | 146,7 | 176 |
| 8. | Л4 ПС «Новоселицы» 10 трансформаторов К=0,8 | 1236 | 1484 |
| 9. | Л5 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 10. | Л9 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 11. | Л8 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1080 | 1296 |
| 12. | Л7 3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» 4 трансформатора К=0,9 | 720 | 864 |
| 13. | Л-6 ПС «Восточная» 8 подстанций К=0,8 | 1552 | 1738 |
| 14. | Л-7 ПС «Восточная» 9 подстанций К=0,8 | 1448 | 1621 |
| 15. | Л-4 ПС «Савино» 17 подстанций К=0,75 | 1491 | 1670 |
| 16. | Л-5 ПС «Савино» 4 подстанции К=0,85 | 892,5 | 999,6 |
| 17. | Л-1 ЗТП «Шолохово» 5 подстанций К=0,85, в том числе: | 330,6 | 370,3 |
| 18. | Коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на новых участках: |  |  |
|  | Шолохово | - | 1889 |
|  | Ушерско | - | 733 |
|  | Волотово | - | 195,6 |
|  | Родионово | - | 560 |
|  | Хутынь | - | 1679 |
|  | Зарелье | - | 668 |
|  | Новая Деревня | - | 280 |
|  | Волховец | - | 8136,5 |
| 19. | Л1 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1105 | 1326 |
| 20. | Л2 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1232 | 1478 |
| 21. | Л2 ПС «Савино» 10 трансформаторов К=0,8 | 1506 | 1807 |
| 22. | Л4 ПС «Савино» 2 трансформатора | 12,5 | 12,5 |
| 23. | Л6 ПС «Савино» 6 трансформаторов К=0,8 | 577 | 692 |
| 24. | Л7 ПС «Савино» 15 трансформаторов К=0,75 | 1836 | 2203 |
| 25. | Л1 РП «Дубровка» 21 трансформатор К=0,7 | 1823 | 2187 |
|  | ИТОГО: | 10659,2 | 54200,4 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на существующих участках. | 3603 | 3546 |
|  | - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на новых участках. | - | 2151 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Новоселицы (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Александровское (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - кафе, гостиницы, АЗС и СТО | - | 146,9 |
|  | Промышленная нагрузка | 1353 | 1781 |
|  | - база отдыха на 600 мест на участке Пахотная Горка (потребитель 2 категории) |  | 339 |
|  | - база отдыха на 60 мест в д. Волынь |  | 22 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Волынь (потребитель 2 категории) |  | 339 |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Пахотная Горка (потребитель 1 и 2 категории) со строительством РП на участке и необходимого количества трансформаторных подстанций |  | 2000 |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Шевелево (потребитель 1 и 2 категории). В связи с тем, что участок находится на большом расстоянии от центров питания, необходима проработка схемы электроснабжения, возможно со строительством линии 110 кВ и ПС 110/10 кв |  | 1400 |

3.3.4. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением в Савинском сельском поселении обеспечены следующие объекты:

Котельная № 11, д.Шолохово

Жилой дом, МАУ Шолоховский СДК, Жилой дом 2, магазин

Котельная №23, п. Волховец

ул. Пионерская ж/д № 19, ул. Пионерская ж/д № 18, ул. Пионерская ж/д № 17, ул. Пионерская ж/д № 17 корп.1, ул. Пионерская ж/д № 17 корп.2, ул. Пионерская ж/д № 14 коттедж, ул. Пионерская ж/д № 16 коттедж, ул. Пионерская ж/д коттедж

Котельная №26, д. Савино

ул. Центральная, ж/д № 5, ул. Центральная ж/д № 6, ул. Центральная ж/д № 4, ул. Центральная ж/д № 2, ж/д № 3 ул. Центральная, ул. Центральная ж/д № 1, МАУ Савинский СДК ул. Школьная д. 2Б, ул. Набережная ж/д № 6, МАОУ Савинская СОШ ул. Школьная д. № 7, МАДОУ №27 ул. Школьная д. № 5, Администрация ул. Школьная, д. № 3, ул. Набережная, ж/д № 10, ул. Набережная ж/д № 9, ул. Школьная д. № 7, ул. Набережная ж/д № 1, ул. Набережная ж/д № 2, ул. Набережная ж/д № 3А, Магазин, ул. Набережная ж/д № 6, Баня, ул. Центральная ж/д № 3

Котельная №44, д. Новоселицы

Администрация ул. Центральная, № 110А, ул. Центральная, ж/д № 112, ул. Школьная, ж/д № 22, ул. Центральная, № 112А М-н53, ул. Центральная, № 112А М-н59, ул. Центральная, ж/д № 110, ул. Школьная, ж/д. № 40, ул. Школьная, ж/д. № 46, ул. Молодежная, ж/д. № 17, ул. Молодежная, ж/д. № 19, ул. Полевая, д. 2, ул. Полевая, д.1, ул. Полевая, д.4, ул. Полевая, д.6, ул. Полевая, д.3, ул. Полевая, д.8, ул. Полевая, д.5, ул. Полевая, д.7, ул. Полевая, д.10, ул. Школьная, ж/д. № 16, ул. Школьная, ж/д. № 18, Администрация хлебозавода, Хлебозавод, ул. Славянская, д.5, ул. Славянская, д.6, ул. Славянская, д.7, ул. Славянская, д.1, ул. Славянская, д.2, ул. Славянская, д.3, ул. Славянская, д.4, Молодежная, ж/д. № 11, Молодежная, ж/д. № 13, Молодежная, ж/д. № 15, Молодежная, ж/д. № 9, МАОУ Новоселицкая СОШ ул. Школьная, д. № 3

Котельная №47, д. Божонка

ул. Новая ж/д. № 26, ул. Новая ж/д. № 27, ул. Новая ж/д. № 1А, ул. Новая ж/д. № 1, ул. Новая, 7, МАДОУ №9 ул. Новая, № 11, ул. Новая, д. №7а библиотека, МАОУ Божонская СОШ ул. Новая, д. № 15, ул. Новая ж/д. № 12, ул. Новая ж/д. № 13, ул. Новая, д.3, ул. Новая ж/д. № 9, ул. Новая, № 11 Дет сад, склад

Котельная № 85, д. Новоселицы

ул. Армейская, 84, Очистные, ул. Армейская, 109, ул. Армейская, 106, ул. Армейская, 108, ул. Армейская, 102, ул. Армейская, 113, ул. Армейская, 1/11, ул. Армейская, 3, ул. Армейская, 5, ул. Армейская, 28, ул. Армейская, 105, ул. Армейская, 30, ул. Армейская, 32, ул. Армейская, 35, ул. Армейская, 86, ул. Армейская, 99, ул. Армейская, 88, ул. Армейская, 24, ул. Армейская, 100, ул. Армейская, 107

Отопление частных индивидуальных домов и комплексной коттеджной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом, газовом или жидком топливе.

Теплоснабжающей организацией в Савинском сельском поселении является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (далее – ООО «ТК «Новгородская»). ООО «ТК Новгородская» осуществляет как производство тепловой энергии на 6 котельных, так и её передачу, и распределение между потребителями по сетям.

3.3.5. Газоснабжение

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы Серпухов-Ленинград и Белоусово-Ленинград.

Централизованное газоснабжение природным газом обеспечивает отопительная котельная №26 и пятиэтажные дома на нужды пищеприготовления от ГРС Савино.

Газоснабжение д. Новоселицы обеспечивается от газопровода среднего давления Ø219 проложенного через д. Божонка от АГРС «Божонка».

Газоснабжение д. Божонка осуществляется от ГРС «Божонка». Природным газом обеспечены нужды отопительной котельной № 47, пищеприготовление в многоэтажной и индивидуальной коттеджной застройках. Природный газ используется на технологические нужды и нужды котельной ООО «Птицефабрика Новгородская».

Жители остальных населенных пунктов пользуются сжиженным газом.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации генплана с подключением к сетям природного газа (существующий газопровод среднего давления Ø219).

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов культурного досуга, базы отдыха, ремонтных мастерских и т.д.

Увеличение потребности д. Божонка в природном газе предполагается за счет:

- возрастания технологической и тепловой нагрузки на ООО «Птицефабрика Новгородская»;

- строительство коттеджей, использующих газ на теплоснабжение и пищеприготовление.

Централизованным газоснабжением природным газом обеспечиваются котельная п. Волховец мощностью 2,32 Гкал/час и многоквартирные жилые дома на нужды пищеприготовления.

2-х контурные котлы для коттеджной застройки д. Радионово снабжаются природным газом от ШРП на магистральном газопроводе.

Сжиженным газом из подземных емкостей на нужды горячего водоснабжения и пищеприготовление снабжается многоквартирный жилой дом в д. Шолохово.

На нужды пищеприготовления используется также газ сжиженный от индивидуальных газовых баллонов.

3.3.6. Связь

Населенные пункты Савинского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется на территории поселения в д. Новоселицы, д. Савино, д. Дубровка, д. Божонка.

3.4. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Савинского СП составляет: – 163,3 км.

По территории Савинского сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Из объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории Савинского СП имеется:

-АЗС-35 (Москва-Санкт-Петербург на 502 километре);

- АЗС в д. Савино (на производственной базе), складская площадь 50,0 м2;

- АЗС в д. Дубровка (рядом с гаражом в конце деревни Дубровка по дороге Савино – Селищи справа), складская площадь 30,0 м.

В Савинском сельском поселении имеется следующие гаражные комплексы:

-    гаражный комплекс в д. Новоселицы. Вместимость/тип – 22 мест/боксовые;

- гаражный комплекс в д. Божонка. Вместимость/тип – 170 мест/боксовые, занимаемая комплексом площадь – 0,4 га.

- гаражный комплекс № 1. Территория, занимаемая комплексом – 1,3 га. Вместимость/тип – 40 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2. Территория, занимаемая комплексом – 0,9 га. Вместимость/тип – 34 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 3. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип – 15 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 4. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип - 15 мест/боксовые.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| Наименование автодороги | Протяжен-ность ( км) | Тип покрытия |  |  | Тех. категория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальто-бетон | гравий | грунт | II | III | IV | V |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-«Новоселицы-Папоротно» (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 7,094 | 7,094 |  |  |  |  | 7,094 |  |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Волынь (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  | 0,85 | 2,45 |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Кунино (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 5,285 | 0,073 | 5,212 |  |  |  | 5,285 |  |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Радионово (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 4,66 | 4,66 |  |  |  |  |  | 4,66 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Лахново (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 5,8 |  | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Рышево-Любитово (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 12,751 | 6,128 | 6,623 |  |  |  | 12,751 |  |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Сосновка (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 5,227 | 5,227 |  |  |  |  | 5,227 |  |  |
| Божонское шоссе (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 6,223 | 6,223 |  |  |  |  | 6,223 |  |  |
| Великий Новгород-Хутынь (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 7,251 | 7,251 |  |  |  |  | 7,251 |  |  |
| Волотово-Шолохово-Сельцо (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 7,4 | 6,78 | 0,62 |  |  |  |  | 7,4 |  |
| Новониколаевское-Шарматово (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  | 3,8 |  |
| Новоселицы-Папоротно (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 38,404 | 38,404 |  |  |  |  | 38,404 |  |  |
| Подъезд к АБЗ (д. Пахотная Горка) (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |
| Подъезд к д. Бараниха (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |  |
| Пятницы-Сопки (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 2,2 | 0,5 | 1,7 |  |  |  |  | 2,2 |  |
| Савино-Губарёво (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 4,645 | 4,41 | 0,235 |  |  |  |  | 4,645 |  |
| Савино-Селищи (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 40,452 | 39,637 | 0,815 |  |  |  | 40,452 |  |  |
| Савино-Сперанская Мыза (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 2,354 |  | 2,354 |  |  |  |  | 2,354 |  |
| Хутынь-Зарелье (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Подъезды к фермерскому хозяйству «Городок» (автомобильная дорога межмуниципального значения) | 1,305 | 1,305 |  |  |  |  |  | 1,305 |  |
| Итого | 162,501 | 132,642 | 29,859 |  |  |  | 129,347 | 33,154 |  |

Перечень автомобильных дорог местного значения Савинского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги |  | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Савинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| д.Александровское |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Тенистая |  | 49-225-850 ОП МП 001 | 0,5 | гравийная |
| 2 | ул.Вознесенская |  | 49-225-850 ОП МП 002 | 0,268 | грунтовая |
| 3 | ул.Л.Голикова |  | 49-225-850 ОП МП 003 | 0,466 | грунтовая |
| 4 | ул.А.Невского |  | 49-225-850 ОП МП 004 | 1,128 | грунтовая |
| д.Бараниха |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Родниковая |  | 49-225-850 ОП МП 005 | 0,331 | гравийная |
| 2 | ул.Родниковая(продолжение) |  | 49-225-850 ОП МП 006 | 0,108 | гравийная |
| 3 | ул.Славная |  | 49-225-850 ОП МП 007 | 0,566 | гравийная |
| 4 | ул.Весенняя |  | 49-225-850 ОП МП 008 | 0,217 | гравийная |
| 5 | ул.Цветочная |  | 49-225-850 ОП МП 009 | 0,670 | гравийная |
| 6 | пер.Тихвинский |  | 49-225-850 ОП МП 010 | 0,136 | гравийная |
| 7 | ул.Муравьевская |  | 49-225-850 ОП МП 011 | 0,585 | гравийная |
| 8 | ул.Центральная |  | 49-225-850 ОП МП 012 | 0,489 | асфальт |
| 9 | ул.Отрадная |  | 49-225-850 ОП МП 013 | 0,526 | асфальт |
| 10 | ул.Благодатная |  | 49-225-850 ОП МП 014 | 0,596 | асфальт |
| 11 | ул.Сиреневая |  | 49-225-850 ОП МП 015 | 0,603 | асфальт |
| 12 | ул.Дачная |  | 49-225-850 ОП МП 016 | 0,579 | асфальт |
| 13 | ул.Кленовая |  | 49-225-850 ОП МП 017 | 1,263 | асфальт |
| 14 | ул.Лесная |  | 49-225-850 ОП МП 018 | 0,213 | асфальт |
| 15 | ул.Весенняя |  | 49-225-850 ОП МП 019 | 0,121 | асфальт |
| д.Божонка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Новая |  | 49-225-850 ОП МП 020 | 0,710 | асфальт |
| 2 | подъезд к ул.Новая |  | 49-225-850 ОП МП 021 | 0,488 | асфальт |
| 3 | ул.Прибрежная |  | 49-225-850 ОП МП 022 | 0,460 | щебеночное |
| 4 | ул.Строителей |  | 49-225-850 ОП МП 023 | 0,302 | гравийное |
| 5 | ул.Дачная |  | 49-225-850 ОП МП 024 | 0,297 | Асфальт гравийное |
| 6 | ул.Береговая |  | 49-225-850 ОП МП 025 | 0,456 | гравийное |
| 7 | ул.Мстинская |  | 49-225-850 ОП МП 026 | 0,684 | щебеночное |
| 8 | ул.Энтузиастов, 1Д |  | 49-225-850 ОП МП 027 | 1,179 | ж/б плиты щебеночное |
| 9 | пер.Зеленый |  | 49-225-850 ОП МП 028 | 0,354 | гравийное |
| 10 | ул.Дружбы |  | 49-225-850 ОП МП 029 | 1,195 | щебеночное |
| 11 | Ул.Молодежная |  | 49-225-850 ОП МП 252 | 0,576 | щебеночное |
| 12 | М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, подъезд к паромной переправе через р. Мста от М-10»Россия» на обходе г. Великий Новгород, км 0+000 - км 3+300 д.Божонка |  | 49-225-850 ОП МП 266 | 0,765 | асфальтовое |
| 13 | ул.Центральная, 66Д |  | 49-225-850 ОП МП 271 | 0,328 | щебеночное |
| д.Волотово |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Речная |  | 49-225-850 ОП МП 030 | 0,448 | гравийное |
| 2 | ул.Дорожная |  | 49-225-850 ОП МП 031 | 0,791 | щебеночное |
| 3 | ул.Озерная |  | 49-225-850 ОП МП 032 | 0,357 | щебеночное |
| 4 | М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, подъезд к паромной переправе через р. М. Волховец от подъезда к г. Великий Новгород со стороны Москвы, км 0+000 - км 3+000 д.Волотово |  | 49-225-850 ОП МП 267 | 0,951 | асфальтовое |
| 5 | ул.Речная, 36Д |  | 49-225-850 ОП МП 272 | 0,155 | гравийное |
| п.Волховец |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пионерская, к дому №10 и №11 |  | 49-225-850 ОП МП 033 | 0,150 | асфальт |
| 2 | ул.Пионерская, к дому №17, к.1 |  | 49-225-850 ОП МП 034 | 0,071 | асфальт |
| 3 | ул.Пионерская, к дому №1А и №18 |  | 49-225-850 ОП МП 035 | 0,058 | асфальт |
| 4 | ул.Пионерская, к дому №2 и №9 |  | 49-225-850 ОП МП 036 | 0,039 | асфальт |
| 5 | ул.Рябиновая |  | 49-225-850 ОП МП 037 | 0,140 | щебеночное |
| 6 | ул.Счастья |  | 49-225-850 ОП МП 038 | 0,669 | щебеночное |
| 7 | ул.Зеленая Роща |  | 49-225-850 ОП МП 039 | 0,815 | щебеночное |
| 8 | подъезд к участку с КН53:11:0300105:1950 |  | 49-225-850 ОП МП 040 | 0,537 | щебеночное |
| 9 | ул.Пионерская, проезд к дому №6Б |  | 49-225-850 ОП МП 041 | 0,316 | щебеночное |
| 10 | ул.Лисицкая |  | 49-225-850 ОП МП 253 | 0,512 | асфальт |
| 11 | ул.Луговая |  | 49-225-850 ОП МП 254 | 0,192 | асфальт |
| 12 | ул.Миллионная |  | 49-225-850 ОП МП 255 | 0,323 | асфальт |
| 13 | ул.Цветочная |  | 49-225-850 ОП МП 256 | 0,207 | асфальт |
| 14 | ул.Садовая |  | 49-225-850 ОП МП 257 | 0,220 | асфальт |
| 15 | ул.Солнечная |  | 49-225-850 ОП МП 258 | 0,263 | асфальт |
| д.Волынь |  |  |  |  |  |
| 1 | от дома №75 до дома №99 |  | 49-225-850 ОП МП 042 | 0,280 | гравийное |
| 2 | от дома №2 до дома №40 |  | 49-225-850 ОП МП 043 | 0,780 | Гравийное грунтовое |
| 3 | от дома №42 до дома №78 |  | 49-225-850 ОП МП 044 | 0,600 | Песчано- гравийно-щебеночное |
| 4 | от дома №101 до дома №131, далее до вышки сотовой связи |  | 49-225-850 ОП МП 045 | 1,200 | гравийное |
| 5 | От вышки сотовой связи до дома №23, от дома №23 до дома №45 |  | 49-225-850 ОП МП 046 | 0,910 | Грунтовое Песчано-щебеночное |
| 6 | д.Волынь |  | 49-225-850 ОП МП 047 | 0,140 | грунтовое |
| 7 | ул.Центральная |  | 49-225-850 ОП МП 048 | 2,141 | Песчано- гравийно-щебеночное |
| 8 | подъезд к ул.Центральная |  | 49-225-850 ОП МП 251 | 0,879 | Песчано- гравийно-щебеночное |
| д.Городок |  |  |  |  |  |
| 1 | от дома №10 до дома №25 |  | 49-225-850 ОП МП 049 | 0,710 | гравийное |
| д.Губарево |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Губарево |  | 49-225-850 ОП МП 050 | 0,300 | Песчано- гравийное |
| 2 | д.Губарево |  | 49-225-850 ОП МП 051 | 2,635 | Песчано- гравийное |
| д.Дубровка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная |  | 49-225-850 ОП МП 052 | 0,259 | асфальт |
| 2 | ул.Муравьи |  | 49-225-850 ОП МП 053 | 1,320 | гравийное |
| 3 | ул.Чудинская |  | 49-225-850 ОП МП 054 | 0,400 | гравийное |
| 4 | ул.Рассветная |  | 49-225-850 ОП МП 055 | 0,742 | асфальт |
| 5 | ул.Уютная |  | 49-225-850 ОП МП 056 | 0,324 | гравийное |
| 6 | ул.Лесная |  | 49-225-850 ОП МП 057 | 1,679 | гравийное |
| д.Жабицы |  |  |  |  |  |
| 1 | пер.Песчаный |  | 49-225-850 ОП МП 058 | 0,190 | грунтовое |
| 2 | ул.Никольская |  | 49-225-850 ОП МП 059 | 0,817 | грунтовое |
| д.Зарелье |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Озерная |  | 49-225-850 ОП МП 060 | 0,179 | Песчано- гравийное |
| 2 | ул.Центральная |  | 49-225-850 ОП МП 061 | 0,136 | Песчано- гравийное |
| 3 | ул.Лебединая |  | 49-225-850 ОП МП 062 | 0,444 | Песчано- гравийное |
| 4 | ул.Рассветная |  | 49-225-850 ОП МП 063 | 0,436 | Песчано- гравийное |
| 5 | ул.Славянская |  | 49-225-850 ОП МП 064 | 0,790 | Песчано- гравийное |
| 6 | ул.Радужная |  | 49-225-850 ОП МП 065 | 1,204 | Песчано- гравийное |
| 7 | ул.Цветочная |  | 49-225-850 ОП МП 066 | 0,493 | Песчано- гравийное |
| 8 | ул.Васильковая |  | 49-225-850 ОП МП 067 | 0,984 | Песчано- гравийное |
| 9 | ул.Солнечная |  | 49-225-850 ОП МП 068 | 0,233 | Песчано- гравийное |
| 10 | ул.Полевая |  | 49-225-850 ОП МП 069 | 0,203 | Песчано- гравийное |
| 11 | ул.Сиреневая |  | 49-225-850 ОП МП 070 | 0,134 | Песчано- гравийное |
| 12 | ул.Вишнёвая |  | 49-225-850 ОП МП 071 | 0,250 | Песчано- гравийное |
| 13 | ул.Пушкинская |  | 49-225-850 ОП МП 072 | 0,527 | Песчано- гравийное |
| 14 | ул.Северная |  | 49-225-850 ОП МП 073 | 0,101 | Песчано- гравийное |
| 15 | ул.Казанская |  | 49-225-850 ОП МП 074 | 0,383 | Песчано- гравийное |
| 16 | ул.Спасская |  | 49-225-850 ОП МП 075 | 0,441 | Песчано- гравийное |
| 17 | ул.Тенистая |  | 49-225-850 ОП МП 076 | 0,323 | Песчано- гравийное |
| 18 | ул.Ильинская |  | 49-225-850 ОП МП 077 | 0,446 | Песчано- гравийное |
| 19 | ул.Дальняя |  | 49-225-850 ОП МП 078 | 0,358 | Песчано- гравийное |
| 20 | ул.Преображенская |  | 49-225-850 ОП МП 268 | 0,538 | гравийное |
| д.Кирилловка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Полевая |  | 49-225-850 ОП МП 079 | 0,230 | гравийное |
| 2 | ул.Береговая |  | 49-225-850 ОП МП 080 | 0,360 | гравийное |
| 3 | ул.Береговая(продолжение) |  | 49-225-850 ОП МП 081 | 0,118 | Песчано- гравийное |
| 4 | ул.Волховская |  | 49-225-850 ОП МП 082 | 1,135 | Песчано- гравийное |
| 5 | д.Кирилловка |  | 49-225-850 ОП МП 083 | 1,082 | Песчано- гравийное |
| д.Кирилловское Сельцо |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Кирилловское Сельцо |  | 49-225-850 ОП МП 084 | 0,616 | щебеночное |
| 2 | д.Кирилловское Сельцо |  | 49-225-850 ОП МП 085 | 2,263 | щебеночное |
| 3 | ул.Строителей |  | 49-225-850 ОП МП 086 | 0,843 | щебеночное |
| д.Кунино |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Кунино |  | 49-225-850 ОП МП 087 | 0,652 | щебеночное |
| 2 | Д.Кунино |  | 49-225-850 ОП МП 259 | 1,027 | щебеночное |
| д.Любитово |  |  |  |  |  |
| 1 | пер.Мстинский |  | 49-225-850 ОП МП 088 | 0,209 | грунтовое |
| 2 | пер.Покровский |  | 49-225-850 ОП МП 089 | 0,159 | грунтовое |
| 3 | ул.Южная |  | 49-225-850 ОП МП 090 | 0,810 | грунтовое |
| 4 | ул.Зайчиха |  | 49-225-850 ОП МП 091 | 0,689 | грунтовое |
| 5 | ул.Садовая |  | 49-225-850 ОП МП 092 | 0,338 | грунтовое |
| д.Марково |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ветеранов |  | 49-225-850 ОП МП 093 | 0,6 | гравийная, грунтовая |
| д.Мшага |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Мшага |  | 49-225-850 ОП МП 094 | 0,590 | щебеночное |
| 2 | д.Мшага, 32Д |  | 49-225-850 ОП МП 273 | 0,215 | асфальтовое |
| д.Мытно |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Посадская |  | 49-225-850 ОП МП 095 | 0,564 | Асфальт, грунтовое, гравийное |
| 2 | пер.Солнечный |  | 49-225-850 ОП МП 096 | 0,178 | Асфальт, грунтовое |
| 3 | ул.Лука |  | 49-225-850 ОП МП 097 | 1,311 | Асфальт, грунтовое |
| 4 | пер.Совхозный |  | 49-225-850 ОП МП 098 | 0,330 | Асфальт, грунтовое |
| 5 | ул.Набережная |  | 49-225-850 ОП МП 099 | 0,505 | гравийная, грунтовая |
| д.Новая Деревня |  |  |  |  |  |
| 1 | пер.Новодевичий |  | 49-225-850 ОП МП 100 | 0,191 | Асфальт, грунтовое |
| 2 | ул.Кленовая |  | 49-225-850 ОП МП 101 | 0,237 | щебеночное |
| 3 | ул.Заречная |  | 49-225-850 ОП МП 102 | 1,066 | грунтовое |
| 4 | ул.Рябиновая |  | 49-225-850 ОП МП 103 | 0,187 | гравийная, грунтовая |
| 5 | М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, подъезд к паромной переправе через р. М. Волховец от подъезда к г. Великий Новгород со стороны Москвы, км 0+000 - км 3+000 д.Новая Деревня |  | 49-225-850 ОП МП 269 | 1,360 | асфальт |
| д.Новое Кунино |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Новое Кунино |  | 49-225-850 ОП МП 104 | 1,726 | асфальт |
| 2 | ул.Лесная |  | 49-225-850 ОП МП 105 | 0,235 | щебеночное |
| 3 | ул.Лесная |  | 49-225-850 ОП МП 247 | 0,692 | грунтовое |
| 4 | Д.Новое Кунино |  | 49-225-850 ОП МП 260 | 0,107 | щебеночное |
| д.Новониколаевское |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Новониколаевское, проезд |  | 49-225-850 ОП МП 106 | 0,280 | асфальт |
| 2 | д.Новониколаевское, проезд |  | 49-225-850 ОП МП 107 | 0,172 | гравийное |
| 3 | д.Новониколаевское, проезд |  | 49-225-850 ОП МП 108 | 0,190 | асфальт |
| 4 | д.Новониколаевское |  | 49-225-850 ОП МП 109 | 1,653 | Асфальт, а/б крошка |
| д.Новоселицы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Школьная | 49-225-850 ОП МП 110 | 2,376 | гравийное |
| 2 |  | ул.Дачная | 49-225-850 ОП МП 111 | 0,276 | гравийное |
| 3 |  | ул.Дачная | 49-225-850 ОП МП 112 | 0,337 | гравийное |
| 4 |  | ул.Молодежная | 49-225-850 ОП МП 113 | 0,932 | асфальт гравийное |
| 5 |  | ул.Славянская | 49-225-850 ОП МП 114 | 0,178 | асфальт |
| 6 |  | ул.Садовая | 49-225-850 ОП МП 115 | 0,851 | гравийное |
| 7 |  | ул.Речная | 49-225-850 ОП МП 116 | 0,482 | асфальт |
| 8 |  | ул.Полевая | 49-225-850 ОП МП 117 | 0,187 | асфальт гравийное |
| 9 |  | пер.Клубный | 49-225-850 ОП МП 118 | 0,486 | асфальт гравийное |
| 10 |  | пер.Березовый | 49-225-850 ОП МП 119 | 0,518 | гравийное |
| 11 |  | пер.Земляничный | 49-225-850 ОП МП 120 | 0,295 | гравийное |
| 12 |  | ул.Армейская | 49-225-850 ОП МП 121 | 2,459 | асфальт |
| 13 |  | ул.Мирная | 49-225-850 ОП МП 122 | 0,289 | грунтовое |
| 14 |  | ул.Луговая | 49-225-850 ОП МП 123 | 0,911 | гравийное грунтовое |
| 15 |  | ул.Лесная | 49-225-850 ОП МП 124 | 0,512 | асфальт |
| д.Пахотная Горка |  |  |  |  |  |
| 16 |  | д.Пахотная Горка | 49-225-850 ОП МП 125 | 0,552 | грунтовое |
| 17 |  | от М-10 «Россия» на обходе г. Великий Новгород, км 0+000-км 1+000 Новгородская область Новгородский район д.Пахотная Горка | 49-225-850 ОП МП 270 | 0,125 | асфальтовое |
| д.Плашкино |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Дорожников | 49-225-850 ОП МП 126 | 0,509 | гравийное |
| 2 |  | ул.Коллективная | 49-225-850 ОП МП 127 | 0,740 | ж/б плиты, грунтовое |
| 3 |  | ул.Костовская | 49-225-850 ОП МП 128 | 0,281 | асфальт |
| 4 |  | ул.Первомайская | 49-225-850 ОП МП 129 | 1,167 | гравийное |
| 5 |  | до участка с КН 53:11:1200702:415 | 49-225-850 ОП МП 130 | 0,319 | грунтовое |
| 6 |  | от ул.Центральная до пожарного водоема | 49-225-850 ОП МП 131 | 0,280 | щебеночное |
| д.Пятница |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Дачная | 49-225-850 ОП МП 132 | 0,587 | Гравийная грунтовая |
| 2 |  | ул.Сосновая | 49-225-850 ОП МП 133 | 0,312 | грунтовая |
| 3 |  | ул.Береговая | 49-225-850 ОП МП 134 | 0,940 | Гравийная грунтовая |
| 4 |  | ул.Дорожная | 49-225-850 ОП МП 135 | 0,282 | ж/б плиты гравийная |
| 5 |  | ул.Островная | 49-225-850 ОП МП 136 | 0,271 | гравийная |
| 6 |  | ул.Пляжная | 49-225-850 ОП МП 137 | 0,219 | Гравийная грунтовая |
| 7 |  | пер.Сиреневый | 49-225-850 ОП МП 138 | 0,166 | асфальт |
| 8 |  | ул.Мстинская | 49-225-850 ОП МП 139 | 0,621 | Гравийное грунтовое |
| 9 |  | ул.Хвойная | 49-225-850 ОП МП 140 | 0,271 | грунтовое |
| 10 |  | пер.Урожайный | 49-225-850 ОП МП 141 | 0,166 | Гравийное грунтовое |
| 11 |  | ул.Рябиновая | 49-225-850 ОП МП 142 | 0,583 | грунтовое |
| 12 |  | ул.Новгородская | 49-225-850 ОП МП 143 | 0,435 | щебеночное |
| 13 |  | ул.Прибрежная | 49-225-850 ОП МП 144 | 0,254 | Гравийное |
| 14 |  | ул.Суббота | 49-225-850 ОП МП 145 | 0,370 | щебеночное |
| 15 |  | ул.Яблоневая | 49-225-850 ОП МП 146 | 0,592 | щебеночное |
| 16 |  | ул.Звездная | 49-225-850 ОП МП 147 | 0,449 | гравийное |
| 17 |  | ул.Загородная | 49-225-850 ОП МП 148 | 0,546 | грунтовое |
| 18 |  | ул.Загородная | 49-225-850 ОП МП 149 | 0,202 | грунтовое |
| 19 |  | ул.Яблоневая (проезд) | 49-225-850 ОП МП 261 | 0,432 | щебеночное |
| д.Радионово |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Солнечная | 49-225-850 ОП МП 150 | 0,733 | щебеночное |
| 2 |  | ул.Дачная | 49-225-850 ОП МП 151 | 1,263 | асфальт гравийное |
| д.Радоча |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Главная | 49-225-850 ОП МП 152 | 0,968 | Гравийное |
| 2 |  | ул.Черемуховая | 49-225-850 ОП МП 153 | 0,968 | Гравийное |
| д.Рушиново |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Медовая | 49-225-850 ОП МП 154 | 0,288 | грунтовое |
| 2 |  | ул.Вишерская | 49-225-850 ОП МП 155 | 0,718 | грунтовое |
| 3 |  | ул.Майская | 49-225-850 ОП МП 156 | 0,288 | Гравийное |
| 4 |  | ул.Речная | 49-225-850 ОП МП 157 | 0,364 | Гравийное |
| д.Рышево |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Мстинская | 49-225-850 ОП МП 158 | 0,355 | грунтовое |
| 2 |  | ул.Зеленая | 49-225-850 ОП МП 159 | 1,510 | Грунтовое гравийное |
| 3 |  | пер.Сосновый | 49-225-850 ОП МП 160 | 0,376 | Асфальт грунтовое |
| 4 |  | ул.Заречная | 49-225-850 ОП МП 161 | 0,705 | Гравийное грунтовое |
| 5 |  | ул.Лесная | 49-225-850 ОП МП 248 | 0,168 | грунтовое |
| д.Савино |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Центральная | 49-225-850 ОП МП 162 | 1,154 | асфальт |
| 2 |  | ул.Речная | 49-225-850 ОП МП 163 | 0,904 | асфальт |
| 3 |  | ул.Набережная | 49-225-850 ОП МП 164 | 0,862 | щебеночное |
| 4 |  | ул.Школьная | 49-225-850 ОП МП 165 | 0,098 | асфальт |
| 5 |  | ул.Кемпинг | 49-225-850 ОП МП 166 | 0,208 | грунтовое |
| 6 |  | д.Савино-Кемпинг | 49-225-850 ОП МП 167 | 0,433 | асфальт |
| 7 |  | ул.Вишерская(проезды) | 49-225-850 ОП МП 250 | 0,211 | а/б крошка, щебеночное |
| 8 |  | ул.Вишерская, 36Д | 49-225-850 ОП МП 274 | 0,254 | щебеночное |
| 9 |  | ул.Вишерская, 40Д | 49-225-850 ОП МП 275 | 0,203 | щебеночное |
| 10 |  | ул.Вишерская, 42Д | 49-225-850 ОП МП 276 | 0,222 | щебеночное |
| 11 |  | ул.Речная, 39Д | 49-225-850 ОП МП 277 | 0,220 | щебеночное |
| 12 |  | ул.Школьная, 7Д | 49-225-850 ОП МП 278 | 0,110 | асфальтовое |
| д.Сельцо-Шатерно |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Сельцо-Шатерно | 49-225-850 ОП МП 168 | 0,684 | щебеночное |
| 2 |  | ул.Рюриковская | 49-225-850 ОП МП 169 | 0,191 | щебеночное |
| 3 |  | ул.Луговая | 49-225-850 ОП МП 170 | 0,228 | щебеночное |
| 4 |  | д.Сельцо-Шатерно | 49-225-850 ОП МП 171 | 0,352 | щебеночное |
| д.Ситно |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Ситно | 49-225-850 ОП МП 172 | 1,184 | щебеночное |
| 2 |  | д.Ситно | 49-225-850 ОП МП 173 | 1,226 | щебеночное |
| п.Ситно |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Мира | 49-225-850 ОП МП 174 | 0,206 | Гравийное |
| 2 |  | ул.Набережная | 49-225-850 ОП МП 175 | 0,814 | Гравийное |
| 3 |  | ул.Зеленая | 49-225-850 ОП МП 176 | 0,385 | Гравийное |
| 4 |  | ул.Веселая | 49-225-850 ОП МП 177 | 0,576 | Гравийное |
| 5 |  | ул.Дачная | 49-225-850 ОП МП 178 | 0,527 | Гравийное |
| 6 |  | ул.Дружная | 49-225-850 ОП МП 179 | 0,804 | Гравийное |
| д.Слутка |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Слутка | 49-225-850 ОП МП 180 | 0,713 | Гравийное |
| 2 |  | д.Слутка | 49-225-850 ОП МП 181 | 0,595 | грунтовое |
| 3 |  | д.Слутка | 49-225-850 ОП МП 182 | 0,813 | Гравийное |
| 4 |  | д.Слутка | 49-225-850 ОП МП 183 | 0,262 | грунтовое |
| д.Сопки |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Троицкая | 49-225-850 ОП МП 184 | 1,049 | Гравийное, грунтовое |
| 2 |  | пер.Восточный | 49-225-850 ОП МП 185 | 0,156 | Гравийное грунтовая |
| 3 |  | ул.Героев | 49-225-850 ОП МП 186 | 0,516 | гравийное |
| 4 |  | пер.Филиппов | 49-225-850 ОП МП 187 | 0,172 | грунтовое |
| 5 |  | пер.Луговой | 49-225-850 ОП МП 188 | 0,245 | грунтовое |
| 6 |  | д.Сопки | 49-225-850 ОП МП 189 | 0,656 | гравийное |
| д.Спас-Нередицы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Спасская | 49-225-850 ОП МП 262 | 0,289 | щебеночное |
| д.Сперанская Мыза |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Сперанская Мыза (на кладбище) | 49-225-850 ОП МП 190 | 1,142 | песчано-щебеночное |
| 2 |  | ул.Строителей | 49-225-850 ОП МП 191 | 2,036 | гравийное |
| 3 |  | ул.Молодежная | 49-225-850 ОП МП 192 | 1,958 | гравийное |
| 4 |  | ул.Культурная | 49-225-850 ОП МП 263 | 0,464 | щебеночное |
| 5 |  | ул.Парковая | 49-225-850 ОП МП 264 | 0,312 | щебеночное |
| д.Ушерско |  |  |  |  |  |
| 1 |  | до дома №26 | 49-225-850 ОП МП 193 | 0,162 | грунтовое |
| 2 |  | ул.Луговая | 49-225-850 ОП МП 194 | 0,434 | щебеночное |
| 3 |  | до дома №11 Б | 49-225-850 ОП МП 195 | 0,500 | грунтовое |
| 4 |  | ул.Луговая | 49-225-850 ОП МП 279 | 0,224 | щебеночное |
| д.Хутынь |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Троицкая | 49-225-850 ОП МП 196 | 0,107 | щебеночное |
| 2 |  | ул.Павлова | 49-225-850 ОП МП 197 | 0,800 | щебеночное |
| 3 |  | ул.Павлова | 49-225-850 ОП МП 198 | 0,566 | щебеночное |
| 4 |  | ул.Преображенская | 49-225-850 ОП МП 199 | 0,343 | щебеночное |
| 5 |  | ул.Садовая | 49-225-850 ОП МП 200 | 0,433 | щебеночное |
| 6 |  | ул.Орловская | 49-225-850 ОП МП 201 | 0,233 | щебеночное |
| 7 |  | ул.Звездная | 49-225-850 ОП МП 202 | 0,262 | щебеночное |
| 8 |  | ул.Соборная | 49-225-850 ОП МП 203 | 0,229 | щебеночное |
| 9 |  | ул.Аренского А.С. | 49-225-850 ОП МП 204 | 0,620 | щебеночное |
| 10 |  | ул.Спасская | 49-225-850 ОП МП 205 | 0,476 | щебеночное |
| 11 |  | ул.Раздольная | 49-225-850 ОП МП 206 | 0,368 | щебеночное |
| 12 |  | ул.Счастливая | 49-225-850 ОП МП 207 | 0,501 | щебеночное |
| 13 |  | ул.Микешина М.О. | 49-225-850 ОП МП 208 | 0,251 | щебеночное |
| 14 |  | ул.Полевая | 49-225-850 ОП МП 209 | 0,221 | щебеночное |
| 15 |  | ул.Солнечная | 49-225-850 ОП МП 210 | 0,232 | щебеночное |
| 16 |  | пер.Новый | 49-225-850 ОП МП 211 | 0,097 | щебеночное |
| 17 |  | ул.Светлая | 49-225-850 ОП МП 212 | 0,388 | щебеночное |
| 18 |  | ул.Стрелковая | 49-225-850 ОП МП 213 | 0,203 | щебеночное |
| 19 |  | ул.Волотовская | 49-225-850 ОП МП 214 | 0,128 | щебеночное |
| 20 |  | ул.Лядова А.К. | 49-225-850 ОП МП 215 | 0,452 | щебеночное |
| 21 |  | ул.Весенняя | 49-225-850 ОП МП 216 | 0,225 | щебеночное |
| 22 |  | ул.Архиповская | 49-225-850 ОП МП 217 | 0,225 | щебеночное |
| 23 |  | ул.Мирная | 49-225-850 ОП МП 218 | 0,301 | щебеночное |
| 24 |  | ул.Орловская (продолжение) | 49-225-850 ОП МП 219 | 0,192 | щебеночное |
| 25 |  | ул.Стрелковая (продолжение) | 49-225-850 ОП МП 220 | 0,181 | щебеночное |
| 26 |  | ул.Весенняя (продолжение) | 49-225-850 ОП МП 221 | 0,188 | щебеночное |
| 27 |  | ул.Малая | 49-225-850 ОП МП 222 | 0,152 | щебеночное |
| 28 |  | ул.Луговая | 49-225-850 ОП МП 223 | 0,455 | щебеночное |
| 29 |  | ул.Луговая | 49-225-850 ОП МП 224 | 0,457 | щебеночное |
| 30 |  | ул.Волховская | 49-225-850 ОП МП 225 | 1,134 | щебеночное |
| 31 |  | ул.Новгородская | 49-225-850 ОП МП 226 | 0,421 | щебеночное |
| 32 |  | ул.Боровичская | 49-225-850 ОП МП 227 | 0,398 | А/б крошка |
| 33 |  | ул.Архиповская (продолжение) | 49-225-850 ОП МП 228 | 0,028 | щебеночное |
| 34 |  | ул.Благодатная | 49-225-850 ОП МП 229 | 0,351 | щебеночное |
| 35 |  | ул.Малая(продолжение) | 49-225-850 ОП МП 249 | 0,138 | щебеночное |
| 36 |  | ул.Звездная (продолжение) | 49-225-850 ОП МП 280 | 0,176 | щебеночное |
| 37 |  | ул.Солнечная | 49-225-850 ОП МП 281 | 0,312 | щебеночное |
| д.Шевелёво |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Шевелево | 49-225-850 ОП МП 230 | 1,135 | грунтовое, щебеночное |
| 2 |  | ул.Волховская | 49-225-850 ОП МП 231 | 1,675 | грунтовое |
| 3 |  | д.Шевелево | 49-225-850 ОП МП 232 | 0,324 | грунтовое |
| д.Шолохово |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Шолохово, уч.№1 | 49-225-850 ОП МП 233 | 0,076 | асфальт |
| 2 |  | ул.Полевая | 49-225-850 ОП МП 234 | 0,300 | щебеночное |
| 3 |  | ул.Полевая (продолжение) | 49-225-850 ОП МП 235 | 0,289 | щебеночное |
| 4 |  | ул.Мирная | 49-225-850 ОП МП 236 | 0,468 | щебеночное |
| 5 |  | ул.Солнечная | 49-225-850 ОП МП 237 | 0,461 | щебеночное |
| 6 |  | д.Шолохово, до клуба | 49-225-850 ОП МП 238 | 0,119 | щебеночное |
| 7 |  | д.Шолохово, массив №2 | 49-225-850 ОП МП 239 | 4,127 | щебеночное, грунтовое |
| 8 |  | ул.Семейная (продолжение) | 49-225-850 ОП МП 240 | 0,248 | щебеночное |
| 9 |  | д.Шолохово, массив №1 | 49-225-850 ОП МП 241 | 9,950 | щебеночное |
| 10 |  | ул.Благодатная | 49-225-850 ОП МП 242 | 0,351 | асфальт |
| 11 |  | ул.Центральная | 49-225-850 ОП МП 243 | 1,027 | асфальт |
| 12 |  | ул.Южная | 49-225-850 ОП МП 244 | 0,508 | асфальт |
| 13 |  | ул.Городская | 49-225-850 ОП МП 245 | 0,368 | асфальт |
| 14 |  | ул.Кирилловская | 49-225-850 ОП МП 246 | 0,744 | асфальт |
| 15 |  | ул.Ивановская | 49-225-850 ОП МП 265 | 0,463 | щебеночное |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт отсутствует.

Водный транспорт

Речной транспорт отсутствует. Местное население имеет личные лодки.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт представлен следующими объектами:

- магистральный газопровод «Серпухов-Ленинград»;

- магистральный газопровод «Белоусово-Ленинград»;

- газопровод-отвод на ГРС «Божонка»;

- газопровод-отвод на ГРС «Савино»;

- газопровод-отвод на ГРС «Радионово»;

- газопровод-отвод на ГРС «Новгород-2».

3.5. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Савинского сельского поселения

Объекты культурного наследия федерального значения

| Номер по району | Вид | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Документ о постановке на государственный учет | Адрес местонахождения объекта (по данным АИС ЕГРОКН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | памятник | «Могила Державина Гавриила Романовича (1743 – 1816) | 1743 – 1816 гг. | Ф-1327 | Новгородская область, Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Хутынь, Хутынский монастырь, литера К, в соборе Спасо–Преображенский |
| 2 | памятник | Церковь Спаса в Нередицах | 1198 г. | Ф-1327 | Новгородская область, Новгородский район, д. Спас-Нередицы |
| 3 | памятник | Церковь Николы на Липне | 1292 г. | Ф-1327 | Новгородский район, о. Липно, в 8 км от Великого Новгорода Собор Мало-Кириллова |
| 4 | памятник | Церковь Спаса Преображения в Ковалеве (руины) | 1345 г. | Ф-1327 | Новгородский район, вблизи д. Шолохово |
| 5 | памятник | Собор Мало-Кириллова монастыря (руины) | 1185г., XV-XVI вв. | Ф-1327 | Новгородский район, в 3 км к юго-востоку от Великого Новгорода, вблизи д. Спас-Нередица |
| 6 | памятник | Руины церкви Андрея Юродивого на Ситке | 1371 г. | Ф-1327 | Новгородский район, в 3 км к юго-востоку от Великого Новгорода, вблизи д. Кирилловка |
| 7 | памятник | Церковь Михаила Архангела Сковородского монастыря с фресками | 1355 г. | Ф-624 | Новгородская область, Новгородский район, ур. Сковородка, 1 км южнее деревни Малая Горка |
| 8 | памятник | Церковь Успения в Волотове (руины) | 1352 г. | Ф-1327 | Новгородская область, Новгородский район, д. Волотово |
| 9 | ансамбль | Хутынский Варлаамов монастырь (руины) | XVI в. | Ф-1327 | Новгородская область, Новгородский район, д. Хутынь |

В соответствии с Приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», сведения об объектах археологического наследия не подлежат опубликованию. Указанные сведения составляют закрытую часть материалов по обоснованию генерального плана.

Перечень объектов культурного регионального значения наследия на территории Савинского сельского поселения

| № п/п | Вид | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Адрес местонахождения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ансамбль | Парк усадьбы «Дубровка» регулярной планировки | XVI-XIX вв. | Новгородский район, д. Дубровка |
| 2 | ансамбль | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка: | XIX в. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 3 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: корпус центральный с церковью, манежем и казармами | 1830 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 4 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: дом полкового командира | 1832 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 5 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: казарма | 1830 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 6 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: дом для приезда начальников | XIX в. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 7 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: офицерская казарма | 1830 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 8 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: офицерская казарма | 1830 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 9 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: офицерская казарма | 1830 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 10 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: офицерская казарма | 1830 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 11 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: плац | 1 половина XIX в. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 12 | памятник | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в.: ресторация | 1830 г. | Новгородский район, д. Новоселицы |
| 13 | ансамбль | Лисицкий монастырь | вторая половина XIV (?) – вторая половина XVIII века (следы) | Новгородская область, Новгородский район, д. Хутынь,2 км юго-восточнее, левый берег р. Малый Волховец |
| 14 | ансамбль | Парк усадьбы Сперанского пейзажной планировки (мыза Сперанская) | XVIII - XIX вв. | Новгородский район, д. Сперанская Мыза |
| 15 | ансамбль | Сад пейзажной планировки | XIX в. | Новгородский район, д. Хутынь |
| 16 | ансамбль | Вишерский канал — памятник гидротехники и судоходства | 1826-1836 гг. | Новгородский район, Между с. Бронница и д. Савино |
| 17 | памятник | Воинское кладбище, на котором похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Александровское |
| 18 | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Волотово, ул. Речная |
| 19 | памятник | Танк Т-34 и 76-миллиметровая противотанковая пушка, установленные на рубеже обороны советских войск 1941-1944 годов |  | Новгородский район, д. Волотово (г. Новгород) |
| 20 | памятник | Кладбище советских воинов | 1941-1944, 1950г. | Новгородский район, д. Волынь |
| 21 | памятник | Кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | Новгородский район, д. Волынь, 800 м к юго-востоку от деревни |
| 22 | памятник | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Городок |
| 23 | памятник | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Дубровка |
| 24 | памятник | Воинское кладбище воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко- фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Змейско |
| 25 | памятник | Воинское кладбище воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко- фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Марково |
| 26 | памятник | Воинское кладбище воинов Советской Армии, погибших в боях за освобождение г. Новгорода в марте- апреле 1943 года | март-апрель 1943 года | Новгородский район, д. Мшага |
| 27 | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко- фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Новоселицы территория военного городка |
| 28 | памятник | Воинское кладбище воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1942-1945 гг. | Новгородский район, д. Плашкино |
| 29 | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Рышево |
| 30 | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |  | Новгородский район, д. Савино |
| 31 | памятник | Обелиск солдатам и офицерам 448 артиллерийского полка, погибшим в боях за освобождение Новгородской области в 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Савино |
| 32 | памятник | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко- фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Слутка |
| 33 | памятник | Памятный знак бойцам 229 стрелковой дивизии, погибших в боях за освобождение г.Новгорода от немецко- фашистских захватчиков |  | Новгородский район, д. Хутынь |
| 34 | памятник | Кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Шевелево |

Выявленные объекты культурного наследия

| Наименование ОКН | Датировка | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: баня (остатки) | XIX в. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: дом архиерейский, в котором жил и работал Е.Болховитинов (1767-1837 гг.), историк, член Российской Академии наук | XVII в., 1804-1808 гг. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: колокольня | 1750-1770 гг. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: корпус больничный с церковью Всех Святых | XVIII в. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: корпус братский южный | XVI-XVII вв. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: корпус западный береговой (настоятельские, казначейские, наместнические и братские кельи) | 2-я пол. XVIII-XIX вв. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: кузница | XIX в. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: ограда | XIX в. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: собор Спасо-Преображенский | 1515 г. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: трапезная с церковью Варлаама Хутынского | 1550-1552 гг. | д. Хутынь |
| Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в.: церковь Григория Армянского | 1535 г. | д. Хутынь |
| Братская могила советских воинов | 1941. 1944 гг. | д. Мытно |
| Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Савино, местность "Дубки" |

В соответствии с Приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», сведения об объектах археологического наследия не подлежат опубликованию. Указанные сведения составляют закрытую часть материалов по обоснованию генерального плана.

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Новгородской области от 05.01.2004г. №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области » и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972, и  положений «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с региональным органом охраны объектов культурного наследия (инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области)

На территории Савинского сельского поселения установлены границы территории объектов культурного наследия:

1. «Парк усадьбы Сперанского пейзажной планировки (мыза Сперанская), XVIII-XIX вв. (Приказ комитета от 08 июня 2015 года № 32);

2. «Лисицкий монастырь, вторая половина XIV (?) – вторая половина XVIII века (следы)», расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Хутынь, 2 км юго-восточнее, левый берег реки М. Волховец (приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.12.2015 № 250);

3. «Хутынский Варлаамов монастырь (руины) XVIв.», расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Хутынь (приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 03.06.2016 № 416);

4. «Братская могила советских воинов, погибших в период Великой Отечественной войны», расположенное по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Городок, гражданское кладбище (приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.05.2016 № 404);

5. «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг», расположенная по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Савино (приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.05.2016 № 402);

6. «Обелиск солдатам и офицерам 448 артиллерийского полка, погибших в боях за освобождение Новгородской земли в 1941-1945 гг», расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Савино (приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.05.2016 № 387);

7. «Памятный знак бойцам 229 стрелковой дивизии, погибших в боях за освобождение г. Новгорода от немецко-фашистских захватчиков», расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Хутынь (приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.05.2016 № 386);

8. «Танк Т-34 и 76-миллиметровая противотанковая пушка, установленные на рубеже обороны советских войск, 1941-1944 гг.», расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Волотово (г. Новгород) (приказ управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 13.06.2017 № 362);

9. «Церковь Николы на Липне», 1292 г. (приказ инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 20.12.2019 № 365);

10. «Церковь Спаса в Нередицах, 1198г.», расположенный по адресу: Новгородская область, Новгородский район, деревня Спас-Нередицы (приказ министерства культуры РФ от 11.02.2016 № 383).

Кроме того, в отношении следующих объектов культурного наследия утверждены зоны охраны объектов культурного наследия:

1. «Церковь Спаса в Нередицах, 1198г.»;

2. «Парк усадьбы Сперанского пейзажной планировки (мыза Сперанская), XVIII-XIX вв.»;

3. «Лисицкий монастырь, вторая половина XIV (?) – вторая половина XVIII века (следы)»;

4. «Хутынский Варлаамов монастырь (руины) XVIв.».

3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Савинского сельского поселения расположены четыре памятника природы регионального значения

Памятники природы регионального значения на

территории Савинского сельского поселения

| № п/п | Памятник природы | Правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волынские дубравы | Постановление Правительства Новгородской области от 03.03.2020 № 67 «О памятнике природы регионального значения «Волынские дубравы» |
| 2 | Савинские дубравы | Постановление Правительства Новгородской области от 03.03.2020 № 63 «О памятнике природы регионального значения «Савинские дубравы» |
| 3 | Мшагские дубравы | Постановление Правительства Новгородской области от 03.03.2020 № 65 «О памятнике природы регионального значения «Мшагские дубравы» |
| 4 | Сиверсов канал | - |

- Волынские дубравы. Описание и природные характеристики.

Ценный лесной массив, в составе которого дубы в возрасте 75 - 140 лет, в заметном количестве ясень, липа и клен. Наблюдается восстановление дубового и липового древостоя. В подлеске обильны рябина, черемуха, жимолость, бузина, смородина, шиповник. В травяном покрове много видов дубравного широкотравья.

Ценность лесного массива обусловлена тем, что на компактной территории в течение нескольких столетий сохранялся данный вид растительности. Дубравы отличаются хорошей сохранностью древостоя, разнообразием природных комплексов и наличием очень старых деревьев (возрастом свыше 140 лет).

Памятник природы расположен на землях лесного фонда.

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Мшагские дубравы. Описание и природные характеристики.

Ценный лесной массив, в составе которого дубы в возрасте 75 - 140 лет, в заметном количестве ясень, липа и клен. Наблюдается восстановление дубового и липового древостоя. В подлеске обильны рябина, черемуха, жимолость, бузина, смородина, шиповник. В травяном покрове много видов дубравного широкотравья.

Ценность лесного массива обусловлена тем, что на компактной территории в течение нескольких столетий сохранялся данный вид растительности. Дубравы отличаются хорошей сохранностью древостоя, ненарушенностью природных комплексов и наличием очень старых деревьев (возрастом свыше 140 лет).

Памятник природы расположен на землях лесного фонда.

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Савинские дубравы. Описание и природные характеристики.

Ценный лесной массив, в составе которого дубы в возрасте 75 - 100 лет. Наблюдается восстановление дубового древостоя. В подлеске обильны рябина, черемуха, жимолость, бузина, смородина, шиповник. В травяном покрове много видов дубравного широкотравья.

Ценность лесного массива обусловлена тем, что на компактной территории в течение нескольких столетий сохранялся данный вид растительности. Дубравы отличаются высоким разнообразием природных комплексов и наличием жизнеспособного разновозрастного дубового подроста.

"Савинские дубравы" живописны, незначительно удалены от Великого Новгорода и активно используются для отдыха, в учебных и природопознавательных целях.

Памятник природы расположен на землях лесного фонда.

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Сиверсов канал - прорыт в 1798-1803 годах. Судоходство по каналу открыто в 1804 году. Длина канала 10 км, ширина по дну – 15 м и глубина – 2 м в межень. Канал назван в честь Новгородского Губернатора – Я.Ф. Сиверса. Канал соединяет р. Волхов с р. Мстой через озера Печерное и Донец. Он является составной частью Вышневолоцкой водной системы и был предназначен для обхода озера Ильмень. В настоящее время канал используется для прохода судов с осадкой не более 1,5 м.

Канал начинается на реке Мсте у урочища Знаменское и соединяется с рекой Волхов в 500 м севернее пристани Юрьево, проходя мимо поселков Городище, Горки, Сковородка, Приильменская низменность, относительные высоты 0-50 м.

Запрещается: движение судов со скоростью более 10 км/ч и осадкой более 1,5 м; распашка и разрушение берегов; уничтожение берегозащитной растительности; капитальное строительство.

3.7. Особые экономические зоны.

Предусматривается размещение особой экономической зоны на территории земельного участка с кадастровым номером 53:11:0300105:407. Указанный земельный участок относятся к землям промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, зона производственного назначения. Для создания на указанном земельном участке особой экономической зоны, необходимости в изменении категории, функционального зонирования земельного участка, нет.

Реализация проекта создания Особой экономической зоны на территории Савинского сельского поселения соответствует следующим приоритетам территориального планирования, заложенным в Генеральном плане:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- создание условий для развития среднего предпринимательства;

- стимулирование деловой активности населения, развития производства;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры поселения.

Создание Особой экономической зоны на территории Савинского сельского поселения будет способствовать устойчивому развитию территории Савинского сельского поселения и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

Реализация проекта Особой экономической зоны на территории Савинского сельского поселения согласуется с промышленным назначением участка земли, выбранным для строительства.

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

На территории Савинского сельского поселения предполагается увеличение индивидуального жилищного строительства за счет застройки земельных участков, ранее включенных в границы населенных пунктов и земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Савинского сельского поселения относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Размещение инвестиционных проектов, в целях развития поселения;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании сельского поселения.

- 4.1. Развитие жилищного фонда

Основными вопросами в жилищной сфере на территории Савинского сельского поселения являются:

- поддержание существующих многоквартирных жилых домов в надлежащем состоянии посредством текущего ремонта;

- выделение территорий для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

В основном строительство жилых домов осуществляется на территориях, ранее включенных в границы населенных пунктов из состава земель сельскохозяйственного назначения. Как правило, это частные территории.

На сегодняшний день жилищный фонд поселения составляет 464,1 тыс.кв.м.

Общая площадь частного сектора 378,0 тыс.кв.м.

Общая площадь многоквартирных домов 86,1 тыс.кв.м.

Ввод жилья в эксплуатацию за 6 месяцев 2020 года – 9922 кв.м.

На расчетный период по 2036 год планируется увеличение площади жилищного не менее чем на 332 000 кв.м.

4.2. Инженерная инфраструктура

4.2.1. Водоснабжение

Для улучшения качества жизни и условий проживания населения необходимо осуществить мероприятия по замене (реконструкции) существующих сетей водоснабжения, строительство новых сетей водоснабжения, установку систем фильтрации на ПНС.

В Деревне Савино предусматривается устройство кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 0160 - 110мм в западной части д Савино и в восточной части, примыкающей к д. Губарево На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100—150м и отключающей арматуры.

Обеспечение пожарной безопасности части жилой застройки д Савино от ВОС до вновь планируемых зон жилой застройки ее восточной части у д. Губарево планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей емкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12x12 для пожарной техники Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений Местоположение пожарных резервуаров принять из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150—200м

д. Новониколавское, д. Робейка, д Слутка, д. Пахотная Горка, д. Кирилловка, д. Дубровка предлагается оборудовать единой системой хозяйствен но-питьевого водопровода, источником водоснабжения которой являются как действующие, так и планируемые артезианские скважины, что позволит использовать скважины смежных населённых пунктов в качестве резервных. В самых высоких местах планируется устройство водонапорных башен, что также позволит смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора

Также необходимо устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода 0160 -110 мм

Для гарантированного водоснабжения п Волховец и д Новая Деревня предлагается закольцовка существующих тупиковых сетей водопровода с заменой изношенных участков и при необходимости перекладкой на большие диаметры

Источником водоснабжения д. Шолохово принимается поверхностный водозабор д Шолохово, для обеспечения гарантированного водоснабжения предусматривается его реконструкция с доведением до требуемой производительности Также предполагается перекладка водовода от водозабора до площадки водопроводных сооружений на 0225мм и прокладка новых водопроводных сетей

Предлагается произвести реконструкцию существующих ВОС д Божонкаи д Новоселицы с увеличением мощности до 4,2 тыс. м3/сут и в насосной станции II подъема выделить группу насосов (два рабочих и один резервный) для водоснабжения деревень Божонка и Новоселицы, а также коровника, располагаемого в районе д Новоселицы. Также предусматриваются закольцовка сетей водопровода с установкой на них пожарных гидрантов

В д Новоселицы планируется строительство нового ДК На картографическом материале показан возможный вариант подключения к существующим сетям и устройство пожарного гидранта Точное расположение сетей разрабатывается в проектной документации

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100-150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутри квартир ног о пожаротушения.

д. Малая Горка и д Сковородка планируются обеспечиваться водой из шахтных колодцев.

Для полива сезонных садов и огородов в д Сперанская Мыза рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды (р Вишера, р. Малый Волховец) за счет огородно-садовых кооперативов.

Деревни Волынь и Мшага, ввиду их обособленности местоположения, предлагается обустроить автономными системами водоснабжения и проложить тупиковую сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Деревни Ситно, Змейско, Русса, Шевелево, Вылети, Городок, Плашкино, Пятница, Сопки, Новое Кунино.Рышево, Сосновка, Бараниха, Жабицы, Любитово, Посад, Мытно, Рушиново, Марково, Лахново, Радоча, Александровское и п. Ситно предлагается оборудовать системами хозяйственно-питьевого водопровода, источником водоснабжения которых будут являться как действующие, так и планируемые артезианские скважины.

Водоснабжение жилой застройки на земельных участках, планируемых к включению в границы населенных пунктов будет осуществляться от частных колодцев или скважен.

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от парных тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12x12 для пожарной техники Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12x24м на берегу естественных водоемов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу естественных водоемов принять из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150+200м.

Водоснабжение жилой застройки на земельных участках, планируемых к включению в границы населенных пунктов будет осуществляться от частных

4.2.2. Водоотведение

В д. Слутка, д. Дубровка, д. Новониколаевское сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой, расположенные севернее д Дубровка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

Сточные воды от большей части застройки п. Волховец системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в городские сети г. Великий Новгород Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения п. Волховец необходимо провести поэтапную перекладку изношенных участков канализационных коллекторов Жилые дома частной застройки населенного пункта оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами

Планируется полное канализование д. Новая Деревня При этом сточные воды от застройки д. Новая Деревня системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в городские сети г Великий Новгород

Также планируется полное канализование д. Шолохово и реконструкция существующих ветхих сетей. Водоотведение планируется осуществлять системой самотечно-напорных коллекторов с подачей бытовых и близких к ним по составу сточных вод на планируемые локальный очистные сооружения, располагаемые в д. Шолохово с последующим сбросом очищенных вод в р. Малый Волховец.

Сточные воды от жилой застройки д. Савино системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить в действующую сеть канализации д. Савино и далее на КОС. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Вишера.

Сточные воды от жилой застройки, зданий общественного и коммунального назначения д. Божонка и южной части д Новоселицы системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на действующие канализационные очистные сооружения птицефабрики полной биологической очистки с доочисткой, расположенные на юго-западе д. Божонка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Мста. С северной части д Новоселицы системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на проектируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой, располагаемые к юго-западу от д. Плашкино. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Чёрный.

В д. Новониколаевское, д. Робейка, д. Пахотная Горка, д. Кирилловка, сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой, расположенные севернее д. Дубровка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

Сточные воды от жилой застройки, зданий общественного и коммунального назначения д. Плашкино, д. Пятница системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на проектируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой, располагаемые к юго-западу от д. Плашкино. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Черный.

Планируется полное канализование д. Хутынь и д. Зарелье. Водоотведение от д. Хутынь и д. Зарелье планируется осуществлять системой самотечно-напорных коллекторов с подачей бытовых и близких к ним по составу сточных вод на реконструируемые очистные сооружения завода «Стекловолокно».

Водоотведение от частных жилых домов на земельных участках, планируемых к включению в границы населенных пунктов будет осуществляться в локальные очистные сооружения (септики), располагаемые на земельных участках. Содержимое септиков будет вывозиться на основании заявок правообладателей земельных участков ассенизационными машинами.

Сточные воды от д. Губарево системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить в действующую сеть канализации д. Савино и далее на КОС. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Вишера.

4.2.3. Теплоснабжение

Приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения Савинского сельского поселения является сохранение существующей организации теплоснабжения с постепенным обновлением оборудования и сооружений.

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей не планируются.

В целях обеспечения теплоснабжением планируемого детского сада в п. Волховец, предусматривается строительство БМК 0,35 МВт.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Савинского сельского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства. В связи с этим дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в Савинском сельском поселении в настоящее время не требуется.

Теплоснабжение жилых домов на земельных участках, планируемых к включению в границы населенных пунктов, будет осуществляться от электроприборов, печного отопления, от котлов, работающих на твердом топливе, от котлов, работающих на газу.

4.2.4. Газоснабжение

Газоснабжение жилой застройки в п.Волховец предполагается осуществить от газовых сетей города Великий Новгород.

д. Хутынь и д. Зарелье предполагается снабжать природным газом от ГРС Новгород-2 со строительством ГРП в этих деревнях для перевода газа с высокого на низкое давление. Газоснабжение жилых домов в д. Новая Деревня, ул. Новгородская решается от существующих сетей деревни.

Населенные пункты Ушерско, Радионово, Волотово, Кирилловское сельцо, Шолохово, Кунино, Спас-Нередицы и Сельцо-Шатерно предполагается снабжать природным газом от ГРС Савино со строительством в этих поселениях своих ГРП.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа деревень Губарево, Волынь и Сперанская Мыза, Мшага от ГРС «Савино» и остальных населенных пунктов поселения от ГРС «Новгород-2».

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха, соцкультбыта и инвестиционных площадок.

Кроме того, на территории поселения продолжится строительство сетей газоснабжения (газопотребления) до ПРГ.

4.2.5. Электроснабжение

Будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый из новых участков.

Планируется:

- реконструкция ПС 110 кВ «Новоселицы»;

- реконструкция ПС 35 кВ «Рышево»;

- реконструкция ПС 110 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов 2 × 6,3 МВА на 2 × 10 МВА;

- реконструкция ПС 110 кВ «Новоселицы» с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА;

- техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ»Городок-1» с хаменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Городок -1» с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Городок -1» с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области.

4.2.6. Связь и телекоммуникации

В рамках перехода от аналогового к цифровому телевидению, планируется строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания.

4.2.7. Транспортная инфраструктура

На территории поселения планируется строительство автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. Кроме того, планируется строительство объектов, предусмотренных схемой территориального планирования Новгородской области.

4.2.8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

При реализации генерального плана поселения в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия, проекты зон охраны объекта культурного наследия, проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 статьи 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно статье 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в границах территории объекта культурного наследия:

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее - археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления:

- осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации;

- создают резерв площадей для новых воинских захоронений;

- осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

- популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

4.2.9. Ограничения в использовании территории

Водоохранные и прибрежно-защитные зоны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Охранные зоны сетей газоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (далее в настоящем пункте – Правила) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под вышеуказанные ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная вышеуказанными пунктами Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

5. Оценка возможного влияния планируемых

для размещения объектов местного значения поселения,

городского округа на комплексное развитие этих территорий

Основной целью размещения объектов местного значения является улучшение качества жизни населения, развитие индивидуального жилищного строительства на территории поселения. Так, реализация генплана в области теплоснабжения, образования, культуры будет являться реализацией национальных проектов.

Развитие жилищного строительства (создание новых жилых массивов) будет содействовать улучшению жилищных условий населения и сделает территорию привлекательной для приезжающих на постоянное место жительство из других муниципальных образований. Привлеченное (как правило, экономически активное) население новой жилой застройки будет являться толчком развития малого предпринимательства, как в целях обслуживания новой застройки (торговые точки, предприятия общественного питания, станция техобслуживания автомобилей и т.п.), так и в целях занятости самих жителей.

Размещение новой жилой застройки не будет оказывать негативного влияния на территорию поселения, что требуется, однако, подтвердить на следующей стадии проектирования (документация по планировке территории). В частности, потребуется обеспечить новую застройку транспортной инфраструктурой. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных массивов будет осуществляться собственниками земельных массивов. В дальнейшем, автомобильные дороги будут передаваться на баланс поселения.

Увеличение жилищного строительства повлечет увеличение поступлений денежных средств в бюджет Савинского сельского поселения, за счет поступления земельного налога, налога на имущество физических лиц.

6. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

6.1. Объекты, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования Российской Федерации

На территории Савинского сельского поселения, согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, планируется:

1. Реконструкция магистрального газопровода «Белоусово-Ленинград» (ГП XVII)»;

2. Отвод ВОЛС газопровода «Ямал- Европа» на участке Торжок- Санкт-Петербург». Этап 6. Отвод ВОЛС к ГРС Новгород-2.

6.2. Объекты, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования Новгородской области

Согласно Схеме территориального планирования Новгородской области, утвержденной Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012г. №370, на территории поселения планируются к размещению следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение планируемого объекта, функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство (устройство) стационарного уличного электроосвещения вдоль участков автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Савино – Селищи | 8,7771 | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  | д.Пахотная Горка км 13 + 500 – км 15 + 500 | 2,0 | д.Пахотная Горка |  |
|  |  | д.Кирилловка км 17 + 400 – км 19 + 500 | 2,1 | д.Кирилловка |  |
|  |  | д.Дубровка км 19 + 900 – км 22 + 800 | 2,9 | д.Дубровка |  |
|  |  | д.Ситно км 26 + 100 – км 27 + 500 в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 1,4 | д.Ситно |  |
| 2 | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство автомобильной дороги «Северо-западный обход Великого Новгорода» в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 19,69 | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Великий Новгород – Хутынь на участке км 0 + 252 – км 5 + 894 с устройством велосипедных полос в Новгородском муниципальном районе Новгородской области | 1,6523 | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | строительство пожарных депо на 2 автомобиля | определяется проектной документацией | Новгородский район, д. Посад | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области здравоохранения | реконструкция здания под амбулаторию | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Новоселицы | - |
|  | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Божонка | - |
|  | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Савино | - |
|  | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Слутка | - |
| Объекты топливно-энергетического комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Новоселицы» | замена оборудования и трансформаторов 15 + 16 МВА на 2 × 25 МВА | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 35 кВ «Рышево» | замена трансформатора 4 МВА на трансформатор 6,3 МВА | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Спас-Нередицы, ГРС «Савино» | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты газоснабжения | реконструкция МГ «Серпухов – Ленинград» и МГ «Белоусово – Ленинград» | определяется проектной документацией | Новгородский район | охранная зона 4 м |
| Объекты топливно-энергетического комплекса, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов 2 × 6,3 МВА на 2 × 10 МВА | определяется проектной документацией | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Новоселицы» с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | определяется проектной документацией | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты газоснабжения | строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области | определяется проектной документацией | Новгородская область | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газо-провода |
| Объекты промышленности, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство научно-производственного комплекса мирового уровня в области микроэлектроники и радио-строения АО «ОКБ-Планета» | определяется проектной документацией | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация птицефермы | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Божонка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты жилищного фонда Новгородской области |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области жилищного строительства | под малоэтажную застройку, земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:1200719:512; 53:11:1200719:513 | площадь 23,0 га | Новгородский район, Савинское сельское поселение | - |
| Объекты в области развития туристской деятельности, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | строительство музейно-туристского комплекса «Рюриково городище»: ландшафтный парк на территории Городищенского холма, музейный комплекс, земельный участок с кадастровым номером 53:11:0300302, гостинично-ресторанный комплекс «Викинг-Парк» | определяется проектной документацией | Новгородский район, Рюриково городище | - |
| Инвестиционные площадки для объектов торговли или общественного питания |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка | «Слутка» | площадь 8 га | Новгородский район, Савинское сельское поселение, вблизи д.Слутка, 14 км от д.Савино | СЗЗ – 0,1 км |
| Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка | «Волховец» | площадь 3,8 га | Новгородский район, Савинское сельское поселение, вблизи п.Волховец | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Инвестиционная площадка | массив Новоселицы | площадь 23 га | Новгородский район, Савинское сельское поселение | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Инвестиционные площадки для создания особой экономической зоны «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская» |  |  |  |  |  |
|  | Особая экономическая зона | особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская» («Савино» земельный участок с кадастровым номером 53:11:0300105:407) | площадь 10,8 га | Новгородский район, Савинское сельское поселение | СЗЗ 50-100 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Разработка охранных зон с определением территории и градостроительных регламентов | Церковь Успения в Волотове (руины), 1352 г. | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Волотово | защитная зона объекта культурного наследия 300 м в соответствии с пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ |

Перечень объектов, которые предусмотрены проектом изменений в схему территориального планирования Новгородской области

(проект размещен в ФГИС ТП 30.11.2020)

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта, в том числе протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство (устройство) стационарного уличного электроосвещения вдоль участков автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Савино - Селищи в д. Городок км 38 + 150 - км 40 + 500, д. Дубовицы км 40+500 - км 41+370 | 3220 | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Городок Чудовский район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы | - |
| Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство автомобильной дороги «Северо-западный обход Великого Новгорода» | 21700 | Новгородский район, Савинское сельское поселение, Трубичинское сельское поселение, Тёсово-Нетыльское сельское поселение, Ермолинское сельское поселение | придорожная полоса в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ |
|  | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция мостового перехода через Вишерский канал на км 0 + 027 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Божонковское шоссе | 234 изменение существующей продольной схемы моста | Новгородский район, Савинское сельское поселение | - |
| Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | строительство пожарного депо | 2 автомобиля | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д. Посад | - |
| Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство фельдшерско-акушерского пункта | общая площадь- 65,0 кв.м | Новгородский район, Савинское сельское поселение, п.Волховец |  |
| Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство фельдшерско-акушерского пункта | общая площадь- 65,0 кв.м | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Ситно | - |
|  | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство центра общей врачебной практики | общая площадь- 80,0 кв.м | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Шолохово | - |
| Объекты инженерной инфраструктуры и трубопроводного транспорта регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Новоселицы» | замена оборудования и трансформатора 1 х 15 МВА на 1 × 16 МВА | Новгородский район, Савинское сельское поселение | охранная зона объекта электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства № 160 |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры, объекты газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Савино - д.Спас-Нередицы | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |
|  | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры, объекты газоснабжения | строительство объекта «Газопровод межпоселковый д.Новоселицы – д.Плашкино – д.Пятница – д.Сопки – д.Рышево – д.Жабицы Новгородского района Новгородской области» | определяется проектной документацией | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Плашкино, д.Пятница, д.Сопки, д.Рышево, д.Жабицы | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |
| Объекты инженерной инфраструктуры и трубопроводного транспорта регионального или межмуниципального значения, II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов 2 × 6,3 МВА на 2 × 10 МВА | определяется проектной документацией | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Савино | охранная зона объекта электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства № 160 |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры, объекты газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Савино, д.Спас-Нередицы | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |
|  | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры, объекты газоснабжения | строительство объекта «Газопровод межпоселковый д.Новоселицы – д.Плашкино – д.Пятница – д.Сопки – д.Рышево – д.Жабицы Новгородского района Новгородской области» | определяется проектной документацией | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Плашкино, д.Пятница, д.Сопки, д.Рышево, д.Жабицы | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |
| Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация птицефермы | с общим количеством поголовья птицы 1,2 млн. голов | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Божонка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства туристско-гостиничной и туристско-рекреационной деятельности | строительство музейно-туристского комплекса «Рюриково городище»: ландшафтный парк на территории Городищенского холма, музейный комплекс, гостинично-ресторанный комплекс «Викинг-Парк» | определяется проектной документацией | Новгородский район, Савинское сельское поселение | - |
| Особые экономические зоны |  |  |  |  |  |
|  | Особая экономическая зона | особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская» («Савино» земельный участок с кадастровым номером 53:11:0300105:407) | площадь 10,8 га | Новгородский район, Савинское сельское поселение | СЗЗ 50-100 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Территории объектов культурного наследия регионального значения и их зоны охраны, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | Разработка охранных зон с определением территории и градостроительных регламентов | Церковь Успения в Волотове (руины), 1352 г. | определяется проектной документацией | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д.Волотово | защитная зона объекта культурного наследия 300 м в соответствии с пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ |

6.3. Объекты, размещение которых предусмотрено схемой территориального планирования Новгородского района

Согласно схеме территориального планирования Новгородского муниципального района Новгородской области, утверждённой решением Думы Новгородского муниципального района Новгородской области от 20.12.2012 № 206 (ред. от 21.02.2019г. №375), на территории Савинского сельского поселения планируется размещение объектов местного значения:

| № п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение планируемого объекта, функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения поселений | строительство распределительных газопроводов низкого давления | определяется проектной документацией | Новгородский район | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты газоснабжения |
|  | Объект капитального строительства в области газоснабжения поселений | строительство распределительных газопроводов среднего давления | Д225-90мм, L=1,65 км | Новгородский район, д.Зарелье, ул.Солнечная | санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода |
|  | Объект капитального строительства в области газоснабжения поселений | строительство распределительных газопроводов высокого давления | установка ШРП, Д57 мм, L=0,110 км | Новгородский район, д.Зарелье, ул.Солнечная | санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода |
| Объекты в области электроснабжения поселений |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства в области электроснабжения поселений | реконструкция ПС 110 кВ "Савино" с заменой оборудования и трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА | определяется проектной документацией | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Объект капитального строительства в области электроснабжения поселений | реконструкция ПС 110 кВ "Новоселицы" с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | определяется проектной документацией | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты в области образования поселений |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства в области образования | строительство здания детского сада |  | Новгородский район, п. Волховец |  |
| Объекты в области здравоохранения поселений |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства в области здравоохранения | реконструкция здания под амбулаторию | определяется проектной документацией | Новгородский район, д. Новоселицы | - |
| 2 | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта | определяется проектной документацией | Новгородский район, д. Божонка | - |
| Объекты в области культуры |  |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства в области культуры | строительство зданий домов культуры | 182 места | Новгородский район, д. Новоселицы | - |

6.4. Объекты, размещение которых предполагается в рамках реализации инвестиционных программ

| № п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение планируемого объекта, функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Городок-1» с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | реконструкция | Определяется проектной документацией | Савинское сельское поселение |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Городок-1» с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | реконструкция | Определяется проектной документацией | Савинское сельское поселение |  |
| 3 | Строительство БМК 0,35 МВт для подключения строящегося объекта «Детский сад-ясли на 140 мест», расположенного по адресу: п. Волховец, Новгородский район, Новгородская область, кадастровый квартал 53:11:0300105 | строительство | БМК 0,35 МВт | Савинское сельское поселение, п. Волховец |  |
|  | Строительство дизельной электростанции мощностью 5 кВт для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия «Церковь на Липне, 1292г.», расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | строительство | Мощность 0,01 МВа | Савинское сельское поселение |  |
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,4 км для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия «Церковь на Липне, 1292г.», расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | строительство |  | Савинское сельское поселение |  |

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Савинского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

- Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию:

Опасные геологические явления

Опасные геологические явления: оползни, обвалы, осыпи; карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород; абразия; эрозия, склоновый смыв; курумы для территории Савинского сельского поселения не являются источниками чрезвычайных ситуаций.

Опасные метеорологические явления

1. сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч (Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более);

2. мокрый снег, дождь со снегом (Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее);

3. сильный ливень (Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее);

4. продолжительные сильные дожди (Количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч.);

5. очень сильный снег (Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.);

6. крупный град (Диаметр градин - 20 мм и более);

7. сильная метель (Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м);

8. сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более), обрыв линий электропередач;

9. сильный туман (видимость 50 м и менее);

10. сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха.

Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

Опасные гидрологические явления

1. высокие   уровни   воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок);

- подтопление подвесных пешеходных мостов в черте города и в районе – территории не обнаружены;

- подтопление территорий:

- берег р. Волхов у д. Пахотная Горка;

- берег оз. Робейка с левой стороны д. Робейка вниз до берега р. Робейка;

- у берегов р. Робейка с правой стороны д. Робейка;

- территория между д. Божонка и д. Новоселицы;

- южная часть территории Савинского сельского поселения по берегам рек: р. Волхов около д. Хутынь, р. Малый Волховец, мимо деревень Ушерско и Шолохово, до Сиверсова канала, вдоль берегов р. Мста и вниз до границ сельского поселения.

- образование заторов в период вскрытия рек – территории не обнаружены;

- низкие уровни воды (низкая межень, понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней);

- раннее ледообразование.

Природные пожары

      - лесные пожары;

      - торфяные пожары.

- Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории:

Транспортные аварии (катастрофы):

1.  крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов (любой факт крушения поездов, повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди);

2. авиационные катастрофы;

3. аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы) - аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы — любой факт аварии, повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

4.  транспортные катастрофы и аварии на мостах, на железнодорожных переездах - любой факт крушения поездов, повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди;

5.  аварии на магистральных газопроводах (разрыв, пожары);

Пожары и взрывы:

- пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч.  магистральные газопроводах);

- пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения;

- пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли;

- пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения;

- пожары   в   складских зданиях и сооружениях;

- пожары на транспортных средствах (в т.ч.   железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт);

- внезапное обрушение зданий, сооружений;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- взрывы бытового газа в жилых домах, изношенности коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, электрических сетей;

- аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения по причине износа технологического оборудования и ветхости сетей;

10. аварии на очистных сооружениях;

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно- химических опасных веществ (АХОВ).

На данной территории такие объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) – это транспортировка данных веществ по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также по железной дороге. По территории Савинского сельского поселения проходит федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия».

Характеристика опасных грузов

Таблица 15

| Вид опасных грузов | Опасное вещество |  | Вид поражающего фактора при авариях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем транспортировки |  |
| АХОВ | Аммиак | 5 т | Токсическое воздействие |
|  | Хлор | 1 т | Токсическое воздействие |
| ЛВЖ | Бензин | 30 м3 | Тепловое воздействие ударная волна |

При перевозке (АХОВ) автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением емкостей и загрязнением окружающей природной среды и поражения населения на больших расстояниях.

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ осуществляется в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При расчетах последствий образования облака АХОВ, при разгерметизации емкости транспортировки, применялась «Программа расчета аварии на ХОО с проливом АХОВ» АГЗ МЧС РФ 2001 г.

Зоны химического заражения

Таблица 16

| Параметр | Хлор С 1.1.1 | Аммиак С 1.2.1 |
| --- | --- | --- |
| Глубина зоны заражения, км | 2,5 | 1,15 |
| Площадь зоны фактического заражения АХОВ, км2 | 0,44 | 0,094 |
| Площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2 | 9,81 | 2,097 |
| Геометрический вид зоны поражения | сектор 180 | сектор 180 |
| Продолжительность действия поражающего действия, ч | 1,29 | 1,21 |

При транспортировке ЛВЖ автотранспортом с возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- розлив ЛВЖ без возгорания;

- розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием;

- розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых ЧС относится тепловое излучение горящих разлитий и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей (ТВС).

Прогнозирование возможных последствий производилось с использованием методик ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов.

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ (РВ).

На данной территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ):

- аварии судов и других плавсредств, космических и летательных аппаратов и других транспортных и транспортабельных средств с установленными на борту ядерными реакторами и (или) ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными веществами;

- аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием при транспортировке;

Аварии на электроэнергетических системах.

- Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

- Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

- Выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- воздушные линии электропередач АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более).

Гидродинамические аварии

На данной территории отсутствуют гидротехнических сооружения, которые могут привести к данной аварии.

Потенциально опасные объекты (зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариям на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях с учетом данных паспортов безопасности организаций, эксплуатирующих ОПО и ПОО)

- Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей:

1. особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола), (вероятность возникновения крайне мала);

2. опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) (вероятность возникновения крайне мала);

3. инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии (вероятность возникновения крайне мала);

4. отравления людей (вероятность возникновения крайне мала);

5. эпидемии (вероятность возникновения крайне мала);

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб:

1. особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония (вероятность возникновения крайне мала);

2.  экзотические   болезни животных и болезни невыясненной (вероятность возникновения крайне мала);

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса:

1. массовое поражение растений болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

2. массовое поражение леса болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

- Крупные террористические акты

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Савинского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и СП 11.13130.2009, утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного пункта или производственного объекта.

Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:

выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

выбор схемы развития пожара;

выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009.

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009.

Учитывая то, что исходные данные на объекты капитального строительства отсутствуют - поэтому использование Свода правил 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» определяющей порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны — не представляется возможным.

При определении мест дислокации подразделений пожарной охраны и их численности, в проекте использованы положения НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и ст. 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов определяется в соответствии с ч.1 ст. 76 ТРоТПБ и приложениями 1 и 7 НПБ 101-95 (п. 1.4 НПБ 101-95)

В настоящее время территорию Савинского сельского поселения обслуживает ведомственное пожарное депо, расположенное на территории МО Великий Новгород и д. Савино.

На территории Савинского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

Мероприятия по борьбе с подтоплением

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Инженерная подготовка территории

Архитектурно-планировочные решения проекта учитывают природные и техногенные факторы, намечают следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация, очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;

- берегоукрепление и благоустройство береговых склонов водотоков;

- благоустройство русел водотоков.

Все вопросы инженерной подготовки разрабатываются в комплексе и в тесной увязке с общим планировочным решением. Предварительными работами являются: проведение санитарно-гигиенических мероприятий по очистке территории, грубая, или первичная, планировка, выравнивание территории или отдельных ее участков.

Материалы по обоснованию разрабатываемого проекта планировки территории в графической части обязательно должны отображать в составе схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, предусматриваемые мероприятия по обеспечению сохранности имеющейся мелиоративной системы.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Форма собственности | Категория земель, существующее положение | Категория земель, проектируемая изменениями | Вид разрешенного использования, проектируемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| включение в границы населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| д.Жабицы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | б/н СТ «Изыскатель» | 7,8 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 2 | б/н СОТ «Мста» | 3,7 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 3 | 53:11:1200503:555 | 0,17 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 4 | 53:11:1200503:318 | 0,15 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 5 | 53:11:1200503:550 | 0,24 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д.Лахново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | б/н СОТ «Вишерка | 8,6 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д.Плашкино |  |  |  |  |  |  |
| 2 | б/н СОТ «Факел» | 18,2 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д.Рушиново |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 53:11:1200306:222 | 10,9 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Бараниха |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 53:11:1200505:202 | 3,9 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Новоселицы |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 53:11:1200705:25 | 7,7 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Русса |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 53:11:0600114:8 53:11:0600114:9 53:11:0600114:10 | 11,2 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| п. Волховец |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 53:11:0300105:455 | 3,3 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Общественно-деловая зона, магазины |
| д. Хутынь |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 53:11:0300103:953 53:11:0300103:985 53:11:0300103:969 | 0,57 | Областная собственность | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| д.Ситно |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 53:11:0600116:102 | 3,6 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 10 | б/н | 0,1 | Собственность не разграничена | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Улично-дорожная сеть |
| д. Рышево |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 53:11:1200601:685 | 30 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Шолохово |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 53:11:0300302:1491 | 5,5 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Губарево |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 53:11:0000000:373 (з/у 1) | 18,3 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 53:11:1500206:160 | 14,2 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 15 | 53:11:1500206:161 | 4,6 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Зарелье |  |  |  |  |  |  |
| 16 | б/н | 0,36 | Собственность не разграничена | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Улично-дорожная сеть |
| д. Волынь |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 53:11:1500401:544 | 6,2 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 53:11:0600205:217 | 1,09 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 19 | б/н | 0,82 | Собственность не разграничена | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Улично-дорожная сеть |
| д. Радионово |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 53:11:0300201:789 | 0,37 | частная | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства |
| д. Кирилловка |  |  |  |  |  |  |
| 21 | б/н | 164,37 | Собственность не разграничена | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальное жилищное строительство (в целях предоставления земельных участков гражданам льготной категории), Улично-дорожная сеть |
| д. Городок |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 53:11:0600102:1 | 0,54 |  | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Индивидуальное жилищное строительство (на земельном участке размещено 6 объектов ИЖС) |
| д. Сперанская Мыза |  |  |  |  |  |  |
| 23 | б/н | 1,93 | Собственность не разграничена | Сельскохозяйственного назначения | Населенного пункта | Улично-дорожная сеть |
| д. Новая Деревня |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 53:11:300105:1945 | 1,5 | Федеральная собственность | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Населенного пункта | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
|  | 53:11:300203:350 | 0,28 | Федеральная собственность | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Населенного пункта | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов |
| Исключение из границ населенного пункта в земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | 0,08 | частная | Населенного пункта | Сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | б/н | 2,56 | федеральная | Населенного пункта | Земли водного фонда | - |

*для земель запаса функциональная зона не устанавливается.

10. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Савинское сельское поселение не относится к историческому поселению, соответственно, утвержденные предметы охраны отсутствуют.