Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2015 г

Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Сведения о планах и программах комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	6

3. Анализ использования территории поселения.	17

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	17

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории………………………………………………………………………………………..20

3.2.1.  Экономическая база	20

3.2.2.Население.	21

3.2.3 Структура земельного фонда и современное использование территории……...23

3.2.4. Жилой фонд.	24

3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание.	25

3.3. Инженерная инфраструктура.	29

3.3.1. Водоснабжение.	29

3.3.2. Водоотведение.	32

3.3.3. Электроснабжение.	33

3.3.4. Теплоснабжение.......................................................................................................39

3.3.5. Газоснабжение.	41

3.3.6. Связь.	42

3.4. Транспортная инфраструктура.	43

3.5. Списки объектов культурного наследия.	45

3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)……………………………………….56

3.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	59

3.8. Градостроительные ограничения.	84

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	102

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Савинского сельского поселения объектов федерального и регионального значения.........................................................................................................................................121

4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Савинского сельского поселения объектов местного значения муниципального района.	125

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	126

6.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ .	136

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	138

8. Приложения	146

8.1. Карта границ поселения и существующих населённых пунктов, входящих в состав поселения …………………………………………………………………………......146	8.2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения ……………………………………………………………………............147	8.3. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения и территорий объектов культурного наследия…………………………..148

8.4. Карта зон с особыми условиями использования территории ……………....…..149

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………………………………………….150

1. Общие положения

Генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта от 18.06.2015г. №0350300036615000059-0243877-01 между ООО «География» и Администрацией Новгородского муниципального района;

Областного закона Новгородской области от 17.01.2005 N 400-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений";

Областного закона от 01.04.2014г. № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы»;

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985г.;

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.;

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.;

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых «Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244;

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ.

Граница территории Савинского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Савинского сельского поселения в Новгородском муниципальном районе в областном законе от 17.01.2005 N 400-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений".

Наименования, входящих в Савинское сельское поселение 50 населённых пунктов, и их статус (посёлок, деревня) приняты в соответствии с областным законом от 1 апреля 2014г. №533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2015 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Подготовка проекта генерального плана Савинского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

-   результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

-  муниципальных правовых актов Савинского сельского поселения и Новгородского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Савинского сельского поселения являются:

- схема территориального планирования Российской Федерации;

- схема территориального планирования Новгородской области;

- схема территориального планирования Новгородского муниципального района;

Содержание генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Генеральный план содержит:

- утверждаемые материалы:

1) положение о территориальном планировании;

2) карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4) карта функциональных зон поселения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на июнь 2015 г. в ГИС Mapinfo.

В генеральном плане приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах).

2. Сведения о планах и программах комплексного социально – экономического развития муниципального образования

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

- Схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная Постановлением Администрации области от 29.06.2012г. №370.

- Областной закон от 27.06.2012года «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года»;

- «Стратегия социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2016 год и на период 2017-2018 годов» (Решение Думы Новгородского муниципального района от 21.12.2015 №36);

- Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородском муниципальном районе на 2013-2020 годы» (Постановление Администрации муниципального района от 18.12.2013 г. №963);

- «Устойчивое развитие территории Савинского сельского поселения на 2015-2017 годы» (Постановление Администрации Савинского сельского поселения №62 от 19.02.2015)

Приоритетными задачами на среднесрочную перспективу станут: продолжение социально-экономических преобразований, эффективное управление финансовыми ресурсами, а также качественное и доступное здравоохранение, удовлетворение потребностей населения в современном образовании, развитие культуры, предоставление гражданам доступного жилья, создание условий для стабильного роста доходов и социальной защищенности.

Стратегия социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2016 год и на период 2018 года (далее - «Стратегия 2016-2018») определяет меры, направленные на качественное улучшение уровня жизни и повышение благосостояния населения района. Обеспечивает приоритетную концентрацию ресурсов, в том числе муниципальных, для достижения поставленных целей социально-экономического развития Новгородского муниципального района. Предусматривает укрепление материально-технической базы образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, государственных и муниципальных программ, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Результатом выполнения мероприятий «Стратегии 2016-2018» станет рост объёмов производства материальной сферы экономики, развитие малого и среднего предпринимательства, торговли, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, увеличение доходов населения, стабилизация демографической ситуации.

Основной задачей здравоохранения остается сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения района, улучшение медико-демографической ситуации.

Приоритетным направлением остается охрана материнства и детства и, в первую очередь, диспансеризация детского и работающего населения, улучшение лекарственного обеспечения, доступность и качество оказания медицинской помощи лицам пенсионного возраста.

Будут продолжены мероприятия по снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями, злокачественными новообразованиями, а также такими болезнями как: туберкулез, наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфекция.

Стратегическая цель в области образования Новгородского муниципального района – повышение доступности качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам, потребностям жителей, а также требованиям инновационного развития района в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Новгородском муниципальном районе».

В 2016-2018 годах продолжится решение комплекса задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации».

В области дошкольного образования актуальной задачей является обеспечение доступности качественного дошкольного образования в муниципальном районе.

С целью обеспечения конституционных прав граждан на доступное и качественное дошкольное образование в детских садах, дошкольных группах общеобразовательных учреждений продолжится работа по следующим направлениям:

- организация введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (содействие в создании необходимых организационно-педагогических и материально-технических условий для реализации образовательных программ дошкольного образования);

- совершенствование действия механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- работа по обеспечению системы дошкольного образования квалифицированными кадрами, повышение квалификации и профессионального уровня работников дошкольных образовательных учреждений; продолжение работы в рамках районных методических объединений по организационно-методическому сопровождению внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- развитие системы оказания психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей в домашних условиях;

- развитие вариативных дополнительных (в том числе внедрение платных) услуг на основе запросов родителей;

- использование программно-целевого подхода в развитии взаимодействия между дошкольными образовательными учреждениями и другими социальными институтами (учреждениями культуры, здравоохранения, дополнительного образования, школами).

Внедрение в общеобразовательных учреждениях района национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» направлено на решение актуальных задач по модернизации образования.

Одним из ключевых направлений данной инициативы является деятельность по внедрению в образовательную практику федерального государственного образовательного стандарта. Новый стандарт ориентирован на создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Кроме того, существенно планируется обновить технологии преподавания предметного содержания, способствующих формированию практических умений и навыков анализа информации, самообучению школьников.

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для получения образования с учётом индивидуальных психофизических особенностей детей. Получение детьми-инвалидами качественного общего образования является одним из основных условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, будет сохраняться на уровне 100%.

Основными задачами в сфере молодежной политики в муниципальном районе остаются:

- реализация программ, проектов в области государственной молодежной политики;

- реализация творческих, общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи;

- создание условий для социального, культурного, духовного и физического развития молодежи.

Приоритетными направлениями являются патриотическое воспитание молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, работа с молодыми семьями, содействие в организации летнего отдыха, труда и занятости детей и молодежи, а также выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности.

Основными целями развития сферы культуры Новгородского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года являются:

- комплексное развитие культурного потенциала;

- модернизация сферы культуры и её адаптация к современным условиям;

- создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг для населения Новгородского муниципального района;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационному пространству;

- сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни Новгородского муниципального района;

- формирование имиджа территории района.

В 2015-2017 годах планируется активизировать деятельность по позиционированию библиотек Новгородского муниципального района. Предполагается продолжить работу по сохранению и развитию фондов библиотек (подписка периодических изданий, издательская деятельность по краеведению), поддержать реализацию образовательной и культурно-просветительской функции библиотек района (продвижение чтения на территории района, организация и проведение конференций и семинаров, организация и проведение культурно-образовательных мероприятий), организовать деятельность центров муниципальной, правовой, экологической, краеведческой информации.

Развитие сферы физической культуры и спорта в 2015 году и на период до 2017 года будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 29.01.2014 года № 31.

Основной целью деятельности в области физической культуры и спорта является повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения муниципального района.

Социальная поддержка населения будет осуществляться по следующим направлениям:

• своевременное и в полном объеме выполнение переданных отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки, выплате пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством;

• использование адресного, индивидуального подхода при оказании государственной социальной помощи и социальной поддержки нуждающимся гражданам для улучшения положения отдельных социально незащищенных категорий населения, имеющих доход ниже прожиточного минимума и находящихся в трудной жизненной ситуации;

• исполнение функций органов опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности;

• постоянное обновление базы данных состоящих на учете малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан района с подробной характеристикой семей в рамках автоматизированной системы Адресная социальная помощь;

• участие в проведении мероприятий, направленных на укрепление семьи, повышение роли материнства, а также для утверждения нравственных, духовных семейных ценностей;

• организация выездных приемов граждан и встреч с различными категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке, консультирование граждан по социальным, правовым, медико-социальным и другим вопросам социальной защиты населения.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса района в 2015-2017 годах будут являться стимулирование увеличения производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, создание условий для расширения объемов поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок, создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, улучшение материально-технической базы села, повышение профессионального уровня руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, устойчивое развитие сельских территорий района.

Данные мероприятия будут осуществляться в рамках муниципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса Новгородского муниципального района на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Наращивание объемов производства продукции растениеводства в свою очередь намечается за счет повышения продуктивности пашни и кормовых угодий, а также за счет расширения посевов зерновых, картофеля и овощей, более эффективного использования земли, введению в оборот ранее неиспользуемых земель, выхода на проектную мощность введенных в эксплуатацию производственных мощностей.

На проведение технического переоснащения производственных помещений и машинно-тракторного парка планируется направить средства лизингового фонда, инвестиционных кредитов банка и собственных средств предприятий.

Анализ достижений, ставших результатом именно последних лет, показал, что в значительной степени наращивание объемов производства обеспечивалось и обеспечивается активным привлечением инвестиций в сельскохозяйственный сектор экономики района. Реализация именно программных мероприятий стимулировала рост инвестиционной активности в агробизнесе.

Рост инвестиций в основной капитал как основы для осуществления технического обновления основных производственных мощностей и наращивания объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции продолжится и в перспективе.

В отрасли животноводства планируется:

- увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота в ЗАО «Савино», увеличение поголовья свиней на откорме, птицы яичного и мясного направления за счет реконструкций и технического перевооружения птицефабрики в д. Божонка;

- повышение продуктивности скота и птицы и рентабельности производства продукции животноводства за счет совершенствования селекционно-племенной работы с плановыми породами крупного рогатого скота, свиней и птицы в сельскохозяйственных организациях, внедрения прогрессивных технологий приготовления и раздачи кормов ЗАО «Савино», улучшения микроклимата содержания сельскохозяйственных животных ЗАО «Савино», СПК «Дубровка».

Наращивание объемов производства продукции растениеводства в свою очередь намечается за счет повышения продуктивности пашни и кормовых угодий, а также за счет расширения посевов зерновых, картофеля и овощей, более эффективного использования земли, введению в оборот ранее неиспользуемых земель, выхода на проектную мощность введенных в эксплуатацию производственных мощностей.

Решение этих задач в отрасли растениеводства будет достигнуто за счет:

- увеличения урожайности картофеля за счёт увеличения доли посадок картофеля высоких репродукций и использования новых высокопродуктивных сортов.

- осуществления известкования кислых почв и внесения минеральных удобрений прогрессивными методами в более эффективных дозах и формах, выполнения культуртехнических работ и доведения процента использования пашни к 2018 году до 89%, увеличения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов до 25% в 2018 году, продолжение работы над решением проблемы переработки и реализации продукции растениеводства.

В целях стабилизации продовольственного рынка планируется:

- расширение рынка сбыта сельхозпродуктов за счет участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в работе продовольственных рынков Новгородского муниципального района и Великого Новгорода;

- участие в розничных и оптовых сельскохозяйственных ярмарках и выставках;

- поиск новых каналов реализации продукции за пределами Новгородского муниципального района и области.

В промышленной сфере планируется сохранение темпов роста производства товаров и услуг в соответствии с прогнозом социально – экономического развития района.

Главной задачей развития промышленного комплекса является достижение устойчивых темпов роста объемов производства за счет расширения и реконструкции действующих производств и строительства новых предприятий.

Росту объемов промышленного производства будет способствовать деятельность предприятий и организаций, направленная на эффективное вложение собственных и привлечение сторонних средств, прежде всего для максимального использования имеющихся мощностей. Внедрение высокотехнологичного оборудования, повышение квалификации и производительности труда персонала обеспечит улучшение качества и увеличение количества выпускаемой продукции, а, соответственно, более быструю экономическую эффективность предприятий.

На территории Савинского сельского поселения планируется:

ООО «ДК РУС» планируется увеличение объемов производства на 15-12% ежегодно.

Обеспечению стабильного развития малого и среднего предпринимательства в 2015 году и на период до 2017 года будут способствовать деятельность Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 13.11.2013 № 446.

Ключевыми мероприятиям муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» являются:

нормативное, правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

содействие в получении финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства района в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

содействие деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства;

создание благоприятного общественного климата для развития малого и среднего предпринимательства.

Для удовлетворения потребностей населения продолжится развитие и совершенствование потребительского рынка.

Принятие муниципальной программы «Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее - Программа) будет способствовать обеспечению территориальной доступности услуг торговли на территории муниципального района.

Одной из главных задач развития отрасли «Торговля» остается увеличение количества торговых площадей, что позволит увеличить обеспеченность населения района площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек) по группе непродовольственных товаров, и соответственно увеличить розничный товарооборот, в том числе на душу населения.

В этих целях, в 2016-2018 годах предполагается ввод в эксплуатацию объектов торговли в д.д. Слутка (ИП Образцов А.В.), Хутынь (ИП Красильникова Е.М.).

В Новгородском районе инвестиционная политика направлена, как на поддержку действующих отраслей, так и на развитие новых производств, что способствует укреплению конкурентоспособности экономики района, более рациональному использованию трудовых и природных ресурсов, увеличению налоговых и неналоговых платежей в бюджет.

Росту объёмов промышленного производства будет способствовать приток инвестиций (отечественных, иностранных), направленных, прежде всего, в высокотехнологические отрасли, обеспечивающие экономический эффект, быструю окупаемость и минимальный (допустимый) вред экологии.

Учитывая транспортно-географическое положение, наличие трудовых и природных ресурсов приоритетными направлениями инвестирования являются: агропромышленный комплекс, промышленность, жилищное строительство, торговля, туризм, малое предпринимательство.

На территории Савинского сельского поселения в 2016-2018 годах планируются и находятся в стадии реализации, следующие инвестиционные проекты:

ОАО «ОКБ-Планета» продолжит строительство научно-производственного комплекса по микроэлектронике и радиостроению.  На предприятии планируется производить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, осуществлять выпуск изделий СВЧ-радиотехники и микроэлектроники. Начато строительство здания участка фотошаблонов и электронной литографии. Полная производственная мощность по проекту - 3000 приемо-передающих блоков в год. Общий объем инвестиций 790 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 1000.

В целях стимулирования развития жилищного строительства продолжится работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи и т.п.).

Продолжится реализация мероприятий государственной программы «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы»

В целях устойчивого развития территорий и реализации документов территориального планирования муниципального района и поселений будет продолжена разработка документации по планировке территорий. Это будет способствовать развитию малоэтажного строительства, комплексной застройке территории, созданию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, формированию оптимальной уличной дорожной сети, определению участков для прокладки новых инженерных сетей к застраиваемым территориям.

Продолжится реализация мероприятий по выполнению государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, по переселению граждан, проживающих на территории Новгородской области из аварийного жилищного фонда в 2016-2020 гг., и строительство жилых домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На территории поселения продолжится строительство многоквартирных жилых домов, ООО «Трест-2» и ООО «НОВОИНВЕСТ» продолжат строительство коттеджных поселков в п. Волховец.

В 2015-2017 годах планируется провести комплекс мероприятий, направленных на увеличение охвата населения Новгородского муниципального района программами областного телевидения и радиовещания.

Выполнение поставленной задачи будет осуществляться путем поддержания в рабочем состоянии существующей аналоговой сети распространения программ телерадиовещания, развития сети телевизионного вещания на базе современных цифровых технологий, а также модернизации и замены устаревшей телевизионной и радиовещательной техники.

Работа энергетиков в 2015-2017 годах будет направлена на поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства. Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов предусмотрены работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих линий и модернизации подстанций.

Для устойчивого обеспечения населения коммунальными услугами определены следующие приоритетные направления работы: модернизация коммунальных систем отрасли, внедрение новых энергосберегающих технологий, создание равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от форм собственности.

В сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Новкоммунсервис» планирует в 2016-2018 годах в рамках реализации инвестиционной программы выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных сооружений очистки сточных вод д. Шолохово.

В сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Тепловая компания Новгородская» планирует в 2016-2018 годах:

- замену пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения в котельных № 26 д. Савино.

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» будет продолжать работу по реализации программы газификации Новгородской области, финансируемой, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 335 (спецнадбавка) на территории Новгородского муниципального района, в том числе и на территории Савинского сельского поселения.

# 3. Анализ использования территории поселения

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории

Экономико-географическое положение

Савинское сельское поселение – муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации.

Преобразовано путем объединения следующих муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района:

Новоселицкое сельское поселение, Савинское сельское поселение и Волотовское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Савинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Савино, в соответствии с областным законом Новгородской области от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ.

Граница муниципального образования Савинского сельского поселения проходит:

на севере - от реки Волхов по административно-территориальным границам Чудовского и Маловишерского районов;

на востоке - по административно-территориальной границе Маловишерского района, по руслу безымянного ручья, по руслу реки Мста до автодороги Москва - Санкт-Петербург;

на юге - по оси автодороги Санкт-Петербург - Москва, по руслу реки Мста до Вишерского канала, пересекая автодорогу Москва - Санкт-Петербург, далее по границе кварталов 171, 170, 169, 168 Пригородного участкового лесничества Новоселицкого лесничества, по оси полевой дороги, по руслу реки Мста, по руслам рек Мета, Копка и Перерва до озера Ильмень, по берегу озера Ильмень;

на западе - по берегу озера Ильмень, далее по административно-территориальной границе Великого Новгорода, по границе охранной зоны памятника историко-культурного назначения "Рюриково городище", по административно-территориальной границе Великого Новгорода (в том числе по характерным точкам (X 581937.74, Y 2181992.73); (X 581930.63, Y 2182003.46); (X 581924.02, Y 2181999.24); (X 581881.58, Y 2182097.05); (X 581777.23, Y 2182319.13); (X 581759.32, Y 2182371.45); (X 581572.85, Y 2182554.84), по руслу реки Волхов до административно-территориальной границы Чудовского района.

Площадь Савинского сельского поселения — 100090 га.

Природные условия

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Гидрографическая сеть представлена озером Ильмень, Сиверсовым каналом, озером Неглицкое, реками Волхов, Мста, Пестова, Вишера, Малый Волховец и ручьями.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки Московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м. Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков поймы рек.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

Также, согласно статье 25 Закона Российской Федерации «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории

# 3.2.1.  Экономическая база

Перечень предприятий, расположенных на территории Савинского сельского поселения представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование предприятия | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок птицеводства «Божонка» ООО «Новгородский «Бекон» | Производство и переработка цыплят-бройлеров и их реализация |
| 2 | ООО «Стройтранс» | Производство общестроительных работ |
| 3 | ООО «Светлана» | Розничная торговля |
| 4 | ООО «Сервис-Плюс» | Автоцентр «Маяк», техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники |
| 5 | ДК «РУС» | Изготовление чехлов для автомобилей |
| 6 | ЗАО «САВИНО» | Разведение крупного рогатого скота |
| 7 | Крестьянское хоз-во Даниленко В.В. | Лесоводство и лесозаготовки |
| 8 | ООО «Новоселицкий хлеб» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий |
| 9 | ООО «ОКЕАН» | Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |
| 10 | ОАО «Городок» | фермерское хозяйство от ГК Трест Зеленого хоз-ва |
| 11 | СПК «ДУБРОВКА» | Разведение крупного рогатого скота. |
| 12 | ПО «КВАНТ» | Оздоровительный комплекс «Мста» |
| 13 | ООО «ДРИАДА» | Лесозаготовки |
| 14 | ООО «Новплемсервис-Н» | Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг |
| 15 | ООО «Ториз» | Розничная торговля |
| 16 | ООО «Титан» | Автозаправочная станция №35 |
| 17 | ООО "Золотой венец" | Производство деревянных строительных конструкций |
| 18 | ООО "Новгородская Лесная Компания" | Лесозаготовки |
| 19 | Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича | Овощеводство, переработка и консервирование картофеля |
| 20 | ООО "Сосновка" | Деятельность детских лагерей на время каникул |
| 21 | СССПК "Новгородский фермер" | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем |
| 22 | ООО «Котик» | Розничная торговля |
| 23 | ООО «Велена» | Деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 24 | ООО "Поли-М" | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами |
| 25 | ООО Строительная организация «Алексстрой» | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |

Кроме того, на территории поселения зарегистрированы 239 индивидуальных предпринимателей.

# 3.2.2.Население

Численность постоянного населения Савинского сельского поселения на начало 2015 года составила 8190 человека.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2015 год.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано по месту жительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Волынь | 73 |
| 2 | д. Вылеги | 2 |
| 3 | д. Губарёво | 61 |
| 4 | д. Городок | 13 |
| 5 | д.Дубровка | 249 |
| 6 | д. Змейско | 37 |
| 7 | д.Кирилловка | 54 |
| 8 | д.Мшага | 101 |
| 9 | д.Новониколаевское | 100 |
| 10 | д. Пахотная Горка | 16 |
| 11 | д.Робейка | 21 |
| 12 | д.Русса | 16 |
| 13 | д.Савино | 984 |
| 14 | д.Слутка | 405 |
| 15 | д. Сперанская Мыза | 13 |
| 16 | д.Ситно | 22 |
| 17 | п. Ситно | 66 |
| 18 | д. Шевелево | 42 |
| 20 | д. Волотово | 245 |
| 21 | д.Зарелье | 65 |
| 22 | д.Новое Кунино | 83 |
| 23 | д.Ушерско | 81 |
| 24 | д. Новая Деревня | 159 |
| 25 | д. Кунино | 41 |
| 26 | д.Кирилловское Сельцо | 34 |
| 27 | д.Спас-Нередицы | 31 |
| 28 | д.Сельцо-Шатерно | 24 |
| 29 | д.Малая Горка | 6 |
| 30 | д.Шолохово | 307 |
| 31 | д.Хутынь | 154 |
| 32 | п. Волховец | 982 |
| 33 | д. Радионово | 51 |
| 34 | д. Сковородка | 0 |
| 35 | д. Марково | 25 |
| 36 | д.Мытно | 34 |
| 37 | д.Рушиново | 40 |
| 38 | д.Посад | 35 |
| 39 | д. Радоча | 10 |
| 40 | д.Александровское | 50 |
| 41 | д.Рышево | 36 |
| 42 | д. Сопки | 29 |
| 43 | д. Жабицы | 16 |
| 44 | д.Любитово | 12 |
| 45 | д.Бараниха | 34 |
| 46 | д. Пятница | 91 |
| 47 | д.Плашкино | 197 |
| 48 | д.Лахново | 13 |
| 49 | д.Нвооселицы | 1614 |
| 50 | д. Божонка | 1416 |
| 51 | д.Сосновка | 0 |
|  | Всего: | 8190 |

По данным статистики на 01.01.2015 года в Савинском сельском поселении зарегистрировано 8190 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 4721 человек.

- работающие 4721 человека (57,6%);

- неработающие 3469 (42,4%)

- пенсионеры 1986 человека (24,2 %)

Количество детей в сельском поселении от 0 до 7 лет 668 (8,2 %), от 7 до 18 лет 817 человек (10 %);

- 3.2.3. Структура земельного фонда и современное использование территории

| № | Категория земель | Существующая площадь, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 5502,35 | 5818,92 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 19692,06 | 19268,17 |
| 3 | Земли водного фонда | 2121,3 | 2121,3 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1317,69 | 1425,01 |
| 5 | Земли лесного фонда | 71456,6 | 71456,6 |
|  | Итого | 100090 | 100090 |

# 3.2.4. Жилой фонд

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 17666,50 тыс.м2. Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Волынь | 38 |
| 2 | д. Вылеги | 2 |
| 3 | д. Губарёво | 20 |
| 4 | д. Городок | 11 |
| 5 | д.Дубровка | 88 |
| 6 | д. Змейско | 21 |
| 7 | д.Кирилловка | 19 |
| 8 | д.Мшага | 37 |
| 9 | д.Новониколаевское | 33 |
| 10 | д. Пахотная Горка | 9 |
| 11 | д.Робейка | 13 |
| 12 | д.Русса | 9 |
| 13 | д.Савино | 363 |
| 14 | д.Слутка | 130 |
| 15 | д. Сперанская Мыза | 8 |
| 16 | д.Ситно | 14 |
| 17 | п. Ситно | 38 |
| 18 | д. Шевелево | 16 |
| 20 | д. Волотово | 78 |
| 21 | д.Зарелье | 28 |
| 22 | д.Новое Кунино | 24 |
| 23 | д.Ушерско | 38 |
| 24 | д. Новая Деревня | 54 |
| 25 | д. Кунино | 19 |
| 26 | д.Кирилловское Сельцо | 16 |
| 27 | д.Спас-Нередицы | 12 |
| 28 | д.Сельцо-Шатерно | 8 |
| 29 | д.Малая Горка | 3 |
| 30 | д.Шолохово | 101 |
| 31 | д.Хутынь | 71 |
| 32 | п. Волховец | 362 |
| 33 | д. Радионово | 34 |
| 34 | д. Сковородка | 0 |
| 35 | д. Марково | 12 |
| 36 | д.Мытно | 22 |
| 37 | д.Рушиново | 16 |
| 38 | д.Посад | 18 |
| 39 | д. Радоча | 6 |
| 40 | д.Александровское | 22 |
| 41 | д.Рышево | 21 |
| 42 | д. Сопки | 21 |
| 43 | д. Жабицы | 11 |
| 44 | д.Любитово | 9 |
| 45 | д.Бараниха | 15 |
| 46 | д. Пятница | 45 |
| 47 | д.Плашкино | 105 |
| 48 | д.Лахново | 7 |
| 49 | д.Новоселицы | 674 |
| 50 | д. Божонка | 544 |
| 51 | д.Сосновка | 0 |
|  | Всего: | 3265 |

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

Согласно Областного закона от 27.06.2012 года «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года» ООО «НОВОИНВЕСТ», ООО «Трест 2» продолжат строительство в п. Волховец.

Планируется строительство и ввод 30431,04 кв. м. жилья.

3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения

Из учреждений здравоохранения на территории Савинского сп расположены: подразделение НММУ ЦРП: Амбулатория-20 посещ./смена (в д. Новоселицы); ФАП-10 посещ./смена (в д.Плашкино); ФАП-10 посещ./смена (в д. Мытно); Подразделение НММУ ЦРП: Божонский ФАП – 42посещ./смена, ФАП в п. Волховец  и д. Шолохово., Савинская амбулатория (д.Савино) – 18 пос./смена; ФАП (д. Слутка) – 10 пос./смена; ФАП (д.Дубровка) – 8 пос./смена; ФАП (п.Ситно) – 6 пос./смена.

Данные медицинские учреждение обслуживает население поселения в полном объеме.

Система образования и молодежной политики

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Савинском сельском поселении имеется три дошкольных образовательных учреждения:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ № 9) в д. Новоселицы рассчитан на 105 мест, фактически посещают 95 детей.

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 26 «Детский сад комбинированного вида» филиал МАДОУ №9 в д. Божонка, ул. Новая, д.11, рассчитан на 98 мест, фактически посещают 80 детей.

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 27 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ №27) в д. Савино, ул. Школьная, д. 7а на 118 мест (укомплектован воспитанниками полностью).

Очередь на места в детские сады отсутствует, все дети обеспечены местами в детских садах.

Общеобразовательные учреждения Савинского сельского поселения представлены:

- МАОУ «Новоселицкая СОШ» в д. Новоселицы рассчитана на 464 места, посещают 161 человек.

- МАОУ «Новгородская СОШ» в д. Божонка рассчитана на 320 мест, посещают 115 человек.

- МАОУ «Савинская ООШ» в д. Савино рассчитана на 200 мест, посещают 165 человек.

Социальное обеспечение населения

На территории Савинского сельского поселения располагаются санаторий «Мать и дитя» в д. Сосновка и база отдыха у д. Пятница.

Продолжится работа по расширению сети бытового обслуживания населения путем открытия парикмахерской в д. Божонка (ИП Малышева З. В.).

На территории поселения располагается детский оздоровительный лагерь «Волынь» (нормативная вместимость: 450чел.).

Культура

Учреждения культуры в поселении представлены шестью ДК:

- МАУ «Савинский сельский Дом культуры», д. Савино, ул. Школьная д. 2 «б» - 300 зрительных мест;

- МАУ «Божонский сельский Дом культуры», д. Божонка, ул. Новая д.37 – 150 зрительных мест;

- МАУ «Шолоховский сельский Дом культуры», д. Шолохово - 40 зрительных мест;

- Дубровский сельский Дом культуры - 150 зрительных мест;

- Слутский сельский Дом культуры – 100 зрительных мест;

- Новоселицкий сельский Дом культуры.

На территории поселения работают семь библиотек:

- Савинский с/ф №24 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Дубровский с/ф №12 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Слутский с/ф №22 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Волотовский с/ф №7 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Волховский с/ф №8 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Божонский с/ф №21 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Новоселицкий с/ф №20 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».

В д. Мытно расположен Мытненский Центр досуга на 60 посад. мест.

Физическая культура и спорт

Население Савинского сп обеспечено следующими спортивными сооружениями:

- Спортивный зал – 150м2 в МОУ «Новоселицкая СОШ» (д. Новоселицы);

- Стадион - 8730м2 в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

- Волейбольная площадка в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

- Спортивный зал - 648м2 и тренажерные помещения - 288м2 в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

- Спортивная площадка - 400м2 в МОУ «Новоселицкая СОШ»;

- Спортивный зал в МОУ «Новгородская ООШ» в д. Божонка;

- Спортивная площадка (120м2) и футбольное поле (475м2) в МОУ «Новгородская ООШ» в д. Божонка;

- Спортивный зал в МАОУ «Савинская СОШ» - 120м2;

- Стадион в МАОУ «Савинская СОШ» и две спортивных площадки в д. Савино общей площадью 800 м2;

- Волейбольная площадка МАОУ «Савинская СОШ»;

- плавательными бассейнами - не обеспечено.

Очистка территории

Сбором и вывозом ТБО в Савинском сельском поселении занимается ООО Управляющая компания «Вече» (УК «Вече»).

Сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Божонка – 20 шт., в д. Новоселицы – 10 шт.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются раз в месяц по графику, кроме д. Александровское. В д. Александровское ТБО собираются по мере необходимости.

ТБО вывозятся и утилизируются на полигоне ТБО «Дорожно», который расположен в одном километре от д. Дорожно и в 2.5 км от д. Малые Поляны, на полигон ТБО г. Великий Новгород. Проектная мощность полигона – 90000 тонн. Общая площадь полигона – 3.15 га.

Очистка выгребов надворных уборных производится по заявкам домовладельцев спецтранспортом – ассенизаторскими машинами, в специально отведенные места: сливная станция на БОС ОАО «Акрон».

# 3.3. Инженерная инфраструктура

3.3.1. Водоснабжение

В настоящее время на территории Савинского сельского поселения имеется слаборазвитая система водоснабжения. Системы централизованного водоснабжения имеются в п. Волховец, южной части д. Новая Деревня, центральной части д. Шолохово и д. Радионово.

Источником водоснабжения п. Волховец и д. Новая Деревня служит система водоснабжения г. Великий Новгород. Питьевая вода от городских сетей водопровода поступает в магистральные и разводящие сети п. Волховец и д. Новая Деревня.

Водоснабжение центральной части д. Шолохово осуществляется от поверхностного водозабора. Вода из протоки Малый Волховец от насосной станции I-го подъёма по водоводу поступает на площадку водопроводных сооружений, где проходит очистку, и насосной станцией II-го подъёма подаётся в разводящую сеть деревни.

Водоснабжение северной и южной окраин д. Радионово осуществляется от двух автономных тупиковых сетей, источником водоснабжения каждой из которых служит артезианская скважина.

В настоящее время обслуживающими организациями, предоставляющими услуги водоснабжения на территории поселения, являются:

-  МУП «Новгородский водоканал»;

- ООО «Новкоммунсервис».

Также имеются водозаборные сооружения и водопроводные сети, принадлежащие частным лицам и не поставленные на баланс.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Божонка и д. Новоселицы.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от:

- централизованных систем, включающих водонапорные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Источником водоснабжения потребителей д. Божонка является р. Мста. Открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка.

Водозабор находится в водоохранной зоне р. Мста. На водозаборе установлены 3 насоса К-90/85, производительностью 90,0 м³/час каждый.

Протяжённость трубопровода от водозабора до водоочистных сооружений (ВОС) -  5 км.

На ВОС очистка воды производится методом коагулирования.

В состав ВОС входят следующие сооружения: насосная станция I подъёма, смеситель, осветлитель, фильтры, резервуары чистой воды по 2000 м³ каждый, насосная станция №2 для подачи воды питьевого качества на птицефабрику в д. Божонка и сторонним организациям.

Подача воды на птицефабрику и сторонним организациям осуществляется по двум водоводам Ø 200 мм.

В насосной станции №2 установлены насосы марки КМ100-65-200 (5 шт.) производительностью 65-112 м³/час каждый.

Производительность ВОС по проекту составляет 3,20 тыс. м³/сут. После реконструкции ВОС их производительность может быть доведена до 4,20 тыс. м³/сут.

Отбор воды населением частного сектора д. Божонка производится частичного через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения потребителей д. Новоселицы является река Мста. Один открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка, другой – с водопроводными очистными сооружениями – на территории военного городка в д. Новоселицы. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.). Из резервуаров вода насосами насосной станции по трубопроводам подаётся в сеть хозяйственно-питьевого водопровода в д. Новоселицы.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Новоселицы оборудована водоразборными колонками.

Для обеспечения требуемого расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Новоселицы имеется один пожарный водоём.

Отбор воды населением частного сектора д. Новоселицы производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей, частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Савино, д. Слутка, д. Дубровка.

Источником водоснабжения д. Савино является р. Вишера (7 км от устья водотока), на которой устроен водозабор раздельного типа с береговым колодцем и отдельно стоящей насосной станцией 1-го подъёма, оборудованной насосами марки КМ 65-50-160 (2 рабочих. 1 резервный) производительностью 60м³/час. В непосредственной близости располагаются водопроводные очистные сооружения производительностью 400м³/сут (в настоящее время на них ведутся пуско-наладочные работы после капитального ремонта). На площадке ВОС находятся 2 резервуара чистой воды на 250м³ ,150м³ и насосная 2-го подъёма с насосами марки КМ 65-50-160(2 рабочих, 1 резервный), которая по водоводу Ø160мм подаёт воду в водопроводную сеть д. Савино. Длина водовода 2,6км, протяжённость тупиковой сети 0,6км. На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

На территории ВОС в настоящее время действуют две артезианские скважины, обеспечивающие водой д. Савино.

Источником водоснабжения д. Слутка является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 4,3км, на которой установлено 10 водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д. Дубровка также является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 15м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 3,5км с 9 водоразборными колонками.

Источником водоснабжения д. Новоникольское является артезианская скважина, отбор воды из которой осуществляется насосом, который включается при осуществлении водоразбора из водоразборной колонки.

Артезианские скважины оборудованы насосами, которые работают в автоматическом режиме и включаются при водоразборе от существующих водоразборных колонок.

В остальных населённых пунктах Савинского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водные источники пожаротушения

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Новоселицы имеется один пожарный водоём.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Савино установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Савино имеется один пожарный водоём.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Слутка установлены пожарные гидранты - 6шт.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Дубровка установлены пожарные гидранты -6шт.

3.3.2. Водоотведение

В настоящее время на территории Савинского сельского поселения централизованной системой водоотведения оснащена д. Божонка, д. Новоселицы, западная часть д. Савино, п. Волховец, южная часть д. Новая Деревня, центральная часть д. Шолохово.

Сточные воды от центральной части деревни Шолохово системой самотечных коллекторов поступают в действующую КНС д. Шолохово, откуда напорной линией Ø150мм перекачиваются на БОС.

Сточные воды от многоэтажной жилой застройки п. Волховец системой самотечных коллекторов Ø150÷300мм поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород.

Сточные воды от южной части д. Новая Деревня системой самотечных коллекторов поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Божонка самотёком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки (КОС), принадлежащие птицефабрике.

В состав КОС входят следующие сооружения: приёмная камера, песколовка, аэробный минерализатор, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые и площадки для песка.

Производственные стоки от репродукторного цеха отводятся в септики с последующим вывозом бочками на КОС.

Производственные сточные воды с остальных цехов фабрики, как и бытовые стоки, отводятся на очистку на КОС.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Контроль над эффективностью работы КОС и качеством сточных вод проводится лабораторией ФГУ ”ЦЛАТИ” по Новгородской области.

Жилые дома частного сектора д. Божонка к централизованной сети бытовой канализации частично не подключены. Они оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями.

Очистка выше перечисленных сооружений ведётся ассенизационными машинами.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Новоселицы самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Частично жилые дома частного сектора д. Новоселицы к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными.

Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения д. Савино самотечной канализационной сетью диаметром 150÷200мм отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 1200м³/сут, перекачивающих их на биологические очистные сооружения производительностью 250м³/сут.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов Савинского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Обслуживающими организациями, предоставляющими услуги по водоотведению на территории Савинского сельского поселения, являются МУП «Новгородский водоканал» и ООО «Новкоммунсервис».

3.3.3. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Савинского СП выполняется от сетей ОАО «Новгородэнерго» Новгородский РЭС, филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», производственного отделения «Ильменские электрические сети», подстанции ПС «Новоселицы», ПС «Рышево», Новгородской подстанции ПС «Савино», ПС «Подберезье», через РП «Дубровка» и по линии Л-10 от ПС «Новоселицы» - второе питание котельной «Савино» и д.Мшага.

Линии, питающие Новоселицкое СП:

- Л1 ПС «Новоселицы» - питает ТП «Сосновка», с трансформаторной мощностью – 408 кВА; резервное питание ТП «Сосновка» выполняется от ПС «Рышево» по Л6;

- Л2, Л3, Л5, Л6, Л7, Л9 ПС «Новоселицы» - питают трансформаторные подстанции д. Новоселицы;

- Л1 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рушиново, две ТП в д. Марково, четыре ТП в д. Мытно, ТП в д. Посад, ТП в д. Радоча и ТП в д. Александровское, трансформаторная мощность 1289 кВА;

- Л2 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Жабицы, пять ТП в д. Бараниха, две ТП в д. Любитово, четыре ТП в коллективных садах «Зайчиха», трансформаторная мощность в границах Савинского СП 2249 кВА;

- Л4 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Сопки, ТП в д. Пятница, трансформаторная мощность части линии в пределах Савинского СП 843 кВА;

- Л5 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, десять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Плашкино и три ТП в д. Новоселицы, трансформаторная мощность 2561 кВА;

- Л4 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1546 кВА с резервированием от Л8;

- Л5, Л9 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 2050х2 кВА;

- Л8 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1200 кВА с резервированием от Л4»;

- Л7 3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» с трансформаторной мощностью 800 кВА с резервированием от Л8, Л4, Л5, Л9.

- Л-7 ПС «Восточная» питаются трансформаторные подстанции: второе питание ЗТП № 3 в п. Волховец, КТП 100 – автодром, д. Хутынь – трансформаторные подстанции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 890кВА, д. Зарелье – ТП № 1 – 160кВА, две подстанции д. Зарелье № 2 и № 3 подключены от линии Л-6 ПС «Савино» – трансформаторная мощность 163кВА;

- ПС «Савино» линия Л-4 питаются трансформаторные подстанции д. Радионово № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 650кВА, две трансформаторные подстанции в д. Ушерско с суммарной трансформаторной мощностью 200кВА;

Таким образом, на линии Л-4 «Савино» подключены 17 трансформаторных подстанции с суммарной трансформаторной мощностью 1988,5кВА.

По воздушной линии Л-5 «Савино» питаются: трансформаторная подстанция в д. Новое Кунино с трансформатором 250кВА, д. Кирилловское Сельцо с трансформатором 160кВА и ЗТП № 2 «Шолохово» с трансформатором 630кВА.

- Л-1 ПС «Савино» питает ТП в п.Савино №1 и №2 – 2х250 кВа – школа и детский сад, ТП котельной – 2х400 кВа, резервное питание ТП школы и ТП детского сада выполняется от Л-7 ПС «Савино».

- Л-2 ПС «Савино» питает ТП №5 (зерноток, АВМ) – 400 кВА, ТП №6 «Савино» (мастерские) – 250 кВа и ЗТП №7 – 2х400 кВА (скотный двор), резервное питание ЗТП №7 – Л7 ПС «Савино».

- Л-4 ПС «Савино» питает две ТП Сперанская Мыза мощностью 10 кВА и 2,5 кВА, далее питание Волотовского сельского поселения.

- Л-3 ПС «Савино» питает две ТП №4 Слутка «Зерноток» - 250 кВА и №5 Слутка (зернохранилище, жилая зона) – 400 кВА; три ТП д. Пахотная Горка: №1 картофелехранилище – 250 кВА, №3 д. Пахотная Горка – 160 кВА и №2 сады Пахотная Горка – 100 кВА, Новгородское ДРПЭ «Асфальтовый завод» – 400 кВ; шесть ТП д.Волынь: ТП дачи – 63 кВА, Волынь – 1 жилая зона – 160 кВА; Волынь - 2 жилая зона, скотный двор – 100 кВА ; Волынь-3 – 100 кВА; 3ТП Волынь №5 детский лагерь – 250 кВА.

- Л-6 ПС «Савино» питает три ТП д.Новониколаевское: №1 магазин – 63 кВА; №2 – скотный двор, баня – 160 кВА; №3 быт. – 63 кВА; ТП д.Воробейка №1 – 25 кВА; ТП д.Слутка №2 (школа, мастерские, баня) – 250 кВА; №1 (скотный двор, жилая зона) – 160 кВА.

- Л-7 ПС «Савино» питает 15 подстанций д.Савино, общей мощностью – 1673 кВА; 5 подстанций д.Губарево общей мощностью – 426 кВА; 2 подстанции Шарматово общей мощностью – 350 кВА.

От ЗТП «Шолохово» по отдельной линии питаются трансформаторные подстанции д. Кунино – 160кВА, рыбхоз – 63кВА, д. Сковородка – 40кВА, Сельцо-Шатерно – 63кВА  и д. Спас – Нередицы – 63кВА с суммарной трансформаторной мощностью – 389кВА.

5 трансформаторных подстанций в д. Волотово № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 913 кВА, КТП СП Ковалево – 25кВА, хозцентр – 63кВА  и «Шолохово» ТП № 1 – 40кВА  с подключением второго питания на ЗТП № 3 «Шолохово».

В связи с тем, что сети 10кВ имеют значительную протяженность и выполнены проводами ниже нормируемого, необходима замена:

-  по линии Л-6 ПС «Восточная» провода А-50 – 0,88км  на провод АС-50;

-  по линии Л-7 ПС «Восточная» замена провода А-50 -3,85км  на провод АС-50  и провода  А-35 – 0,28км на провод АС-35;

-  по линии Л-4 ПС «Савино» провод А-25 – 0,9км  и провод А-35 – 3,6км  на провод АС-35  - 4,5км;

-  по линии Л-5 ПС «Савино» замена провода А-35  и А-50 на провод АС-50  - 3,96км;

-  по линии Л-1 ЗТП «Шолохово» требуется замена всех проводов, т. к. она полностью не удовлетворяет современным требованиям по марке и сечению, за исключением участка линии около д. Сковородка – 0,54км,  с подвеской провода минимальным сечением АС-35.

Распределительный пункт «Дубровка»: Л-1 РП «Дубровка» питает

- 3 подстанции общей мощностью – 660 кВА д. Дубровка;

- 4 подстанции д. Ситно общей мощностью – 386 кВА;

- 1 подстанция д. Русса – 63 кВА;

- 1 подстанция д. Змейско – 250 кВА;

- 8 подстанций д. Шевелево общей мощностью – 725 кВА;

- 2 подстанции д. Вылеги общей мощностью – 260 кВА;

- 2 подстанции д. Городок общей мощностью – 260 кВА;

РП «Дубровка» питается от ПС «Подберезье».

Расчетные трансформаторные нагрузки

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Л1 ПС «Новоселицы» 2 трансформатора К=0,9 | 367,2 | 441 |
| 2. | Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л7 и Л9 ПС «Новоселицы» 14 трансформаторов К=0,75 | 7410 | 8892 |
| 3. | Л1 ПС «Рышево» 10 трансформаторов К=0,8 | 1031 | 1237 |
| 4. | Л2 ПС «Рышево» 17 трансформаторов К=0,75 | 1687 | 2024 |
| 5. | Л4 ПС «Рышево» 6 трансформаторов К=0,8 | 674 | 809 |
| 6. | Л5 ПС «Рышево» 19 трансформаторов К=0,75 | 1921 | 2305 |
| 7. | Л3 ПС «Савино» 2 трансформатора К=0,9 | 146,7 | 176 |
| 8. | Л4 ПС «Новоселицы» 10 трансформаторов К=0,8 | 1236 | 1484 |
| 9. | Л5 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 10. | Л9 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 11. | Л8 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1080 | 1296 |
| 12. | Л7 3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» 4 трансформатора К=0,9 | 720 | 864 |
| 13. | Л-6 ПС «Восточная» 8 подстанций К=0,8 | 1552 | 1738 |
| 14. | Л-7 ПС «Восточная» 9 подстанций К=0,8 | 1448 | 1621 |
| 15. | Л-4 ПС «Савино» 17 подстанций К=0,75 | 1491 | 1670 |
| 16. | Л-5 ПС «Савино» 4 подстанции К=0,85 | 892,5 | 999,6 |
| 17. | Л-1 ЗТП «Шолохово» 5 подстанций К=0,85, в том числе: | 330,6 | 370,3 |
| 18. | Коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на новых участках: |  |  |
|  | Шолохово | - | 1889 |
|  | Ушерско | - | 733 |
|  | Волотово | - | 195,6 |
|  | Родионово | - | 560 |
|  | Хутынь | - | 1679 |
|  | Зарелье | - | 668 |
|  | Новая Деревня | - | 280 |
|  | Волховец | - | 8136,5 |
| 19. | Л1 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1105 | 1326 |
| 20. | Л2 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1232 | 1478 |
| 21. | Л2 ПС «Савино» 10 трансформаторов К=0,8 | 1506 | 1807 |
| 22. | Л4 ПС «Савино» 2 трансформатора | 12,5 | 12,5 |
| 23. | Л6 ПС «Савино» 6 трансформаторов К=0,8 | 577 | 692 |
| 24. | Л7 ПС «Савино» 15 трансформаторов К=0,75 | 1836 | 2203 |
| 25. | Л1 РП «Дубровка» 21 трансформатор К=0,7 | 1823 | 2187 |
|  | ИТОГО: | 10659,2 | 54200,4 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на существующих участках. | 3603 | 3546 |
|  | - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на новых участках. | - | 2151 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Новоселицы (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Александровское (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - кафе, гостиницы, АЗС и СТО | - | 146,9 |
|  | Промышленная нагрузка | 1353 | 1781 |
|  | - база отдыха на 600 мест на участке Пахотная Горка (потребитель 2 категории) |  | 339 |
|  | - база отдыха на 60 мест в д. Волынь |  | 22 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Волынь (потребитель 2 категории) |  | 339 |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Пахотная Горка (потребитель 1 и 2 категории) со строительством РП на участке и необходимого количества трансформаторных подстанций |  | 2000 |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Шевелево (потребитель 1 и 2 категории). В связи с тем, что участок находится на большом расстоянии от центров питания, необходима проработка схемы электроснабжения, возможно со строительством линии 110 кВ и ПС 110/10 кв |  | 1400 |

По материалам филиала «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой нормативный срок или их реконструкция. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями, которые должны получать на каждый из новых участков.

На первую очередь намечена реконструкция ПС с заменой оборудования и трансформаторов на современные типы. Замена трансформаторов на трансформаторы мощностью 2×16 МВА. Сооружение 
дополнительной линейной ячейки в РУ 35 кв с элегазовым выключателем.

Переносимые сельхозпредприятия вместо существующих в СНП д. Савино и д. Новониколаевское:

- ферма на 600 голов – 103,2 кВт,

- ремонтные мастерские – 82 кВт,

- картофелехранилище на 2000 т – 362,4 кВт,

- пилорама – 20 кВт.

Всего – 567,6 кВт

3.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение многоэтажной застройки и соцкультбыта д. Новоселицы осуществляется от котельной №44 производительностью 4,2 Гкал/час. Объекты воинской части снабжаются теплом от собственной котельной производительностью 8,1 Гкал/час. Существующие котельные в качестве топлива используют природный газ.

Теплоснабжение малоэтажной застройки д. Новоселицы и остальных населенных пунктов поселения осуществляется от печей на твердом топливе и малометражных котлов.

Теплоснабжение жилого многоэтажного фонда и соцкультбыта д. Божонка в настоящее время осуществляется от газовой котельной № 47 производительностью 6,45 Гкал/час. Нужды теплоснабжения ООО «Птицефабрика Новгородская» покрываются собственной котельной. Одноэтажная и коттеджная застройка д. Божонка снабжается теплом печами на твердом топливе и малолитражными котлами на газовом и твердом топливе.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием объектов культурного досуга, базы отдыха, ремонтных мастерских и других объектов. В качестве топлива будет использоваться природный газ.

Расширяющееся производство на ООО «Птицефабрика Новгородская» снабжаться теплом будет от собственных источников.

Теплоснабжение малоэтажной застройки остальных населенных пунктов предполагается от 2-х контурных газовых котлов, печей и малометражных котлов на твердом топливе.

Котельные в п. Волховец и д. Шолохово и тепловые сети обслуживаются специалистами (ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального предприятия «Новжилкоммунсервис» филиал «Теплоэнерго Новгородского района»).

Теплоснабжение осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (п. Волховец и д. Шолохово) от существующих котельных централизованно, существующей газовой котельной №26 производительностью 3,09 Гкал/час.

Предлагаемый к строительству новый жилой комплекс на территории Волотовского сельского поселения на 10 тыс. жителей (в районе пос. Волховец) предполагается снабжать теплом от сетей города Великий Новгород.

В перспективе существующая котельная в д. Савино не предполагается к расширению.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием систем отдыха, в рекреационных зонах, при развитии новых производственных зон и инвестиционных площадок.

3.3.5. Газоснабжение

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы Серпухово-Ленинград и Белоусово-Ленинград.

Централизованное газоснабжение природным газом обеспечивает отопительная котельная №26 и пятиэтажные дома на нужды пищеприготовления от АГРС Савино.

Газоснабжение д. Новоселицы обеспечивается от газопровода среднего давления Ø219 проложенного через д. Божонка от АГРС «Божонка».

Газоснабжение д. Божонки осуществляется от АГРС «Божонка». Природным газом обеспечены нужды отопительной котельной № 47, пищеприготовление в многоэтажной и индивидуальной коттеджной застройках. Природный газ используется на технологические нужды и нужды котельной ООО «Птицефабрика Новгородская».

Жители остальных населенных пунктов пользуются сжиженным газом.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации генплана с подключением к сетям природного газа (существующий газопровод среднего давления Ø219).

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов культурного досуга, базы отдыха, ремонтных мастерских и т.д.

Увеличение потребности д. Божонка в природном газе предполагается за счет:

- возрастания технологической и тепловой нагрузки на ООО «Птицефабрика Новгородская»;

- строительство коттеджей, использующих газ на теплоснабжение и пищеприготовление.

Централизованным газоснабжением природным газом обеспечиваются котельная п. Волховец мощностью 2,32 Гкал/час и многоквартирные жилые дома на нужды пищеприготовления.

2-х контурные котлы для коттеджной застройки д. Радионово снабжаются природным газом от ШРП на магистральном газопроводе.

Сжиженным газом из подземных емкостей на нужды горячего водоснабжения и пищеприготовление снабжается многоквартирный жилой дом в д. Шолохово.

На нужды пищеприготовления используется также газ сжиженный от индивидуальных газовых баллонов.

Газоснабжение нового жилого комплекса на 10 000 человек в п.Волховец предполагается осуществить от газовых сетей города Великий Новгород.

По договору между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» № 6-067 от 03.03.2006г. выполнена «Разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации», в т. ч. этап 9. Новгородская область. «Генеральная схема газоснабжения и газификации Новгородской области» утверждена губернатором Новгородской области С. Г. Митиным и согласована Генеральным директором ОАО «Новгородоблгаз» А. А. Трофимовым и Генеральным директором ООО «Новгородрегионгаз» Ю. В. Трофимовым.

Согласно вышеуказанной документации, д. Хутынь и д. Зарелье предполагается снабжать природным газом от АГРС Новгород-2 со строительством ГРП в этих деревнях для перевода газа с высокого на низкое давление. Газоснабжение жилых домов в д. Новая Деревня ул. Новгородская решается от существующих сетей деревни.

Населенные пункты Ушерско, Радионово, Волотово, Кирилловское сельцо, Шолохово, Кунино, Спас-Нередицы и Сельцо Шатерно предполагается снабжать природным газом от АГРС Савино со строительством в этих поселениях своих ГРП.

Существующая ГРС «Савино» переносится на другой участок, так как в санитарно-защитной зоне ГРС находится жилая застройка д. Савино.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа деревень Губарево, Волынь и Сперанская Мыза, Мшага от ГРС «Савино» и остальных населенных пунктов поселения от ГРС «Новгород-2».

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха, соцкультбыта и инвестиционных площадок.

3.3.6. Связь

Населенные пункты Савинского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется на территории поселения в д. Новоселицы, д. Савино, д. Дубровка, д. Божонка.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

# 3.4. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Савинского СП составляет: всего – 168,8 км; общая площадь уличной сети – 797,7 тыс. кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 118,6 км;

По территории Савинского сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург, II категории;

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Из объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории Савинского СП имеется:

-АЗС-35 (Москва-Санкт-Петербург на 502 километре);

- АЗС в д. Савино (на производственной базе), складская площадь 50,0 м2;

- АЗС в д. Дубровка (рядом с гаражом в конце деревни Дубровка по дороге Савино – Селищи справа), складская площадь 30,0 м.

В Савинском СП имеется 2 гаражных комплекса:

-    гаражный комплекс в д. Новоселицы. Вместимость/тип – 22 мест/боксовые;

- гаражный комплекс в д. Божонка. Вместимость/тип – 170 мест/боксовые, занимаемая комплексом площадь – 0,4 га.

- гаражный комплекс № 1. Территория, занимаемая комплексом – 1,3 га. Вместимость/тип – 40 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2. Территория, занимаемая комплексом – 0,9 га. Вместимость/тип – 34 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 3. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип – 15 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 4. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип - 15 мест/боксовые.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Таблица 5

| Наименование автодороги | Протяжен-ность ( км) | Тип покрытия |  |  | Тех. категория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальто-бетон | гравий | грунт | II | III | IV | V |
| «Москва-Санкт-Петербург»-«Новоселицы-Папоротно» | 7,094 | 7,094 |  |  |  |  | 7,094 |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Волынь | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  | 0,85 | 2,45 |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Кунино | 5,285 | 0,073 | 5,212 |  |  |  | 5,285 |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Радионово | 4,66 | 4,66 |  |  |  |  | 4,66 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Лахново | 5,8 |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Рышево-Любитово | 12,751 | 6,128 | 6,623 |  |  |  | 12,751 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Сосновка | 5,227 | 5,227 |  |  |  |  | 5,227 |  |
| Божонское шоссе | 6,223 | 6,223 |  |  |  |  | 6,223 |  |
| Великий Новгород-Хутынь | 7,251 | 7,251 |  |  |  |  | 7,251 |  |
| Волотово-Шолохово-Сельцо | 7,4 | 6,78 | 0,62 |  |  |  |  | 7,4 |
| Новониколаевское-Шарматово | 3,8 | 1,22 | 2,58 |  |  |  |  | 3,8 |
| Новоселицы-Папоротно | 38,404 | 38,404 |  |  |  |  | 38,404 |  |
| Подъезд к АБЗ (д. Пахотная Горка) | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  |
| Подъезд к базе отдыха «Глебово» | 1,43 | 1,43 |  |  |  |  |  | 1,43 |
| Подъезд к д. Бараниха | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |
| Пятницы-Сопки | 2,2 | 0,5 | 1,7 |  |  |  |  | 2,2 |
| Савино-Губарёво | 4,7 | 4,41 | 0,29 |  |  |  |  | 4,7 |
| Савино-Селищи | 40,486 | 40,486 |  |  |  |  | 40,486 |  |
| Савино-Сперанская Мыза | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  |  |  |
| Хутынь-Зарелье | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |
| Итого | 162,661 | 131,036 | 29,325 | 2,3 | - | - | 135,181 | 25,18 |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт неразвит.

Водный транспорт

Речной транспорт отсутствует. Местное население имеет личные лодки.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого давления 5,5 мПа  и распределительным газопроводом.

# 3.5. Списки объектов культурного наследия

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия на территории

Савинского сельского поселения федерального значения, внесенные в список ЮНЕСКО

Таблица 6

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Церковь Спаса в Нередицах | 1198г. | д. Спас-Нередицы |

Перечень объектов культурного наследия на территории

Савинского сельского поселения федерального значения

Таблица 7

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Собор Мало-Кириллова монастыря (руины) | 1185 г., XV-XVI вв. | 3 км к востоку от г. Великого Новгорода (1 км к югу от д. Шолохово) |
|  | 2. | Церковь Спаса Преображения в Ковалеве | 1345 г. | 4 км к востоку от г. Великого Новгорода |
|  | 3. | Церковь Успения в Волотове | 1352 г. | д. Волотово |
|  | 4. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (башня юго-западная с кельями) | XVI-XVII вв., нач. XIX в. До 1815 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 5. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (восточная стена с воротами, остатками башни и келий) | XVI-XVII вв., 1803 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 6. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (колокольня надвратная) | XVI-XVII вв., 1805 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 7. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (корпус северный гостевой) | XVI-XVII вв., 1803-1815 гг. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 8. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (корпус братский) | XVI-XVII вв., 1806-1807 гг. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 9. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (корпус настоятельский) | XVI-XVII вв., 1807 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 10. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (сад (12,6 га) | XVI-XVII вв., | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 11. | Троицкий Михаило-Клопский монастырь (собор Троицкий) | XVI-XVII вв., 1569 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 12. | Монастырь Хутынский (баня (остатки)) | XIX в. | д. Хутынь |
|  | 13. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (дом архиерейский, в котором жил и работал Е. Болховитинов (1767-1837), историк, член Российской Академии Наук) | XVI в., 1804-1808 гг. | д. Хутынь |
|  | 14. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (колокольня) | XVI в., 1750-1770 гг. | д. Хутынь |
|  | 15. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (корпус больничный с церковью Всех Святых (остатки) | XVIII в. | д. Хутынь |
|  | 16. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (корпус братский южный) | XVI-XVII вв. | д. Хутынь |
|  | 17. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (корпус западный береговой, (настоятельские, казначейские, наместнические и братские кельи) | 2-я пол. XVIII - XIX вв., XIX вв., XIX в. | д. Хутынь |
|  | 18. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (кузница (остатки), | XIX в. | д. Хутынь |
|  | 19. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (ограда (остатки) | XIX в. | д. Хутынь |
|  | 20. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (собор Спасо-Преображенский) | 1515г. | д. Хутынь |
|  | 21. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (трапезная с церковью Варлаама Хутынского) | 1550-1552 гг. | д. Хутынь |
|  | 22. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины (церковь Григория Армянского) | 1535 г. | д. Хутынь |
|  | 23. | Хутынский Варлаамов монастырь – руины Могила поэта Г. Державина | 1743-1816 гг. перезахоронен в 1991 г. | д. Хутынь, Хутынский монастырь |
|  | 24. | Селище I | XI-XIII вв. | д. Волотово, западная часть |
|  | 25. | Селище II | VIII-X вв. | д. Волотово, северо-западная окраина, на правом берегу р. Малый Волховец |
|  | 26. | Грунтовый могильник | XV-XVI вв. | д. Жабицы (Бараниха), на правом берегу р. Мсты, напротив деревни |
|  | 27. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | д. Змейско, западная окраина, правый берег р. Волхов |
|  | 28. | Селище | VIII-X вв. | д. Змейско, западная окраина, к югу от сопок |
|  | 29. | Сопка | VIII-X вв. | д. Кирилловка |
|  | 30. | Селище | XI-XIII вв. | б. Кирилловский монастырь, остров “Нелезень”, в пойме р.М.Волховец |
|  | 31. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Сперанская Мыза |
|  | 32. | Культовый камень “Щеглец” | VIII-X вв. | д. Мытно |
|  | 33. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Радионово, южная часть, на левом берегу р. Вишеры |
|  | 34. | Курганная группа I (6 насыпей) | VI-IX вв. | д. Рышево |
|  | 35. | Курганная группа II (19 насыпей) | VI-IX вв. | д. Рышево |
|  | 36. | Сопка I | VIII-X вв. | д. Савино |
|  | 37. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Ситно, 0,6 км ЮЗ, у дороги Ситно-Дубровка |
|  | 38. | Селище | XI-XIII вв. | д. Слутка, в деревне, у впадении р. Робейки в р. Волхов |
|  | 39. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Спас-Нередицы, на территории деревни и к СВ от нее |
|  | 40. | Сопка I | VIII-X вв. | д. Хутынь, на территории монастыря, правый берег р. Волхов |
|  | 41. | Селище I | VIII-XIII вв. | д.Хутынь |
|  | 42. | Сопка II | VIII-X вв. | д. Хутынь, на территории современного кладбища, правый берег р. Волхов |
|  | 43. | Селище II | VIII-XV вв. | д. Хутынь, к западу от сопки II |

Перечень объектов культурного наследия на территории

Савинского сельского поселения регионального значения

Таблица 8

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в., (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - дом полкового командира | 1832 г. | д. Новоселицы |
|  | 2 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка, XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 3 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 4 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1885 г. | д. Новоселицы |
|  | 5 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 6 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - магазин | XIX в. | д. Новоселицы |
|  | 7 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - манеж | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 8 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 9 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 10 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 11 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 12 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - плац (5 га) | 1-я пол. XIX в. | д. Новоселицы |
|  | 13 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - ресторация | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 14 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - служба штаба | 1820г. | д. Новоселицы |
|  | 15 | Комплекс построек штаба Гренадерского наследного принца Прусского полка , XIX в. (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - церковь полковая | 1890 г. | д. Новоселицы |
|  | 16 | Парк усадьбы Сперанского пейзажной планировки (мыза Сперанского). Парк (8,5 га) | XVIII-XIX вв. | В 3-х км от д. Савино |
|  | 17 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 1834 г. | д. Дубровка |
|  | 18 | Хутынский монастырь. Сад пейзажной планировки (сад (11 га) | XVIII-XIX вв. | д. Хутынь |
|  | 19 | Вишерский канал пейзажной планировки | 1826-1836 гг. | Между с. Бронница и д. Савино |
|  | 20 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Александровское |
|  |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Волотово |
|  | 21 | Танк Т-34 и противотанковая 76-мм пушка, установленные на рубеже обороны советских войск | 1941-1944 гг., 1967-1974 гг. | д. Волотово (г. Новгород) |
|  | 22 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Волынь,0,5 км к северо-западу от деревни |
|  | 23 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | 3,8 км к юго-востоку от деревни Волынь |
|  | 24 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Змейско |
|  | 25 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Марково |
|  | 26 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Мшага |
|  | 27 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Мытно |
|  | 28 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Новоселицы территория военного городка |
|  | 29 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Новоселицы |
|  | 30 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Рышево |
|  | 31 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Савино |
|  | 32 | Обелиск в честь воинов 148 артиллерийского полка, погибших за освобождение г. Новгорода | 1941 г. | д. Савино |
|  | 33 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Слутка |
|  | 34 | Памятный знак в честь бойцов 229 Стрелковой дивизии, погибших в боях при освобождении г. Новгорода от немецко-фашистских захватчиков | 1979 г. | д. Хутынь |
|  | 35 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Дубровка |
|  | 36 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Городок, гражданское кладбище |

Перечень памятников истории, увековечивающих события Великой Отечественной войны на территории Новгородской области

Таблица 9

| № п/п | Наименование памятника и датировка | Адрес и местонахождение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Александровское |
| 2 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Волотово |
| 3 | Танк Т-34 и противотанковая 76-мм пушка, установленные на рубеже обороны советских войск, | 1941-1944 гг., 1967-1974 гг. | Новгородский район, д. Волотово |
| 4 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Волынь, 0,5 км к северо-западу от деревни |
| 5 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, 0,8 км к юго-востоку от д. Волынь |
| 6 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Городок, гражданское кладбище |
| 7 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Дубровка |
| 8 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Змейско |
| 9 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Марково |
| 10 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Мшага |
| 11 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Мытно |
| 12 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Новоселицы, (Костова) территория военного городка |
| 13 | Кладбище советских воинов | 1942-1944 гг. | Новгородский район, д. Новоселицы (б.д.Костова) |
| 14 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Рышево |
| 15 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Савино |
| 16 | Обелиск в честь воинов 448 артиллерийского полка, погибших за освобождение г. Новгорода | 1941 г. | Новгородский район, д. Савино |
| 17 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Савино, местность «Дубки» |
| 18 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Слутка |
| 19 | Памятный знак в честь бойцов 229 Стрелковой дивизии, погибших в боях при освобождении г. Новгорода от немецко-фашистских захватчиков | 1979 г. | Новгородский район, д. Хутынь |

Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории

Новгородского района

Таблица 10

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище I | XI-XIII вв. | д.Волотово, западная часть |
| 2 | Городище I | VIII-XV вв. | д.Городок, северная часть, правый коренной берег р. Волхов |
| 3 | Селище I | VIII-XVвв. | д.Дубровка, северная часть деревни, по обе стороны дороги Савино-Селищи |
| 4 | Селище II | VIII-XVвв. | д.Дубровка, 0,2 км севернее, правый берег р.Волхов |
| 5 | Селище III | XI-XVвв. | д.Дубровка, 1.1 км к СВ, по обе стороны дороги Савино-Селищи |
| 6 | Селище | XI-XVв. | б.усадьба «Дубровка», 1,5 км ЮЗ, на мысу левого берега р. Веронды и оз. Ильмень |
| 7 | Сопка | VIII-X вв. | д.Кирилловка, восточная окраина, в 0,2 км восточнее дороги Савино-Селищи |
| 8 | Жальник | XII-XVвв. | д.Кирилловка, восточная окраина, к СВ от сопки |
| 9 | Сопка I | VIII-X вв. | д.Савино, 3 км южнее, у лесной дороги |
| 10 | Сопка II | VIII-X вв. | д.Савино, 0,4 км юго-восточнее сопки I |
| 11 | Сопка III | VIII-X вв. | д.Савино, 0,4 км южнее сопки II |
| 12 | Руины Савво-Вишерского монастыря | XV в. | д.Савино, 30 м восточнее дороги в д.Селищи, правый коренной берег р.Вишеры, у моста |
| 13 | Селище | XI -XV вв. | д.Сельцо-Шатерно, правый берег Сиверсова канала, наиболее возвышенная часть деревни |
| 14 | Селище | VIII-XIII вв. | д.Спас-Нередицы, на территории деревни и к СВ от нее |
| 15 | Селище I | VIII-XIII вв. | д.Хутынь, 0,1 км северо-восточнее сопки I |
| 16 | Сопка II | VIII-X вв. | д.Хутынь, на территории современного кладбища, правый берег р.Волхов |
| 17 | Селище II | VIII-XV вв. | д.Хутынь, к западу от сопки II |
| 18 | Селище III | XI-XV вв. | д.Хутынь, 0,3-0,5 км к ЮЗ, правый коренной берег р.Волхов |
| 19 | Селище IV | XI-XV вв. | д.Хутынь, 2 км к ЮЗ, правый коренной берег р.Волхов |
| 20 | Руины Лисицкого монастыря | XII вв. | д.Хутынь, 2 км юго-восточнее, левый берег р.Малый Волховец |
| 21 | Селище | XIV-XVI вв. | д.Шолохово, 0,75 км севернее, к Ю и ЮВ от ц. Спаса на Ковалеве, на берегу пруда |
| 22 | трапезная с церковью Николая |  | д. Сельцо (Клопская слобода) |
| 23 | Братская могила советских воинов | 1941. 1944 гг. | д. Мытно |
| 24 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Савино, местность "Дубки" |

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Новгородской области от 05.01.2004г. №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области » и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015г. №972, и  положений «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти.

На территории Савинского сельского поселения установлены границы территории объектов культурного наследия:

- «Парк усадьбы Сперанского пейзажной планировки (мыза Сперанская), XVIII-XIX вв. (Приказ комитета от 08 июня 2015 года № 32).

- «Селище, VIII-XIII вв.» в д. Спас-Нередицы (Приказ комитета от 08 июня 2015 года № 33).

# 3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

В 2015 году на территории Савинского сельского поселения расположены четыре памятника природы регионального значения (таблица 11).

Памятники природы регионального значения на

территории Савинского сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Название памятника природы | Правовой акт об образовании ООПТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волынские дубравы | Постановление областной Думы от 29.07.1996 года № 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» |
| 2 | Савинские дубравы |  |
| 3 | Мшагские дубравы |  |
| 4 | Сиверсов канал | Решение облисполкома от 28.10.1974 года № 610 «О признании водных объектов памятниками природы и культуры в Новгородской области» |

Волынские дубравы - имеют значение как участок широколиственных лесов, произрастающих на территории, где в течение нескольких столетий сохранялся этот тип растительности. Участок дубовых лисов на северной части ареала. Дубрава расположена на повышенном водоразрезе между реками Вишера и ее притоком Сосницей. Древостои с дубом занимают на этом участке компактную площадь и представляют собой дубняки-черничники и кисличники с примесью сосны, березы, ольхи; доля участия дуба – 3-10.

Географические координаты:  =58,6124;  = 31,5783.

Возраст от 40 до 70 лет; высота – 10-17 м; диаметр – 14-22 см; бонитет II и III. Имеется жизнеспособный подрост.

Западная граница памятника – по реке Сосница; северная – по северной границе квартала 11 Пригородного лесничества Новоселицкого опытного лесного хозяйства; восточная – по реке Вишера; южная – по северной границе квартала 95 Пригородного лесничества Новоселицкого опытного лесного хозяйства.

Общая площадь 328 га, площадь выделов с преобладание дуба 93,2 га.

Запрещается: отвод земель под любые виды пользования, в том числе под строительство; рубки леса, кроме санитарной; неумеренный выпас скота; сбор цветов; все виды мелиоративных работ; разведение костров (кроме специально отведенных мест); захламление территории.

Савинские дубравы - имеют значение как участок широколиственных лесов, произрастающих на территории, где в течение нескольких столетий сохранялся этот тип растительности.

Один из северных участков широколиственных лесов с преобладанием дуба черешчатого с примесью осины, березы, ели. В подлеске черемуха, рябина, шиповник, крушина. В травяном покрове злаки, таволга вязолистная, ландыш, вероника дубравная, герань лесная, эфемероиды. Почвы аллювиальные слоистые и дерновые на современном озерном и речном аллювии. Гидрологическая сеть представлена ближайшими гидрологические объекты – р. Вишера и Малый Волховец. В выделенных кварталах древостой с дубом занимает значительные площади и доля дуба в них варьирует от 10 до 3. Возраст от 10 до 85 лет, в среднем – 60, высота – 18 м. Дубравы приурочены к реке Вишере, находятся на слабо всхолмленной равнине, почвы под ними в основном дерново-подзолистые, суглинистые на озерно-ледниковых суглинках. Савинские дубравы живописны, легкопроходимые.

Границы памятника проходят по границам кварталов 71, 72 ГЛФ Новоселицкого лесничества  и 29 Волховского лесничества.

Географические координаты:  = 58,5407;   = 31,4299.

Общая площадь 169 га, площадь выделов с преобладанием дуба 57,2 га.

Запрещается: отвод земель под любые виды пользования, в том числе под строительство; рубки леса, кроме санитарной; изменение видового состава флоры; повреждение древостоя, подроста дубов; сбор цветов, листьев, кореньев; неумеренный выпас скота; разбивка бивуаков, разведение костров (кроме специально отведенных мест); загрязнение и захламление территории.

Мшагские дубравы – имеют значение 1) как типичный участок пойменных дубрав в Приильменской низменности, 2) как участок широколиственных лесов, произрастающих на территории, где в течение нескольких столетий сохранялся этот тип растительности.

Относящиеся к северной окраине ареала, представляют разрозненные участки дубняков-черничноков-кисличников, реже – дубняков травяных I и II класса бонитета. Доля площади под дубняками в шести разных кварталах варьирует от 11% до 51%. Дубы расположены в смешанных лесах на водоразделах в бассейне реки Мшанки.

Возраст дуба – 40-70 лет, высота – 14-23 м, диаметр – 18-22 см. Единичные дубы достигают диаметра 75 см. Полнота 0.4-0.6. Подрос в хорошем состоянии (2-20 лет). Кроме дуба черешчатого в первом ярусе – осина, береза, ель. В подлеске повсеместно спутники дуба – рябина, черемуха, крушина, калина, шиповник, жимолость. Травостой обилен, в нем преобладают лесные виды, встречается дубравное широкотравье.

Мшагские дубравы находятся в зеленой зоне города Новгорода и используются в рекреационных целях.

Границы памятника проходят по границам кварталов 102, 103, 104, 106 Мстинского лесничества и 81, 89, 90 Новоселицкого лесничества.

Географические координаты:  = 58,5280;   = 31,5136.

Общая площадь 535 га, площадь выделов с преобладанием дуба 130,0 га.

Запрещается: отвод земель под любые виды пользования, в том числе под строительство; рубки леса, кроме санитарной; повреждение древостоя и подроста широколиственных пород; загрязнение и захламление территории; выезд и стоянка автомобильного транспорта; разбивка бивуаков, разведение костров.

Сиверсов канал - прорыт в 1798-1803 годах. Судоходство по каналу открыто в 1804 году. Длина канала 10 км, ширина по дну – 15 м и глубина – 2 м в межень. Канал назван в честь Новгородского Губернатора – Я.Ф. Сиверса. Канал соединяет р. Волхов с р. Мстой через озера Печерное и Донец. Он является составной частью Вышневолоцкой водной системы и был предназначен для обхода озера Ильмень. В настоящее время канал используется для прохода судов с осадкой не более 1,5 м.

Канал начинается на реке Мсте у урочища Знаменское и соединяется с рекой Волхов в 500 м севернее пристани Юрьево, проходя мимо поселков Городище, Горки, Сковородка, Приильменская низменность, относительные высоты 0-50 м.

Географические координаты:

У Волхова:  φ 58,4708°;   λ 31,4535°

У Мсты:  φ 58,4923°;   λ 31,2981°

Общая площадь 15 га.

Запрещается: движение судов со скоростью более 10 км/ч и осадкой более 1,5 м; распашка и разрушение берегов; уничтожение берегозащитной растительности; капитальное строительство.

# 3.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.0.94.2015 № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

На территории Савинского сельского поселения установлены границы зон охраны объекта культурного наследия:

      - 13 января 2015 года Постановлением Правительства Новгородской области № 1 утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI в. и режимы использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

Требования и режимы использования земель, и градостроительные регламенты.

Земельные участки в границах территории объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" используются в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством для земель историко-культурного назначения, для которых устанавливается особый правовой режим. Изменение целевого назначения указанных земель и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

Целевым назначением территории объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" является сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объекта культурного наследия "Хутынский монастырь". На указанной территории запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия "Хутынский монастырь", а также хозяйственной деятельности пользователя - Новгородского епархиального управления Русской Православной Церкви, если эта деятельность не нарушает целостности ансамбля и не создает угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

На земельные участки в границе предлагаемой проектом территории объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" действие градостроительного регламента не распространяется. Использование указанной территории определяется комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области в соответствии с действующим законодательством.

Правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" предусматривает:

- сохранение объектов культурного наследия - зданий и сооружений, входящих в состав объекта культурного наследия "Хутынский монастырь", посредством проведения направленных на обеспечение их физической сохранности ремонтно-реставрационных работ, в том числе работ по консервации, ремонту, реставрации памятников, приспособлению для современного использования, а также научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического руководства, технического и авторского надзора на основании письменного разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и в соответствии с документацией, согласованной комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, располагающихся в границе указанной территории, осуществляемое в порядке, предусмотренном действующим законодательством об объектах культурного наследия;

- возможность воссоздания или компенсации утраченных элементов ансамбля - зданий, сооружений, их частей или фрагментов, а также элементов благоустройства и озеленения территории ансамбля, осуществляемых в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия, на основании письменного разрешения и задания и в соответствии с документацией, согласованной комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области;

- снос диссонирующих объектов, располагающихся в границах территории объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории в комплексе с мероприятиями, направленными на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и его целесообразное использование (в том числе с возможным размещением элементов инфраструктуры приема и обслуживания паломников и туристов), осуществляемых в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия, на основании письменного разрешения и задания и в соответствии с документацией, согласованной комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области;

- запрещение движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" и в непосредственной близости от нее, создающего угрозу физической сохранности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- обеспечение мер экологической безопасности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" и его территории;

- защиту объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" и его территории от неблагоприятных техногенных воздействий, в том числе, которые могут спровоцировать природные процессы, угрожающие сохранности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" (эрозия склонов, оползни, изменение уровня грунтовых вод и т.п.);

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия "Хутынский монастырь". Условия доступа устанавливаются пользователем - Новгородским епархиальным управлением Русской Православной Церкви по согласованию с комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области.

Охранная зона – ОЗ

Охранная зона объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" предназначена для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении на непосредственно связанной с ним территории.

В охранной зоне устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия "Хутынский монастырь".

Особый режим использования земель в охранной зоне объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" предусматривает следующие требования и ограничения:

Запрещается:

- отвод новых земельных участков под застройку;

- капитальное строительство, за исключением воссоздания или компенсации утраченных исторических зданий и сооружений;

- реконструкция существующих зданий и сооружений с увеличением их габаритов;

- размещение объектов производственного и коммунально-бытового назначения, пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- размещение автостоянок, за исключением предназначенных для приема паломников и туристов;

- размещение вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, за исключением связанных с информацией об объекте культурного наследия "Хутынский монастырь" и деятельности монастыря;

- прокладка транзитных магистральных линий инженерных коммуникаций в наземном и надземном исполнении, а также транзитных транспортных коммуникаций;

- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров;

- предоставление дачных и садовых участков;

- размещение древесных насаждений (в том числе защитных насаждений, древесных питомников, плодовых садов), не соответствующих исторической пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

Разрешается:

- воссоздание или компенсация утраченных исторических зданий и сооружений;

- благоустройство и озеленение, в том числе направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" в его исторической среде, создание благоприятных условий зрительного восприятия ансамбля и посещения объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" паломниками и туристами;

- традиционные виды экстенсивной сельскохозяйственной деятельности (полеводство, огородничество, сенокошение, выпас домашнего скота), осуществляемой экологически чистыми методами, на землях исторического сельскохозяйственного использования;

- проведение агротехнических мероприятий, направленных на восстановление заросших и зарастающих сенокосных угодий, пашен и пастбищ;

- рекреационное использование в целях ознакомления с окрестностями объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" паломников и туристов, а также отдыха местного населения. Допускается прокладка прогулочных дорожек и экологических троп с максимальным сохранением существующей растительности и рельефа, оборудованных инфраструктурой мест для непродолжительного отдыха, но без устройства спортивных сооружений (в том числе плоскостных), а также киосков и павильонов.

В случае обнаружения на земельных участках в границах охранной зоны объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия (древних погребений, остатков сооружений, археологических предметов, отложений культурного слоя, иных скрытых в земле или под водой следов существования человека в прошлых эпохах), земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на данном участке должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ. Исполнитель работ обязан проинформировать комитет государственной охраны культурного наследия Новгородской области об обнаруженном объекте.

На участках существующей жилой застройки в охранной зоне объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" устанавливаются градостроительные регламенты - требования и ограничения по отношению к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и параметрам разрешенного строительства, которые определяются с позиций охраны историко-культурной и природной среды и предусматривают следующее:

Запрещается:

- изменение существующих границ земельных участков;

- размещение со стороны улиц перед линией застройки вспомогательных и хозяйственных строений, включая гаражи;

- устройство глухих (непрозрачных) ограждений по фронтальным границам земельных участков перед домами со стороны улиц (палисадников перед домами);

- устройство ограждений между домами по линии застройки, выполненных из профнастила, бетонных блоков и панелей, а также кирпичных стен;

Разрешается:

- капитальный ремонт существующих жилых домов и хозяйственных строений, в том числе с устранением элементов объемной композиции и архитектурного решения фасадов, диссонирующих с характером исторической среды объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" и ухудшающих условия зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- замена существующих жилых домов по мере их амортизации аналогичными жилыми зданиями, расположенными на тех же местах, с сохранением габаритных размеров, типологических характеристик, строительных материалов и характера архитектурного решения фасадов;

- замена существующих вспомогательных и хозяйственных строений, расположенных на внутриквартальных территориях земельных участков, аналогичными по назначению строениями высотой от уровня земли до верха плоской кровли не более 4,0 м, до конька скатной кровли не более 5,0 м;

- в соответствии с исторически сложившимся характером застройки допускается размещение подсобных жилых и хозяйственных строений без отступа от границ земельных участков и блокировка хозяйственных построек на смежных участках, а также блокировка хозяйственных построек к жилому дому. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной хозяйственной деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка;

- установка прозрачных (штакетниковых, решетчатых, сетчатых) ограждений по фронтальным границам земельных участков перед домами со стороны улиц (палисадников перед домами) высотой не более 0,8 м;

- устройство ограждений между домами по линии застройки высотой не более 2,0 м. Допускается применение прозрачных (решетчатых, сетчатых) ограждений с деревянными, кирпичными или металлическими столбами или глухих деревянных заборов;

- характер ограждения и его высота должны быть единообразны как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

- ведение на приусадебных участках подсобного садово-огородного хозяйства, содержание домашнего скота и птицы.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – ЗРЗ

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" предназначена для обеспечения сохранности и благоприятного зрительного восприятия ансамбля Хутынского монастыря при осуществлении нового строительства, реконструкции существующих зданий и сооружений, а также хозяйственной деятельности. Устанавливается на тех участках в границах территориальных зон, предназначенных под застройку, где осуществление строительства, хозяйственной и иной деятельности может оказать прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность и условия зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" в его исторической среде.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, и градостроительные регламенты, определенные в соответствии с требованиями охраны историко-градостроительной среды объекта культурного наследия "Хутынский монастырь".

В пределах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности выделены три подзоны - ЗРЗ1, ЗРЗ2 и ЗРЗ3, различающиеся по характеру историко-культурной и природной среды и условиям визуального взаимодействия с объектом культурного наследия "Хутынский монастырь". Для этих подзон установлены различные требования, ограничения и параметры режима использования земель и градостроительных регламентов.

Подзона ЗРЗ1:

Режим использования земель предусматривает использование территории в качестве зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки отдельно стоящими домами с приусадебными земельными участками в целях сохранения и восстановления традиционного характера застройки исторических подмонастырских поселений и обеспечения их устойчивого развития на основе исторически сложившихся градостроительных закономерностей;

Запрещается:

- отвод под застройку, ведение приусадебного, дачного, садово-огородного хозяйства и иное хозяйственное использование новых земельных участков сверх уже существующих;

- приватизация, отвод под застройку и любые виды хозяйственного использования территории исторического кладбища в д. Хутынь на ул. Центральной, с фундаментами Введенской церкви;

- изменение исторически сложившихся границ земельных участков, а также разделение земельных участков;

- размещение многоквартирных и блокированных жилых домов любой этажности, а также клубов многоцелевого и специализированного назначения, детских садов и иных объектов дошкольного воспитания (за исключением семейных), начальных и средних общеобразовательных школ;

- размещение объектов производственного, транспортно-складского назначения (в том числе стоянок для грузового транспорта), пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- реконструкция существующих зданий и сооружений с увеличением их габаритов;

- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- размещение воздушных линий электроснабжения, вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, нарушающих исторически сложившийся характер среды и ухудшающих условия зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- устройство глухих (непрозрачных) ограждений по границам земельных участков, выполненных из профнастила, бетонных блоков, панелей, а также глухих кирпичных стен;

- размещение со стороны улиц перед линией застройки вспомогательных и хозяйственных строений, включая гаражи;

Разрешается:

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования, в том числе улиц и проездов, с устройством и (или) ремонтом дорожных покрытий, тротуаров, уличного освещения, гостевых парковок (2 машиноместа на индивидуальный земельный участок) и открытых автостоянок перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования (2 - 5 машиномест);

- благоустройство исторического кладбища в д. Хутынь в качестве озелененной территории общего пользования с восстановлением ограды по историческим аналогам, восстановлением церкви или строительством часовни;

- использование незастроенных территорий вне границ индивидуальных земельных участков в целях рекреации, выпаса и выгула домашних животных, сенокошения, размещения зеленых насаждений, а также прокладки инженерных коммуникаций;

- прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений и объектов инженерной инфраструктуры при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, условия его зрительного восприятия в окружающей среде и исторически сложившийся характер самой среды;

- капитальный ремонт и (или) реконструкция существующих зданий и сооружений, которые могут производиться только путем их приведения в соответствие с регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции;

- новое строительство на индивидуальных земельных участках в соответствии с требованиями и ограничениями по предельным параметрам разрешенного строительства, установленным с позиций охраны историко-градостроительной среды объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальные и максимальные размеры индивидуальных земельных участков - по фактическому состоянию. Коэффициент использования территории - не более 0,6;

- Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением (жилым домом) - по исторически сложившейся линии застройки;

- Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:

- в соответствии с исторически сложившимся характером застройки допускается размещение подсобных жилых и хозяйственных строений без отступа от границ земельных участков и блокировка хозяйственных построек на смежных участках, а также блокировка хозяйственных построек к жилому дому;

- расстояния от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями;

- Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - не более одного с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания;

- высота зданий от уровня земли до конька скатной кровли - не более 7,5 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4,0 м, до конька скатной кровли не более 5,0 м;

- Требования к архитектурному решению, строительным материалам и колористке зданий:

- объемная композиция и архитектурное решение главных зданий должны иметь типологические признаки, характерные для традиционной усадебной жилой застройки данной местности: составные объемы, симметричность главного объема, скатные или вальмовые кровли без переломов с уклоном 35 - 40 градусов, развитый карниз и цоколь по периметру здания, допускается фронтон или мезонин - "светелка" на уличном фасаде. Допускаются пристройки, веранды, крыльца, но не выступающие за линию застройки. Окна прямоугольные, вертикальных пропорций, поверхность стен преобладает над поверхностью остекления. У веранд допускается сплошное витражное остекление. Размеры главных зданий в плане - в пределах 6 - 9 x 9 - 12 м;

- строительный материал - дерево или кирпич. Допускается обшивка тесом, штукатурка. Кровельные покрытия металлические, мягкие или черепичные, из композитных материалов;

- цветовая гамма: стены натуральных цветов дерева или кирпича, допускается побелка или окраска неяркими оттенками охристых, коричневых, голубовато-серых, розовых цветов; крыши зеленые, серые или суриково-красные;

- не допускаются крыши с переломами скатов, шпили, башни, флагштоки, обшивка фасадов сайдингом;

- Требования к ограждению земельных участков:

- допускаются ограждения между домами по линии застройки высотой не более 2,0 м. Допускается применение прозрачных (решетчатых, сетчатых, штакетниковых) ограждений с деревянными, кирпичными или металлическими столбами, глухих деревянных заборов, "зеленых изгородей";

- допускаются ограждения внутриквартальных границ земельных участков высотой не более 1,6 м с применением прозрачных (сетчатых, решетчатых, штакетниковых) ограждений с деревянными, кирпичными или металлическими, бетонными столбами, а также "зеленых изгородей";

- допускается установка прозрачных (штакетниковых, решетчатых, сетчатых) ограждений по фронтальным границам земельных участков перед домами со стороны улицы (палисадников перед домами) высотой не более 0,8 м;

- характер ограждения со стороны улицы и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

- Требования к вспомогательным и хозяйственным строениям:

- состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Подзона ЗРЗ2:

Режим использования земель допускает ведение малоэтажной индивидуальной застройки отдельно стоящими домами с приусадебными участками в зоне зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" от подъездной дороги из Великого Новгорода (бывшая Старая Московская дорога), дороге из Деревяниц и по реке Волхов;

Подзона состоит из трех участков:

ЗРЗ2.1 - участок у озера Водопьяново;

ЗРЗ2.2 - участок к югу от д. Хутынь по обе стороны от подъездной дороги из Великого Новгорода (бывшая Старая Московская дорога);

ЗРЗ2.3 - участок к югу от д. Зарелье;

В границах подзоны ЗРЗ2:

Запрещается:

- размещение многоквартирных и блокированных жилых домов любой этажности, а также клубов многоцелевого и специализированного назначения, детских садов и иных объектов дошкольного воспитания (за исключением семейных), начальных и средних общеобразовательных школ;

- размещение объектов производственного, транспортно-складского назначения (в том числе стоянок для грузового транспорта), пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

- реконструкция существующих зданий и сооружений с увеличением их габаритов;

- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- размещение воздушных линий электроснабжения, вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, ухудшающих условия зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

Разрешается:

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования, в том числе улиц и проездов, с устройством и (или) ремонтом дорожных покрытий, тротуаров, уличного освещения, гостевых парковок (2 машиноместа на индивидуальный земельный участок) и открытых автостоянок перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования (2 - 5 машиномест);

- использование незастроенных территорий общего пользования в целях рекреации, выпаса и выгула домашних животных, сенокошения, размещения зеленых насаждений;

- прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений и объектов инженерной инфраструктуры при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" и условия его зрительного восприятия в окружающей среде;

- капитальный ремонт и (или) реконструкция существующих зданий и сооружений, которые могут производиться только путем их приведения в соответствие с регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции;

- новое строительство в соответствии с требованиями и ограничениями по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельными параметрами разрешенного строительства, установленными исходя из условий зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь";

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальный размер участка для индивидуального жилого дома - 600,0 кв. м, включая площадь застройки. Коэффициент использования территории - не более 0,65;

- Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением (жилым домом) - в соответствии со сложившейся линией застройки;

- Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3,0 м, хозяйственных и прочих строений - 1,0 м, отдельно стоящего гаража - 1,0 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников участков, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению;

- расстояния от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями;

- Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - не более одного с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания;

- высота зданий от уровня земли до конька скатной кровли - не более 7,5 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4,0 м, до конька скатной кровли не более 5,0 м;

- Требования к архитектурному решению, строительным материалам и колористке зданий:

- объемная композиция и архитектурное решение главных зданий: прямоугольные объемы размерами в плане 6 - 9 x 9 - 12 м, развитый карниз и цоколь по периметру здания, кровли скатные или вальмовые без переломов с уклоном 35 - 40 градусов, допускаются фронтоны и мезонины - "светелки", пристройки, веранды, крыльца. Окна прямоугольные, вертикальных пропорций, поверхность стены преобладает над поверхностью остекления. У веранд допускается сплошное витражное остекление;

- строительный материал - дерево или кирпич. Допускается обшивка тесом, штукатурка. Кровельные покрытия металлические, мягкие или черепичные, из композитных материалов;

- цветовая гамма: стены натуральных цветов дерева или кирпича, допускается побелка или окраска неяркими оттенками охристых, коричневых, голубовато-серых, розовых цветов; крыши зеленые, серые или суриково-красные;

- не допускаются крыши с переломами скатов; шпили, башни, флагштоки;

- Требования к ограждению земельных участков:

- допускаются ограждения земельных участков высотой не более 1,6 м с применением прозрачных (сетчатых, решетчатых, штакетниковых) ограждений с деревянными, кирпичными или металлическими, бетонными столбами, а также "зеленых изгородей";

- характер ограждения со стороны улицы и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

- Требования к вспомогательным и хозяйственным строениям:

- состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Подзона ЗРЗ3:

Режим использования земель предусматривает возможность перспективного развития малоэтажной индивидуальной застройки отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками и сопутствующей хозяйственной деятельности, осуществляемых при условии обеспечения требований зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" в окружающей среде со стороны озера Волницкого и реки Малый Волховец;

Запрещается:

- размещение многоквартирных и блокированных жилых домов любой этажности;

- размещение объектов производственного, транспортно-складского назначения (в том числе стоянок для грузового транспорта), пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия территорий;

- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- размещение воздушных линий электроснабжения, вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, ухудшающих условия зрительного восприятия объекта культурного наследия;

- устройство глухих (непрозрачных) ограждений по периметру территорий земельных участков, выполненных из профнастила, бетонных блоков, панелей, а также кирпичных стен;

- размещение со стороны улиц перед линией застройки вспомогательных и хозяйственных строений, включая гаражи;

Разрешается:

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования, в том числе улиц и проездов, с устройством и (или) ремонтом дорожных покрытий, тротуаров, уличного освещения, гостевых парковок (2 машиноместа на индивидуальный земельный участок) и открытых автостоянок перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования (2 - 5 машиномест);

- прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений и объектов инженерной инфраструктуры при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" и условия его зрительного восприятия в окружающей среде;

- строительство общественных зданий с соблюдением установленных параметров застройки;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальный размер участка для индивидуального жилого дома - 600,0 кв. м, включая площадь застройки. Коэффициент использования территории - не более 0,7;

- Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением (жилым домом) - в соответствии со сложившейся линией застройки;

- Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3,0 м, хозяйственных и прочих строений - 1,0 м, отдельно стоящего гаража - 1,0 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению;

- расстояния от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями;

- Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - не более 2 с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания;

- высота зданий от уровня земли до конька скатной кровли - не более 9,0 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4,0 м, до конька скатной кровли не более 5,0 м;

- Требования к архитектурному решению, строительным материалам и колористке зданий:

- объемная композиция и архитектурное решение главных зданий: прямоугольные объемы размерами в плане 6 - 9 x 9 - 12 м, кровли скатные или вальмовые без переломов с уклоном 35 - 40 градусов, допускаются фронтоны и мезонины, а также пристройки, веранды, крыльца;

- строительный материал - дерево или кирпич. Допускается обшивка тесом, штукатурка. Кровельные покрытия металлические, мягкие или черепичные, из композитных материалов;

- цветовая гамма: стены натуральных цветов дерева или кирпича, допускается побелка или окраска неяркими оттенками охристых, коричневых, голубовато-серых, розовых цветов; крыши зеленые, серые или суриково-красные;

- не допускаются крыши с переломами скатов; шпили, башни, флагштоки;

- Требования к ограждению земельных участков:

- допускаются ограждения земельных участков высотой не более 1,6 м с применением прозрачных (сетчатых, решетчатых, штакетниковых) ограждений с деревянными, кирпичными или металлическими, бетонными столбами, а также "зеленых изгородей";

- характер ограждения со стороны улицы и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

- Требования к вспомогательным и хозяйственным строениям:

- состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Зона охраняемого природного ландшафта – ЗОЛ

Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" предназначена для сохранения и восстановления (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектом культурного наследия. Устанавливается на тех участках зон сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов дд. Хутынь, Зарелье, где осуществление строительства, хозяйственной и иной деятельности может оказать прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность и условия зрительного восприятия объекта культурного наследия "Хутынский монастырь" в его исторической среде, а также на экологические и ландшафтно-эстетические характеристики самой среды.

В пределах зоны охраняемого ландшафта выделены две подзоны - ЗОЛ1 и ЗОЛ2, для которых установлены различные требования, ограничения и параметры режима использования земель и градостроительных регламентов, определенные с позиций охраны историко-культурной и природной среды.

Подзона ЗОЛ1:

Территории, прилегающие к зонам жилой застройки и играющие важную роль в историческом культурном ландшафте окрестностей объекта культурного наследия "Хутынский монастырь", а также участки зон рекреационного назначения и зон объектов спорта и досуга;

Запрещается:

- нарушение естественного рельефа местности и природных элементов гидрографической сети;

- отвод земельных участков под капитальное строительство;

- предоставление дачных и садовых участков;

- реконструкция существующих зданий и сооружений с увеличением их габаритов;

- размещение автозаправочных станций и парковок грузового автотранспорта;

- прокладка воздушных линий электропередачи, установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров;

- размещение высокоствольных древесных насаждений, перекрывающих видовые раскрытия на объект культурного наследия "Хутынский монастырь";

- здания (крытый каток, автодром, стрелковый тир) используются до истечения срока эксплуатации с проведением только необходимых ремонтных работ, без проведения работ по их реконструкции или модернизации. По истечении срока эксплуатации они подлежат демонтажу;

Разрешается:

- организация парково-прогулочной зоны (размещение элементов благоустройства, малых архитектурных форм, устройство дорожек, мостиков через водотоки);

- размещение объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих территорию зон;

- размещение плоскостных объектов (открытые спортивные площадки) с некапитальными вспомогательными сооружениями, обеспечивающими функционирование этих объектов (раздевалки, туалеты, навесы от солнца, помещения для хранения инвентаря), высотой не более 3,0 м;

- посадка декоративных зеленых насаждений (газоны, цветники, кустарники и деревья выше 3,0 м);

- выгул и выпас домашних животных;

- работы в целях регенерации природной среды - сохранение и восстановление сложившегося соотношения открытых и закрытых пространств, восстановление рельефа, очистка рек, ручьев, прудов, рекультивация земель;

- санитарные вырубки деревьев и кустов, направленные на регенерацию территории и на восстановление визуальных связей с объектом культурного наследия "Хутынский монастырь".

Подзона ЗОЛ2:

Устанавливается на территориях сельскохозяйственных угодий, а также рекреационных зон в границах сельского поселения;

Запрещается:

- нарушение естественного рельефа местности и природных элементов гидрографической сети;

- отвод земельных участков под строительство, в том числе временных сооружений;

- установка надземных технических сооружений, рекламных щитов, вывесок;

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, которые могут оказать прямое или косвенное негативное воздействие на объект культурного наследия "Хутынский монастырь";

Разрешается:

- использование территории в традиционных целях - сенокошение, выпас скота, земледелие;

- работы в целях регенерации природной среды - сохранение и восстановление сложившегося соотношения открытых и закрытых пространств, восстановление рельефа, очистка рек, ручьев, прудов, рекультивация земель;

- санитарные вырубки деревьев и кустов, направленные на регенерацию территории и на восстановление визуальных связей с объектом культурного наследия "Хутынский монастырь".

Объекты археологического наследия

Согласно пункту 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 73-ФЗ при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории или вблизи объектов археологического наследия необходимо разработать в составе проекта проведения таких работ специальный раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, получивший положительное заключение экспертизы проектной документации.

Границы и режимы использования водоохранных зон, прибрежных и береговых полос рек Волхов, Малый Волховец, ручьев и проток, входящих в состав зон охраны объекта культурного наследия "Хутынский монастырь", устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

      - Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2322 утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса в Нередицах, 1198 г.», включенного в Список всемирного наследия, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон» (далее Приказ № 2322). Приказ зарегистрирован в Минюсте России 22 сентября 2015 года № 38955. Документ вступил в силу с 05 октября 2015 года.».

Требования и режимы использования земель, и градостроительные регламенты.

I. Охранная зона - ОЗ

Участок ОЗ-1 и ОЗ-2

1. Разрешается:

1.1. Сохранение исторического соотношения застроенных и незастроенных территорий, открытых и закрытых пространств.

1.2. Разборка объектов капитального строительства и временных хозяйственных построек.

1.3. Возведение временных (некапитальных) хозяйственных построек и сооружений, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Спаса в Нередицах, 1198 г.".

1.4. Капитальный ремонт объектов капитального строительства без изменения параметров их объемно-пространственного решения с использованием натуральных материалов (камень, дерево) и нейтральных цветовых решений.

1.5. Проведение археологических исследований.

1.6. Сохранение исторически сложившихся элементов планировки и дорожно-тропиночной сети, характера дорожного покрытия (колотый камень, песчано-гравийная смесь, деревянные щелевые настилы, в том числе настилы-мостки).

1.7. Благоустройство территории по специальным проектам, включая размещение малых архитектурных форм - скамеек, урн, фонарей; проведение работ по инженерной подготовке территории.

1.8. Реконструкция и ремонт дорожно-тропиночной сети.

1.9. Проведение работ по инженерной защите территории.

1.10. Санитарные рубки самосевной древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя, кронирование древесных насаждений.

1.11. Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических нагрузок.

1.12. Проведение работ по расчистке русла рек, ручьев и проток, укреплению берегов.

1.13. Проведение работ, связанных с заменой существующей ЛЭП на прокладку кабеля под землей.

2. Запрещается:

2.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства (надстройка, расширение).

2.2. Строительство новых дорог и надземных коммуникаций.

2.3. Устройство высоких (более 1,5 м) сплошных ограждений.

2.4. Проезд автомототранспорта, за исключением транспортных средств, используемых для обеспечения функционирования инфраструктуры объекта культурного наследия.

2.5. Размещение рекламных конструкций, вывесок, указателей.

2.6. Размещение телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.

2.7. Размещение временных построек, киосков, стоянок транспортных средств.

2.8. Разведение костров, разбивка палаточных городков.

2.9. Размещение мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, в том числе организация свалок.

2.10. Выпас скота.

2.11. Несанкционированное озеленение.

2.12. Самовольная вырубка и посадка деревьев, распашка склонов оврагов и речных долин, загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.

Специальные требования для отдельных регламентных участков охранной зоны

Участок ОЗ-2

1. Разрешается:

1.1. Снос строения, расположенного на кадастровом участке 53:11:0300305:79, нарушающего визуальное восприятие объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Спаса в Нередицах, 1198 г." со стороны реки Волхов и Рюрикова городища.

2. Запрещается:

2.1. Строительство объектов капитального строительства и временных построек на кадастровом участке 53:11:0300305:79, нарушающих визуальное восприятие объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Спаса в Нередицах, 1198 г." со стороны реки Волхов и Рюрикова городища.

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - ЗРЗ

Участок ЗРЗ-1 и ЗРЗ-2

1. Разрешается:

1.1. Капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений с ограниченным изменением высотных параметров, предусмотренных специальными требованиями для отдельных регламентных участков (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2).

1.2. Разборка объектов капитального строительства по мере амортизации или по факту неудовлетворительного технического состояния.

1.3. Строительство при индивидуальных жилых домах традиционных хозяйственных построек, разбивка садов и огородов, возведение по красной линии застройки сквозных оград.

1.4. Благоустройство территории, проведение работ по инженерной подготовке территории.

1.5. Реконструкция и ремонт дорожной сети; прокладка дорог с твердым покрытием.

1.6. Проведение работ по инженерной защите территории, мелиоративных работ.

1.7. Строительство малоэтажных индивидуальных жилых и общественных зданий высотой до конька двускатной (четырехскатной) крыши - до 6,0 м; основные строительные материалы - дерево, кирпич или их имитация.

1.8. Строительство хозяйственных построек высотой до 4,0 м.

1.9. Устройство сквозных ограждений земельных участков высотой до 1,5 м.

2. Запрещается:

2.1. Размещение рекламных конструкций.

2.2. Размещение телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.

2.3. Устройство высоких (более 1,5 м) сплошных ограждений земельных участков.

2.4. Размещение объектов промышленного, коммунально-складского назначения.

2.5. Размещение мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, в том числе организация свалок.

III. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ

Участки ЗОЛ-1 и ЗОЛ-2

1. Разрешается:

1.1. Сохранение природного ландшафта и гидрографической сети в поймах Сиверсова канала, рек Волхов, Малый Волховец, Спасская и их притоков.

1.2. Сохранение отметок природного рельефа.

1.3. Проведение работ по расчистке русла рек, ручьев и проток, укреплению берегов при наличии инженерно-геологического заключения об обеспечении сохранности гидрогеологических и экологических условий.

1.4. Сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в их исторической природной среде.

1.5. Формирование пешеходной дорожно-тропиночной сети, в том числе экологических троп, благоустройство территории, проведение работ по инженерной подготовке территории.

1.6. Сохранение и восстановление традиционных видов зеленых насаждений (древесных, кустарниковых и травяных).

1.7. Санитарные рубки самосевной древесно-кустарниковой растительности, в том числе уборка сухостоя, кронирование древесных насаждений.

1.8. Формирование "кулисных" насаждений вдоль элементов улично-дорожной сети.

1.9. Прокладка подземных инженерных коммуникаций.

1.10. Выпас скота.

2. Запрещается:

2.1 Изменение отметок природного рельефа, изменение береговых линий объектов гидрографии.

2.2 Строительство капитальных зданий и сооружений, устройство промышленных и иных складов.

2.3 Хозяйственная деятельность, нарушающая характер исторических ландшафтов, (земляные работы, мелиоративные работы, садоводство, огородничество).

2.4 Разведение костров, разбивка палаточных городков.

2.5 Несанкционированное озеленение.

2.6 Загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.

2.7 Захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов.

# 3.8. Градостроительные ограничения

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ч.3 п.3 ст.67.1 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.)

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны предприятий разных классов опасности устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 г. Москва.

Особо охраняемые природные территорий.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это территории, которые выделены для сохранения экологического равновесия биосферы и ее подразделений, ландшафтного и биологического разнообразия, а также среды жизни и здоровья людей и любое их использование регулируется действующим природоохранительным законодательством.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике.

На прилегающих к территориям государственных природных заповедников участках земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования. На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство новых хозяйственных объектов.

Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого, на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

В          соответствии          с         положениями           Федерального    закона  от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника федерального значения определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

Положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлено, что памятники природы могут быть федерального, регионального значения. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Границы охранных зон памятников природы и режим особой охраны территорий памятников природы в правилах устанавливаются на основе паспортов памятников природы.

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.

Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно - исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботанические сады.

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или представительных и исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны.

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно–оздоровительных местностях и курортах.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Требования органа исполнительной власти Новгородской области, исполняющего государственные полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории области

Понятие территории объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия определено статьей 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон):

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона, должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего закона.

Согласно статьям 5.1, 35.1, 36, 47.2, 47.3 Федерального закона в границах территории объекта культурного наследия:

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В отношении выявленного объекта культурного наследия устанавливаются требования к сохранению объекта культурного наследия, не включающие требования к реставрации объекта культурного наследия.

Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона, с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Природные территорий

Леса Савинского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния

На территории Савинского сельского поселения предполагается увеличение индивидуального жилищного строительства за счет застройки земельных участков, предоставленных гражданам льготной категории.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Савинского сельского поселения относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании сельского поселения.

Развитие жилищного фонда

Основными вопросами в жилищной сфере на территории Савинского сельского поселения являются:

- поддержание существующих многоквартирных жилых домов в надлежащем состоянии посредством текущего ремонта;

- выделение территорий для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

На территории поселения имеется достаточное количество территории в жилой зоне для осуществления как индивидуального жилищного строительства, так и для строительства многоквартирных жилых домов.

В основном, строительство будет осуществляться гражданами, получившими земельные участки в собственность в рамках законодательства Российской Федерации.

На сегодняшний день жилищный фонд поселения составляет 17666,50 тыс.м2.

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

Согласно Областного закона от 27.06.2012 года «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года» ООО «НОВОИНВЕСТ», ООО «Трест 2» продолжат строительство в п. Волховец.

Планируется строительство и ввод 30431,04 кв. м. жилья.

Инженерная инфраструктура в границах поселения

Водоснабжение

Источником водоснабжения большинства населенных пунктов Савинского сельского поселения на расчетный срок принимается водоток - р. Волхов, д. Новое Кунино – подземные воды, д. Малая Горка и д. Сковородка – шахтные колодцы. Для гарантированного водоснабжения и пожаротушения предлагается устройство кольцевых сетей для следующих групп населённых пунктов:

- д. Волховец, д. Хутынь, д. Зарелье;

- д. Волотово, д. Ушерско, д. Радионово;

- д. Шолохово, д. Кирилловское Сельцо, д. Кунино.

Водоснабжение населенных пунктов с кольцевыми водопроводными сетями планируется от городских сетей водопровода г. Великий Новгород через планируемые и действующие повысительные насосные станции. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет благоустройства существующего жилого фонда и прироста населения.

п. Волховец и д. Новая Деревня

Для гарантированного водоснабжения п. Волховец и д. Новая Деревня в соответствии предлагается закольцовка существующих тупиковых сетей водопровода с заменой изношенных участков и при необходимости перекладкой на большие диаметры.

д. Хутынь и д. Зарелье

Для гарантированного водоснабжения д. Хутынь и д. Зарелье предлагается устройство кольцевого водовода Ø315мм, который гарантирует обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения и пожаротушение в населенных пунктах д. Хутынь и д. Зарелье, а также части п. Волховец.

В деревнях Хутынь и Зарелье предусматриваются кольцевые сети водопровода с установкой на них пожарных гидрантов.

д. Волотово, д. Ушерско, д. Радионово

В д. Волотово размещается площадка водопроводных сооружений с размещением на ней насосной станции и резервуаров чистой воды. Во всех деревнях предусматриваются кольцевые сети водопровода с установкой на них пожарных гидрантов.

Для создания необходимого напора на наиболее удалённых от водоводов участках водопроводных сетей, а также обеспечения суточной неравномерности водопотребления, необходимо предусмотреть в д. Радионово строительство площадки водопроводных сооружений в составе резервуаров чистой воды и насосной станции.

д. Шолохово, д. Кирилловское сельцо, д. Кунино

Источником водоснабжения вышеперечисленных населённых пунктов, а также д. Спас-Нередицы и д. Сельцо Шатерно принимается поверхностный водозабор д. Шолохово; для обеспечения гарантированного водоснабжения предусматривается его реконструкция с доведением до требуемой производительности.

Также предполагается перекладка водовода от водозабора до площадки водопроводных сооружений на Ø225мм.

В деревнях предусматриваются кольцевые сети водопровода с установкой на них пожарных гидрантов.

Источником водоснабжения данных населённых пунктов может выступать водовод Ø225мм, прокладываемый в две нитки от городских сетей водопровода до д. Шолохово. В этом случае существующий водозабор в д. Шолохово предлагается закрыть, а площадку водопроводных сооружений использовать в дальнейшем, доведя производительность РЧВ и насосной станции до необходимого уровня. В этом случае надлежащее качество воды будет гарантироваться МУП «Новгородский водоканал».

д. Спас-Нередицы, д. Сельцо Шатерно

Источником водоснабжения вышеперечисленных населённых пунктов предусматривается поверхностный водозабор д. Шолохово. Водоснабжение будет осуществляться от планируемой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения данных населённых пунктов предусматривается водовод Ø225мм, прокладываемый в две нитки от городских сетей водопровода до д. Шолохово. Водоснабжение будет осуществляться от планируемой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

д. Новое Кунино

Источником водоснабжения д. Новое Кунино предусматривается планируемая артезианская скважина. Водоснабжение будет осуществляться от планируемой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

д. Малая Горка и д. Сковородка

Жители деревень Малая Горка и Сковородка обеспечиваются водой из шахтных колодцев.

Местоположение населённых пунктов и фактическое их слияние по границам планируемых к застройке территорий позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

Предлагается создать 3 группы населённых пунктов, в каждой из которых будет создана объединённая сеть водоснабжения.

Первая группа: д. Божонка, д. Новоселицы, д. Плашкино, д. Пятница, д. Сопки.

Вторая группа: д. Посад, д. Мытно, д. Рушиново, д. Марково.

Третья группа: д. Рышево, д. Сосновка, д. Баранха, д. Жабицы, д. Любитово.

Для первой группы, в состав которой входят д. Божонка, д. Новоселицы, д. Плашкино, д. Пятница, д. Сопки, предлагается произвести реконструкцию существующих ВОС с увеличением мощности до 4,2 тыс. м3/сут. Для гарантированного водоснабжения населённых пунктов первой группы необходимо:

- проложить магистральные сети Ø250÷315 мм;

- устройство узла подкачки.

Водоснабжение второй группы, в состав которой входят д. Посад, д. Мытно, д. Рушино, д. Марково, планируется от пяти артезианских скважин. Для гарантированного водоснабжения необходимо устройство одного резервуара чистой воды и четырёх водонапорных башен.

Для третьей группы, в состав которой входят д. Рышево, д. Сосновка, д. Бараниха, д. Жабицы, д. Любитово, проектом предлагается устройство кольцевой сети. Для гарантированного водоснабжения необходимо строительство узла подкачки (q=100 м3/час, Н=45 м.) двух резервуаров чистой воды (РЧВ) 2х250 м3.

Обеспечение питьевой водой коровников, расположенных в районе д. Новоселицы, предлагается от существующих сетей деревни.

Обеспечение водой потребителей инвестиционной площадки (АЗС, кафе, гостиницы и СТО), располагаемых в районе д. Мытно, предполагается от проектируемой артезианской скважины.

Обеспечение питьевой водой потребителей д. Александровское предлагается от двух проектируемых артезианских скважин.

Обеспечение питьевой водой потребителей д. Радоча предлагается от двух проектируемых артезианских скважин.

Обеспечение питьевой водой потребителей д. Лахново предлагается от двух проектируемых артезианских скважин.

После осуществления вышеуказанных мероприятий для обеспечения гарантированного водоснабжения всех населенных пунктов поселения предлагается создать 4 группы населённых пунктов, в каждой из которых будет создана объединённая сеть водоснабжения.

Первая группа: д. Божонка, д. Новоселицы.

Вторая группа: д. Плашкино, д. Пятница, д. Сопки.

Третья группа: д. Посад, д. Мытно, д. Рушиново, д. Марково.

Четвёртая группа: д. Рышево, д. Сосновка, д. Бараниха, д. Жабицы, д. Любитово.

д. Божонка и д. Новоселицы

Для гарантированного водоснабжения населённых пунктов первой группы, в состав которой входят д. Божонка и д. Новоселицы, необходимо:

- произвести реконструкцию существующих ВОС с увеличением мощности до 4,2 тыс. м3/сут;

- в насосной станции II подъёма выделить группу насосов (два рабочих и один резервный) для водоснабжения деревень Божонка и Новоселицы, а также коровника, располагаемого в районе д. Новоселицы;

- проложить кольцевую сеть Ø315÷150 мм;

- действующую водопроводную сеть, имеющую высокий процент износа, заглушить.

Обеспечение питьевой водой базы отдыха, располагаемой в районе д. Новоселицы, предлагается от проектируемой артезианской скважины.

Водопроводная сеть планируется Ø315÷150 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Также предлагается установка водомерного узла на планируемой артскважине.

д. Плашкино, д. Пятница, д. Сопки

Для гарантированного водоснабжения второй группы, в состав которой входят д. Плашкино, д. Пятница, д. Сопки, предлагается:

- устройство трёх новых артезианских скважин к северу от д. Плашкино, ожидаемой производительностью 103м3/сут каждая (аналог - действующая артезианская скважина в д. Пятница);

- использование действующей артезианской скважины производительностью скважины 103м3/сут в д. Пятница в качестве резервной (местоположение скважины в графических материалах указано ориентировочно);

- устройство тупиковой сети водопровода Ø160÷40мм;

- устройство двух водонапорных башен: одной – на севере д. Плашкино (V=50м³, H=15м), другой – в северо-восточной части д. Пятница (V=50м³, H=15м).

Обеспечение питьевой водой коровников, располагаемых в районе д. Плашкино, предлагается от отдельно проектируемой артезианской скважины.

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24м на берегу естественных водоёмов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу естественных водоёмов принять из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

д. Посад, д. Мытно, д. Рушиново, д. Марково

Для гарантированного водоснабжения третьей группы, в состав которой входят д. Посад, д. Мытно, д. Рушино, д. Марково, предлагается:

- устройство трёх новых артезианских скважин к западу от д. Марково, ожидаемой производительностью 18м3/сут каждая (аналог - действующая артезианская скважина в д. Мытно);

- использование действующей артезианской скважины производительностью 18м3/сут в д. Мытно в качестве резервной (местоположение скважины в графических материалах указано ориентировочно);

- устройство тупиковой сети водопровода Ø110÷25мм;

- устройство двух водонапорных башен: одной – на севере д. Посад (V=15м³, H=9м), другой – на западе д. Марково (V=25м³, H=15м);

Обеспечение водой потребителей инвестиционной площадки (АЗС, кафе, гостиницы и СТО), располагаемых в районе д. Мытно, предполагается от проектируемой водопроводной сети.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры.

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24м на берегу естественных водоёмов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу естественных водоёмов принять из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, также водомерным узлом рекомендуется оснастить действующую и планируемые артезианские скважины в соответствии с главой 7.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

д. Рышево, д. Сосновка, д. Бараниха, д. Жабицы, д. Любитово

Для гарантированного водоснабжения четвёртой группы, в состав которой входят д. Рышево, д. Сосновка, д. Бараниха, д. Жабицы, д. Любитово, проектом предлагается:

- устройство новой артезианской скважины около д. Сосновка, ожидаемой производительностью 130м3/сут (аналог - две действующие артезианские скважины в д. Сосновка, производительностью 138 и 172 м3/сут);

- использование действующих артезианских скважин производительностью 138 и 172м3/сут в качестве рабочей и резервной (местоположение скважин в графических материалах указано ориентировочно);

- устройство площадки водопроводных сооружений в непосредственной близости от д. Сосновка в составе: двух резервуаров чистой воды (РЧВ) объёмом 2х250м3 и насосной станции второго подъёма  (q=100 м3/час, Н=45 м).

- устройство кольцевой сети Ø200÷110мм.

Водопроводная сеть планируется Ø200÷50мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24м на берегу естественных водоёмов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу естественных водоёмов принять из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, также водомерным узлом рекомендуется оснастить действующие и планируемые артезианские скважины в соответствии с главой 7.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Лахново, д. Радоча, д. Александровское

Для гарантированного водоснабжения каждого из населённых пунктов проектом предлагается:

- в д. Лахново и в д. Радоча - устройство двух новых артезианских скважин (одной рабочей и одной резервной) ожидаемой производительностью 18м3/сут (аналог - действующая артезианская скважина в д. Мытно);

- в д. Александровское - использование существующей артезианской скважины производительностью 181м3/сут (местоположение скважины в графических материалах указано ориентировочно) и устройство одной новой артезианской скважины для использования в качестве резервной.

- устройство тупиковой сети Ø75÷32мм;

- устройство водонапорной башни Рожновского (V=15м3, Н=15 м).

Обеспечение питьевой водой базы отдыха, располагаемой в непосредственной близости от д. Александровское, предлагается от проектируемой водопроводной сети.

Водопроводные сети планируются Ø75÷32мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сетях предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры.

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24м на берегу естественных водоёмов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу естественных водоёмов принять из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, также водомерным узлом рекомендуется оснастить действующие и планируемые артезианские скважины в соответствии с главой 7.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Так как все населённые пункты Савинского поселения расположены у природных водотоков, рекомендуется устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев, что позволит расходовать воду артезианских скважин только на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Деревни Савино и Губарёво предлагается объединить в единую систему водоснабжения, источником водоснабжения которой являются река Вишера и ВОС д. Савино. Для этого необходимо: ввести в действие ВОС д. Савино производительностью 400м³/сут, после их капитального ремонта 2006г., устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø160 ÷ 110мм в западной части д. Савино и восточной части, примыкающей к д. Губарёво и в д. Губарёво. На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Обеспечение пожарной безопасности части жилой застройки д. Савино от ВОС до вновь планируемых зон жилой застройки её восточной части у д. Губарёво планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для гарантированного водоснабжения планируемых зон жилой застройки д.Савино и д. Губарёво устройство водопроводного узла подкачки в составе двух резервуаров чистой воды по 100м³ каждый и насосной станции 3-го подъёма, производительность которой будет уточнена при рабочем проектировании.

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить все насосные станции первого. Второго и третьего подъёма.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Деревни Волынь и Мшага, ввиду их обособленности местоположения, предлагается устройство автономных систем водоснабжения, в состав каждой из которых кроме действующей скважины необходимо:

- устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей скважины;

- устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;

- устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Деревня Сперанская мыза оборудуется парными противопожарными резервуарами закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.  Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды (р. Вишера, р. Малый Волховец) за счёт огородно-садовых кооперативов.

Все остальные деревни от Новониколаевского до Городка предлагается оборудовать единой системой хозяйственно-питьевого водопровода, источником водоснабжения которой являются как действующие (7), так и планируемые (7) артезианские скважины, что позволит использовать скважины смежных населённых пунктов в качестве резервных. В самых высоких местах планируется устройство водонапорных башен (Н=10м, V=25м³), что также позволит смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение существующего клуба на 150мест со сценой, проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 162м³ в непосредственной близости от клуба, а самом здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водомерными узлами планируется также оснастить планируемые артезианские скважины.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

Водоотведение

Для улучшения качества жизни и условий проживания населения необходимо предусмотреть строительство новых сетей водоотведения и реконструкцию существующих сетей.

п. Волховец

Сточные воды от большей части застройки п. Волховец системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в городские сети г. Великий Новгород.

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения п. Волховец необходимо провести поэтапную перекладку изношенных участков канализационных коллекторов.

Жилые дома частной застройки населённого пункта оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

д. Новая Деревня

Планируется полное канализование д. Новая Деревня. При этом сточные воды от застройки д. Новая Деревня системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в городские сети г. Великий Новгород.

д. Хутынь и д. Зарелье

Планируется полное канализование д. Хутынь и д. Зарелье. Водоотведение от д. Хутынь и д. Зарелье планируется осуществлять системой самотечно-напорных коллекторов с подачей бытовых и близких к ним по составу сточных вод на реконструируемые очистные сооружения завода «Стекловолокно».

д. Шолохово

Планируется полное канализование д. Шолохово. Водоотведение планируется осуществлять системой самотечно-напорных коллекторов с подачей бытовых и близких к ним по составу сточных вод на планируемые канализационные очистные сооружения, располагаемые к северу от д. Шолохово.

д. Радионово, д. Ушерско, д. Волотово, д. Кунино, д. Кирилловское Сельцо, д. Спас-Нередицы, д. Сельцо Шатерно д. Малая Горка, д. Сковородка, д. Новое Кунино

Населенные пункты, не имеющие централизованных сетей канализации, могут быть оборудованы надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а также и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Реализация схемы назначена на период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Первый этап 2013-2023г:

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в районе планируемой жилой застройки п. Волховец;

- перекладка изношенных участков самотечных сетей при необходимости с заменой на большие диаметры в районе существующей жилой застройки п. Волховец;

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в районе жилой застройки д. Новая деревня;

- перекладка изношенных участков самотечных сетей при необходимости с заменой на большие диаметры в районе существующей жилой застройки д. Новая деревня;

- прокладка самотечных магистральных коллекторов в районе существующей и планируемой жилой застройки д. Шолохово;

- устройство КНС в районе существующей и планируемой жилой застройки д. Шолохово;

- прокладка напорных коллекторов от вышеназванных КНС д. Шолохово;

- устройство новых канализационных очистных сооружений в д. Шолохово;

- реконструкция и модернизация действующей КНС д. Шолохово с переключением её напорных коллекторов на планируемую КНС.

Второй этап 2023-2033г:

- прокладка самотечных и напорных магистральных коллекторов, а также устройство КНС №1 и 2 от д. Зарелье до очистных сооружений завода «Стекловолокно»;

- устройство канализационных сетей и сооружений в д. Хутынь, с присоединением к магистральной сети. Трассировка сети и местоположение канализационных насосных станций определяются на стадии рабочего проектирования;

- устройство канализационных сетей и сооружений в д. Зарелье, с присоединением к магистральной сети. Трассировка сети и местоположение канализационных насосных станций определяются на стадии рабочего проектирования.

д. Божонка и часть д. Новоселицы

Сточные воды от жилой застройки, зданий общественного и коммунального назначения д. Божонка и южной части д. Новоселицы системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на действующие канализационные очистные сооружения птицефабрики полной биологической очистки с доочисткой, расположенные на юго-западе д. Божонка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Мста.

д. Плашкино, д. Пятница, д. Сопки, часть д. Новоселицы

Сточные воды от жилой застройки, зданий общественного и коммунального назначения д. Плашкино, д. Пятница и северной части д. Новоселицы системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на проектируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 650м³/сут, располагаемые к юго-западу от д. Плашкино. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Чёрный.

Жилые дома д. Сопки и других населённых пунктов, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на планируемые КОС (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком очистных сооружений из водонепроницаемых материалов, не требующим фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающим 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

д. Рушиново

Сточные воды от жилой застройки д. Рушиново системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 5м³/сут, располагаемые к западу от д. Рушиново. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в ручей и далее в р. Вишера.

Жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на планируемые КОС (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком очистных сооружений из водонепроницаемых материалов, не требующим фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающим 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

д. Марково и д. Мытно

Сточные воды от жилой застройки д. Марково и д. Мытно системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 50м³/сут, располагаемые к западу от д. Рушиново. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся подземным выпуском «рассеянного» типа на рельеф.

д. Рышево и д. Бараниха

Сточные воды от жилой застройки д. Рышево системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 250м³/сут, располагаемые к северо-западу от д. Рышево. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Мельничный.

д. Жабицы и д. Любитово

Сточные воды от жилой застройки д. Жабицы и д. Любитово системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 150м³/сут, располагаемые к северу от д. Жабицы. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся подземным выпуском «рассеянного» типа в болото.

д. Посад, д. Лахново, д. Радоча, д. Александровское

Жилые дома населённых пунктов рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на планируемые КОС д. Рушиново или д. Марково (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком очистных сооружений из водонепроницаемых материалов, не требующим фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающим 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

Близкое расположение населённых пунктов Савинского сельского поселения относительно друг друга и практическое примыкание их планируемых территорий позволяет выделить три основные автономные системы водоотведения с едиными канализационными очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой для каждой из систем.

Предлагается объединить деревни:

- Савино и Губарёво;

- Новоникольское, Робейка, Слутка, Пахотная Горка, Кириловка, Дубровка;

- Ситно, п. Ситно, Русса, Змейско, Шевелево, Вылеги, Городок.

д. Савино, д. Губарёво

Предполагается развитие действующей канализации д. Савино и поэтапная замена изношенных трубопроводов и оборудования, развитие действующих биологических очистных   сооружений с доведением их производительности до 400м³/сут, устройство сооружений доочистки закрытого типа соответствующей мощности и оснащение действующих КОС сооружениями обработки осадка закрытого типа, что позволит принимать сточные воды от всей д. Савино, прилегающего к ней кемпинга круглосуточного действия и д. Губарёво.

Сточные воды от д. Губарёво и планируемой жилой застройки д. Савино системой самотечно-напорных коллекторов предлагается отводить в действующую сеть канализации д. Савино и далее на КОС. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Вишера.

д. Новоникольское, д. Робейка, д. Слутка, д. Пахотная Горка, д. Кирилловка, д. Дубровка

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 500м³/сут, расположенные севернее д. Дубровка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

д.Ситно, п. Ситно, д.Русса, д. Змейско, д. Шевелево, д. Вылеги, д. Городок

Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 100м³/сут, расположенные к северо-востоку от д. Городок. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Волхов.

д. Сперанская Мыза, д. Волынь, д. Мшага

Сточные воды остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Теплоснабжение

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения существующей застройки необходимо провести реконструкцию существующих сетей теплоснабжения.

В д. Савино будет произведена замена пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения в котельной № 26.

Газоснабжение

Продолжится строительство сетей газоснабжения по территории поселения до ГРП и ГРУ.

Электроснабжение

Будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый из новых участков.

Запланирована реконструкция ВЛ 0,4 кВ (усиление надежности сетей 10 кВ) для обеспечения качества присоединенной мощности для заявителей, запрашивающих мощность до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при условии не превышения расстояния от границ участка заявителя до энергообъектов сетевой организации 500 м в сельской местности.

Связь и телекоммуникации

В рамках перехода от аналогового к цифровому телевидению, планируется строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания.

# 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, на территории Савинского сельского поселения планируется:

- «Реконструкция магистрального газопровода «Белоусово-Ленинград» (ГП XVII)».

Согласно Схеме территориального планирования Новгородской области, утвержденной Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012г. №370 (изм. от 20.02.2015г.).

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Новгородской области |  |  |
| 1.1. | Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Первый этап до 2022 года: - строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автомобильной дороги «Великий Новгород-Хутынь» до автомобильной дороги «Великий Новгород-Луга с мостом через реку Волхов в Великом Новгороде (Деревяницкий микрорайон); - реконструкция и строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Волотово-Шолохово-Сельцо (этапы I-6,29; II-0,982;III-подход 0,151, подход 0,339); - реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Савино-Сперанская мыза км 0+000-км 2+300; - реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Савино-Селищи км 0+000-км 0+770 с устройством искусственных неровностей около образовательных учреждений в Новгородском муниципальном районе; Второй этап до 2032 года: - реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Великий Новгород-Хутынь (7,251); | Великий Новгород Новгородский район Новгородский район Новгородский район Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2 | Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта. - Первый этап до 2022 года: 1.1 Объекты здравоохранения. - реконструкция здания под амбулаторию (д. Новоселицы) | Новгородский район, д. Новоселицы | - |
| 1.3 | Объекты связи 1. Первый этап до 2022 года: - строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания (I-IV этап) | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.4 | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации Первый этап до 2022 года: 1.1 Объекты топливно-энергетического комплекса: - строительство двух РП 10 кВ от ПС «Восточная» (д. Хутынь, п. Волховец); -реконструкция ПС «Савино» 110/10 кВ 2х6,3 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 2х10 МВА; -реконструкция ПС «Рышево» 35/10 кВ 1х4 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 2х10 МВА с переводм на 110 кВ; 1.2 Объекты газоснабжения: - строительство межпоселкового газопровода ГРС «Савино» - строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области | Новгородский район, д. Хутынь, п. Волховец ОКБ "Планета", Великий Новгород Новгородский район Новгородский район Новгородский район, д. Спас-Нередицы Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода |
| 1.5 | Объекты в области промышленности Первый этап до 2022 года - строительство научно-производственного комплекса мирового уровня в области микроэлектроники и радиостроения ОАО «ОКБ-Планета» | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.6 | Объекты в области агропромышленного комплекса Первый этап до 2022 года: - реконструкция и модернизация птицефермы | Новгородский район, д. Божонка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.7 | Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности Первый этап до 2022 года: строительство музейно-туристского комплекса "Рюриково городище": ландшафтный парк на территории Городищенского холма музейный комплекс земельный участок с кадастровым номером 53:11:0300302 гостинично-ресторанный комплекс "Викинг-Парк" | Новгородский район, Рюриково городище | определяется проектной документацией |
| 1.8 | Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации Первый этап до 2022 года: - Разработка охранных зон с определением территории и регламентов (церковь Успения Богородицы на Волотовом поле, 1352 г. (памятник культовой архитектуры федерального значения, принятый в охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года №1327 (Р-1327)); - Разработка охранных зон с определением территории и регламентов (монастырь Нередицкий, 1198 г. (памятник культовой архитектуры федерального значения, принятый в охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года №1327 (Р-1327) включен в список ЮНЕСКО) | Новгородский район, д. Волотово Новгородский район, д. Спас-Нередицы | - - |

# Участки недр

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Тихая Заводь» | Песок, площадь 0.4 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р1-50 тыс.куб.м. | Новгородская область, вблизи д. Александровское | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Перечень приоритетных инвестиционных площадок

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Площадь (га) | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадки, приоритетные для экономики района и наиболее подготовленные для предложения инвесторам |  |  |  |  |
| Инвестиционные площадки для организации туризма |  |  |  |  |
| 1 | «Волынь» | Новгородский район, Савинское сельское поселение, район д. Волынь (23 км от д. Волынь) | 30 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | «Пахотная Горка» | Новгородский район, Савинское сельское поселение, у автодороги Москва-Санкт-Петербург | 10 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Инвестиционные площадки для объектов торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 3 | «Слутка» | Новгородский район, Савинское сельское поселение, вблизи д. Слутка, 14 км от д. Савино | 42 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# 4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Савинского сельского поселения объектов местного значения муниципального района

В соответствии со схемой территориального планирования Новгородского муниципального района на территории Савинского сельского поселения не планируется строительство объектов местного значения муниципального района.

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Савинского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

- Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию:

Опасные геологические явления

Опасные геологические явления: оползни, обвалы, осыпи; карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород; абразия; эрозия, склоновый смыв; курумы для территории Савинского сельского поселения не являются источниками чрезвычайных ситуаций.

Опасные метеорологические явления

1. сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч (Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более);

2. мокрый снег, дождь со снегом (Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее);

3. сильный ливень (Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее);

4. продолжительные сильные дожди (Количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч.);

5. очень сильный снег (Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.);

6. крупный град (Диаметр градин - 20 мм и более);

7. сильная метель (Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м);

8. сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более), обрыв линий электропередач;

9. сильный туман (видимость 50 м и менее);

10. сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха.

Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

Опасные гидрологические явления

1. высокие   уровни   воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок);

- подтопление подвесных пешеходных мостов в черте города и в районе – территории не обнаружены;

- подтопление территорий:

- берег р. Волхов у д. Пахотная Горка;

- берег оз. Робейка с левой стороны д. Робейка вниз до берега р. Робейка;

- у берегов р. Робейка с правой стороны д. Робейка;

- территория между д. Божонка и д. Новоселицы;

- южная часть территории Савинского сельского поселения по берегам рек: р. Волхов около д. Хутынь, р. Малый Волховец, мимо деревень Ушерско и Шолохово, до Сиверсова канала, вдоль берегов р. Мста и вниз до границ сельского поселения.

- образование заторов в период вскрытия рек – территории не обнаружены;

- низкие уровни воды (низкая межень, понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней);

- раннее ледообразование.

Природные пожары

      - лесные пожары;

      - торфяные пожары.

- Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории:

Транспортные аварии (катастрофы):

1.  крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов (любой факт крушения поездов, повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди);

2. авиационные катастрофы;

3. аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы) - аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы — любой факт аварии, повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

4.  транспортные катастрофы и аварии на мостах, на железнодорожных переездах - любой факт крушения поездов, повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди;

5.  аварии на магистральных газопроводах (разрыв, пожары);

Пожары и взрывы:

- пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч.  магистральные газопроводах);

- пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения;

- пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли;

- пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения;

- пожары   в   складских зданиях и сооружениях;

- пожары на транспортных средствах (в т.ч.   железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт);

- внезапное обрушение зданий, сооружений;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- взрывы бытового газа в жилых домах, изношенности коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, электрических сетей;

- аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения по причине износа технологического оборудования и ветхости сетей;

10. аварии на очистных сооружениях;

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно- химических опасных веществ (АХОВ).

На данной территории такие объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) – это транспортировка данных веществ по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также по железной дороге. По территории Савинского сельского поселения проходит федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия».

Характеристика опасных грузов

Таблица 15

| Вид опасных грузов | Опасное вещество |  | Вид поражающего фактора при авариях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем транспортировки |  |
| АХОВ | Аммиак | 5 т | Токсическое воздействие |
|  | Хлор | 1 т | Токсическое воздействие |
| ЛВЖ | Бензин | 30 м3 | Тепловое воздействие ударная волна |

При перевозке (АХОВ) автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением емкостей и загрязнением окружающей природной среды и поражения населения на больших расстояниях.

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ осуществляется в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При расчетах последствий образования облака АХОВ, при разгерметизации емкости транспортировки, применялась «Программа расчета аварии на ХОО с проливом АХОВ» АГЗ МЧС РФ 2001 г.

Зоны химического заражения

Таблица 16

| Параметр | Хлор С 1.1.1 | Аммиак С 1.2.1 |
| --- | --- | --- |
| Глубина зоны заражения, км | 2,5 | 1,15 |
| Площадь зоны фактического заражения АХОВ, км2 | 0,44 | 0,094 |
| Площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2 | 9,81 | 2,097 |
| Геометрический вид зоны поражения | сектор 180 | сектор 180 |
| Продолжительность действия поражающего действия, ч | 1,29 | 1,21 |

При транспортировке ЛВЖ автотранспортом с возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- розлив ЛВЖ без возгорания;

- розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием;

- розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых ЧС относится тепловое излучение горящих разлитий и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей (ТВС).

Прогнозирование возможных последствий производилось с использованием методик ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов.

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ (РВ).

На данной территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ):

- аварии судов и других плавсредств, космических и летательных аппаратов и других транспортных и транспортабельных средств с установленными на борту ядерными реакторами и (или) ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными веществами;

- аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием при транспортировке;

Аварии на электроэнергетических системах.

- Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

- Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

- Выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- воздушные линии электропередач АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более).

Гидродинамические аварии

На данной территории отсутствуют гидротехнических сооружения, которые могут привести к данной аварии.

Потенциально опасные объекты (зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариям на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях с учетом данных паспортов безопасности организаций, эксплуатирующих ОПО и ПОО)

- Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей:

1. особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола), (вероятность возникновения крайне мала);

2. опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) (вероятность возникновения крайне мала);

3. инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии (вероятность возникновения крайне мала);

4. отравления людей (вероятность возникновения крайне мала);

5. эпидемии (вероятность возникновения крайне мала);

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб:

1. особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония (вероятность возникновения крайне мала);

2.  экзотические   болезни животных и болезни невыясненной (вероятность возникновения крайне мала);

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса:

1. массовое поражение растений болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

2. массовое поражение леса болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

- Крупные террористические акты

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Савинского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и СП 11.13130.2009, утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного пункта или производственного объекта.

Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:

выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

выбор схемы развития пожара;

выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009.

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009.

Учитывая то, что исходные данные на объекты капитального строительства отсутствуют - поэтому использование Свода правил 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» определяющей порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны — не представляется возможным.

При определении мест дислокации подразделений пожарной охраны и их численности, в проекте использованы положения НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и ст. 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов определяется в соответствии с ч.1 ст. 76 ТРоТПБ и приложениями 1 и 7 НПБ 101-95 (п. 1.4 НПБ 101-95)

В настоящее время территорию Савинского сельского поселения обслуживает ведомственное пожарное депо, расположенное на территории МО Великий Новгород и д. Савино.

На территории Савинского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

Мероприятия по борьбе с подтоплением

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Инженерная подготовка территории

Архитектурно-планировочные решения проекта учитывают природные и техногенные факторы, намечают следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация, очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;

- берегоукрепление и благоустройство береговых склонов водотоков;

- благоустройство русел водотоков.

Все вопросы инженерной подготовки разрабатываются в комплексе и в тесной увязке с общим планировочным решением. Предварительными работами являются: проведение санитарно-гигиенических мероприятий по очистке территории, грубая, или первичная, планировка, выравнивание территории или отдельных ее участков.

Материалы по обоснованию разрабатываемого проекта планировки территории в графической части обязательно должны отображать в составе схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, предусматриваемые мероприятия по обеспечению сохранности имеющейся мелиоративной системы.

# 6.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Площадь, га | Категория земель и функциональные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предыдущие | новые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Включение земельных участков в границы населенных пунктов |  |  |  |  |
| Часть земельного участка с к№53:11:0000000:196 | д. Кирилловка | 167,4580 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:0600105:122 | д. Шевелево | 1,0027 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:0300201:443 | д. Радионово | 0,5860 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| Земельный массив | д. Бараниха | 40,0043 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ.2) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1500307:182 | д. Губарёво | 5,4864 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1200505:66 | д. Бараниха | 5,4825 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1500401:474 | д. Волынь | 10,7250 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1500401:280 | д. Волынь | 10,7250 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:0000000:3542 | д. Мытно | 2,2259 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:0000000:4297 | д. Радоча | 3,0087 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1200203:168 | д. Радоча | 2,7116 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1200204:11 | д. Радоча | 2,1633 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1500101:113 | д. Пахотная Горка | 4,9028 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона общественно- деловой застройки, застройки объектов социально-культурного назначения (ОД) |
| 53:11:0300301:414 | д. Шолохово | 0,2100 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:1200604:387 53:11:1200604:386 | д. Сопки | 33,1405 9,1301 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) | Категория – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| 53:11:0300103:418 53:11:0300103:417 53:11:0300103:416 53:11:0300103:419 | д. Хутынь | 2,8204 1,5866 2,7507 10,445 | Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения СХ.1 – Зона сельскохозяйственного использования | Категория земель – Земли населенных пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |
| ИТОГО: |  | 316,5655 |  |  |

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2015 | Расчетный срок 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 100090 | 100090 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 4483,44 | 4804,91 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 4451,2973 | 4762,96 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2. | Зона застройки многоквартирными жилыми домами | га | 41,95 | 41,95 |
|  |  | % |  |  |
|  |  | % | - | - |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 57,003 | 66,583 |
|  |  | % |  |  |
| 2.1. | зона общественно- деловой застройки, застройки объектов социально-культурного назначения | га | 61,2362 | 66,139 |
|  |  | % | - | - |
| 3. | производственная зона | га | 1239,31 | 1346,62 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | зона объектов производственного назначения (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | га | 1239,31 | 1346,62 |
|  |  | % | - | - |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.3. | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 609,19 | 997,39 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6. | рекреационные зоны | га | 822,97 | 822,97 |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | Зона рекреационного назначения | га | 822,97 | 822,97 |
|  |  | % | - | - |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 19185,7585 | 18761,878 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 7.2. | Зона для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | га | 584,38 | 627,88 |
|  |  | % | - | - |
| 8. | зона специального назначения | га | 17,746 | 17,746 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 17,746 | 17,746 |
|  |  | % |  |  |
| 8.2. | Зона Хутынского монастыря | га | 15,64 | 15,64 |
|  |  | % |  |  |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | 56,58 | 56,58 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | 56,58 | 56,58 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10. | зона акваторий | га | 2121,3 | 2121,3 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 8190 | 10647 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 30 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,01 | 0,1 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1485 | 1930 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 4721 | 6137 |
|  |  | % |  |  |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1986 | 2582 |
|  |  | % |  |  |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 21,5 | 21,4 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 17666,50 | 25898,65 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 8232,15 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 17666,50 | 25898,65 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 952 | 952 |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 4 | 4 |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 3 | 5 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 3 | 4 |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 50 | 51 |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | 3 | 3 |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 2 | 2 |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 2 | 2 |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 24,24 | 24,24 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | -всего | км | 139,74 | 164,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 7,58 | 8,41 |
|  | - главных улиц | км | 21,96 | 21,96 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 38,16 | 59,86 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,56 | 2,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,266 | 0,939 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,245 | 1,023 |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230/50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230/50 |
| 3. | протяженность сетей | км | 12,90 | - |
| 4. | канализация |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,39 | 1,716 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,116 | 0,714 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,060 | 0,706 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 7. | протяженность сетей | км | - | - |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 8,78 | 18,32 |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2246 | 6432 |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт |  | ПС«Новоселицы» ПС «Рышево» ПС «Савино» |
| 10. | протяженность сетей | км | - | - |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 107491 | 292116 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 40882 | 154837 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 66609 | 137279 |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 32,41 | 59,35 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 32,41 | 59,35 |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 32,12 |
| 13. | протяженность сетей | км | - | - |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 95 |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 15,06 | 37,959 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 6,73 | 20,877 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | 8,33 | 17,082 |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 17. | протяженность сетей | км | - | - |
| 18. | связь |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

# 8. Приложения

# 8.1.  Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения

# 8.2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения

# 8.3. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения и территорий объектов культурного наследия

# 8.4. Карта зон с особыми условиями использования территории

# 8.5. Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера