ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «География»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный директор ООО «География» Е.С. Казымова Руководитель проекта Е.С. Казымова Великий Новгород, 2017 г

Содержание

1.Введение	3

2.	Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	7

2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения………………………………………………………………………………………………….7

2.2. Обоснование размещения объектов местного значения	11

2.2.1. Анализ использования территорий поселения	11

2.2.2. Земельный фонд	13

2.2.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	14

2.2.2.2. Земли населенных пунктов.	14

2.2.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	15

2.2.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	17

2.2.2.5. Земли лесного фонда	17

2.2.2.6. Земли водного фонда.	17

2.2.2.7. Земли запаса.	17

2.2.3. Численность населения	17

2.2.4. Объекты общественного и делового назначения	18

2.2.5. Инженерная инфраструктура	23

2.2.6. Производственная инфраструктура	24

2.2.7. Прогнозируемые направления развития экономической базы Трубичинского сельского поселения	24

2.2.8. Объекты специального назначения	25

2.2.9. Территории с особым режимом использования	26

2.2.10. Особо охраняемые территории………………………………………………………….32

2.2.11. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	32

2.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения	35

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования	41

3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение	42

3.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территории  Трубичинского  муниципального образования с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования.	46

4. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	54

5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Трубичинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.	54

6.  Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением категорирования земель поселения и  зонирования территории	56

7. Баланс территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение.	57

8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	59

8.1. Транспортная инфраструктура	61

9. Перечень и характеристика факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	69

10. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	73

11. Заключение	74

12. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Трубичинского сельского  поселения…………………………………………………………………………………………………………..75

Приложения

# 1. Введение

Генеральный план Трубичинского сельского поселения был разработан в 2009 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (г. Великий Новгород) и утвержден 22.05.2010 г. Постановлением №167 Совета депутатов Трубичинского сельского поселения (далее по тексту -«генплан 2009 года»).

В процессе реализации Генерального плана Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ некоторых населенных пунктов, входящих в состав поселения. Изменения Генерального плана Трубичинского сельского поселения разработаны в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) (утверждены Постановлением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.).

- В 2015 году разработан новый генеральный план в связи с принятием Областного закона Новгородской области от 01.04.2014 № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» (принят Постановлением Новгородской областной Думы от 26.03.2014 № 1015-5 ОД), которым предписывается:

«Преобразовать путем объединения следующие муниципальные образования, входящие в состав территории Новгородского муниципального района:

Подберезское сельское поселение, Трубичинское сельское поселение и Чечулинское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Трубичинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Трубичино».

Трубичинское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен Областным законом от 17 января 2005 г. № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 495-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 02.11.2009 № 626-ОЗ, от 01.12.2009 № 641-ОЗ, от 30.03.2010 № 721-ОЗ, от 01.04.2014 № 533-ОЗ). После принятия Областного закона от 01.04.2014 № 533-ОЗ в состав территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение входят следующие населенные пункты - деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье.

В 2009-2014 годах были выполнены генеральные планы Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений, которые образовали с 01.04.2014 года единое Трубичинское сельское поселение:

1. Генеральный план Трубичинского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», утвержден Постановлением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г. №167) и изменения к нему (разработчик ООО «ГрафИнфо», (утверждены Постановлением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.);

2. Генеральный план Чечулинского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», утвержден решением совета Депутатов Чечулинского сельского поселения №165 от 06.10.2010 года) и изменениям к нему в 2012 году (утверждены решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №96 от 25.12.2012 года) и в 2013 году (утверждены решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №118 от 08.10.2013 года).

3. Генеральный план Подберезского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 09.07.2012 № 92) и новая редакция генплана (разработчик ООО «ГрафИнфо», утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 19.12.2014 №31).

Объединение трех поселений  в единое муниципальное образование Трубичинское сельское  поселение потребовало переработки ранее выполненных генеральных планов с учетом новых направлений в развитии нового территориального объединения и принятых в последнее время целого ряда документов определяющих социально-экономическое развитие как Новгородской области в целом, так и ее отдельных регионов, в частности Схемы территориального планирования Новгородской области (Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370 (с изм. от 20.02.2015 №56).

- Настоящий генеральный план Трубичинского сельского поселения разработан в 2017 г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «География» (Великий Новгород) в соответствии с договором № 30 от 19.05.2017 года между ООО «География» и ООО «ОСиС» и договором №32 от 05.06.2017г. между ООО «География» и Администрацией Новгородского муниципального района. Основанием для разработки является Постановление Администрации Новгородского муниципального района Новгородской области от 02.05.2017 № 207 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Трубичинского сельского поселения».

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов").

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и картографические материалы.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

При подготовке генплана учтено, что Схема территориального планирования Новгородской области в редакции от 20.02.2015 №56 определила этапы территориального и социально-экономического развития Новгородской области следующим образом:

-  до 2022 года (первый этап);

-  до 2032 года (второй этап).

Расчетный срок настоящего генплана определен до 2037 года, то есть превышает сроки второго этапа Схема территориального планирования Новгородской области в редакции от 20.02.2015 №56.

В основу опорного плана положены картографические материалы и данные, предоставленные Администрацией Новгородского муниципального района в 2017 году.

- Генеральный план Трубичинского сельского поселения был разработан в 2009 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (г. Великий Новгород) и утвержден 22.05.2010 г. Постановлением №167 Совета депутатов Трубичинского сельского поселения (далее по тексту «генплан 2009 года»).

- В процессе реализации Генерального плана Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ некоторых населенных пунктов, входящих в состав поселения. Изменения Генерального плана Трубичинского сельского поселения разработаны в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) (утверждены Постановлением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.).

- В 2015 году разработан новый генеральный план в связи с принятием Областного закона Новгородской области от 01.04.2014 № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» (принят Постановлением Новгородской областной Думы от 26.03.2014 № 1015-5 ОД). Этим законом предписывается:

- «Преобразовать путем объединения следующие муниципальные образования, входящие в состав территории Новгородского муниципального района:

- Подберезское сельское поселение, Трубичинское сельское поселение и Чечулинское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Трубичинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Трубичино».

- Трубичинское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен Областным законом от 17 января 2005 г. № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 495-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 02.11.2009 № 626-ОЗ, от 01.12.2009 № 641-ОЗ, от 30.03.2010 № 721-ОЗ, от 01.04.2014 № 533-ОЗ). После принятия Областного закона от 01.04.2014 № 533-ОЗ в состав территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение входят следующие населенные пункты - деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье.

В 2009-2014 годах были выполнены генеральные планы Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений, которые образовали с 01.04.2014 года единое Трубичинское сельское поселение:

- 1. Генеральный план Трубичинского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», утвержден Постановлением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г. №167) и изменения к нему (разработчик ООО «ГрафИнфо», (утверждены Постановлением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.);

- 2. Генеральный план Чечулинского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», утвержден решением совета Депутатов Чечулинского сельского поселения №165 от 06.10.2010 года) и изменениям к нему в 2012 году (утверждены решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №96 от 25.12.2012 года) и в 2013 году (утверждены решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №118 от 08.10.2013 года).

3. Генеральный план Подберезского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 09.07.2012 № 92) и новая редакция генплана (разработчик ООО «ГрафИнфо» утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 19.12.2014 №31).

- Объединение трех поселений  в единое муниципальное образование Трубичинское сельское  поселение потребовало переработки ранее выполненных генеральных планов с учетом новых направлений в развитии нового территориального объединения и принятых в последнее время целого ряда документов определяющих социально-экономическое развитие как Новгородской области в целом, так и ее отдельных регионов, в частности Схемы территориального планирования Новгородской области (Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370 (с изм. от 20.02.2015 №56).

- Настоящий генеральный план Трубичинского сельского поселения разработаны в 2017 г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «География» (Великий Новгород) в соответствии с договором № 30 от 19.05.2017 года между ООО «География» и ООО «ОСиС» и договором №32 от 05.06.2017г. между ООО «География» и Администрацией Новгородского муниципального района. Основанием для разработки является Постановление Администрации Новгородского муниципального района Новгородской области от 02.05.2017 № 207 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Трубичинского сельского поселения».

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

- Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

- В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

- Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- При подготовке генплана учтено, что Схема территориального планирования Новгородской области в редакции от 20.02.2015 №56 определила этапы территориального и социально-экономического развития Новгородской области следующим образом:

- -  до 2022 года (первый этап);

- -  до 2032 года (второй этап).

  - Расчетный срок настоящего генплана определен до 2037 года, то есть превышает сроки второго этапа Схема территориального планирования Новгородской области в редакции от 20.02.2015 №56.

  - В основу опорного плана положены картографические материалы и данные, предоставленные Администрацией Новгородского муниципального района в 2017 году.

# Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Трубичинское сельское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития муниципального образования и Новгородской области. Финансирование реализации муниципальных целевых программ осуществляется с учетом федеральных и окружных долгосрочных целевых программ и других привлеченных средств.

С момента принятия Генерального плана Трубичинского сельского поселения и и вошедших в его состав муниципальных образований (бывшие Подберезское и Чечулинское сельские поселения) были приняты и реализовываются следующие Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы:

Перечень программ социально-экономического развития, действие которых распространяется на территорию Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, приведен в таблице 2.1.1.

- Перечень государственных программ Новгородской области представлен в соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 2 сентября 2013 г. N 99-рг (в ред. от 16.10.2013 N 166-рг).

- Таблица 2.1.1

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию Трубичинского сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

| Наименование | Реквизиты утверждения |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральные программы, действующие на территории Новгородской области (http://novreg.ru/economy/programs/index.php) |  |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)» | Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (с изменениями от 18.12.14) |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016-2020 годы» | Постановление Правительства РФ от 23.05.15 №497 |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ» (2016-2020 гг.) | Постановление Правительства РФ от 21.01.15 №30 |  |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы"; | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (с изменениями от 25.08.2015) |  |
| Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы) | Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 |  |
| Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014-2020 годы | Постановление Правительства РФ от 21.05.13 №424 (с изменениями от 23.10.14) |  |
| Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы | Постановление Правительства РФ от 21.05.13 №426 (с изменениями от 30.12.15) |  |
| «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» | Постановление Правительства РФ от 17.02.11 №91 (с изменениями от 06.11.14.) |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в РФ» (2016-2020 гг.) | Постановление Правительства РФ от 21.01.15 №30 |  |
| Культура России (2012 - 2018 годы) | Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (с изменениями от 20.01.16) |  |
| «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» | Постановление Правительства РФ от 03.12.09. №985 (с изменениями от 29.08.15) |  |
| Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы | Постановление Правительства РФ от 12.10.2013№ 922 (с изменениями от 18.07.2015) |  |
| Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 (с изменениями от 16.01.2015) |  |
| Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» | Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2013 №864 (с изменениями от 29.10.2015.) |  |
| Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы) | Постановление Правительства РФ от постановление Правительства РФ от 05.09.06 №540 (с изменениями от 27.08.15) |  |
| Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах | Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 (с изменениями от 19.09.2015) |  |
| «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» | Постановление Правительства РФ от 03.12.09. №985 (с изменениями от 29.08.15) |  |
| Развитие здравоохранения | Распоряжение Правительства РФ от 24.12. 2012 г. № 2511-р |  |
| «Пожарная безопасность в РФ на период до 2017 года» | Постановление Правительства РФ от 30.12.12 №1481 (с изменениями от 14.02.2015) |  |
| «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» | Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (с изменениями от 25.08.2015.) |  |
| Программы социально-экономического развития Новгородской области согласно Перечню государственных программ Новгородской области, утвержденному распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 N 99-рг (ред. от 16.10.2013 №166-рг) |  |  |
| Схема территориального планирования Новгородской области |  | Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370 (в ред. от 20.02.2015 № 56) |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 18 декабря 2014 года № 617 (в ред. от 26.02.2015 № 67, от 27.11.2015 № 458) |
| Государственная программа «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №317 (в ред. от 24 февраля 2014 года № 145) |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28 октября 2013 года № 318 (в ред. от 24.02.2014 № 146, от 16.07.2014 № 377, от 17.10.2014 № 515, от 03.12.2014 № 589, от 19.12.2014 № 627, от 30.12.2014 № 681, от 31.03.2015 № 126, от 09.09.2015 № 363) |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №319 (в ред. от 10.04.2014 № 212, от 11.04.2014 № 213, от 20.05.2014 № 278) |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2019 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №320 (в ред. от 16.08.2017 N 279) |
| Государственная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №321 в ред. от 30.12.2014 г № 670, от 06.07.2015 № 284) |
| Государственная программа «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №268 (в ред. от 30.01.2014 № 34) |
| Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №271 (в ред. от 18.02.2014 №106, от 11.07.2014 №371, от 07.11.2014 №544, от 25.12.2014 №650, от 23.03.2015 №109, от 05.05.2015 № 182, от 16.07.2015 № 298, от 07.08.2015 № 319, от 22.09.2015 № 374, от 14.12.2015 № 498) |
| Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №272 (в ред. от 24.02.2014 № 135, от 08.05.2014 № 260, от 24.07.2014 № 393) |
| Государственная программа «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №322 (в ред. от 11.02.2014 № 81, от 26.08.2014 № 451, от 14.11.2014 № 557, от 30.12.2014 № 677, от 25.02.2015 № 65, от 08.04.2015 № 143, от 11.06.2015 № 256, от 27.08.2015 № 341, от 27.11.2015 № 470, от 11.12.2015 № 494) |
| Государственная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №323 (в ред. от 28.08.2017 №296) |
| Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №277 (в ред.от 25.12.2014 № 649, от 18.03.2015 №99, от 01.04.2015 №129, от 27.11.2015 №465) |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №325 (в ред. от 11.04.2014 № 215, от 24.11.2014 № 574, от 26.12.2014 № 656, от 30.12.2014 № 668, от 02.03.2015 № 71, от 18.05.2015 № 203, от 18.06.2015 № 266, от 09.11.2015 № 438, от 13.11.2015 № 444, от 21.12.2015 № 505) |
| Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №326 (в ред. от 01.04.2014 № 198, от 13.10.2014 № 507, от 30.12.2014 № 680, от 20.05.2015 № 215, от 31.08.2015 № 342, от 04.12.2015 № 486) |
| Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2020 годах» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №275 (в ред. от 20.02.2014 № 124, от 25.09.2014 № 486, от 30.12.2014 № 663, от 24.03.2015 № 113, от 08.06.2015 № 255, ред. от 29.11.2016) |
| Государственная программа «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014 - 2019 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №276 (в ред. от 21.04.2017) |
| Государственная программа «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2016 - 2025 годы» |  | Постановление Правительства Новгородской области от 30.12.2016 № 466 |
| Государственная программа «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №273 (в ред. от 14.02.2014 № 91, от 06.05.2014 № 257, от 22.07.2014 № 391, от 03.10.2014 № 495, от 25.12.2014 № 655, от 25.02.2015 № 63, от 13.04.2015 № 145, от 13.05.2015 № 195, от 15.06.2015 № 259, от 12.08.2015 № 323, от 15.09.2015 № 368, от 27.11.2015 № 460, от 29.12.2015 № 529, №29 от 30.01.2017) |
| Государственная программа «Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №266 (в ред. от 21.02.2014 № 134, от 13.05.2014 № 268, от 28.10.2014 № 530, от 22.12.2014 № 630, от 20.02.2015 № 60, от 12.08.2015 № 324, от 27.11.2015 № 59, от 03.10.2017 № 338) |
| Государственная программа «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №267 (в ред.от 28.02.2014 № 151, от 25.03.2014 № 186, от 21.07.2014 № 388, от 29.09.2014 № 491, от 18.12.2014 № 624, от 25.12.2014 № 651, от 11.03.2015 № 86, от 24.03.2015 № 114, от 05.06.2015 № 243, от 30.07.2015 № 310, от 27.10.2015 № 420, от 27.11.2015 № 461, от 08.09.2017 № 309) |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2019 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №324 (в ред. от 30.12.2016) |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №270 (в ред. от 22.05.2014 № 289, от 11.08.2014 № 427, от 16.09.2014 № 478, от 20.11.2014 № 566, от 23.12.2014 № 640, от 16.03.2015 № 91, от 31.08.2015 № 347, от 08.10.2015 № 399, от 04.12.2015 № 480, от 15.01.2016 № 12) |
| Государственная программа «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2014 - 2019 годы» |  | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 278 (ред. от 22.08.2017) |
| Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2019 годы» |  | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №316 (ред. от 28.12.2016) |
| Государственная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №327 от 14 мая 2014 года № 269, от 25.12.2014 № 646 |
| Программы социально-экономического развития Трубичинского сельского поселения Новгородского района |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017 год и плановый период2018 и 2019 годов» |  | Постановление Администрации Трубичинского сельского поселения от 31.10.2016 №179/1 |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории поселения на 2016-2018 годы» |  | Постановление Администрации Трубичинского сельского поселения от 05.05.2016 № 85 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории сельского поселения на 2016-2018 годы» |  | Постановление Администрации Трубичинского сельского поселения от 26.01.2016 № 8 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения 2016-2018 годы» |  | Постановление Администрации Трубичинского сельского поселения от 26.01.2016 № 9 |

С учетом выше указанных региональных программ на территории Трубичинского сельского поселения, в свою очередь могут разрабатываться и реализовываться и другие свои местные целевые программы социально-экономического развития.  Сведения о наличии действующих в настоящее время на территории поселения местных целевых программах представлены выше в таблице 2.1.1.

# 2.2. Обоснование размещения объектов местного значения

# 2.2.1. Анализ использования территорий поселения

Территория, занимаемая в настоящее время Трубичинским сельским поселением, имеет продолжительную историю своего развития. В летописях имеются данные, что эта территория осваивалась по крайней мере с Х века (Краткая историческая справка представлена в Приложении 1 тома 3 генерального плана, с учетом данных сайта http://www.трубичино.рф/istoriya-poseleniya.html).

Трубичинское сельское поселение граничит с юга с располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Трубичинское сельское поселение установлена Областным законом от 17 января 2005 г. № 400-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 N 495-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 02.11.2009 N 626-ОЗ, от 01.12.2009 N 641-ОЗ, от 30.03.2010 N 721-ОЗ, от 01.04.2014 N 533-ОЗ).

Граница муниципального образования Трубичинского сельского поселения проходит:

на севере - по административно-территориальной границе Чудовского района до реки Волхов;

на востоке - по руслу реки Волхов, далее по границе Великого Новгорода до границы садово-огородного товарищества "Стрелка";

на юге - от границы садово-огородного товарищества "Стрелка" по границе Великого Новгорода до пересечения с автодорогой Москва - Санкт-Петербург;

на западе - от автодороги Москва - Санкт-Петербург по границе Великого Новгорода, далее вдоль полосы отвода железной дороги Окуловка - Неболчи Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги", по мелиоративной канаве, по границе кварталов 188, 177, 170 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, кварталов 184, 178, 171, 165, 159, 244, 146, 141, 135, 130, 121, 94, 63, 49, 36, 22, 7 Мясноборского участкового лесничества Новгородского лесничества до административно-территориальной границы Чудовского района.

Трубичинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области.

В настоящее время Трубичинское сельское поселения граничит со следующими муниципальными образованиями:

- с севера – с Чудовским муниципальным районом;

- с востока – с Савинским сельским поселением и с г.Великий Новгород (мкр.Кречевицы);

- с юга - с г.Великий Новгород;

- с запада – с Ермолинским и Тёсово-Нетыльским сельскими поселениями.

- В состав территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение входят следующие населенные пункты - деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье.

- По состоянию на 2017 год численность жителей поселения составила 10 640 человека.

Сельское поселение расположено в непосредственной близости от областного центра - города Великий Новгород.  Административной границей между Северный микрорайоном города и Трубичинским сельским поселением служит небольшая река Стипенка. Вдоль всей западной части сельского поселения проходит железная дорога Чудово — ст. Новгород на Волхове.  Территория за железной дорогой входит в городской округ «Великий Новгород» — это территория крупнейшего предприятия области — компании «Акрон». После включения посёлков Кречевицы и Волховский в черту города Великий Новгород в 2004 году, деревня Cтрелка оказалась расположенной между двумя новыми микрорайонами города, причём узкая полоса территории между южной границей деревни и берегом реки Волхов, территориально относится к городскому округу «Великий Новгород».

Деревни Трубичино, Витка, Чечулино, Подберезье, Тютицы и Мясной Бор   расположены с юга на север вдоль автомобильной дороги из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, являющейся продолжением самой большой улицы города — Большой Санкт-Петербургской. По территории деревни Трубичино проходят городские автобусные маршруты в удалённые микрорайоны города: Волховский и Кречевицы, также, в том числе и по территории деревни Витка, проходят пригородные автобусные маршруты следующие в Чечулино, Подберезье и далее.

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новгородской области относится ко II климатическому району, подрайон IIВ.

# 2.2.2. Земельный фонд

Трубичинское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен Областным законом от 17 января 2005 № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 495-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 02.11.2009 № 626-ОЗ, от 01.12.2009 № 641-ОЗ, от 30.03.2010 № 721-ОЗ, от 01.04.2014 № 533-ОЗ).

- Трубичинское сельское поселение является муниципальным образованием, входящим в состав Новгородского муниципального района, наделено статусом сельского поселения с административным центром в деревне Трубичино.

- После принятия Областного закона от 01.04.2014 № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» произошло объединение трех сельских поселений (Трубичинского, Подберезского и Чечулинского) в единое поселение – Трубичинское сельское поселение. Объединение поселений сопровождалось увеличением земельного фонда Трубичинского сельского поселения и изменением состава населенных пунктов. В состав территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение вошли следующие населенные пункты: деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье.

Общая площадь земель Трубичинского сельского поселения в административных границах составляет 37546 га.

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Территории |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 7 | 8 |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1895 |  | 5,05 | 1912 | 5,09 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 8603 |  | 22,91 | 8586 | 22,87 |
| III | Земли водного фонда | 636 |  | 1,69 | 636 | 1,69 |
| IV | Земли лесного фонда | 23953 |  | 63,80 | 23953 | 63,80 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 31 |  | 0,08 | 31 | 0,08 |
| VII | Земли запаса | 37 |  | 0,10 | 37 | 0,10 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 2391 |  | 6,37 | 2391 | 6,37 |
|  | Всего: | 37546 |  | 100,00 | 37546 | 100,00 |

Настоящим генпланом предусматриваются дальнейшее изменение площадей земель следующих категорий:

- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и земельиного специального назначения;

- земель сельскохозяйственного назначения.

Перераспределение земельного фонда Трубичинского сельского поселения.

- На расчетный срок генерального плана Трубичинского сельского поселения площадь земельного фонда поселения останется без изменений, однако будут проведены структурные изменения площади земель по категориям:

- - территория земель сельскохозяйственного назначения сократится на 17 га;

- - территория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения увеличится на 17 га;

Генпланом предусматривается увеличение площади земель промышленности на 17 га за счет уменьшения земель сельскохозяйственного назначения на 17 га (таблица 2.2.2.1.).

Обоснование перевода земель из одной категории в другую представлено ниже в разделе 2.2.2.1.

# 2.2.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

- В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Трубичинского сельского поселения в настоящее время составляет 8603 га (22,91% от всех земель поселения).

- Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

- Генпланом предусматривается, что площадь земель сельскохозяйственного назначения сократится на 17 га за счет перевода:

- - в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (17 га) (см. раздел 2.2.2.3);

- Необходимость изменений вызваны освоением запасов полезных ископаемых (песчано-гравийных материалов) на территории восточнее д. Мясной Бор (земельный участок с кадастровым номером 53:11:0700201:272 (площадь – 39832,0 м2). Объем балансовых запасов полезного ископаемого составляет 87,6 тыс.м3).

- Также, для организации автомобильной дороги (подъезд к д. Захарьино и к объекту историко-культурного значения -  усадьба «Онег» со съезда высокоскоростной автомагистрали М-11). Автомобильная дорога проектируется по существующей полевой дороге.

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения на расчетный срок составит 8586 га (22,87%).

# 2.2.2.2. Земли населенных пунктов.

- В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

- Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст. 84 Земельного кодекса РФ).

- Общая площадь земель населенных пунктов на территории Трубичинского сельского поселения составляет 2391 га и остается не изменной.

# 2.2.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Трубичинского сельского поселения составляет 1895 га.

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

На расчетный срок генерального плана площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения предусматривается увеличить за счет перевода в эту категорию:

- земель сельскохозяйственного назначения (17 га);

На расчетный срок земли промышленного назначения составят 1912 га.

Перечень земельных участков, предлагаемых для перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения приведен в таблице 2.2.2.3.1.

Таблица 2.2.2.3.1.

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Современное использование | Планируемое использование | Площадь, га | Переводимая площадь, га | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53:11:0700201:272 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Карьер | 3,98 | 4 | Восточнее д. Мясной Бор |
| 2 | б/н | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Автомобильная дорога | 13,31 | 13 | Южнее д. Захарьино (подъезд к д. Захарьино со высокоскоростной автомагистрали М-11) |
|  | Всего |  |  |  |  | 17 |  |

Освоением запасов полезных ископаемых (песчано-гравийных материалов) предусматривается на территории восточнее д. Мясной Бор. Под карьер предусматривается использовать 4 га, в том числе 4 га земли из земель сельскохозяйственного назначения. Под карьер предусматривается использовать земельный участок с кадастровым номером 53:11:0700201:272 (площадь – 39832,0 м2). Объем балансовых запасов полезного ископаемого составляет 87,6 тыс.м3.

Согласно агрохимической характеристике земельных участков почвы относятся к дерново-подзолистым иллювиально-желестым (песчаные) и суглинкам, имеют низкие показатели содержания питательных элементов, микроэлементов, таких как: калий, фосфор и др., что сказывается на плодородии почв и делает почти невозможным использование данных территорий для выращивания сельскохозяйственных культур.

На земельном участке с кадастровыми номерами 53:11:0700201:272 отсутствуют мелиоративные сети и мелиорированы (открытая сеть), согласно Письму Департамента мелиорации «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области» (ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз») «О предоставлении информации» от 19.05.2017г. №298.

В соответствии со статьей 6 обласного закона от 03.10.2011г. №1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области» (ред. от 22.12.2016г.) установлено, что к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование которых не территории области для других целей не допускается, относятся, в числе прочих, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району более чем на 20 процентов.

Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Новгородскому району, утвержденный Постановлением Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области от 29.12.2012г. №37 «Об утверждения результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения», состовляет 1,61 руб./кв.м.

Согласно сведениям государственного реестра недвижимости, кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым нмоером 53:11:0700201:272 не превышает средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м. земель сельскохозяйственного назначения по Новгородскому району.

Согласно утвержденному проетку «Раздела 3 «Проект рекультивации» Технического проекта разработки месторождения песка на участке недр «Мясной Бор» в Новгородском районе Новгородской области» рекультивацию нарушенных земель планируется производить засыпкой привозным грунтом с его уплотнением с посевом многолетних трав. В результате проведения рекультивации земли будут представлять собой участок с почвенно-растительным слоем мощностью 0,3 м.

Таким образом, использование данных земель по своему целевому назначению для сельскохозяйственного производства не представляется возможным, и их использование для добычи песка целесообразно, т.к. будет способствовать развитию поселения и области в целом.

Под автомобильную дорогу (подъезд к д. Захарьино и к объекту историко-культурного значения -  усадьба «Онег» со съезда высокоскоростной автомагистрали М-11) предусматривается использовать 13 га, в том числе 13 га земли из земель сельскохозяйственного назначения.

Автомобильная дорога проектируется по существующей полевой дороге.

Таким образом, использование данных земель по своему целевому назначению для сельскохозяйственного производства не представляется возможным, и их использование для автомобильной дороги целесообразно, т.к. будет способствовать развитию поселения и области в целом.

# 2.2.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.

На территории Трубичинского сельского поселения находится особо охраняемая территория на базе объекта историко-культурного значения -  усадьба «Онег», в которой родился и жил композитор С. Рахманинов (1873-1943 гг.) с усадебным парком (9 га, XIX в.). Место расположения - около д. Захарьино.

Земли особо охраняемых территорий и объектов составляют 31 га.

- Изменение территорий земель особо охраняемых территорий данным генпланом не планируется.

# 2.2.2.5. Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Трубичинского сельского поселения составляет   23953 га или 63,80% от всех земель Трубичинского сельского поселения.

Перераспределение земель лесного фонда.

На расчетный срок генерального плана площадь земель лесного фонда не изменится и останется равным 23953 га.

# 2.2.2.6. Земли водного фонда.

- Общая площадь земель водного фонда на территории Трубичинского сельского поселения составляет 636 га.

- Перераспределение земель водного фонда.

- На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда останется без изменений.

# 2.2.2.7. Земли запаса.

- На территории Трубичинского сельского поселения имеется 37 га земель запаса.

- Перераспределение земель запаса.

- На расчетный срок генерального плана перераспределение земель запаса не предусматривается.

# 2.2.3. Численность населения

С момента разработки генеральных планов Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений на территории нынешнего Трубичинского сельского поселения демографическая ситуация существенно не изменилась – суммарное население поселения в целом постепенно увеличивается (с 2008 по 2013 год на 482 человека или на 4,3% (в среднем на 0,07% в год). Данные по численности населения ранее существовавших Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений и суммарное значение этого показателя показано на рис. 2.2.3.1.

Статистические данные 2012-2014 годов свидетельствуют о положительной динамике в демографической ситуации по территории поселения:

- во всех регионах поселения отмечен положительный естественный прирост населения, что видно из следующих данных:

| Территория до реорганизации | Естественный прирост (убыль), чел./ ‰ |  |  | Миграционный приток (убыль), чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Подберезское СП | 20/5,3 | 10/2,61 | 3/0,8 | 62 | -77 | -57 |
| Трубичинское СП | 24/6,8 | 14/3,9 | 21/5,8 | 251 | 114 | -131 |
| Чечулинское СП | -4/-1,8 | 7/3,1 | 4/1,8 | 8 | -29 | 21 |
| Всего | 40/3,4 | 31/2,7 | 28/2,4 | 321 | 8 | -167 |

- в целом за период 2012-2014 годы на территории поселения зафиксирован миграционный приток населения в 162 человека;

- общий прирост населения на территории Трубичинского сельского поселения составил за 3 года 261 человек (в среднем 87 человек в год);

- если естественный прирост за 3 года был положительным по всем регионам поселения, то миграционные процессы более неравномерны: в территории Подберезского поселения зафиксирована миграционная убыль 72 человека, в Чечулинском сельском поселении миграционный прирост был нулевым, а в Трубичинском – положительным – 234 человека. Обращает на себя внимание факт, что в 2014 году впервые за три года зафиксирован миграционный отток жителей в целом по территории поселения.

По данным, предоставленным Администрацией Трубичинского сельского поселения, общая численность населения на начало 2017 года составила 10 640 человека.

В настоящее время отсутствуют данные, требующие пересмотра выше приведенных прогнозов численности населения по отдельным регионам реорганизованного Трубичинского сельского поселения. В этой связи на расчетный срок численность населения Трубичинского сельского поселения оценивается в 15923 человека.

# 2.2.4. Объекты общественного и делового назначения

Каждая из включенных в состав Трубичинского сельского поселения территория имела сформированную систему учреждений общественного и делового назначения, которые подробно были описаны в ранее утвержденных генеральных планах Трубичинского (2013 года), Чечулинского (2013 г.) и Подберезского (2014 г.) сельских поселений.  В связи с реструктуризацией и объединением трех сельских поселений в апреле 2014 года упраздненные Подберезское, Чечулинское и Трубичинское сельские поселения за 2014 году не представило (см. сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm). Сводные данные (суммарные) о наличии объектов общественного назначения на территории вновь образованного поселения предсталены как сумма данных из Паспортов поселений по данным Росгосстата РФ. Перечни основных объектов, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования общественных, деловых и рекреационных зон приведены в обобщенном виде в таблицах настоящего раздела. Так как за последнее время существенных изменений по объектам общественного и делового назначения в Трубичинском сельском поселении не произошло в настоящих изменениях приведены только обобщенные данные по Паспорту поселения Росгосстата РФ (сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).  Отдельные сведения о системах образования и организации отдыха, развлечений и культуры на территории вновь организованного поселения были представлены в отчете Главы Трубичинского сельского поселения по социально – экономическому развитию поселения за 2016 год. Некоторые сведения из отчета приведены по соответствующим подразделам настоящего генплана.

Система здравоохранения *

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных организаций (отделений) |  |  |  | 5 |
| самостоятельные и входящие в состав других ЛПО амбулаторно-поликлинические учреждения других типов | единица | 2 | 2 |  |
| самостоятельные поликлиники для взрослых | единица | 1 | 1 |  |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 |  |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 |  |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 2 | 1 |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 2 |  |
| Мощность амбулаторно-поликлинических организаций |  |  |  |  |
| самостоятельные и отделения в составе больничных организаций и других ЛПО | посещений в смену | 160 | 60 |  |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) |  |  |  |  |
| организации здравоохраниения | человек | 25 | 27 |  |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |  |
| организации здравоохраниения | человек | 51 | 57 |  |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, Подберезское и Чечулинское

Справочно: Основные подразделения системы здравоохранения Трубичинского сельского поселения: НММУ ЦРП (в д.Трубичино) – 300 посещений в смену, Чечулинская амбулатория (в д.Чечулино) - 20 посещ./ смена,   Подберезкая врачебная амбулатория – 15 посещ./ смена (д.Подберезье); Мясоборский ФАП - 15  посещ./смена (д.Мясной Бор); Захарьинский ФАП - 15 посещ./смена, (д.Захарьино), ООО «Витаминка», аптека (д.Подберезье) – 16 м2.

Система образования и просвещения*

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единица | 5 | 5 | 5 |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 758 | 775 | 813 |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, Подберезское и Чечулинское.

Справочно: В Трубичинском сельском поселении в области образования действуют:

МАОУ «Подберезская СОШ» на 480 учащихся (д.Подберезье);

МАОУ «Захарьинская ООШ» на 182 учащихся (д.Захарьино), в составе две дошкольные группы - на 26мест (д.Захарьино);

МАДОУ № 14 детский сад на 214 мест д. Подберезье;

ГОБОУ С (К) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат №5 (д.Подберезье;

МАОУ «Трубичинская ООШ»;

МАОУ «Чечулинская СОШ» (в д.Чечулино) 460 мест;

МАДОУ № 25 детский сад д. Трубичино на 136 мест;

МАДОУ № 16 детский сад на 145 мест д. Чечулино.

Организация отдыха, развлечений и культуры*

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 3 | 3 | 3 |
| Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 54 | 54 | 41 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 31 | 32 | 35 |
| Число структурных подразделений (филиалов) общедоступных библиотек | единица | 4 | 4 | 4 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 6 | 6 | 6 |
| Численность библиотечных работников с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 6 | 6 | 6 |
| Число структурных подразделений (филиалов) детских, музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 2 | 2 | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 12 | 9 | 11 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 11 | 5 | 8 |
| Число кинотеатров и киноустановок | единица | 2 |  |  |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, , Подберезское и Чечулинское

Справочно: В Трубичинском сельском поселении в области культуры действуют:

МАУ «Подберезский сельский Дом культуры» 150 посад. мест;

Филиал «Захарьинский сельский Дом культуры» 100 посад.мест;

Филиалы библиотеки - д. Подберезье, д. Захарьино, д. Чечулино, д. Трубичино;

ДШИ - д. Чечулино и филиал в д. Подберезье

МАУ «Трубичинский сельский Дом культуры»

МАУ «Чечулинский районный Центр фольклора и досуга».

Объекты религиозного назначения

- Церковь Троицы Живоначальной в д.Захарьино (год постройки 1699 год).

Церковь Георгия Победоносца в д.Подберезье (открыта 11 июля 2010 год), действующая.

Физическая культура и спорт*

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 24 | 25 | 25 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 14 | 14 | 14 |
| спортивные залы | единица | 4 | 6 | 5 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 23 | 20 | 19 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 14 | 11 | 11 |
| спортивные залы | единица | 4 | 5 | 4 |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, Подберезское и Чечулинское.

Справочно: Спортивные залы: 149 м2 - в МАОУ Подберезская СОШ (д.Подберезье); 140м2 - в МАОУ Захарьинская ООШ (д.Захарьино); в МАОУ Трубичинской СОШ (д.Трубичино) – 160 м2; в МУК Чечулинский МЦФ – 365м2 (д.Чечулино); в МОУ Чечулинская СОШ – 172 м2 (д.Чечулино).

Спортивные площадки: 1800 м2 - в МАОУ Подберезская СОШ (д.Подберезье); 1890 м2 - в МАОУ Захарьинская ООШ (д.Захарьино),  1794 м2(д.Трубичино).

Торговля и общественное питание*

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| магазины | единица | 41 | 38 | 39 |
| супермаркеты | единица | 3 |  |  |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 3 | 4 | 4 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 1 | 1 | 1 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | 25 | 26 | 31 |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица | 3 | 3 | 3 |
| магазины - дискаунтеры | единица | 1 | 2 | 4 |
| павильоны | единица | 6 | 5 | 5 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 4 | 4 | 4 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 7 | 7 | 7 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 7 | 8 | 8 |
| автозаправочные станции | единица | 6 |  |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 2810,25 | 2196,95 | 2612,05 |
| супермаркеты | метр квадратный | 441 |  |  |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 329,2 | 199,95 | 199,95 |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 24 | 24 | 24 |
| минимаркеты | метр квадратный |  |  | 2224,8 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный | 1852,75 | 1809,7 |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | метр квадратный | 163,3 | 163,3 |  |
| прочие магазины |  |  |  | 163,3 |
| магазины - дискаунтеры | метр квадратный | 200 | 380 | 980 |
| павильоны | метр квадратный | 106,95 | 83,15 | 83,15 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 650 | 650 | 650 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 296,9 | 346,9 | 346,9 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 564 | 564 | 564 |
| рестораны, кафе, бары | место | 200 | 196 | 196 |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, Подберезское и Чечулинское.

За 2014 год на территории Трубичинского сельского поселения введено в эксплуатацию 2 объекта торговли:

- магазин «Магнит» в д.Подберезье, ЗАО «Тандер»;

- магазин ООО «Агроторг» в д.Трубичино.

На территории поселения действуют объекты фирменной торговли - специализированные предприятия торговли: ЗАО «Трубичино» (д. Трубичино»); ЗАО «Гвардеец» (д. Подберезье); ООО «Новгородский бекон» (д. Чечулино).

Бытовое обслуживание населения*

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |
| всего | единица | 21 | 23 | 23 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 4 | 4 | 4 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 2 | 4 | 4 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица |  | 3 | 3 |
| изготовление и ремонт мебели | единица | 1 |  |  |
| бани, душевые и сауны | единица | 2 | 2 | 2 |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 6 | 5 | 5 |
| ритуальные | единица | 5 | 5 | 5 |
| прочие услуги бытового характера | единица | 1 |  |  |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |  |  |
| всего | единица | 14 | 14 | 13 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 5 | 4 | 4 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 2 | 4 | 4 |
| изготовление и ремонт мебели | единица | 1 | 1 |  |
| фотоателье, фото- и кинолаборатории | единица | 1 |  |  |
| ритуальные | единица | 3 | 5 | 5 |
| прочие услуги бытового характера | единица | 2 |  |  |
| Единовременная вместимость бань, душевых и саун | место | 44 | 44 | 44 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 7 | 7 | 7 |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, Подберезское и Чечулинское.

# 2.2.5. Инженерная инфраструктура

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Трубичинского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов поселения (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

Коммунальная сфера*

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 43172 | 44015 | 44015 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 13 | 13 | 13 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 17 | 16 | 13 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 13 | 13 | 13 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 13209,8 | 13209,8 | 13209,8 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 3115 | 1608 | 4391 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 190 | 180 | 319 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 34302 | 34302 | 30737 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 22550 | 21552 | 19693,7 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 115 |  | 1020 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 31400 | 31400 | 28750 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 22300 | 22300 | 27775 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 50 |  |  |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 208,86 | 208,7 | 199,9 |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, Подберезское и Чечулинское.

В 2014 году для повышения уровня обеспечения населения поселения природным газом завершено строительство газопроводов за счет средств субсидий областного бюджета и средств бюджетов Трубичинского сельского поселения:

- в д.Трубичино построено 960 м газопровода, что стало завершающим этапом строительства газопровода, протяженностью 4003 м (дома № 3…123 по нечетной стороне). Обеспечено возможностью технологического присоединения к газоснабжению не менее 60 домовладений.

- осуществлены мероприятия по наружному газоснабжению котельной в д.Трубичино.

В сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Тепловая компания Новгородская» выполнила следующие мероприятия:

- автоматизация и наладка работы оборудования газовой котельной № 22 д.Подберезье;

- техническое перевооружение с установкой котлов Buderus, горелок Elco, теплообменников AlfaLaval, насосов Wilo в котельной № 18 д.Трубичино.

# 2.2.6. Производственная инфраструктура

На территории поселения имеется несколько промышленных и агропромышленных предприятий, основные из которых перечислены ниже:

- Общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Новгород (д.Подберезье);

-  ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» (д. Подберезье);

- ЗАО «Гвардеец» (д. Подберезье);

- ЗАО «Мостоотряд-75 (ст.Подберезье);

-  ООО «Новгородский бекон» (д. Чечулино);

- ФГУ ДЭП -77, филиал (д. Чечулино);

- ООО «Трубичино» два тепличных овощных комплекса по 6 га и его филиал СП «Пригородное» (молочное животноводство).

На территории Трубичинского сельского поселения зарегистрировано значительное количество частных предпринимателей и юридических лиц.

# 2.2.7. Прогнозируемые направления развития

# экономической базы Трубичинского сельского поселения

Основные направления развития экономической базы Трубичинского сельского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с определенными в рамках генеральных планов, вошедших в его состав сельских поселений (бывшие Подберезское, Трубичинское и Чечулинское).

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Трубичинского сельского поселения основными экономическими задачами сельского поселения являются: повышение уровня и качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, совершенствование системы местного самоуправления.

Социально-экономическая эффективность реализации концепции будет выражена в обеспечении социальной стабильности, повышении уровня и комфортности жизни населения Трубичинского сельского поселения.

Необходимо учитывать, что в связи с близостью поселения от административного центра Новгородской области – города Великий Новгород, значительная часть населения будет занята на объектах областного центра.

При всех прогнозах развития Трубичинского сельского поселения необходимо учитывать, что для значительной части населения определяющим на расчетный срок останется сельскохозяйственное производство.

# 2.2.8. Объекты специального назначения

Кладбища

Сведения о местах захоронения умерших, расположенных на территории поселения, приведены ниже:

| № п/п | Месторасположение кладбища | Площадь, га | Обслуживающая организация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище (довоенное) д.Некохово, в 35м к Ю-З от деревни, слева от полевой дороги | 0,03 |  | Кладбище закрыто |
| 2. | Кладбище (довоенное) д.Подберезье, на С-В окраине деревни, за рекой Питьба | 1,3 |  | Кладбище закрыто |
| 3. | Кладбище д.Тютицы (бывшая деревня Андрихново) | 2,0 |  | действующее |
| 4. | Кладбище д.Захарьино | 0,4 |  | Расположено в водоохраной зоне р.Волхов. На основании Постановления Совета Министров РСФСР №91 от 17.03.89 г. захоронения и подзахоронения запрещаются. |
| 5. | Кладбище д.Ямно(бывшая деревня Борисово вблизи д.Плотишно) | 0,4 |  | Действующее |
| 6. | Кладбище д.Витка, западнее деревни | 1,78 |  | Действующее |
| 7. | Кладбище д.Чечулино | 1,5 |  | Кладбище закрыто |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения и крематория составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка составит: 0,9 га.

Проектом предлагается сохранить существующие кладбища.

Места захоронения (складирования) отходов

На территории Трубичинского сельского поселения полигоны и свалки твердых и жидких бытовых отходов отсутствуют. Вопросы утилизации отходов по Трубичинскому сельскому поселению решаются с учетом Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2010 год и генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2010 год).

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО с территории Трубичинского сельского поселения оценивается в настоящее время порядка 13-14,5 тысяч м3/год, в том числе с территорри бывшего Подберезского сельского поселения – 4,8 – 5,2 тысяч м3/год, бывшего Чечулинского – 3,6 - 4,0 тысяч м3/год, и бывшего Трубичинского – 5,5 – 5,8 тысяч м3/год. На расчетный срок объем ТБО может увеличиться до 25,1 тысяч м3/год. Общее количество образующихся ТБО за расчетный срок (при условии реализации планов развития поселения) может составить 500 тысяч  м3.

Проектом предусматривается решение вопросов утилизации ТБО в рамках Генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района, согласно которой отходы, образующиеся на территории Новгородского муниципального района и подлежащие захоронению, вывозятся на два специализированных полигона ТБО, расположенных на территории района: полигон «Дорожно», находящийся в ведении ООО «УК «Вече», и полигон «САХ», находящийся в ведении ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство».

Полигон ТБО «Дорожно» расположен в Новгородском районе в д. Дорожно на земельном участке площадью 3,15 га; Эксплуатируется с 1999 года. Регистрационный номер: 12688.

Мощность объекта 18000 тонн в год. Вместимость полигона 90000 тонн.

Полигон ТБО «САХ» эксплуатируется с 1986 года, расположен в г. Великий Новгород (17 км Лужского шоссе, в 1,8 км от д.Нащи) на земельном участке площадью 15 га (без санитарно-защитной зоны); общая площадь участка складирования 9,54 га. Размер СЗЗ- 500 м.

Вместимость полигона – 890000 т.

Организация, осуществляющая транспортировку и захоронение отходов на полигоне – ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» (лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами № ОП-22-000441 от 25.06.2010 г.).

Метод производства работ на полигоне: послойное складирование, уплотнение, изоляция и захоронение. В качестве изолирующего инертного материала слоев отходов используется грунт и строительный мусор.

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся на территории жилищного фонда, оборудованного контейнерными площадками, осуществляется ежедневно один раз в день.

Сбор ТБО и транспортирование их на полигоны ТБО производится без промежуточных операций одними и теми же транспортными средствами (мусоровозами), маршруты которых характеризуются удаленностью обслуживаемых микрорайонов от транспортных баз и используемым одноэтапным методом сбора отходов.

Вывоз ТБО от жилого фонда осуществляет ООО «УК «Вече».

Администрация Трубичинского сельского поселения организует сбор и вывоз мусора с территории общего пользования муниципального образования.

# 2.2.9. Территории с особым режимом использования

На территории муниципального образования находятся территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены ниже:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы (таблица 2.2.9.1.)

- Таблица 2.2.9.1.

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км | Размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранной зоны, м | Прибрежной защитной полосы, м |
| Река Волхов | Ладожское оз. | 224 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Питьба | 211 км по лв.б. р. Волхов | 37 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Стипенка | впадает в реку Питьба недалеко от места впадения последней в Волхов. | 4 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Пестова (Мехалицовская Канава) | 7 км по пр.б. р.Питьба | 20 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Виточка (руч.Уваров, Березовская Канава) | 2 км по пр.б. р.Пестова | 14 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Полисть | 142 км по левому берегу р.Волхов | 49 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Плотишенка | по левому берегу р.Волхов | 35 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Ручей Большой | 161 км по левому берегу р.Волхов | 13,0 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |

- - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения д.Трубичино является вода, поступающая из системы хозяйственно-питьевого водопровода Великого Новгорода в резервуары чистой воды, откуда насосами подаётся в кольцевую сеть д. Трубичино.

д.Стрелка, д.Витка, д. Вешки, д. Некохово, д. Плотишно, ст. Подберезье, д. Теремец, д. Тютицы, д. Ямно - водоснабжение жилых домов частного сектора и дачных участков осуществляется из шахтных колодцев и водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д.Чечулино, д.Котовицы служит поверхностный водозабор на р. Волхов, расположенный в районе д. Теремец.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Подберезье (поверхностной водозабор из р. Волхов), д. Мясной Бор (артезианская скважина) и д. Захарьино (поверхностной водозабор из р. Волхов).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (зона второго и третьего пояса требуют уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения).

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

Границы ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п.10.8 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984 г. № 123 с изменением № 1 от 30 апреля 1986 г. № 52.

- охранные зоны (санитарные разрывы)

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 35 кВ   -  15 м,

- 110 кВ – 20 м,

- 150, 220 кВ – 25 м,

- 330 кВ – 30 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф.

На основании САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приняты:

- санитарный разрыв от магистральных газопроводов:

- при диаметре трубопроводов 300-600 мм – 150 м;

- при диаметре трубопроводов 1000-1200 мм – 300 м;

- при диаметре трубопроводов более 1200 мм – 350 м.

- санитарно-защитные зоны

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (100 м, 300 м, 500 м)

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (200 м)

- санитарно-защитная зона котельной (300 м для котельной мощностью более 200 Гкал)

- охранные зоны ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ (10 м, 20 м)

- санитарный разрыв магистрального газопровода (150 м, 300 м, 350 м в зависимости от диаметра)

- санитарно-защитная зона кладбища (50 м)

- санитарно-защитная зона АГРС (300 м)

- санитарно-защитная зона АЗС, АГЗС (100 м)

- санитарно-защитная зона СТО (300 м)

-  противопожарные разрывы

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки поселений до лесных массивов долно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

-  Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Акта государственной историко-культурной экпертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Парк усадьбы «Онег» регулярнопейзажной планировки (15 га), XIXв.» по адресу: 7-ми км от д. Захарьино, Новгородская область от 20.04.2016г. устанавливаются охранные зоны культурного объекта:

- ЗРЗ-1 – зона регулирования застройки и хазяственной деятельности первого режима использования;

- ЗРЗ-2 – зона регулирования застройки и хазяственной деятельности второго режима использования;

- ЗРЗ-3 – зона регулирования застройки и хазяственной деятельности третьего режима использования;

- ЗОЛ – зона охраняемого природного ландшафта.

Описание режимов использования земельных участков и требований к градостроительным регламентам а границах зон охраны объекта культурного наследия значения «Парк усадьбы «Онег» регулярно-пейзажной планировки (15 га), XIXв.», по адресу: 7-ми км от д. Захарьино, Новгородская область.

Режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятености, первого режима использования –

ЗРЗ-1.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятености устанавливается для обеспечения сохранности и благоприятного зрительного восприятия ОКН, при создании «прогулочной зоны», обеспечивающей функционирование музыкально-культурного центра «Онег», с возможностью размещения малых архитектурных форм и плоскостных сооружений культурно-просветительского и зрелищного назначения.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятености ЗРЗ-1 разрешается:

- расчистка от малоценных пород деревьев и кустарников, с целью восстановления характера ландшафта и раскрытия визуально-композиционных связей;

- устройство площадок для проведения культурных мероприятий и отдыха, в соответствии с требованиями к предельно допустимым параметрам;

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования, в том числе проездов, с устройством и (или) ремонтом дорожных покрытий, тротуаров, уличного освещения, при обеспечении отсутствия их негативного воздействия в окружающей среде и на исторически сложившийся характер самой среды;

- прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, условия его зрительного восприятия в окружающей среде и на исторически сложившийся характер самой среды – закрытым способом.

ЗРЗ-1 запрещается:

- отвод территории под застройку;

- ведение приусадебного, дачного, садово-огородного хозяйства;

- строительство зданий и сооружений, превышащий предельно допустимые параметры;

- размещение объектов производственного, транспортно-складского назначения (в том числе стоянок для грузового транспорта), пожароопасных, нарушающих гидролоческие и экологические условия, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- устройство шпилей, башен, флагштоков;

- размещение воздушных линий электроснабжения, вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, нарушающих исторически сложившийся характер среды и ухудшающих условия зрительного восприятия объектов культурного наследия;

- установка ограждений в виде глухих кирпичных или бетонных стен, а также выполненных из поликарбоната, профнастила, панелей или блоков;

- разведка и длобыча полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров;

- размещение и захоронение отходов производства и потребления;

- устройство свалок, а также необорудованных мест для сбора мусора вне специально отведенных для этой цели площадок.

Режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятености, второго режима использования – ЗРЗ-2.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются для обеспечения сохранности и благоприятного зрительного восприятия ОКН, при создании туристического центра деловой и культурной активности, с размещением концертного зала и широким спектром обслуживающих функций, обеспечивающих функционирование музыкально-культурного центра «Онег».

На всей территории в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 разрешается:

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования, в том числе проездов, с устройством и (или) ремонтом дорожных покрытий, тротуаров, уличного освещения, объединенной открытой автостоянки;

- прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, условия его зрительного восприятия в окружающей среде и на исторически сложившийся характер самой среды – закрытым способом;

- капитальный ремонт и (или) реконструкция существующих зданий и сооружений, которые могут производиться только путом их приведения в соответствии с регламентом;

- новое строительство, в соответствии с требованиями к градостроитедльным регламентам;

- устройство площадок для проведения культурных мероприятий и отдыха;

- благоустройство территории и озеленение, в том числе в виде «зеленых изгородей» и экранирующих насаждений.

Запрещается:

- отвод территории под жилую усадебную застройку, ведение приусадебного, дачного, садово-огородного хозяйства и иное хозяйственное использование;

- размещение многоквартирных, в том числе блокированных, жилых домов любой этажности;

- размещение объектов производственного, транспортно-складского назначения (в том числе стоянок для грузового транспорта), пожароопасных, нарушающих гидролоческие и экологические условия, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- устройство шпилей, башен, флагштоков;

- размещение воздушных линий электроснабжения, вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, нарушающих исторически сложившийся характер среды и ухудшающих условия зрительного восприятия объектов культурного наследия;

- установка ограждений в виде глухих кирпичных или бетонных стен, а также выполненных из поликарбоната, профнастила, панелей или блоков;

- разведка и разработка полезных икопаемых, в том числе устройство карьеров;

- размещение и захоронение отходов производства и потребеления;

- устройство свалок, а также необорудованных мест для сбора мусора вне специально отведенных для этой цели площадок.

Режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятености, третьего режима использования – ЗРЗ-3.

Устанавливается для обеспечения сохранности и благоприятного зрительного восприятия ОКН, при организации и строительстве центра обеспечения туристов (зоны комфортного временного проживания туристов, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, а также для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры), на перспективном участке градостроительного развития территории.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3 разрешается:

- реконструкция территории с максимальным выявлением исторической планировки, органично увязанной с развивающейся градостроительной ситуацией;

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования, в том числе проездов, с устройством и (или) ремонтом дорожных покрытий, тротуаров, уличного освещения, объединенной открытой автостоянки;

- прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, условия его зрительного восприятия в окружающей среде и на исторически сложившийся характер среды – закрытым способом;

- капиатльный ремонт и (или) реконструкция существующих зданий и сооружений, которые могут производиться путом их приведения в соответствии с регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции;

- иное строительство, в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам;

- устройство площадок для проведения культурных мероприятий и отдыха;

- устройство парковок и вертолетных площадок;

- благоустройство территории и озеленение, в том числе в виде «зеленых изгородей» и экранирующих насаждений.

Запрещается:

- отвод территории под жилую усадебную застройку, ведение приусадебного, дачного, садово-огродсного хозяйства и иное хощяйственное использование;

- размещение многоквартиных, в том числе блокированных, жилых домов любой этажности;

- размещение объектов производственного, транспортно-складского назначения (в том числе стоянок для грузового транспорта), пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- установка вышек состовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- устройство шпилей, башен, флагштоков;

- размещенеи воздушных линий электоснабжения, вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, нарушающих исторически сложившийся характер среды и ухудшающих условия зрительного восприятия объектов культурного наследия;

- установка ограждений в виде глухих кирпичных или бетонных стен, а также выполненных из поликарбоната, профнастила, панелей или блоков;

- разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров;

- размещение и захоронение отходов производства и потребления;

- устройство свалок, а также необорудованных мест для сбора мусора вне специально отведенных для этой цели площадок.

Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны природного ландшафта – ЗОЛ.

Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается на территории сельскохозяйственного назначения, лесов и охранной зоне прибрежной полосы.

В границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ разрешается:

- осуществление деятельности по сохранению и восстановлению (регенерации) композиционной связи с объектами культурного наследия природного ландшафта, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые раскрытия на памятники или от памятников;

- осуществление деятельности по сохранению сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, в том числе расчистка заросших и зарастающих селськохозяйственных угодий от самосевной растительности;

- восстановление (воссоздание) объектов инфраструктуры и малых архитектурных форм (пристани и купальни);

- выполнения работ по благоустройству территории;

- прокладка необходимых инженерных коммуникаций;

- проведение сельскохозяйственных работ (косьба, выпас скота, использование под пашню и посев злаковых и других культур);

- осуществление деятельности по охране окружающей среды и повышению качества среды, в том числе: рекультивации земель; очистка водотоков и водоемов; проведение противоэрозионных мероприятий, мероприятий по защите от подтопления и заболачивания; санитарные рубки и рубки ухода за древсено-кустарниковыми насаждениями.

В границах зон охраняемого природного ландшафта ЗОЛ запрещается:

- строителство объектов капиатльного строительства;

- предоставление земельных участков под дачное строительство, садоводство и огородничество;

- размещение автозапаравочных станций и парковок грузового автотранспорта;

- прокладка надземных высоковольтных линий электропередач, установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- установка информационных щитов и рекламных конструкций размерами более 0,5 х 0,8 м и высотой от уровня земли до верхнего края более 2 м;

- размещение высокоствольных древесно-кустарниковых насаждений (в том числе защитных лесополос вдоль дорог и дренажных канав), перекрывающих видовые раскрытия на памятники;

- разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройства карьеров;

- размещение и захоронение отходов производства и потребелния;

- устройство свалок, а также необорудованных мест для сбора мусора вне специально отведенных для этой цели площадок;

- проведение земляных работ при прокладке инженерных коммуникаций и реконструкции (ремонте) мелиоративной системы, без предварительного археологического обследования.

# 2.2.10. Особо охраняемые территории

На основании Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В границах муниципального образования Трубичинское сельское поселение особо охраняемые природные территории отсутствуют.

На территории Трубичинского сельского поселения находится особо охраняемая территория (ООТ) на базе объекта историко-культурного значения -  усадьба «Онег», в которой родился и жил композитор С. Рахманинов (1873-1943 гг.) с усадебным парком (9 га, XIX в.). Место расположения - около д. Захарьино.

Изменение территорий земель особо охраняемых территорий данным генпланом не планируется.

# 2.2.11. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

# В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

- В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

- Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

- В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона №73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 сатьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-кульутрная экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, осуществлеятся путем археологической разведки в порядке, установленным ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

- Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами  и постановлениями РФ и субъектов Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 N 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- В настоящих изменениях уточнены границы территорий объектов культурного наследия. При внесении изменений в карты функциональных зон вышеуказанных населенных пунктов учитывалось, что земли историко-культурного назначения должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением. Поэтому настоящими изменениями не предусматривается изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения, не предусматривается на их территории и деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

- Учтено, что для организации карьеров для добычи песка и песочно-гравийных смесей и других полезных ископаемых на территории поселения необходимо проводить  государственную историко-историческую экспертизу в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и регионального значения на территории муниципального образования Трубичинское  сельское поселение представлены в таблице 1.2.1.6.1. (в соответствии с Приложениями к приказу комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140 и по данным сайта http://www.okn53.ru/svedeniya-ob-ob-ektah-kul-turnogo-naslediya.html.)

Таблица 1.2.1.6.1.

| № п/п | № по перечню | Ансамбль | Наименование памятника | Датировка | Кате-гория | Район | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Памятники архитектуры федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 166 |  | Церковь Троицы | 1699, 1849 гг. | Ф-624 | Новгородский | д. Захарьино |
| 2 | 180 |  | Трехпролетный мост (арх.С.Зиновьев, К.Реан) | 1788 г. |  | Новгородский | д. Трубичино |
| Памятники архитектуры регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1162 | Усадьба "Онег", в которой родился и жил композитор С. Рахманинов (1873-1943) | усадебный парк (15 га) | XIX в. | М-21 | Новгородский | 7-ми км от д. Захарьино |
| Памятники археологии федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 280 |  | Жальник | XII-XV вв. | М-302 | Новгородский | д. Заполье**, 0,5 км севернее |
| 5 | 283 |  | Жальник | XII-XV вв. | М-302 | Новгородский | д. Копцы***, на берегу р.Питьбы |
| Памятники истории регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 222 |  | Кладбище советских воинов. Часовня (ск. В. Воронцов) | 1941-1944 гг., 50-е г. 1995 г. | М-21 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 7 | 223 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 8 | 224 |  | Могила советского воина И. Бурмистрова | 1941 г. | М-79 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 9 | 225 |  | Место боев 19 гвар-дейской Краснозна-менной Орденов Ленина и Суворова Руднянско-Хинганской стрелковой дивизии | 1942г. | М-79 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 10 | 226 |  | Памятный знак воинам 18 артиллерийского полка Резерва Главного Командования | 1942 г. | М-171 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 11 | 227 |  | Памятный знак на месте боев 24 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. | 1942г.,1979 г. | М-171 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 12 | 232 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | бывшая.д.Борисово (близ д.Плотишно) |
| 13 | 209 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Захарьино |
| 14 | 248 |  | Братская могила советских воинов | 1942-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Тютицы |
| 15 | 233 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Подберезье |
| 16 | 234 |  | Кладбище советских воинов | 1942-1944гг. | М-79 | Новгородский | д. Подберезье (б. д. Андрихново) |
| 17 | 235 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Подберезье (бывшая д.Малое Водское) |
| 18 | 236 |  | Танк «Т-34» установленный в честь воинов 59 Армии Волховского фронта | январь, 1944 г, 1975 гг. | М-171 | Новгородский | д. Подберезье |
| 19 | 228 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1945 гг. | М-79 | Новгородский | д. Некохово, гражданское кладбище |
| 20 | 247 |  | Братская могила советских воинов | 1944 г. | М-79 | Новгородский | д. Трубичино |
| Выявленные памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 954 | Селище |  | XIII-XV вв. |  | Новгородский | д.Некохово, западная окраина, на огородах деревни |
| 22 | 969 | Городище |  | VIII-X вв. |  | Новгородский | д.Теремец, 0,1 км южнее деревни |
| 24 | 969 | Сопка**** |  | Х-нач. ХI вв |  | Новгородский | Центральная часть д.Теремец |
| Выявленные памятники архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1009 | Церковь Покрова |  | кон. ХIХ - нач.XX вв. |  | Новгородский | д. Трубичино |

*- по данным Администрации поселения объект расположен в 15 км от д.Захарьино;

** - деревня Заполье снята с регистрации решением облисполкома от 25.11.1974 года №646, по данным Администрации поселения ближайшим населенным пунктом к памятнику является д.Мясной Бор;

***- деревня Копцы уничтожена в годы ВОВ, по данным Администрации поселения ближайшим населенным пунктом к памятнику является д.Тютицы;

****- в соответствии с Перечнем выявленных объектов культурного наследия Новгородской области. Приложение 4 (см. сайт http://www.okn53.ru/svedeniya-ob-ob-ektah-kul-turnogo-naslediya.html.)

# 2.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность населения Трубичинского сельского поселения в площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Трубичинского сельского поселения.

По данным Росстата (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm) за 2014 год общий жилой фонд объединенного Трубичинского сельского поселения составил 199,9 тысяч квадратных метров.

В таблице 2.3.1 представлены сведения о вводе жилых домов на территории поселения за 2015-2016 годы. Жилищный фонд поселения определен по данным Администрации Новгородского муниципального района.

Таблица 2.3.1

| Показатели | Единица измерения | 2015 | 2016 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено индивидуальных жилых домов, всего: | кв. м | 7441,5 | 6127,2 | 13568,7 |

За период 2015-2016 гг. на территории Трубичинского сельского поселения было построено 13568,7 м2 общей площади жилых помещений.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность по территории современного Трубичинского сельского поселения (по состоянию на начало 2017 года) составила 20,06 м2 на человека.

Необходимо отметить, что значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет население по своим качественным характеристикам, наиболее неблагоустроенным является частный жилищный фонд.

На расчетный период Генерального плана (2037 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 46 м2/чел. (норматив определен Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района Новгородской области).

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности Трубичинского сельского поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Настоящие изменения генплана не меняют концепцию развития Трубичинского сельского поселения в целом и его отдельных частей в частности. В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению определяется, как сумма потребности (в соответствии с данными предыдущих генпланов). Эти данные представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | По бывшим поселениям до реорганизации |  |  | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чечулинское СП | Подберезское СП | Трубичинское СП |  |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 5523 | 3900 | 6500 | 15923 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 254,06 | 179,4 | 299 | 732,46 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 47,8 | 86,91 | 73,1 | 207,81 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - | - | - | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 47,8 | 86,91 | 73,1 | 207,81 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 206,26 | 92,49 | 225,9 | 524,65 |

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Трубичинского сельского поселения, крайне высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).  При существующих в настоящее время темпах ввода в эксплуатацию нового жилья (в среднем 6,8 тыс.м2 в год за 2015 и 2016 годы) на период расчетного срока удастся построить около 136 тыс. м2.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| № № п/п | Наименование | Ед.изм | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 на 1000 чел. | 955 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000 чел. | 1592 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 159 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 215 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 290 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 2 |
| 4 | Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | 3 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 1000 чел. | 477 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 48 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 48 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000 чел. | 955 |
| 2 | Клубы | мест | 100 мест на 1000 чел. | 1593 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 96 |
| 4 | Сельские массовые библиотеки | тыс.томов/мест | 5-6 тыс.томов чел./4-5 чит.места на 1000 | 95,4/80 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 350 м2 площади пола на 1000 чел | 5573 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9000 м2 на 1000 чел | 143307 |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 398 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 350 м2 торговой площади на 1000 чел. | 5573 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 637 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 637 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 64 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 318 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг вещей в смену на 1000 чел. | 19,1 |
| 4 | Бани | мест | 7 мест на 1000 чел. | 111 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 96 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1 тыс.чел. | 16 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 8 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 2 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость |  | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 955 |  | 495 | 460 | Строительство в д.Стрелка и реконструкция СОШ в д.Трубичино, ДОУ и СОШ на 100 мест д.Подберезье |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1592 |  | 1358 | 234 | реконструкция СОШ в д.Трубичино |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 159 |  | 100 | 59 | В помещениях СОШ |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 215 |  | - | - | В учреждениях области |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./смену | 290 |  | 395 | - | реконструкция здания Чечулинской поликлиники, центр общей врачебной практики д.Подберезье |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 2 |  | - | 2 |  |
| 4 | Аптеки | объект | 3 |  | 1 | 2 |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 477 |  | - | - | В учреждениях области |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 48 |  | - | - | В учреждениях области |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 48 |  | - | - | В учреждениях области |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 955 |  | - | - | Строительство ДК в д.Стрелка и реконструкция ДК в д.Трубичино, ДК на 225 мест д.Подберезье |
| 2 | Клубы | мест | 1593 |  | 840 | 753 |  |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 96 |  | - | 96 |  |
| 4 | Сельские массовые библиотеки | тыс.томов/ мест | 95,4/80 |  | 48,9/64 | 46,5/16 |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 5573 |  | 1173 | 4400 | строительство спортивного зала в д. Котовицы |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 143307 |  | 5484 | 137823 | спортивная площадка, стадион на 165 мест д.Подберезье, в д.Трубичино и д.Стрелка |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 398 |  | - | 398 |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 5573 |  | 2197 | 3376 | торговый центр д.Подберезье |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 637 |  | - | - |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 637 |  | 196 | 441 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 64 |  | н/д | - |  |
| 2 | Прачечные | кг белья в смену | 318 |  | - | - |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 19,1 |  | - | - |  |
| 4 | Бани | мест | 111 |  | 44 | 67 | Строительство в д.Трубичино |
| 5 | Гостиницы | мест | 96 |  | - | - |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 |  | - | - |  |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 16 |  | - | - | Использование объектов В.Новгорода |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | 1 | - |  |
| 2 | Жилищпо-эксплуатациониые организации | объект |  | 1 | 0 |  |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно |  | 8 | 2 | 6 |  |
| 4 | Отделения связи | объект |  | 2 | 3 | - |  |

*-  спортзалы школ

Генеральными планами поселений для удовлетворения потребностей населения в культурно-бытовом обслуживании на территории объединенного Трубичинского сельского поселения предлагалось:

- реконструкция здания Детского сада МАОУ Трубичинской СОШ;

- строительство бани (д.Трубичино);

- увеличение фонда библиотеки (д.Трубичино);

- реконструкция здания МАОУ Трубичинская СОШ в д. Трубичино;

- строительство детского сада в д. Стрелка;

- строительство здания ДК в д. Стрелка;

- реконструкция ДК в д.Трубичино.

Размещение открытых спортивных сооружений (спортивных площадок) по мере развития населенных пунктов (в.Трубичино, д.Стрелка).

- реконструкция здания Чечулинской поликлиники в д. Чечулино с размещением в нем Администрации Чечулинского сельского поселения, опорного пункта охраны порядка, сберегательной кассы, отделения связи, аптечного пункта (первая очередь);

-  строительство спортивного зала в д. Котовицы (на конец расчетного срока 2035 г.).

- в деревне Подберезье запланированы  объекты общественно-делового назначения:

- открытая спортивная площадка, стадион на 165 мест;

- дом культуры на 225 мест;

- детский сад и начальная школа на 100 мест;

- торговый центр;

- ФАП.

Проектное предложение по всем населенным пунктам Трубичинского сельского поселения: благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода. Устройство остановочных павильонов, электроосвещение.

В рамках настоящего генплана предлагается сохранить все ранее запланированные  предложения.

Потребность в объектах специального назначения

Кладбища

Площадь действующих кладбищ 5,68 га (общая площадь 10,41 га).

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения и крематория составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка составит: 0,9 га.

Проектом предлагается сохранить существующие кладбища и обустроить новое кладбище на территории между д.Подберезье и д.Тютицы.

Полигоны твердых бытовых отходов.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО с территории Трубичинского сельского поселения оценивается в настоящее время порядка 13-14,5 тысяч м3/год, в том числе с территорри бывшего Подберезского сельского поселения – 4,8 – 5,2 тысяч м3/год, бывшего Чечулинского – 3,6 - 4,0 тысяч м3/год, и бывшего Трубичинского – 5,5 – 5,8 тысяч м3/год. На расчетный срок объем ТБО может увеличиться до 25,1 тысяч м3/год. Общее количество образующихся ТБО за расчетный срок (при условии реализации планов развития поселения) может составить 500 тысяч м3.

Вопросы утилизации отходов по Трубичинскому сельскому поселению предлагается решать с учетом Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района и генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района, то есть складировать и перерабатывать ТБО за пределами поселения на существующих на территории Новгородского района полигонов ТБО.

На расчетный срок строительства полигонов ТБО на территории Труичинского сельского поселения не требуется.

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Трубичинское сельское поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами инженерно-технической инфраструктуры для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменениям сложившегося строения населенных пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования. Более того, размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения).

# 3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение

Размещение объектов федерального значения на территории Трубичинского сельского поселения предусмотрено Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2021 гг.)», в рамках которой предусматривается строительство высокоскоростной автомагистрали М - 11 «Москва – Санкт-Петербург». Федеральная автодорога М-11 будет соответствовать категории IA (автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 км/ч). Трасса пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход населенных пунктов. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Из них протяженность участка по Новгородской области составит 217,14км, а по Трубичинскому сельскому поселению – 15,4 км. Ожидается, что трасса полностью будет введена в эксплуатацию в 2018 году.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370 с изм. от 20.02.2015 №56) на территории Трубичинского сельского поселения планируется размещение новых объектов регионального значения, перечень которых представлен ниже (нумерация объектов в соответствии с постановлением от 20.02.2015 №56).

2. Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области

2.1.  Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Назначение объекта регионального или межмуниципального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта, в том числе протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности |  | строительство обхода Великого Новгорода с северо-западной стороны |  | 23 | Новгородский район |  | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2.26. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности |  | строительство мостового перехода через ручей Безымянный на км 14+074 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Драгунское шоссе" |  | 0,2 | Новгородский район |  | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2.3.  Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Объект капитального строительства в области здравоохранения |  | строительство зданий центров общей врачебной практики | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Подберезье – 3800 чел.; | - |

2.4. Объекты связи

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Место-положение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты связи, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Объект капитального строительства в области связи | строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания (I-IV этап) | переход от аналогового к цифровому телевидению | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |
| 1.1.27. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС «Подберезье» 110/10 кВ 2 × 10 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 2 × 16 МВА | определяется проектной документацией | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.87. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Чечулинская-1 | замена провода марки АС 150 на АС 150 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.88. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Чечулинская-2 | замена провода марки АС 150 на АС 150 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Объект капитального строительства газоснабжения | строительство распределительных газопроводов низкого давления | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Трубичино, д.Подберезье (ул.Центральная, ул.Волховская, ул.Набережная, ул.Речная, ул.Полевая, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Новгородская) | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 1.3. | Объекты водоснабжения и канализации |  |  |  |  |
| 1.3.16. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | строительство сетей канализации | определяется проектной документацией | Новгородский район Солецкий район, г.Сольцы Батецкий район, п.Батецкий Чудовский район, г.Чудово | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| 2.2. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Объекты капитального строительства газоснабжения | строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области | определяется проектной документацией | Новгородская область | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |

2.9. Объекты в области промышленности

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты в области промышленности, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.11. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство предприятия мебельного производства ИКЕА Индари Новгород (ООО «Флайдерер») | определяется проектной документацией | Новгородский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2.10. Объекты в области агропромышленного комплекса

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.16. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация тепличного комплекса и котельной ООО «Трубичино» | 7 га | Новгородский район, д.Трубичино | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.18. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация объектов кормопроизводства, мельницы ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Подберезье | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.19. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | строительство комбикормового завода ООО «Агропромышленный концерн «Пулковский» | 40 т в час | Новгородский район, д.Подберезье | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

3. Иные объекты. 3.1. Участки недр местного значения

| 1.115. | Участки недр местного значения | "Ямно" | песок | Новгородский район, 1 км на северо-восток от д. Ямно | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.116 | Участки недр местного значения | "Мясной Бор" | песок | Новгородская область, Новгородский район, в 0,2 км на северо-восток от д. Мясной Бор | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |

4. Территории

4.1. Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| - 1.14. | Разработка охранных зон с определением территории и регламентов | церковь Троицы, 1699 г., 1849 г. (памятник культовой архитектуры федерального значения, принятый на охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 (Р-1327)) | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Захарьино | - |

4.3. Инвестиционные площадки

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |  |  |  |  |
| 2.55. | Инвестиционная площадка | «Трубичино» | площадь 177 га | Новгородский район, Трубичинское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.59. | Инвестиционная площадка | промышленная площадка, земельный участок с кадастровым номером 53:11:1900303:23 | площадь 4,6 га с возможным расширением до 10 га | Новгородский район, д.Трубичино | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |  |  |  |  |
| 7.25. | Инвестиционная площадка | «Котовицы» (для строительства речного порта) | площадь 30 га | Новгородский район, Чечулинское сельское поселение, между Драгунским шоссе и р.Волхов | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# 3.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территории  Трубичинского  муниципального образования с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования.

Объемы нового строительства объектов социально-бытового назначения при принятии проектых решений определялись нормативной потребностью и необходимостью обеспечения доступности объектов для населения всех населенных пунктов поселения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Функциональная зона | Назначение, зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового и специального назначения |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада - на 100 мест | д.Стрелка | жилая | Образование, - |
| 2. | Строительство Дома культуры (или культурно-развлекательного комплекса), 200 мест | д.Стрелка | Общественно-деловая | Культурно-массовое и спортивное, - |
| 3. | Строительство бани на 40 мест с прачечной и химчисткой. | д.Трубичино | Общественно-деловая | Бытовое обслуживание в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Строительство спортивной площадки открытой, стадиона | д.Подберезье | Общественно-деловые | Спортивно-массовое - |
| 5. | Кладбище | между д.Подберезье и д.Тютицы | Специального назначения | Коммунальное, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Стрительство ФАП | д.Подберезье | Общественно-деловые | Здравоохранение, - |
| 7. | Строительство детского сада, начальной школы | д.Подберезье | Общественно-деловые | Образование, - |
| 8. | Строительство дома культуры | д.Подберезье | Общественно-деловые | Культурное, - |
| 9. | Строительство торгового центра | д.Подберезье | Общественно-деловые | Торговое, - |
| 10. | Реконструкция здания Чечулинской поликлиники в д. Чечулино с размещением в нем Администрации Чечулинского сельского поселения, опорного пункта охраны порядка, сберегательной кассы, отделения связи, аптечного пункта | д.Чечулино | Общественно-деловые | Комплексное, - |
| 11. | Строительство спортивного зала в д. Котовицы. | д. Котовицы. | Общественно-деловые | Спортивно-массовое, - |
| 12. | Строительство спортивной универсальной площадки | д. Подберезье | Общественно-деловые | Спортивно-массовое, - |
| 13. | Создание и обустройство спортивной площадки | д. Чечулино | Общественно-деловые | Спортивно-массовое, - |
| 14. | Создание и обустройство детской спортивной площадки | д. Чечулино | Общественно-деловые | Спортивно-массовое, - |
| 15. | Создание и обустройство детской спортивной площадки | д. Захарьино | Общественно-деловые | Спортивно-массовое, - |
| 16. | Создание и обустройство сквера | д. Трубичино | Рекреационно-го назначения | Культурное |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция существующей водопроводной линии Ø250 мм по ул. Б. Санкт-Петербургская от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино; | д. Трубичино; | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | - строительство водопроводной линии Ø200 мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино; | д. Трубичино; | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | - строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | Производственная зона | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Строительство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 150÷200 мм с тупиковыми участками для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки; | д. Трубичино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | - строительство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷250 мм с тупиковыми участками для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков; | д. Трубичино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Строительство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø160÷63 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино. | д. Витка | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Строительство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø200÷110 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. | д. Стрелка | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9. | Реконструкция действующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе, кольцевание сети для обеспечения противопожарных мероприятий и бесперебойности водоснабжения. | д.Захарьино д.Плотишно д.Подберезье д.Ямно д. Мясной Бор д. Тютицы д. Некохово д.Вешки д. Теремец ж/д ст. Подберезье | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10. | Реконструкция и модернизация ВОС, в том числе: - установка резервуара чистой воды (РЧВ) V=500м3 - модернизация ВНС-2п с установкой двух групп насосов (одна для д.Чечулино, другая – для д.Подберезье) | к юго-востоку от д. Подберезье | Производственная зона | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11. | Строительство поверхностного водозабора производительностью 2000 м3/сут | Выше по течению водозабора, принадлежащего ООО «Новгородский Бекон» | Производственная зона | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12. | Присоединение нового водозабора к сети водоснабжения к ВОС: - прокладка одной линии водопровода Ø300мм; - переключение существующей линии Ø300мм на новый водозабор | восточнее д.Подберезье | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13. | Реконструкция двух существующих линий водопровода Ø150мм от ВНС-2п. до ВНС-3п. на две линии водопровода Ø225. | д.Подберезье | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14. | Строительство площадки водопроводных сооружений: - установка двух резервуаров чистой воды емкостью 20м3 каждый; - строительство насосной станции второго подъема (две группы насосов (одна - для д. Плотишно и вторая - для д. Ямно) | на северо-западной окраине д. Плотишно | Земли сельхозиспользования | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15. | Строительство водонапорной башни | д.Ямно д. Мясной Бор д.Теремец д.Тютицы ж/д ст. Подберезье между д.Некохово и д.Вешки | Рекреация Жилая Рекреация Жилая Жилая жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16. | Строительство двух артезианских скважин | Восточнее д.Некохово | жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17. | Реконструкция и модернизация ВНС-3п. | д.Подберезье | Производственная зона | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 18. | Реконструкция с выделением в насосной станции второго подъёма группы насосов на Чечулинское сельское поселение; | д.Чечулино | Производственная зона | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19. | Строительство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 250÷110 мм с тупиковыми участками; | д.Чечулино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 20. | Реконструкция сетей водоснабжения с подключением планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков | д.Чечулино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21. | Строительство нового поверхностного водозабора в непосредственной близости от существующего (ориентировочной производительностью 1700 м3/сут), переключение на него водовода до действующих ВОС Ø300 мм, прокладка второй нитки водовода Ø300 мм от планируемого водозабора до действующих ВОС, устройство на площадке ВОС нового резервуара чистой воды объёмом 500 м3 | д.Котовицы | производственная | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22. | Строительство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø180÷63 мм; | д.Котовицы | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23. | Строительство водонапорной башни (V=15 м3; Н=10 м) на юго-западной окраине деревни. | д.Котовицы | Жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1. | Строительство системы полного канализования д. Трубичино. При этом сточные воды от всей застройки д. Трубичино и д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на планируемую общепоселковую КНС и далее по двум напорным коллекторам Ø225 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон». Поэтапная перекладка изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкция и косметический ремонт здания действующей КНС д. Трубичино с заменой технологического оборудования и отводящих напорных линий и переключением её напорных коллекторов на планируемую сеть. | д. Трубичино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Строительство системы самотечно-напорных коллекторов для подачи сточных вод от большей части застройки д. Витка в сети д. Трубичино. | д. Трубичино, д. Витка | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | Строительство системы полного канализования д. Стрелка. Сточные воды от застройки д. Стрелка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в общепоселковую КНС и далее двумя напорными линиями перекачиваться на БОС ОАО «Акрон» | д. Стрелка | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Строительство КНС | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Подберезье (3шт.) д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Тютицы д.Теремец | Жилая, рекреация жилая жилая жилая жилая инж-транспорт. Жилая и ИТР Рекреац и ИТР | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | реконструкция и модернизация КОС | д.Захарьино | производственная | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Реконструкция действующих и строительство новых сетей хозяйсвенно-бытовой канализации | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Побдерезье д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Вешки д.Тютицы д.Теремец | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Строительство системы полного канализования д. Чечулино. При этом сточные воды от всей застройки д. Чечулино системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на КНС№1, при этом потребуется замена отводящих трубопроводов на трубопроводы большего диаметра – Ø200 мм, и далее перекачиваться в планируемый самотечный коллектор Ø300 мм, подводящий к КНС№2. | д.Чечулино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | поэтапная реконструкция изношенных участков канализационных коллекторов и замена технологического оборудования как исчерпавших свой временной эксплуатационный и моральный ресурс. | д.Чечулино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9. | Строительство системы полного канализования д. Котовицы | д.Котовицы | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП. Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,2 км, в том числе: - д.Стрелка – 1,9 км. - д. Витка – 0,3 км. | д. Витка, д. Стрелка; | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Строительство 4 новых ТП в том числе: - д.Стрелка – 1 шт - д. Витка – 1 шт | д. Витка, д. Стрелка; | жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ. Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 3,0 км, в том числе: - д.Стрелка – 2,4 км. - д. Витка – 0,6 км. | д. Витка, д. Стрелка; | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Строительство 4 потребительских подстанций 10/0,4 кВ | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | Реконструкция и развитие действующих электросетей | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Строительство 16 новых ТП в том числе: - д.Чечулино – 6 шт - д. Котовицы – 10 шт | д.Чечулино, д.Котовицы | жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 15,2 км, в том числе: - д.Чечулино – 2,4 км. - д. Котовицы – 12,8 км. | д.Чечулино, д.Котовицы | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП. Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 5,9 км, в том числе: - д.Чечулино – 1,4 км, в том числе вынос 0,7 км. - д. Котовицы – 4,5 км, в том числе вынос 1,6 км. | д.Чечулино, д.Котовицы | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Замена котельной №18, на твердом топливе, на блочно-модульную котельную на газовом топливе. | д. Трубичино | жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов осуществить от индивидуальных газовых котлов. | д.Чечулино, д.Котовицы | Жилая зона | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | среднеэтажную застройку планируемых микрорайонов подключить централизовано от существующей котельной № 24 на газовом топливе мощностью 12 Гкал/час. | д.Чечулино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Теплоснабжение культурно-спортивного комплекса осуществить от индивидуальной блочно-модульной котельной на газовом топливе, мощностью 0,8 МВт. | д.Чечулино | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | подключение двух ГРПШ, новой блочной модульной котельной (БМК) для теплоснабжения школы от газопровода среднего давления. | д. Трубичино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 2. | Строительсво системы газоснабжения д. Витка от планируемого газопровода среднего давления с подключением к существующему газопроводу (ГРПП «Химкомбинат»- котельная «БОС»). От газопровода среднего давления подключить два планируемых ГРПШ | д. Витка | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 3. | Строительсво системы газоснабжения д. Стрелка от планируемого газопровода среднего давления с подключением к существующему газопроводу (ГГРП «Химкомбинат» - «БОС» - п. Кречевицы). От газопровода среднего давления подключить три планируемых ГРПШ. | д. Стрелка | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 4. | Строительство газопроводов среднего давления общей протяженностью 9100 м | д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 5. | Строительство газорегулирующих пунктов шкафного и блочного типов - ГРПШ - ГРПБ | д.Вешки д.Мясной Бор д.Захарьино д.Некохово д.Плотишно д.Подберезье д.Теремец д.Тютицы | жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 6. | Строительство газопроводов среднего давления общей протяженностью 11250 м | д.Чечулино, д.Котовицы | Линейный объект | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 7. | Строительство газорегулирующих пунктов (ГРПШ) среднего давления - 3 шт. | д.Чечулино, д.Котовицы | жилая | Коммунальное, системы жизнеобеспечения, санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1. | На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м, необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. | д. Трубичино, д. Стрелка, д. Стрелка | Жилые зоны | ГО и ЧС, - |

# 4. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | Охранные зоны | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 15 м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | Санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 5. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Трубичинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

- Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов поселения основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

- Генеральным планом предусматривается развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

- В генеральном плане Трубичинского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- - жилые зоны;

- - зона общественно-деловая;

- - зона производственного использования;

- - зона рекреационного назначения;

- - зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- - зона сельскохозяйственного назначения;

- - зона специального назначения.

- В населенных пунктах определены следующие зоны градостроительного использования:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловая зона

- - зона производственного использования;

- - зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- - зона рекреационного назначения;

- - зона сельскохозяйственного использования;

- - зона специального назначения.

- Разрешенные виды использования земельных участков в каждой зоне и их параметры регламентируются Правилами землепользования и застройки Трубичинского сельского поселения.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов регионального и местного значения, их основные характеристики и местоположение по функциональным зонам приведено выше в таблице 3.1.1.

- Жилые зоны.

- Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

- В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Общественно-деловые зоны.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны.

- Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов опасности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети и дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Зоны сельскохозяйственного использования.

- Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).

- В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Рекреационные зоны.

- Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Зоны специального назначения.

- Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

# 6.  Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением категорирования земель поселения и  зонирования территории

- Настоящим генпланом предлагается произвести перераспределение земель по категориям, которое рассмотрено в разделе «2.2.2.   Земельный фонд».

Генпланом предусматривается увеличение площади земель промышленности на 17 га и уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 17 га (таблица 2.2.2.1.). Вышеуказанные земли сельскохозяйственного назначения переводятся в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (17 га).

# 7. Баланс территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение.

Настоящий баланс составлен в границах территории Трубичинского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории МО Трубичинского сельского поселения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Баланс территории муниципального образования

Трубичинское сельское поселение

| № п/п | Территории |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 7 | 8 |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1895 |  | 5,05 | 1912 | 5,09 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 8603 |  | 22,91 | 8586 | 22,87 |
| III | Земли водного фонда | 636 |  | 1,69 | 636 | 1,69 |
| IV | Земли лесного фонда | 23953 |  | 63,80 | 23953 | 63,80 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 31 |  | 0,08 | 31 | 0,08 |
| VII | Земли запаса | 37 |  | 0,10 | 37 | 0,10 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 2391 |  | 6,37 | 2391 | 6,37 |
|  | Всего: | 37546 |  | 100,00 | 37546 | 100,00 |

Баланс территории населенных пунктов муниципального образования

Трубичинское сельское поселение

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Трубичинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Деревня Трубичино | 425,15 | 100 | 425,15 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 156,7 | 36,86 | 156,7 | 36,86 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 4,08 | 0,96 | 4,08 | 0,96 |
| 1.3 | Зона производственного использования | 28,82 | 6,78 | 28,82 | 6,78 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 66,32 | 15,60 | 66,32 | 15,60 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения, в том числе: | 169,23 | 39,80 | 169,23 | 39,80 |
| 2 | Деревня Витка | 122,17 | 100 | 122,17 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 50,23 | 41,11 | 54,38 | 44,51 |
| 1.2 | Зона производственного использования | 0,81 | 0,66 | 0,81 | 0,66 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 32,92 | 26,95 | 32,92 | 26,95 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 32,61 | 26,69 | 28,46 | 23,30 |
| 1.5. | Зоны сельскохозяйственного использования (сады, огороды) | 5,6 | 4,58 | 5,6 | 4,58 |
| 3 | Деревня Стрелка | 169,13 | 100,00 | 169,13 | 100,00 |
| 1.1 | Жилая зона | 118,41 | 70,01 | 118,41 | 70,01 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 1,59 | 0,94 | 1,59 | 0,94 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 32,56 | 19,25 | 32,56 | 19,25 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 15,57 | 9,21 | 15,57 | 9,21 |
| 4 | Деревня Подберезье | 476,12 | 100 | 476,12 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 213,48 | 44,84 | 213,48 | 44,84 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 15,55 | 3,27 | 15,55 | 3,27 |
| 1.3 | Зона производственного использования | 31,4 | 6,59 | 31,4 | 6,59 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 68,57 | 14,40 | 68,57 | 14,40 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | 22,14 | 4,65 | 22,14 | 4,65 |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 123,64 | 25,97 | 123,64 | 25,97 |
| 1.7 | Зона специального назначения | 1,34 | 0,28 | 1,34 | 0,28 |
| 5 | Деревня Вешки | 98,45 | 100 | 98,45 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 87,25 | 88,62 | 87,25 | 88,62 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,68 | 5,77 | 5,68 | 5,77 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения, в том числе | 5,52 | 5,61 | 5,52 | 5,61 |
| 6 | Деревня Захарьино | 196,99 | 100 | 196,99 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 94,53 | 47,99 | 94,53 | 47,99 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 2,08 | 1,06 | 2,08 | 1,06 |
| 1.3 | Зона производственного использования | 24,28 | 12,33 | 24,28 | 12,33 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,55 | 8,40 | 16,55 | 8,40 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | 58,79 | 29,84 | 58,79 | 29,84 |
| 1.6 | Зона специального назначения | 0,76 | 0,39 | 0,76 | 0,39 |
| 7 | Деревня Мясной Бор | 46,55 | 100 | 46,55 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 24,8 | 53,28 | 24,8 | 53,28 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 11 | 23,63 | 11 | 23,63 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 10,03 | 21,55 | 10,03 | 21,55 |
| 1.4 | Зона специального назначения | 0,72 | 1,55 | 0,72 | 1,55 |
| 8 | Деревня Некохово | 88,08 | 100 | 88,08 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 71,55 | 81,23 | 71,55 | 81,23 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,31 | 8,30 | 7,31 | 8,30 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 9,19 | 10,43 | 9,19 | 10,43 |
| 1.4 | Зона специального назначения | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Деревня Теремец | 76,43 | 100 | 76,43 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 55,1 | 72,09 | 55,1 | 72,09 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,76 | 14,08 | 10,76 | 14,08 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 10,57 | 13,83 | 10,57 | 13,83 |
| 10 | Деревня Тютицы | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 27,32 | 66,15 | 27,32 | 66,15 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,23 | 17,51 | 7,23 | 17,51 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 6,75 | 16,34 | 6,75 | 16,34 |
| 11 | Ж/д ст. Подберезье | 1,96 | 100 | 1,96 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 1,96 | 100 | 1,96 | 100 |
| 12 | Деревня Плотишно | 31,92 | 100 | 31,92 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 23,45 | 73,46 | 23,45 | 73,46 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,63 | 11,37 | 3,63 | 11,37 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 4,84 | 15,16 | 4,84 | 15,16 |
| 13 | Деревня Ямно | 26,46 | 100 | 26,46 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 22,25 | 84,09 | 22,25 | 84,09 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,11 | 11,75 | 3,11 | 11,75 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 1,1 | 4,16 | 1,1 | 4,16 |
| 14 | Деревня Чечулино | 348,42 | 100 | 348,42 | 100 |
| 1.1. | Жилые зоны | 156,07 | 44,79 | 156,07 | 44,79 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | 11,48 | 3,29 | 11,48 | 3,29 |
| 1.3. | Производственные зоны | 17,28 | 4,96 | 17,28 | 4,96 |
| 1.4. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | 24,63 | 7,07 | 24,63 | 7,07 |
| 1.5. | Зоны рекреационного назначения: | 78,98 | 22,67 | 78,98 | 22,67 |
| 1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования я (сады, огороды) | 58,5 | 16,79 | 58,5 | 16,79 |
| 1.7. | Зоны специального назначения (кладбища) | 1,48 | 0,42 | 1,48 | 0,42 |
| 15 | Деревня Котовицы | 241,47 | 100 | 241,47 | 100 |
| 1.1 | Жилые зоны: | 194,13 | 80,40 | 194,13 | 80,40 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | 2,4 | 0,99 | 2,4 | 0,99 |
| 1.3 | Производственные зоны | 0,93 | 0,39 | 0,93 | 0,39 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | 14,45 | 5,98 | 14,45 | 5,98 |
| 1.5 | Зоны рекреационного назначения: | 29,56 | 12,24 | 29,56 | 12,24 |

# 8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Трубичинского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия). Генеральным планом 2009 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения Трубичинского сельского поселения. В рамках данных изменений предусмотрено изменение объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению.

Данные Росгосстата РФ по состоянию и развитию инженерного обеспечения поселения за период 2012-2014 годы представлены в таблице 8.

Основные показатели инженерного обеспечения Трубичинского сельского поселения (по данным Росгосстата РФ, как сумма показателей по существовавшим на этот период времени Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений) за 2012-2014 годы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.

Коммунальная сфера*

| Показатели | Ед. измерения | 2012** | 2013** | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 43172 | 44015 | 44015 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 13 | 13 | 13 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 17 | 16 | 13 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 13 | 13 | 13 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 13209,8 | 13209,8 | 13209.8 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 3115 | 1608 | 4391 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 190 | 180 | 319 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 34302 | 34302 | 30737 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 22550 | 21552 | 19693.7 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 115 |  | 1020 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 31400 | 31400 | 28750 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 22300 | 22300 | 27775 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 50 |  |  |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 208,86 | 208,7 | 199.9 |

* по данным Паспортов муниципального образования Трубичинское сельское поселение, Росстат, 2012-2015 г.г.,   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

**- справочно как сумма данных паспортов поселений – Трубичинское, , Подберезское и Чечулинское

Данные таблицы 8.1. свидетельствуют, что принципиальных изменений в развитии инженерных систем на территории вновь образованного Трубичинского сельского поселения не произошло.

К основным мероприятиям в сфере развития инженерной инфраструктуры поселения в 2014 году можно отнести:

1. Завершение строительства газопроводов за счет средств субсидий областного бюджета и средств бюджетов Трубичинского сельского поселения:

- в д.Трубичино построено 960 м газопровода, что стало завершающим этапом строительства газопровода, протяженностью 4003 м (дома № 3…123 по нечетной стороне). Обеспечено возможностью технологического присоединения к газоснабжению не менее 60 домовладений.

- осуществлены мероприятия по наружному газоснабжению котельной в д.Трубичино.

2. В сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «Тепловая компания Новгородская» выполнила следующие мероприятия:

- автоматизация и наладка работы оборудования газовой котельной № 22 д.Подберезье;

- техническое перевооружение с установкой котлов Buderus, горелок Elco, теплообменников AlfaLaval, насосов Wilo в котельной № 18 д.Трубичино.

- Необходимо отметить, что генпланами поселений, вошедших в состав объединенного Трубичинского сельского поселения, подробно были проработаны вопросы существующего состояния и перспективы развития всех систем инженерной инфраструктуры поселений (Генеральный план Трубичинского сельского поселения (утвержден Постановлением  Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.);  Генеральный план Чечулинского сельского поселения (утвержден решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №118 от 08.10.2013 года);  Генеральный план Подберезского  сельского (утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от  19.12.2014 №31).

- Объединение трех сельских поселений в одно единое муниципальное образование – Трубичинское сельское поселений – не оказало принципиального влияния на концепцию развития инженерной инфраструктуры территории поселения и в целом и по его отдельным частям. Настоящими изменениями в генеральный план Трубичинского сельского поселения не оказывается влияние на инженерное обеспечение и благоустройство территории поселения, в этой связи разделы водоснабжение и водоотведение, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, а также инженерной подготовки и благоустройства территории сохранены в соответствии с выше перечисленными генеральными планами.

# 8.1. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Трубичинского сельского поселения составляет: 97,0 км. Протяженность улиц с твердым покрытием – 75,75 км.

Основные автотранспортные направления на территории Трубичинского сельского поселения:

Федеральные автомобильные дороги:

- М-10 «Россия» II категории 38,00 км;

- северный подъезд к г. В. Новгород II категории 14,900 км (http://rosavtodor.ru/activity/operation-of-federal-highways/field-service/).

Региональные автомобильные дороги:

- ж/д. ст.Подберезье – Село-Гора – Рогавка протяженностью 6,00 км по территории поселения IV категории;

- подъезд к ж/д. ст. Подберезье протяженностью 1,2 км IV категории

Межрегиональные автомобильные дороги:

- автодорога по д. Стрелка протяженностью 2,7 км V категории;

- Трубичино – ж/д.ст. Трубичино протяженностью 1,04 км V категории;

- Захарьино – Ямно протяженностью 3,1 км V категории;

- Мясной Бор – Захарьино протяженностью 8,0 км IV категории;

- Некохово – Вешки протяженностью 4,0 км V категории;

- Подберезье – Теремец протяженностью 3,0 км V категории;

- подъезд к  ж/д. ст. Мясной Бор протяженностью 0,3 км IV категории;

- подъезд к  ж/д.ст.Подберезье   протяженностью 1,8 км IV категории;

- автодорога по д.Захарьино протяженностью 1,8 км V категории;

- Драгунское шоссе протяженностью 19,065 км IV категории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Трубичинского сельского поселения, утвержденный Постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 05.06.2015 № 94

(в редакции от 16.05.2017 № 106)

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификацион-ный номер автомобильной дороги | Протяжен-ность автомобиль-ной дороги, п.м. | Класс и категория автомобильной дороги | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | д. Чечулино, ул.Весенняя | 49225858 ОП МП 015 | 1015,40 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 2 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | 49225858 ОП МП 016 | 4014,85 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 3 | д. Чечулино, на комбинат (ул. Царева) | 49225858 ОП МП 017 | 1382,20 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 4 | д. Чечулино, частный сектор - кладбище | 49225858 ОП МП 018 | 132,80 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 5 | д.Чечулино, остановка частный сектор | 49225858 ОП МП 019 | 201,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 6 | д.Чечулино, ДРП-12 (ул. Дорожная) | 49225858 ОП МП 020 | 484,60 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 7 | д.Чечулино, частный сектор огороды | 49225858 ОП МП 021 | 150,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 8 | д.Чечулино, пер. Северный | 49225858 ОПМП 076 | 401,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 9 | д.Чечулино, пер. Луговой | 49225858 ОПМП 077 | 409,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 10 | д. Чечулино, ул. Новая | 49225858 ОПМП 078 | 995,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 11 | д. Подберезье улица Школьная от дома № 2в до дома № 18 | 49 225 858 ОП МП 022 | 600,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 12 | д. Подберезье улица Школа-интернат от дома № 1 до дома № 7 | 49 225 858 ОП МП 023 | 800,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 13 | д. Подберезье, от дома № 1 до дома № 4 по улице Связистов | 49 225 858 ОП МП 024 | 426,50 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 14 | д. Подберезье, по улице Набережной от дома № 110 по улице Центральной до дома № 7 по улице Волховской | 49 225 858 ОП МП 025 | 850,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 15 | д. Подберезье, по ул. Полевая | 49 225 858 ОП МП 026 | 562,50 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 16 | д. Подберезье, по ул. Речной | 49 225 858 ОП МП 027 | 458,80 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 17 | д. Подберезье, по ул. Садовая | 49 225 858 ОП МП 028 | 931,80 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 18 | д. Подберезье, по ул. Новая | 49 225 858 ОП МП 029 | 643,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 19 | д. Подберезье, по ул. Рабочая | 49 225 858 ОП МП 030 | 367,90 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 20 | д. Подберезье, по ул. Новгородская от дома № 3а до дома № 11 | 49 225 858 ОП МП 031 | 499,60 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 21 | д. Подберезье, по ул. Центральная | 49 225 858 ОП МП 032 | 120,60 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 22 | д. Подберезье, от дома № 1 до дома № 11 (от трассы «Россия» до улицы Центральной) | 49 225 858 ОП МП 033 | 400,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 23 | д. Подберезье, по улице Центральной от дома № 1 до дома № 50 (до поворота на ЗАО «Гвардеец») | 49 225 858 ОП МП 034 | 1400,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 24 | Дорога местного назначения от дома № 9 по улице Волховской до СОТ «Элеватор» | 49 225 858 ОП МП 035 | 1900,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 25 | д. Подберезье улица Школа-интернат от дома № 6 до трассы «Россия» | 49 225 858 ОП МП 036 | 300,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 26 | д. Подберезье, от дома № 39 по улице Центральной до дома № 8 по улице Школьной | 49 225 858 ОП МП 037 | 150,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 27 | д. Подберезье, от дома № 13 по улице Центральной до ТУ-2 | 49 225 858 ОП МП 038 | 158,50 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 28 | д. Подберезье, от дома № 64 по ул. Центральной до базы «Долина» | 49 225 858 ОП МП 039 | 112,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 29 | д. Захарьино, от дома № 35 по ул. Рахманинова до Мельного Ручья | 49 225 858 ОП МП 041 | 584,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 30 | д. Захарьино, от дома № 1 до дома № 15 по ул. Садовой | 49 225 858 ОП МП 042 | 238,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 31 | д. Захарьино, от дома № 8 по ул. Центральной до здания детского сада | 49 225 858 ОП МП 043 | 192,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 32 | д. Захарьино, объездная | 49 225 858 ОП МП 044 | 658,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 33 | д. Захарьино, от дома № 10 до дома № 14 по ул. Рахманинова | 49 225 858 ОП МП 045 | 416,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 34 | д. Захарьино, от дома № 42 до дома № 44а по ул. Волховской | 49 225 858 ОП МП 046 | 106,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 35 | д. Захарьино, от № 8 по ул. Волховской до дома № 9 по ул. Садовой | 49 225 583 ОП МП 047 | 256,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 36 | д. Захарьино, от дома № 34 по ул. Новгородской до дома № 11 по ул. Набережной | 49 225 858 ОП МП 048 | 324,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 37 | д. Ямно, от дома № 1 до дома № 23 по ул. Дачной | 49 225 858 ОП МП 049 | 387,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 38 | д. Плотишно, по ул. Кленовой | 49 225 858 ОП МП 050 | 379,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 39 | д. Плотишно, по ул. Рябиновой | 49 225 858 ОП МП 051 | 366,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 40 | д. Плотишно, по ул. Луговой | 49 225 858 ОП МП 052 | 452,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 41 | д. Тютицы, от дома № 1 до дома № 55 | 49 225 858 ОП МП 053 | 1018,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 42 | д. Тютицы, от дома № 2 до дома № 42 | 49 225 858 ОП МП 054 | 1153,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 43 | д. Тютицы, от трассы «Россия» до СОТ «Лесная поляна» (между домами № 16 и № 18) | 49 225 858 ОП МП 056 | 735,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 44 | д. Некохово, от дома № 1 до дома № 20 | 49 225 858 ОП МП 057 | 502,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 45 | д. Мясной Бор, от дома № 12 до дома № 18а по ул. Центральной | 49 225 885 ОП МП 059 | 204,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 46 | д. Мясной Бор от кафе «Причал» до дома № 30 по ул. Центральной | 49 225 858 ОП МП 060 | 330,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 47 | д. Мясной Бор, от дома № 3 до дома № 33 по ул. Центральной | 49 225 858 ОП МП 061 | 978,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 48 | д. Подберезье, ул. Солнечная | 49225858 ОПМП 090 | 373,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 49 | д. Подберезье, ул. Весенняя | 49225858 ОПМП 091 | 858,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 50 | д. Теремец, ул. Луговая | 49225858 ОПМП 092 | 516,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 51 | д. Теремец, ул. Садовая | 49225858 ОПМП 093 | 192,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 52 | д. Теремец, ул. Лесная | 49225858 ОПМП 094 | 184,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 53 | д. Теремец, ул. Дружбы | 49225858 ОПМП 095 | 130,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 54 | д. Теремец, ул. Родниковая | 49225858 ОПМП 096 | 110,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 55 | д. Теремец, ул. Зеленая | 49225858 ОПМП 097 | 165,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 56 | д. Теремец, ул. Набережная | 49225858 ОПМП 098 | 145,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 57 | д. Теремец, ул. Сосновая | 49225858 ОПМП 099 | 824,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 58 | д.Трубичино, от дороги на п. Волховский до поста ГАИ (между 5-ти этажными домами) | 49225858 ОПМП 063 | 1089,70 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 59 | д.Трубичино, ул.Восточная от дороги на мкр. Кречевицы до дома № 1 | 49225858 ОПМП 064 | 1211,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 60 | д.Трубичино ул.Устье от трассы В.Новгород – Санкт-Петербург до дома № 87 | 49225858 ОПМП 065 | 3310,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 61 | д.Трубичино почта, клуб, детский сад | 49225858 ОПМП 066 | 123,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 62 | д.Трубичино на гаражный комплекс № 1 | 49225858 ОПМП 067 | 167,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 63 | д.Трубичино, на гаражный комплекс № 2 | 49225858 ОПМП 068 | 33,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 64 | д.Трубичино, 64 км | 49225858 ОПМП 069 | 101,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 65 | д. Стрелка | 49225858 ОПМП 070 | 2861,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 66 | д. Трубичино, Питьба - 4 | 49225858 ОПМП 071 | 2568,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 67 | д. Стрелка, ул. Хвойная | 49225858 ОПМП 072 | 935,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 68 | д. Трубичино, Устье 2 | 49225858 ОПМП 073 | 150,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 69 | д. Трубичино, Восточная - 2 | 49225858 ОПМП 074 | 496,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 70 | д. Стрелка, ул. Полевая | 49225858 ОПМП 080 | 958,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 71 | д. Стрелка, ул. Сосновая | 49225858 ОПМП 081 | 688,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 72 | д. Стрелка, ул. Березовая | 49225858 ОПМП 082 | 883,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 73 | д. Стрелка, ул. Садовая | 49225858 ОПМП 084 | 392,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 74 | д. Стрелка, ул. Левобережная | 49225858 ОПМП 085 | 2696,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 75 | д. Стрелка, ул. Береговая | 49225858 ОПМП 086 | 2798,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 76 | д. Стрелка, ул. Покровская | 49225858 ОПМП 079 | 479,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 77 | д. Стрелка, ул. Мичуринская | 49225858 ОПМП 087 | 180,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 78 | д. Стрелка, ул. Горная | 49225858 ОПМП 088 | 213,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 79 | д. Стрелка, ул. Любимая | 49225858 ОПМП 089 | 250,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Объекты автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) находятся вдоль автомобильной дороги М-10 «Россия» (на территории бывшего Подберезского сельского поселения):

Таблица 8.2.

| № п/п | Наименование | Район, адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автозаправочная станция ООО «Новгороднефтепродукт» Новгородская база | д.Подберезье |
| 2. | Автозаправочная станция ООО «Титан -СН» | 538 км автодороги М-10 «Россия» |
| 3. | Автозаправочная станция ООО «Киришавтосервис» | д.Мясной Бор 546 км автодороги М-10 «Россия» |
| 4. | Газораспределительная станция «Лентрансгаз» Новгородское ЛПУ | д.Подберезье, ул.Школьная |
| 5. | Газонаполнительная станция филиал ОАО «Новгородоблгаз», заправка | д.Тютицы |

На территории поселения имеется 9 гаражных комплексов:

| № п/п | Наименование устройств | Район, адрес | Краткая характеристика/вместимость, мощность кол-во | Площадь комплекса, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 113 мест/боксовые | 3,8 |
| 2. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 58 мест/боксовые | 1,5 |
| 3. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 52 места/боксовые | 1,2 |
| 4. | Гаражный компекс | д.Трубичино | 210 мест/боксовые | 1,2 |
| 5. | Гаражный компекс | д.Трубичино | 105 мест/боксовые | 0,46 |
| 6. | Гаражный компекс | д.Трубичино | 11 мест/железобетонные коробки | 0,0234 |
| 7. | Гаражный компекс «Новый» | д.Чечулино | 97 мест/боксовые |  |
| 8. | Гаражный компекс «Старый» | д.Чечулино | 109мест/боксовые |  |
| 9. | Гаражный компекс «ДРП-12» | д.Чечулино | 14 мест/боксовые |  |

Основные маршруты пригородного сообщения города В. Новгород с населенными пунктами Трубичинского поселения и другими населенными пунктами Новгородского района представлены в таблице:

Таблица 8.3.

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 101 | В. Новгород (вокзал) – Кречевицы |
| 105 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье |
| 118 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье – Тютицы – Мясной Бор - Захарьино |
| 128 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье |
| 149А | В. Новгород (вокзал) – Волотово – Савино – Слутка – Пахотная Горка – Котовицы – Волынь |

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Железнодорожный транспорт

По территории Новгородского муниципального района проходят участки следующих железных дорог общего пользования, таблица 8.4.

Таблица 8.4.

| Железнодорожная линия | Протяженность (км) | Количество путей | Электрификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород – Чудово | 90 | 1 | Э |
| Великий Новгород - Луга | 60 | 1 | Н |
| Батецкая – Дно | 75 | 1 | Н |

Э – электрифицированные пути

Н – неэлектрифицированные пути

Железные дороги Новгородской области находятся в ведении Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», одной из крупнейших железных дорог в России, которая объединяет Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Мурманскую, Ленинградскую области и город Санкт-Петербург.

На железной дороге Новгород-Чудово, проходящей по территории Трубичинского сельского поселения, оборудованы разъезд на 64-ом километре, станции Подберезье и Мясной Бор.

Протяженность железной дороги по территории Трубичинского сельского поселения составляет 32,35 км.

Речной транспорт отсутствует.

# 9. Перечень и характеристика факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- техногенные;

- природные.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные газопроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на железнодорожном транспорте возможны по двум основным причинам: влияние человеческого фактора и изношенность технических средств (неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов). Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. Охранная зона железных дорог – 100 м.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

По территории Трубичинского СП проходят магистральные газопроводы.  Охранные зоны газопроводов – 200 и 250 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Учитывая транспортную доступность населенных пунктов от границ города Великий Новгород, тушение пожаров выполняется силами городских пожарных депо, на основании договорных условий.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Новгородский район, в том числе и Трубичинское сельское поселение, относится к категории простых.

На территории Трубичинского сельского поселения, из оценки возможной обстановки, могут произойти следующие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера:

- аварии на объектах жизнеобеспечения населения, которые при определенных обстоятельствах перерастают в чрезвычайные ситуации;

- взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, задымленность места аварии, возникновение лесных пожаров, повреждение коммуникаций, создание опасных условий для жизнедеятельности населения;

- аварии на транспорте, при которых возможна утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде.

Все без исключения ЧС техногенного и природного характера наносят или могут нанести ущерб интересам личности, общества и государства, выражающийся в следующих видах ущерба:

- ущерб жизни и здоровью населения;

- экономический ущерб, связанный с материальными потерями, вызванными повреждениями и разрушениями производственных и непроизводственных объектов, нарушением их функционирования, затратами на предупреждение и ликвидацию ЧС;

- экологический ущерб (ущерб природной среде);

- другие виды ущерба, в том числе ущерб культурным ценностям, моральный ущерб и т.д.

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

По данным Главного управления МЧС России по Новгородской области на территории поселения расположен потенциально опасный объект – ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов», класс опасности 4.

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Аварии являются также следствием отсутствия опыта работы во внештатных экстремальных ситуациях.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время на территории Трубичинского сельского поселения подразделение пожарной охраны отсутствует. Ближайшие пожарные части расположены в областном центре г. В.Новгород на расстоянии 21-50 км до населенных пунктов поселения.

Схемой территориального планирования Новгородской области не запланировано строительство пожарного депо в Трубичинском сельском поселении.

По территории Трубичинского сельского поселения проходят два маршрута перевозок опасных грузов:

- на участке железной дороги;

- на участке автодороги.

В результате разгерметизации (утечки) автоцистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) или сжиженными углеводородными газами (СУГ) возможно возгорание топлива при наличии источника зажигания и образование взрывоопасных концентраций топливо-воздушной смеси.

Основные поражающие факторы при разливе ГСМ, СУГ:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ, СУГ на площадке разлива.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС, являются опасные метеорологические процессы и явления: штормы, град, подтопление, пожары природные.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их повторяемость приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Явления | Повторяемость |
| --- | --- |
| Штормы | 2-3 раза в год |
| Град | 1 раз в год |
| Подтопление | 1 раз в год |
| Пожары природные | 2 раза в год |

Влияние интенсивности климатических явлений на характер возможных разрушений показано в таблице 9.2.

Таблица 9.2.

| Скорость ветра, м/с | Степень опасности | Характеристика повреждений и разрушений |
| --- | --- | --- |
| Более 15 | умеренно – опасная | Повреждения антенн, повалены отдельные деревья |
| Более 30 | опасная | Слабые разрушения. Повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья |
| Более 40 | весьма опасная | Средние разрушения. Сорваны отдельные крыши с домов и хозпостроек, серьезно повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья. |

В целом территория муниципального образования не подвержена чрезвычайным ситуациям природного характера. Потенциально опасные объекты расположены на значительном расстоянии от мест проживания населения. Большинство объектов оснащены системами предотвращения возникновения аварий. Однако сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, размеры ущерба и потерь которых сложно прогнозировать.

В соответствии с Паспортом безопасности в Новгородском районе не наблюдается таких опасных процессов и явлений, как землетрясение, оползни, сели, лавины, абразии, переработки берегов, карст, суффозии, просадочность пород, наводнения, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и т.д.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении;

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории населенных пунктов;

- На территориях сельских населенных пунктов  и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Защита населения поселения от чрезвычайных ситуаций должна будет осуществляться по следующим направлениям:

- усиление сил муниципального звена областной территориальной подсистемы  единой государственной  системы предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение  защиты жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров (поселениями района планируется проведение очистки и обустройства пожарных водоемов);

- обучение  населения мерам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций (работающего населения по месту работы, неработающее население - на сходах, собраниях граждан, организованных в поселениях);

- контроль за соблюдением требований мер пожарной безопасности на объектах  социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, объектах здравоохранения и образования;

- совершение нормативной правовой базы муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- обучение должностных лиц и специалистов организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение мероприятий по реконструкции системы централизованного оповещения граждан;

- приведение в готовность защитных сооружений муниципального района;

- очистка территории муниципального района от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны;

- создание запасов средств индивидуальной защиты для населения муниципального района в необходимых объемах для выполнения мероприятий гражданской обороны.

# 10. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 11. Заключение

- Необходимость внесения изменений в генеральный план Трубичинского сельского поселения обусловлена следующими изменениями:

- - изменением категории земельного участка с кадастровым номером 53:11:0700201:272 и из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для разработки карьера по добыче песка.

- - выделение территории под автомобильной дорогой (подъезд к д. Захарьино и к объекту историко-культурного значения -  усадьба «Онег» со съезда высокоскоростной автомагистрали М-11) и изменение категории земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

- Основанием для разработки является Постановление Администрации Новгородского муниципального района Новгородской области от 02.05.2017 № 207 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Трубичинского сельского поселения».

В документе учтены основные положения вновь принятых программ социально-экономического развития Новгородской области в части относящейся к Трубичинскому сельскому поселению.

Основные положения генплана развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Изменениями генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Трубичинского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

# 12. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Трубичинского сельского  поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1895 | 1912 |  |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8603 | 8586 |  |
| III | Земли водного фонда | га | 636 | 636 |  |
| IV | Земли лесного фонда | га | 23953 | 23953 |  |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | га | 31 | 31 |  |
| VII | Земли запаса | га | 37 | 37 |  |
| VIII | Земли населенных пунктов | га | 2391 | 2391 |  |
|  | Всего: | га | 37546 | 37546 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 10,640 | 15,923 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 199,9 | 732,46 |  |
| 3.2 | Общая площадь ветхого жилья | тыс. м2 | - | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | - | 524,6 |  |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 19,85 | 46 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 495 | 955 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | мест | 1358 | 1592 |  |
| 4.3 | Больницы | коек | 0 | 215 |  |
| 4.4 | Поликлиники | посещений в смену | 395 | 395 |  |
| 4.5 | Дом-интернат для ветеранов и инвалидов | мест | - | - |  |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 2197 | 5573 |  |
| 4.7 | Предприятия общепита | мест | 196 | 637 |  |
| 4.8 | Клубы | мест | 840 | 1593 |  |
| 4.9 | Баня | мест | 44 | 111 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 110,7 | 127,2 |  |
| 5.1.1 | федеральные | км | 38,0 | 54,5 |  |
| 5.1.2. | региональные | км | 49,6 | 49,6 |  |
| 5.1.3. | местные | км | 23,1 | 23,1 |  |
| 5.2. | Протяженность железнодорожных путей | км | 32,4 | 32,4 |  |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории* |  |  |  |  |  |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Бытовые отходы |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 14,0 | 25,0 |  |
| 7.1.2 | Несанкционированные свалки | единиц /га | - | - |  |
| 7.1.3 | Полигоны ТБО | единиц /га | - | -** |  |
| 7.2 | Кладбища | единиц /га | 8/10,4*** | 9/12,3 |  |

*-  В соответствии с генеральными планами бывших Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений;

**- решается в масштабах Новгородского муниципального района;

*** - действующих объектов - 4 площадью 5,68 га.

Приложения

1. Карта административных границ Трубичинского сельского поселения.

2. Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Трубичинского сельского поселения.

3. Карта инженерной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения.

4. Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Трубичинского сельского поселения.

5.Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Трубичинского сельского поселения.

6. Карта транспортной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения.