ООО «Ракурс» Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, для размещения объекта «Наружное газоснабжение асфальтобетонного завода по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение». - ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка - Том 2 Д 11-16-ПЗ

- Директор ООО «Ракурс» К.Г. Малихова - Руководитель проекта Н.А. Румянцева - Великий Новгород, - 2016г.

# Содержание

Содержание	4

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	5

Состав авторского коллектива	6

Введение.	7

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ	8

1. Природная характеристика территории.	8

2. Размещение в плане города. Современное использование территории.	9

2.1. Размещение в плане	9

2.2. Современное использование территории.	9

3. Особые условия использования территории	10

4. Формирование планировочной структуры. Красные линии.	13

4.1. Планировочное решение.	13

Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительном регламенте.	15

4.2. Последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом.	18

4.3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории	19

5. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика	19

5.1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории	19

5.2. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению	21

5.3. Земельные участки линейных объектов.	22

5.4. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	24

6. Характеристики транспортного обслуживания	25

7. Характеристики инженерно-технического обеспечения	25

7.1. Газоснабжение.	25

7.2. Инженерная подготовка территории	28

8. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30

9. Иные вопросы планировки территории	32

8.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории предусматривающего формирование новых или изменение (реконструкцию) существующих элементов планировочной структуры.	32

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	34

ПРИЛОЖЕНИЯ	37

# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка. |  |
|  | Графические материалы. |  |
| Лист 1 | Чертеж красных линий | М 1:1000 |
| Лист 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов | М 1:1000 |
| Лист 3 | Сводный чертеж инженерных коммуникаций | М 1:1000 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ |  |  |
| Лист 4 | Чертеж границ земельных участков и границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:1000 |
| Том 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
|  | Пояснительная записка. |  |
|  | Графические материалы. |  |
| Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:5000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | М 1:1000 |
| Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:1000 |
| Лист 4 | Чертеж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов | М 1:1000 |
| Лист 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 |
|  | CD-диск с электронной версией |  |

# Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист ведущий специалист | Румянцева Н.А. Генералова Е.А. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |
| Пояснительная записка | главный специалист | Грозина Т.А. |

# Введение.

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, для размещения объекта «Наружное газоснабжение асфальтобетонного завода по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение» разработан в 2016г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «Ракурс» (Великий Новгород) на основании договора № 11 от 22 апреля 2016г. между ООО «Ракурс» и И.Н. Полищук.

Проект планировки разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Положения СП 11-112-2001 (порядок разработки и состав раздела «Инженерно - технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»);

- Федеральный закон № 184-Ф3 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 N 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Генеральный план Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области;

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- Постановление правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей»;

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки: «Установление границ земельных участков предназначенных для размещения газопроводов среднего давления».

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

# I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

# 1. Природная характеристика территории.

Трубичинское сельское поселение (СП) входит в состав Новгородского муниципального района. Географическая площадь территории Трубичинского поселения составляет - 37546га.

Территория проектирования в сельском поселении расположена в северной части Новгородского МР Новгородской области, в 24 км к северу от территории областного центра города Великий Новгород, вдоль транспортных путей из Великого Новгорода на Санкт-Петербург.

В состав Трубичинского СП входят 15 населенных пунктов. Административным центром поселения является д. Трубичино.

Общая численность населения Трубичинского СП на начало 2016 года составила 10 272  человека. Новгородский муниципальный район расположен на северо-западе Новгородской области. На западе район граничит с Батецким и Шимским районами, на востоке — с Маловишерским и Крестецким районами, на севере - с Чудовским районом, на юге — со Старорусским и Парфинским районами, а на северо-западе -с Ленинградской областью: к западу с Лужским и к северу c Тосненским районами.

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новгородской области относится ко II климатическому району, подрайон IIВ.

- Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

- В геоморфологическом отношении территория Трубичинского сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

- Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

- Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

- В долине р. Питьба прослеживаются пойменные террасы шириной от 25-50 до 100-150м.

- Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Наблюдаемый максимум суточных осадков 74мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%.

- Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

- Гидрографическая сеть района Трубичинского СП представлена реками Волхов, Питьба, Полисть, ручьями и т.д.

- Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительности и постепенному накоплению торфа.

- Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

- Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

- На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

- Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

- По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства.

- Наиболее плоским рельефом отличаются участки равнины, сложенные ленточными глинами. Они расположены вдоль реки Волхов с притоками.

- Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

- При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

# 2. Размещение в плане города. Современное использование территории.

## 2.1. Размещение в плане

Трасса линейного объекта расположена вне границ населенного пункта восточнее д. Подберезье Трубичинского сельского поселения Новгородского района, Новгородской области на незастроенной территории.

Основой формирования являются дороги.

## 2.2. Современное использование территории.

Район сформированы объектами производственного строительства.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Материалы по обоснованию: Схема расположения проектируемой территории в планировочной структуре; Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

В настоящее время газоснабжение потребителей д. Подберезье на нужды пищеприготовления и приготовление горячей воды осуществляется централизованно природным газом и сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок, производственных предприятий - осуществляется централизованно природным газом.

Баланс современного использования территории.

Таблица 2.2.1.

| Посторонние землепользователи |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер участка | Адрес (ориентир) | Вид использования | Уточненная площадь участка, кв. м |  |
| 1 | 53:11:1300114:17 | Новг. обл., Новг. р-н, Трбичиское СП | - | 9626.61 |  |
| 2 | 53:11:1300114:12 | Новг. обл., Новг. р-н, Трбичиское СП | Для строительства автодороги к земельному участку под строительство комбикормового завода с элеваторным комплексом | 15 000.00 |  |
| 3 | 53:11:1300114:4 | Новг. обл., Новг. р-н, Трбичиское СП | Для содержания производственной базы | 66 233.00 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Материалы по обоснованию: Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

# 3. Особые условия использования территории

Охранные зоны газораспределительных сетей установлены на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденным постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В случае расположения в охранных зонах газораспределительных сетей других инженерных коммуникаций, принадлежащих иным организациям, либо пересечения газораспределительных сетей с такими коммуникациями отношения эксплуатационной организации с организациями - собственниками указанных коммуникаций строятся на основании договоров, определяющих совместные действия по обеспечению безопасной эксплуатации этих сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ремонтно-охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160.

Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Ремонтно-охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м.

Ремонтно-охранные зоны сетей водопровода установлены на основании требований СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Ремонтно-охранные зоны сетей канализации установлены на основании требований СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 3 м.

Водоохранные зоны и береговые защитные полосы

Прибрежная защитная полоса.

В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

5) распашка земель;

6) размещение отвалов размываемых грунтов;

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранная зона.

В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

| Наименование водных объектов | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- |
| Ручей б/н | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |

Санитарно-защитные зоны.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (100 м, 300 м, 500 м)

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть, Проект межевания: Чертёж границ с особыми условиями использования территории.

# 4. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация Генерального плана Трубичинского сельского поселения, а также сформированные земельные участки и фактически используемые территории.

Фрагмент Генерального плана Трубичинского сельского поселения представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций.

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 4.1. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий.

Согласно Генеральному плану данная территория отнесена к нескольким  функциональным зонам: зона производственного использования и зона сельскохозяйственного использования.

В соответствии с правилами землепользования и застройки часть территории проекта планировки располагается в зоне застройки производственных предприятий III-Vкласса опасности (П.2) и зоне сельскохозяйственных угодий (СХ).

Рисунок 4.1.1.

Фрагмент карты градостроительного зонирования Трубичинского сельского поселения.

# Виды разрешенного строительства и параметры застройки приведены в градостроительном регламенте.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

П.2.	ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Зона производственных предприятий III-V классов опасности выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность, с размещением объектов, класс опасности которых не превышает III.

Основные виды разрешенного использования:

- Легкая промышленность;

- Пищевая промышленность;

- Строительная промышленность;

- Энергетика;

- Связь;

- Тяжелая промышленность;

- Склады;

- Деловое управление;

- Транспорт;

- Бытовое обслуживание;

- Обслуживание автотранспорта;

- Коммунальное обслуживание;

- Обеспечение научной деятельности;

- Обеспечение деятельности по исполнению наказаний;

- Обеспечение обороны и безопасности;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Магазины;

- Общественное питание.

Условно разрешенные виды использования:

- Ритуальная деятельность;

- Обеспечение обороны и безопасности;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Склады (на земельном участке основного объекта);

- Коммунальное обслуживание в пристройке к основному объекту;

- Бытовое обслуживание в пристройке к основному объекту;

- Ветеринарное обслуживание в пристройке к основному объекту;

- Обслуживание автотранспорта в пристройке к основному объекту;

- Магазины в пристройке к основному объекту;

- Деловое управление в пристройке к основному объекту;

- Общественное питание в пристройке к основному объекту;

- Обеспечение научной деятельности в пристройке к основному объекту;

- Обеспечение внутреннего правопорядка в пристройке к основному объекту;

- Банковская и страховая деятельность в пристройке к основному объекту.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок производственных предприятий (в %) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного строительства для зоны П.2.

- Предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

для зоны П.2.

1. Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) объектами капитального строительства данной зоны приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Отрасль производства, предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Химическая промышленность | 28-50 |
| Энергетика | 21-38 |
| Автопром | 50-55 |
| Целлюлозно-бумажные производства | 35-40 |
| Нефтепереработка | 32-55 |
| Газовая промышленность | 25-45 |
| Электротехнические производства | 45-85 |
| Радиотехнические производства | 50-60 |
| Химико-фармацевтические производства | 32-40 |
| Местная промышленность | 52-74 |
| Металлургия | 25-50 |
| Цветная металлургия | 38-45 |
| Машиностроение | 50-52 |
| Химическое машиностроение | 50-55 |
| Станкостроение | 50-60 |
| Приборостроение | 30-55 |
| Сельскохозяйственного машиностроения | 52-56 |
| Строительно-дорожное машиностроение | 50-63 |
| Производство оборудования | 55-57 |
| Производство строительных материалов | 27-63 |
| Лесная промышленность | 20-53 |
| Текстильные производства | 45-60 |
| Легкая промышленность | 27-60 |
| Пищевая промышленность | 33-55 |
| Молочная промышленность | 36-45 |
| Заготовки | 40-42 |
| Издательская деятельность | 50 |
| Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств | 27-65 |
| Автобусные, парки | 50-60 |
| Парки грузового автомобильного транспорта | 45-50 |
| Таксопарки | 52-58 |
| Гаражи | 50-70 |
| Станции технического обслуживания автомобилей | 20-40 |
| Автозаправочные станции | 13-16 |
| Ремонт техники | 35-60 |
| Предприятия по поставкам продукции | 40 |
| Предприятия по поставкам металлопродукции | 35 |
| Водное хозяйство | 50 |

Примечания:

1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на проектирование.

2. Данные приведены в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1 м.

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м.

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 5-ти этажей.

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия.

## 4.2. Последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом.

Для реализации проекта планировки и межевания после их утверждения потребуется осуществить следующие мероприятия.

- сформировать земельный участок, требующийся для строительства линейного объекта, провести его кадастровый учет.

- предоставить в аренду земельный участок застройщику для строительства линейного объекта.

- выдать разрешение на строительство после обращения застройщика с заявлением согласно градостроительному законодательству Российской Федерации.

- после ввода объекта в эксплуатацию предоставляются земельные участки для эксплуатации линейного объекта, которые предварительно прошли процедуру формирования и постановки на кадастровый учет.

Подрядной организации необходимо выполнить:

- рабочее проектирование реконструкции автодороги в границах предоставленного земельного участка на основании геодезическо-геологических изысканий, особое внимание необходимо уделить местам пересечения объекта с инженерной и транспортной инфраструктурой, при необходимости согласовав с собственниками данных объектов:

согласование времени начала выполнения работ с владельцами пересекаемых инженерных сетей и коммуникаций:

- с владельцем линии электропередач,

- линий связи.

- выполнение строительно-монтажных работ:

- подготовительные работы (инженерная подготовка территории – организация строительной площадки, доставка строительных материалов, оборудования и инструментов, подготовка полосы отвода для начала земляных работ):

На стадии подготовительных работ проектом предусмотрены следующие виды работ:

- вынос трассы в натуру;

- рубка кустарника в пределах полосы отвода;

- озеленение и благоустройство территории.

## 4.3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории

На рассматриваемой территории проектирования не предусматривается размещения  объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проектом предусмотрено строительство газопровода среднего давления до производственной площадки. Рассматриваемый участок линейного объекта проходит вне населенных пунктов. Строительство участка газопровода не оказывает влияние на плотность и параметры застройки территории населенных пунктов.

# 5. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

## 5.1. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территории общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

При определении границ планируемых красных линий учитываются существующие земельные участки, существующая застройка и формируемые территории общего пользования – земельные участки улично-дорожной сети.

Планируемая красная линия учитывает существующее расположение жилых домов, фактическое использование территории.

На территории планировочной структуры устанавливаются зоны размещения объектов капитального строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона производственных предприятий;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

Размеры и конфигурация зон сформированы на основании предоставленных земельных участков, учитывая их использование и границы, а также конфигурацию планируемых красных линий.

Обоснованием к размещению трассы газопровода является схема газопровода и технические условия №195-15 г. от 07.09.15. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». (Приложение)

Зона строительства газопровода расположена во 2 климатическом районе. Зона влажности – нормальная. Относительная влажность наружного воздуха 85%. Продолжительность отопительного периода - 221 сутки. Рельеф участка спокойный. Температура воздуха колеблется от – 27°С до + 34°С средняя температура наружного воздуха за отопительный период -2,3 градуса. Нормативный вес снегового покрова 30 кгс/м2.

Условия строительства нормальные, без опасных природных условий. В соответствии с геологическими изысканиями, сейсмичность ниже 6 баллов, грунты - до глубины 0,3 – представлены почвенно-растительным слоем, от 0,3 до глубины 1,3-1,8м – суглинками тугопластичными до глубины 1,3-1,8 м среднепучинистыми. Грунты среднепучинистые- не агрессивные. Грунтовые воды обнаружены на 0,1м с сезонным колебанием до 1,5м. Глубина промерзания – 1,23 м.

Растительный покров травяной. Естественные преграды-переходы через автодороги и существующие инженерные коммуникации при параллельной прокладке и пересечении с ними проектируемого газопровода.

Во временное пользование на период строительства необходимо оформить землеотвод площадью 5247 м2, представляющий собой полосу земли вдоль линии газопровода 8 м, для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, включая растительный.

В постоянное пользование необходимо будет оформить землеотводы по земельному участку, общей площадью 15000 м2, для последующего обслуживания автодороги и трассы газопровода (под инженерные сооружения сети газоснабжения).

Вся территория располагается на землях сельскохозяйственного назначения.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся, основная часть трассы газопровода расположена на землях общего пользования, принадлежащих Подберезскому сельскому поселению, и частично проходит по земельным участкам других собственников.

Затраты связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуются.

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого развития территории формируются земельные участки, предназначенные для строительства линейных объектов.

Формируемые земельные участки носят временный характер и после завершения строительства инженерных коммуникаций подлежат аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости.

Земельные участки для строительства линейных объектов формируются на территориях общего пользования.

Однако сформировать все земельные участки для строительства линейных объектов на территориях общего пользования невозможно, т.к. часть из них приходится на земельные участки, которые находятся в собственности у юридических и физических лиц.

- В целях реализации строительства линейного объекта (сети газоснабжения), потребуется установить право ограниченного пользования чужим земельным участком (ст.274 Гражданского кодекса РФ). Границы территорий, на которые предположительно потребуется установить указанное право ограниченного пользования, указаны как «территории, требующие установления частного сервитута».

Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

Сервитут может устанавливаться для прокладки и эксплуатации сети газоснабжения, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута.

Сервитут предлагается установить до окончания строительства и после ввода объекта в эксплуатацию расторгнуть договор.

В дальнейшем в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры возможно установление публичного сервитута (статья 23 Земельного кодекса РФ). Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15)  СП 42.13330.201 составляет – 5 м от фундаментов зданий и сооружений. Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

капитального строительства.

## 5.2. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Выполняется проект планировки для определения места размещения газопровода среднего давления для газификации асфальтобетонного завода в Трубичинском сельском поселении Новгородского района, Новгородской области.

Точкой подключения и началом трассы является врезка в существующий подземный стальной газопровод среднего давления диаметром 216 мм проложенный к котельной ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» Предусмотрена прокладка газопровода среднего давления до шкафного регуляторного пункта (ШРП) и прокладка газопровода низкого давления от ШРП до котельной.

Трасса газопровода также проходит вдоль автодороги, начиная от точки врезки до асфальтобетонного завода и котельной, протяженностью 996 м.

Вдоль автодороги участок газопровода идет от врезки в существующий газопровод среднего давления диаметром 219 мм длинной 777 м, далее пересекает автодорогу  и проходит в северо-западном направлении ШРП у  котельной - на протяжении 100 м; часть проходит в северо-восточном направлении до рампы горелки асфальто-бетонного завода – на протяжении 109 м.

Также от проектируемого ШРП разводящая сеть газопровода низкого давления идет к котельной.

Краткая характеристика газопровода низкого давления:

Длина планируемого газопровода низкого давления – 30 м

Длина планируемого газопровода среднего давления – 996 м

Площадь земельного участка, предназначенного для размещения инженерных объектов газопровода: 66 кв. м. (находится в границах земельного участка подключаемого объекта)

Площадь земельного участка на период строительства газопровода: 7930 кв. м

Площадь территории, выделяемой под частные сервитуты для строительства газопровода: 206 кв. м

Краткая характеристика трассы газопровода среднего давления:

Точка подключения газопровода среднего давления диаметром 110мм начинается от врезки в существующий подземный стальной газопровод среднего давления (Ø219х6,0) проложенный к котельной ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов». Давление газа в газопроводе фактическое 0,28 Мпа.

Прокладка полиэтиленового газопровода от точки врезки до горелки асфальтобетонного завода и до котельной может быть выполнена методом наклонно-направленного бурения.

Газопровод прокладывается подземно стальными электросварными трубами по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «весьма усиленного типа», длинномерными полиэтиленовыми трубами по ГОСТ Р50838-95 ПЭ100 SDR11 ∅110х10,0мм и ПЭ100 SDR11 ∅63х5,8мм, надземно стальными электросварными трубами по ГОСТ 10704-91 на опорах с окраской масляной краской за два слоя по двум слоям грунтовки. Газопровод ∅110х10,0мм прокладывается к горелке асфальто-бетонного завода, газопровод ∅63х5,8м прокладывается к котельной. Для снижения давления газа перед котельной устанавливается шкафной регуляторный пункт ШРП.

# 5.3. Земельные участки линейных объектов.

Всего на территории проектирования выделено 6 земельных участка: 2 постоянных и 5 временных.

Трасса планируемого газопровода среднего давления проходит по нескольким земельным участкам. Данные о земельных участках (кадастровый номер), приведены в таблице 5.1.1.

Площади временных земельных участков предназначенных для строительства сетей.

Таблица 5.1.1.

| № з/у | Адресный ориентир | Наименование | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | для строительства линейных объектов-сети газоснабжения | 1941 | Проходит по земельному участку с кадастровым номером 53:11:1300114:12 |
| 2 |  | для строительства линейных объектов-сети газоснабжения | 206 | Пересекает земельный участок с кадастровым номером 53:11:1300114:17 |
| 3 |  | для строительства линейных объектов-сети газоснабжения | 3100 | Проходит по земельному участку с кадастровым номером 53:11:1300114:12 |
| Земельные участки, расположенные в границах земельного участка подключаемого объекта. |  |  |  |  |
| 4 |  | для строительства линейных объектов-сети газоснабжения | 2617 | Находится в границах земельного участка с кадастровым номером53:11:1300114:4 |
| 5 |  | для строительства линейных объектов-сети газоснабжения | 66 | Находится в границах земельного участка с кадастровым номером 53:11:1300114:4 |

Все перечисленные земельные участки находятся в собственности.

Ведомость координат поворотных точек участков, предоставляемых для размещения подъездного железнодорожного пути (временных  земельных участков) в координатах МСК-53 представлена ниже.

Ведомость координат участок №1 – 1941 кв. м

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 597636,26 | 2185956,47 |
| 2 | 597631,82 | 2185963,45 |
| 3 | 597619,4 | 2185959,44 |
| 4 | 597584,82 | 2185948,19 |
| 5 | 597545,08 | 2185938,16 |
| 6 | 597480,65 | 2185930,70 |
| 7 | 597403 | 2185948,68 |
| 8 | 597400,23 | 2185936,87 |
| 9 | 597407,7 | 2185934,25 |
| 10 | 597408,99 | 2185939,09 |
| 11 | 597480,17 | 2185922,61 |
| 12 | 597546,44 | 2185930,27 |
| 13 | 597587,08 | 2185940,51 |

Ведомость координат участок №2 – 206 кв. м

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 597636,26 | 2185956,47 |
| 2 | 597639,73 | 2185957,60 |
| 3 | 597677,33 | 2185978,13 |
| 4 | 597631,82 | 2185963,45 |

Ведомость координат участок №3 – 3100 кв. м

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 597733,7 | 2186008,93 |
| 2 | 597677,55 | 2185978,25 |
| 3 | 597677,34 | 2185978,14 |
| 4 | 597677,33 | 2185978,13 |
| 5 | 597639,73 | 2185957,60 |
| 6 | 597679,6 | 2185970,48 |
| 7 | 597737,46 | 2186001,87 |
| 8 | 597830,79 | 2186050,12 |
| 9 | 597990,76 | 2186133,13 |
| 10 | 598000,98 | 2186138,29 |
| 11 | 598003,52 | 2186148,90 |
| 12 | 597987,2 | 2186140,29 |

Ведомость координат участок №4 – 2617 кв. м

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 598117,8 | 2186187,17 |
| 2 | 598126,45 | 2186165,24 |
| 3 | 598126,93 | 2186164,00 |
| 4 | 598134,04 | 2186144,21 |
| 5 | 598157,75 | 2186106,50 |
| 6 | 598164,54 | 2186110,74 |
| 7 | 598141,35 | 2186147,61 |
| 8 | 598134,93 | 2186165,40 |
| 9 | 598134,93 | 2186165,41 |
| 10 | 598135 | 2186165,48 |
| 11 | 598149,02 | 2186183,50 |
| 12 | 598206,46 | 2186215,56 |
| 13 | 598219,37 | 2186211,40 |
| 14 | 598221,84 | 2186219,01 |
| 15 | 598205,58 | 2186224,18 |
| 16 | 598143,8 | 2186189,75 |
| 17 | 598131,56 | 2186174,09 |
| 18 | 598122,28 | 2186197,73 |
| 19 | 598091,6 | 2186184,73 |
| 20 | 598089,76 | 2186183,45 |
| 21 | 598069,85 | 2186175,47 |
| 22 | 598017,7 | 2186154,58 |
| 23 | 598003,52 | 2186148,90 |
| 24 | 598000,98 | 2186138,29 |

Ведомость координат участок №5 – 66 кв. м

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 598162,26 | 2186099,34 |
| 2 | 598165,04 | 2186101,35 |
| 3 | 598168,8 | 2186103,96 |
| 4 | 598164,54 | 2186110,74 |
| 5 | 598157,75 | 2186106,50 |

Для размещения строительных машин и механизмов, отвала  растительного и минерального грунта на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель:

Общая площадь земельного участка на период строительства газопровода среднего давления (временный отвод земли) 7930кв.м. В том числе площадь земельного участка на период строительства газопровода среднего давления (временный отвод земли) за границей земельного участка, на котором располагаются подключаемые к сети газоснабжения  объекты - 5247 кв. м.

В постоянное пользование отводятся земли под установку инженерных объектов и сооружений (кранов шаровых, коверов, площадок под ГРПБ, ШРП и подъездов к ним).

Общая площадь земли в постоянное пользование под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры - 15255 кв. м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Проекте планировки: Материалы по обоснованию: Чертёж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов.

## 5.4. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются.

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, собираются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств).

По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

# 6. Характеристики транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоящему времени, в основном, сложилась и сформировалась.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

На всей улично-дорожной сети отсутствуют пешеходные дорожки, светофорные объекты, наружное освещение присутствует частично.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

# 7. Характеристики инженерно-технического обеспечения

## 7.1. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение д. Подберезье осуществляется природным газом и частично сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Источником газоснабжения планируется существующая газораспределительная станция (ГРС) в д. Подберезье.

Точкой подключения является существующий газопровод среднего давления диаметром 219мм из стальных труб проложенный к котельной комбината хлебопродуктов . Предусмотреть установку ШРП.

Трасса газопровода проходит по свободной полосе вдоль автодороги и не затрагивает существующие здания и сооружения. Трасса относительно ровная, без резких перепадов высот.

Требования СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* по расстояниям  проектируемого газопровода как по горизонтали, так и по вертикали от существующих зданий, сооружений и существующих инженерных сетей выдержаны и согласованы с владельцами коммуникаций

Трасса газопровода свободна от застройки и зеленых насаждений и не требует специальных работ по подготовке к строительству.

Трасса газопровода проходит по землям сельскохозяйственного назначения.

Способ прокладки газопровода принят подземный из стальных и полиэтиленовых труб.

Общая протяженность надземного газопровода составляет - 5 п.м.

Общая протяженность надземного газопровода составляет - 991 п.м.

При переходе через автодороги газопровод прокладывается в гильзах из полиэтиленовых труб.

Подъезд автотранспорта к участкам строительства сети проектируемого газопровода осуществляется по существующим дорогам. Газопровод проектируется вдоль существующих дорог за пределами линии застройки, и частично затрагивает земельные участки других собственников.

Выбранная трасса газовых сетей не предполагает сноса существующих строений и переноса сетей и инженерных сооружений.

Прокладка газопроводов предусматривается в основном подземная, вдоль существующих улиц и проездов на расстоянии от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Газопроводы среднего и низкого давления предусматриваются подземной прокладки из  полиэтиленовых труб в соответствии с СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы». Глубина прокладки подземных газопроводов, диаметр труб и  нагрузки на ГРП уточняются специализированной организацией на последующих стадиях выполнения проектной документации по газоснабжению населенных пунктов. Предлагаемая  схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей.

Подземную прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов допускается не менее 0,6 м.

При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях, на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) разрешается сокращать не более чем на 50% расстояния указанные в СП 62.13330.2011.

Надземные участки газопроводов в зависимости от давления следует размещать на опорах из негорючих материалов или по строительным конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 3 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности. В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления условным проходом до 100 по стенам одного жилого здания не ниже степени огнестойкости III, конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии ниже кровли не менее 0,2 м. В обоснованных случаях транзитная прокладка газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного объекта и эксплуатационной организацией.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности.

Расстояния по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог должны быть, не менее, м:

до мостов и тоннелей на железных дорогах общих сетей и внешних железнодорожных подъездных путях предприятий, автомобильных дорогах  категорий  I- III,  магистральных улиц и дорог, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них – 30, а для внутренних подъездных железнодорожных путей предприятий, автомобильных дорог категорий IV-V и труб – 15;

до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) – 4 для трамвайных путей и 20 – для железных дорог;

до опор контактной сети – 3.

Допускается сокращение указанных выше расстояний по согласованию с организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях, на отдельных участках трассы, между зданиями разрешается сокращать не более чем на 50 %.

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре. Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода.

При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных футлярах. Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода.

Подводные и надводные газопроводы в местах пересечения ими водных преград (реки, ручьи, водохранилища, каналы и т.п.) следует размещать на расстоянии по горизонтали от мостов в соответствии с таблицей 4 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Газопроводы на подводных переходах следует прокладывать с заглублением в дно пересекаемых водных преград. При необходимости по результатам расчетов на всплытие производят балластировку трубопровода. При пересечении несудоходных водных преград допускается прокладывать подводные газопроводы, изготовленные из труб с балластным покрытием в защитной оболочке заводского изготовления, без заглубления в дно, при условии подтверждения их пригодности для указанных целей в установленном порядке.

Высоту прокладки надводного перехода газопровода от расчетного уровня подъема воды или ледохода горизонт высоких вод (ГВВ) или ледохода (ГВЛ)] до низа трубы или пролетного строения следует принимать:

- при пересечении оврагов и балок – не ниже 0,5 м над ГВВ 5 %-ной обеспеченности;

- при пересечении несудоходных и несплавных рек – не менее 0,2 м над ГВВ и ГВЛ 2 %-ной обеспеченности, но не менее 1 м над ГВВ 1 %-ной обеспеченности (с учетом нагона волны);

- при пересечении судоходных и сплавных рек — не менее значений, установленных нормами проектирования для мостовых переходов на судоходных реках.

Запорную арматуру следует размещать на расстоянии не менее 10 м от границ перехода или участков, подверженных эрозии или оползням. За границу перехода принимают места пересечения газопроводом горизонта высоких вод с 10 %-ной обеспеченностью.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности  повреждения, вдоль трасс газопроводов и вокруг объектов газораспределительной сети устанавливается охранная зона в соответствии с утвержденными «Правилами охраны газораспределительных сетей» (территория с особыми условиями использования):

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими  на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных  газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих  объектов;

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны определяться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для отдельно стоящих ГРП и ГРПБ рекомендуется предусматривать их оборудование проветриваемым ограждением высотой 1,6 м, выполненным из негорючих материалов.

При выносе из ГРП и ГРПБ части технических устройств они должны находиться в пределах ограждения конкретных ГРП и ГРПБ. Высоту ограждения в данном случае принимают не менее 2 м. Ограждение не должно выступать за пределы охранной зоны ГРП и ГРПБ.

Отдельно стоящие ГРП (кроме ГРУ) в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5, СП 62.13330.2010. Следует предусматривать подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

## 7.2. Инженерная подготовка территории

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы вдоль дорог и далее в коллекторы дождевой канализации. Присоединение водоотводных канав необходимо осуществить через колодец с отстойной частью. Также целесообразно проложить коллекторы вдоль дорог, продольный уклон которых менее нормативных значений. Коллекторы отводят сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устараивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды.

Озеленение

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Трубичинского сельского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 8. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м; III, IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории НП;

- на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

На стадии проектирования:

- проектируемую трассу газопровода выбирают в наиболее безопасном месте с допустимым приближениями  к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;

- применение сертифицируемых в установленном порядке материалов  и оборудования;

- использование запорной арматуры с герметичностью затворов.

При строительстве:

- для обеспечения качества сварных соединений  газопровода выполняется контроль сварных стыков;

- предусмотреть ведение пооперационного контроля над всеми видами работ, производимыми на газопроводе, с обязательным документальным оформлением  результатов контроля4

- после монтажа газопровода и запорной арматуры проводятся испытания на прочность и герметичность.

При эксплуатации:

- для предотвращения  проникновения газа при аварии  на подземном газопроводе в здания и сооружения, расположенные в радиусе 50 метров от газопровода, следует контролировать целостность герметизации всех коммунальных вводов в здания и сооружения;

- необходимо обеспечить регулярный обход трассы газопровода;

- выдавать разрешения на производство  земельных работ в зоне эксплуатируемого  газопровода и вести постоянный контроль над производством земельных работ в этой зоне при постоянном присутствии представительства эксплуатирующей организации.

Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются.

# 9. Иные вопросы планировки территории

## 8.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории предусматривающего формирование новых или изменение (реконструкцию) существующих элементов планировочной структуры.

Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 9.1.1

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | 1,79 |
| 2 | Территории застроенных земельных участков, всего | - |
|  | в том числе: |  |
| 2.1 | Территории земельных участков, на которых расположены линейные объекты не образующие элементы планировочной структуры (подъездные железнодорожные линии, внутриквартальные линии электропередач, связи, трубопроводы и другие подобные сооружения) | - |
| 2.2 | Территории земельных участков, на которых расположены линейные объекты образующие элементы планировочной структуры (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения) | - |
| 3 | Территории незастроенных земельных участков, всего | 1,79 |
|  | в том числе: | - |
| 3.1 | Территории земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | 1,79 |
| 3.2 | Территории земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения | - |
| 4 | Территории земель (по категориям земель), на которых располагается (будет располагаться) линейный объект, всего | 0,79 |
|  | в том числе: | - |
| 4.1 | земли сельскохозяйственного назначения | 0,53 |
| 4.2 | земли населенных пунктов | - |
| 4.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | 0,26 |
| 4.4 | земли для обеспечения космической деятельности | - |
| 4.5 | земли обороны, безопасности | - |
| 4.6 | земли иного специального назначения | - |
| 4.7 | земли особо охраняемых территорий и объектов; | - |
| 4.8 | земли лесного фонда | - |
| 4.9 | земли водного фонда | - |
| 4.10 | земли запаса | - |
| 5 | Территории земельных участков общего пользования, | 1,79 |
|  | в том числе: |  |
| 5.1 | Территории земельных участков внутриквартальных проходов и проездов | 0,525 |
| 5.2 | Территории земельных участков зеленых насаждений общего пользования (скверы, сады и т.д.) | - |
| 5.3 | Другие территории земельных участков общего пользования | - |
| 6 | Территории изымаемых земельных участков, всего | - |
|  | в том числе: | - |
| 6.1 | во временное пользование (на период строительства) | 0,525 |
| 6.2 | на постоянное пользование, | 1,5 |
| 7 | Территории резервируемых земельных участков | - |
| 8 | Территории объектов культурного наследия | - |
| 9 | Территории зон действия публичных сервитутов, всего | - |
|  | в том числе: |  |
| 9.1 | Территории частных сервитутов зарегистрированных в земельном кадастре | - |
| 9.2 | Территории публичных сервитутов зарегистрированных в земельном кадастре | - |
| 9.3 | Территории публичных сервитутов, предлагаемых проектом межевания к установлению в соответствии с действующим законодательством | - |
| 10 | Территории зон с особыми условиями использования территории | - |
|  | в том числе: | - |
| 10.1 | охранные зоны | 0,24 |
| 10.2 | санитарно-защитные зоны | 1,79 |
| 10.3 | зоны охраны объектов культурного наследия | - |
| 10.4 | водоохранные зоны | 0,68 |
| 10.5 | зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - |
| 10.6 | зоны охраняемых объектов | - |
| 10.7 | иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | - |
| 11 | Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |

# II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105 и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

- участки, предназначенные для реконструируемой застройки

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

Адрес участка: Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение.

Исходные данные предоставлены заказчиком.

Общие характеристики газопровода среднего давления:

- Длина газопровода составляет: 996 м.

- Площадь земельного участка на период строительства газопровода: 7930кв. м для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного.

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого развития территории формируются земельные участки, предназначенные для строительства линейных объектов.

Формируемые земельные участки носят временный характер и после завершения строительства инженерных коммуникаций подлежат аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости.

После завершения строительства линейный объект (газопровод среднего давления) будет располагаться на участке улично-дорожной сети.

Проектом межевания формируются земельные участки под улично-дорожной сетью, которые предназначены для совместного использования дорогой для организации движения транспорта, а также инженерными коммуникациями для эксплуатации линий электропередач, связи, газоснабжения и т.д.

Площади образуемых и изменяемых земельных участков под объекты недвижимости

Таблица 1

| № з/у | Адресный ориентир | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. | проект. |  |
| :ЗУ1 | Новг. обл., Новг. р-н, Трбичиское СП | Бывший 53:11:1300114:12 | Для строительства автодороги к земельному участку под строительство комбикормового завода с элеваторным комплексом | 15000 | 15255 | Изменяемый ЗУ |
| :ЗУ2 | Новг. обл., Новг. р-н, Трбичиское СП | 53:11:1300114:17 |  | 9626.61 | 9420 | Изменяемый ЗУ |

Земельный участок, формируемый для совместного использования площадью 15255 кв.м.

Ведомость координат земельного участка:

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 597366,74 | 2185961,29 |
| 2 | 597405,11 | 2185956,39 |
| 3 | 597453,56 | 2185939,54 |
| 4 | 597521,16 | 2185940,45 |
| 5 | 597606,69 | 2185962,05 |
| 6 | 597619,4 | 2185959,44 |
| 7 | 597677,34 | 2185978,14 |
| 8 | 597733,7 | 2186008,93 |
| 9 | 598003,52 | 2186148,90 |
| 10 | 597999,79 | 2186133,31 |
| 11 | 598004,46 | 2186127,36 |
| 12 | 597716,61 | 2185971,08 |
| 13 | 597677,34 | 2185953,56 |
| 14 | 597648,42 | 2185945,46 |
| 15 | 597612,58 | 2185941,77 |
| 16 | 597584,33 | 2185933,49 |
| 17 | 597550,6 | 2185924,93 |
| 18 | 597524,75 | 2185919,11 |
| 19 | 597510,29 | 2185917,66 |
| 20 | 597482,81 | 2185915,63 |
| 21 | 597449,52 | 2185918,30 |
| 22 | 597449,22 | 2185918,44 |
| 23 | 597400,12 | 2185935,88 |
| 24 | 597365,51 | 2185940,24 |
| 25 | 597365,98 | 2185944,61 |

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания: Чертёж границ земельных участков.

# ПРИЛОЖЕНИЯ