#### СОДЕРЖАНИЕ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |
|  | Введение | 2 |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 3 |
| 2 | Положение об очередности планируемого развития территории | 27 |

Введение

«Проект планировки территории в составе с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 53:11:0500104:1443 на основании приказа № 1 ППТ от 05.09.2022 г, а также исходными данными:

- Генеральным планом Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области утв.решением Думы Новгородского муниципального района от 27.05.2016 №99 (изм. 27.05.2021  № 617);

- Правилами землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области утв. Решением Думы Новгородского муниципального района от 28.10.2022 № 787;

-Приказ № 1 ППТ от 05.09.2022 г «О разработке проекта планировки и проекта межевания в отношении территории земельного участка 53:11:0500104:1443

- Письмо МУП Великий Новгород «НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» № 9127 от 08.12.22

- Письмо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» № У-18/5880 от 09.12.22. Проект технических условий

- Письмо ООО «ТК Новгородская» № 3894 от 13.12.22

- Выписки из ЕГРН 06.09.2022г. № КУВИ-999/2022-1061762

-Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненный АО  «Институт Новгородинжпроект»

-Информационное письмо Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области № СА-3994-И

Проект разработан на основании договора  № 514 заключенного между ООО «Строительная корпорация «Возрождение-9» и ООО «Перспектива».

Принятые в проекте планировки территории планировочные решения, являются основанием для использования их при разработке проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов и дошкольного образовательного учреждения, отображенных в настоящем проекте планировки территории.

Проект выполнен на основании исходных данных топографических  планов, выполненных ранее в составе инженерно-геодезических изысканий , проектов планировок  соответствующих территорий.

Проектируемая территория включает в себя охранные зоны инженерных сетей. Водные объекты и объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

Целью разработки Проекта является установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

В проекте планировки установлены дополнительно красные линии с целью организации дорожной сети и инженерного обеспечения микрорайонов: Ширина существующих красных составляет 50м, проектируемых 20м.

Проект планировки территории разработан в соответствии с нижеследующими нормативными и техническими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);

- СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проектируемая территория расположена в южной части населенного пункта  д. Григорово, входящей в состав муниципального образования Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области  представляет собой неосвоенный массив, граничащий с южной и восточной стороны к территории Западного жилого района Великого Новгорода. Застройка 13 квартала Западного жилого района представлена многоквартирными жилыми домами разной этажности и объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Основная цель Проекта – выделение элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик, очередности планируемого развития территории.

Планируемые показатели застройки в пределах проектируемой территории

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проектирования | м2 | 301334 |
| 1.1 | Площадь кадастрового участка 53:11:0500104:1443 | м2 | 317150 |
| 2.1 | Площадь застройки многоквартирными домами (уточняется на следующих этапах проектирования) | м2 | 38450 |
| 2.2 | Площадь застройки объектами инженерной инфраструктуры (уточняется на следующих этапах проектирования) | м2 | 1012,5 |
| 2.3 | Площадь застройки объекта дошкольного образования (уточняется на следующих этапах проектирования) | м2 | 1870 |
| 2.4 | Территория внутриквартальных проездов (уточняется на следующих этапах проектирования) | м2 | 59109,5 |
| 2.4 | Территория проездов в красных линиях (уточняется на следующих этапах проектирования) | м2 | 28768 |
| 1.5 | Площадь занятая парковочными местами | м2 | 46774 |
| 1.6 | Территория пешеходных дорожек и тротуаров (уточняется на следующих этапах проектирования) | м2 | 44732,5 |
| 1.7 | Территория озеленения (уточняется на следующих этапах проектирования) | м2 | 84088.49 |
|  | Процент озеленения | % | 27.9 |
| 1.8 | Общая площадь квартир | м2 | 250455,20 |
| 1.9 | Площадь встроенных помещений | м2 | 26073,6 |
| 1.10 | Средняя этажность застройки | эт. | 9,14,16 |
| 1.11 | Количество квартир | кв. | 5175 |
| 1.12 | Расчетная численность населения | чел. | 8349 |

Расчетные показатели параметров застройки

Таблица 2

| поз. по ППТ | Площадь застройки, м2 | Кол-во надземных жилых этажей | Кол-во надземных этажей | Кол-во квартир | S жилых помещений, м2 | S встроенных помещений, м2 | Кол-во жителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 3375,00 |  | 113 |
| 12 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 13 | 615,00 | 16 | 16 | 112 | 7532,80 |  | 251 |
| 14 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 15 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 1 | 3450,00 |  |  | 483 | 24090,20 | 3259,2 | 803 |
| 21 | 615,00 | 16 | 16 | 112 | 6000,00 |  | 200 |
| 22 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 23 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 4237,20 |  | 141 |
| 24 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 25 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 2 | 3450,00 |  |  | 483 | 23419,60 | 3259,20 | 781 |
| 31 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 3375,00 |  | 113 |
| 32 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 33 | 615,00 | 16 | 16 | 112 | 7532,80 |  | 251 |
| 34 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 35 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 3 | 3450,00 |  |  | 483 | 24090,20 | 3259,2 | 803 |
| 41 | 615,00 | 16 | 16 | 112 | 6000,00 |  | 200 |
| 42 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 43 | 615,00 | 16 | 16 | 112 | 7532,80 |  | 251 |
| 44 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 45 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 4 | 3450,00 |  |  | 532 | 26715,20 | 3259,2 | 891 |
| 51 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 3375,00 |  | 113 |
| 52 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 53 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 4237,20 |  | 141 |
| 54 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 55 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 56 | 1125,00 | 9 | 9 | 135 | 6750,00 |  | 225 |
| 5 | 4575,00 |  |  | 569 | 27544,60 | 3259,20 | 918 |
| 61 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 3375,00 |  | 113 |
| 62 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 63 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 4237,20 |  | 141 |
| 64 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 65 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 66 | 1125,00 | 9 | 9 | 135 | 6750,00 |  | 225 |
| 6 | 4575,00 |  |  | 569 | 27544,60 | 3259,2 | 918 |
| 71 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 3375,00 |  | 113 |
| 72 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 73 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 4237,20 |  | 141 |
| 74 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 75 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 76 | 750,00 | 9 | 9 | 90 | 4500 |  | 150 |
| 7 | 4200,00 |  |  | 524 | 25294,60 | 3259,2 | 843 |
| 81 | 615,00 | 9 | 9 | 63 | 3375,00 |  | 113 |
| 82 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 83 | 375,00 | 9 | 9 | 45 | 2250,00 |  | 75 |
| 84 | 680,00 | 14 | 16 | 154 | 6591,20 | 941,6 | 220 |
| 85 | 860,00 |  | 2 |  |  | 1376 |  |
| 8 | 3210,00 |  |  | 416 | 18807,40 | 3259,2 | 627 |
| 91 | 897,50 | 9 | 9 | 144 | 6487,20 |  | 216 |
| 92 | 1125,00 | 9 | 9 | 135 | 6750 |  | 225 |
| 93 | 897,50 | 9 | 9 | 144 | 6487,20 |  | 216 |
| 94 | 1125,00 | 9 | 9 | 135 | 6750 |  | 225 |
| 9 | 4045,00 |  |  | 558 | 26474,40 |  | 882 |
| 101 | 897,50 | 9 | 9 | 144 | 6487,20 |  | 216 |
| 102 | 1125,00 | 9 | 9 | 135 | 6750,00 |  | 225 |
| 103 | 897,50 | 9 | 9 | 144 | 6487,20 |  | 216 |
| 104 | 1125,00 | 9 | 9 | 135 | 6750,00 |  | 225 |
| 10 | 4045,00 |  |  | 558 | 26474,40 |  | 882 |
| Всего | 38450,00 |  |  | 5175 | 250455,20 | 26073,60 | 8349 |
|  |  |  |  |  |  | 276528,80 |  |

Планируемые показатели в границах красных линий

Таблица 3

| № | Обозначение участка | Дорога | Тротуар (плитка) | Велосипед (асфальт) | Газон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная планировочная ул. шириной 50 м в красных линиях | 14717 | 3384 | 1516 | 13988 |
| 2 | Дополнительные улицы шириной 20 м в красных линиях | 12434 | 6490 | - | 13622 |

Планируемый для освоения земельный участок расположен в общественно-деловой территориальной зоне ТД-1 согласно Правилами землепользования и застройки  Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области утв. Решением Думы Новгородского муниципального района от 28.10.2022 № 787

Виды разрешенного использования и предельные допустимые параметры для территориальной зоны ТД-1  установлены в Правилах землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения.

Одним из основных видов разрешенного использования является многоэтажная жилая застройка (высотная застройка, код. 2.6), а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительному регламенту.

Многоэтажная застройка предполагает размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства – 60 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Проектные решения, параметры застройки, инженерно-техническое обеспечение, профили дорог с раскладкой сетей увязаны с прилегающей территорией.

Система социально-культурного и коммунально-бытового

обслуживания населения.

Проектом предусматривается обеспечение населения необходимыми объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения в соответствии с  местными нормативами градостроительного проектирования Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

На проектируемой территории отсутствует застройка. Проектом планируется использование встроенных помещений для размещения объектов обслуживания социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также  использование проектируемого объекта дошкольного образования  для потребностей жителей планируемой жилой застройки.

Расчетная численность населения 8349 человек.

Расчет обеспеченности объектами обслуживания представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п.п | Наименование учреждений и предприятий | Ед. изм. | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | По расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | мест | Обеспечен ность по МНРП 880 мест на 1000 детей | 500 м. | Возраст. Состав СП : 8,9% дети 2-6 лет 0.089х8349= 743 чел. Обеспечен ность 88% Требуемое кол-во мест в детских садах 743*0,88= 654 места на территории СП |
|  | Общеобразовательная организация | мест | МНРП180 мест на 1000 жителей 40 мест на 100 детей, при условии, что вторая смена составляет 10 % | - для учащихся I ступени обучения – 15 мин -2 км для учащихся II и III степеней обучения – 30 мин. – 4 км | 1339 мест 1503*0,4= 601 место в школе на территории СП |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания |  | В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида на поселение | Транспортная доступность от административного центра поселений – не более 35 мин |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Участковая больница |  | Одна на 5 тыс. человек | не более 60 минут транспортной доступности |  |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара |  |  |  |  |  |
|  | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты |  | Один пункт на 1000 человек | не более 15 км. |  |
|  | Амбулатория, в том числе врачебная или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) |  | 1 на 2 тыс. человек | не более 60 минут транспортной доступности |  |
|  | Станция скорой помощи |  | Устанавливается для каждого населенного пункта с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния дорог, интенсивности транспортного движения, протяженности населенного пункта | не более 20 минут транспортной доступности |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта |  | Единовременная пропускная способность – 0,19 тыс. человек на 1 тыс. человек | Не более 1,5 км | 1,58 тыс |
|  | Физкультурно-спортивные залы |  | 350 кв.м. на 1 тыс. человек | Не более 1,5 км | 2923 |
|  | Плоскостные сооружения |  | 1950 кв.м. на 1 тыс. человек, в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения – 30%, открытые плоскостные сооружения – 70 %. | Не более 1,5 км | 16281 |
| Объекты культуры и творчества |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям |  | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 45 мин. |  |

Население жилого микрорайона обеспечивается полным комплексом объектов обслуживания повседневного и периодического спроса в границах микрорайона, параметры и состав которых определяются требованиями табл. 4.

Для всех видов указанных в настоящей таблице объектов при размещении их во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых зданий необходимо выполнение требований СП 54.13330 и СанПиН 2.1.2.2645.

Для обеспечения жителей микрорайона учреждениями образования рекомендуется выделение участка школы не менее чем 600 мест и дополнительно ДОУ не менее чем на 414 мест в соответствии с уровнем территориальной доступности.  На основании информационного письма Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области № СА-3994-И размещение детского сада на 240 мест и школы на 1350 мест возможно на прилегающей   территории к проектируемому земельному участку.

При размещении дошкольных образовательных организаций во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых зданий необходимо выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049.

При размещении амбулаторно-поликлинических учреждений во встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых зданий необходимо выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630.

Обеспечение площадками благоустройства общего пользования.

В целях создания комфортной среды для жителей проектом предусматривается создание комплекса площадок общего пользования: для отдыха взрослого населения, игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, занятий физкультурой, хозяйственных площадок. Так же учтен  существующий Веряжский парк.

Площадки размещаются согласно нормам удаленности (по шуму) от окон жилых домов в соответствии с нормативами:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

- для отдыха взрослого населения - 10 м;

- для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик -10-40 м;

- для хозяйственных целей –20 м

- для выгула собак –40 м

При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания приняты не менее 20 м.

Транспортное обслуживание.

При планировании территорий следует обеспечивать сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Транспортно-пешеходный каркас предусмотрен следующими улицами и дорогами:

Основные улицы сельского поселения:

- планировочная улица   - 50м  в красных линиях, 4-х полосная с разделительной полосой, тротуаром с двух сторон и выделенной велосипедной дорожкой с одной стороны

Местные улицы:

-улицы в жилой застройке- 20 м в красных линиях, 2-х полосные с тротуаром с двух сторон.

Ширина тротуаров с учетом механизированной уборки составляет 3 м.

Автобусное сообщение предусмотрено по основной планировочной улице.

С учетом требования ПЗЗ потребность в стоянках автомобильного транспорта для жите-

лей указанных домов составляет 2588 машиномест.

Хранение индивидуального автомобильного транспорта на проектируемой территории предусмотрено на открытых автомобильных стоянках и у мест общественного назначения (встроено-пристроенных помещениях), в т.ч. для МГН.

Инженерное обеспечение территории.

Водоснабжение.

Подключение участка предусматривается от существующей водопроводной линии диам. 500 по ул. Коровникова.

Проектом предусматривается система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Для гарантированного хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения предусматривается поэтапное строительство:

- первый этап - кольцевой линии водопровода Ø315 мм с установкой пожарных гидрантов ПГ от сети городского водопровода.

- второй этап – строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения, согласно графика застройки и поэтапное подключение проектируемых домов, детского сада и объектов инженерной инфраструктуры;

Для обеспечения нормативным давлением в сетях водоснабжения, насосная станция предусматривается в каждой позиции по расчету.

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Для хозяйственно-питьевого водоснабжения дополнительной водоподготовки не требуется.

Обеспечение установленных показателей качества воды питьевого водоснабжение предусмотрено путем использования соответствующих материалов трубопроводов и оборудования (для питьевого водоснабжения), а также соблюдением норм проектирования, строительства и эксплуатации водопроводно-коммунального хозяйства. Наружные сети хоз.-питьевого водопровода предусматриваются из  полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR-17 по ГОСТ 18599-2001.

В проекте принята механизированная поливка усовершенствованных покрытий. В период требуемого полива заключается договор найма с организацией, имеющей специализированную технику.

Учет расхода воды на холодное водоснабжение предусматривается водомерными узлами:

-	на вводе в каждый дом общедомовые счетчики холодной воды с импульсным выходом и обводными линиями (серия 5.901-1);

-	поквартирно счетчики холодной воды Ду15с импульсными выходами;

Согласно СП 8.13130.2020 расход воды на наружное пожаротушение жилых домов проекта планировки составляет - 20л/сек. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, предусмотренных в колодцах на проектируемых кольцевых сетях Ø315 мм. Установка пожарных гидрантов предусмотрена на внутриквартальных кольцевых сетях вдоль проездов на расстоянии не более 2,50м от края проездов и на ближе 5,00м от стен защищаемых зданий. Пожаротушение, осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов.

Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаную подушку высотой Н=150мм (серия 3.008.9-6/86). Засыпка полиэтиленовых труб на 300мм над трубой (защитный слой) и пазух между стенкой траншеи и трубой песком, не содержащим твердых включений (щебень, камни, кирпич и т.д.). Под асфальтовыми покрытиями засыпку труб песком производить на всю высоту над трубой с послойным уплотнением.

Глубина промерзания грунта 1.60м, минимальная глубина заложения трубы принимается из опыта эксплуатации-Н=2,10м до верха трубы.

Водопроводные колодцы монтируется из сборных железобетонных изделий по типовому проекту 901-09-11.84.

Колодцы покрываются следующей гидроизоляцией:

- стыки - ремонтным раствором «Гидроизол РР»;

- наружные и внутренние поверхности - гидроизоляцией обмазочной «Гидроизол ГО»;

- швы - дополнительно эластичной гидроизоляцией «Гидроизол ГО1к».

| Баланс водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Средний суточный расход м3/сут. | Расчетный суточный расход м3/сут С учетом К суточной неравномерности 1,1 | a мах | β мах | Коэффиц. часовой неравно-мерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секунд- ный расход, л/сек. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Застройка многоэтажными жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 7,439 | 1227,2 | 1349,9 | 1,3 | 1,36 | 1,768 | 99,4 | 27,6 |
| 2 | Полив(цветники) | 6333 м2 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с поливом: |  | 1246,2 | 1368,9 |  |  |  | 99,4 | 27,6 |

Водоотведение.

Внутриквартальные стоки по системе самотечных коллекторов, через приёмные колодцы поступают в проектируемый магистральный самотечный коллектор хозяйственно-бытовой канализации Ø400 мм проложенный вдоль проектируемых улиц и проездов. Для подключения к городским сетям по ул. Коровникова в коллектор 1200, предусмотрено строительство КНС (Общий расход на комплекс: 1368,9 м3/сут,99,4 м3/час (с учетом К неравномерности).  На месте врезки предусматривается установка камеры.

| Баланс водоотведения № п/п | Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Средний суточный расход м3/сут. | Расчетный суточный расход м3/сут с учетом Коэффиц. суточной неравномерности К-1,115 | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секунд- ный расход, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Застройка многоэтажными жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 7,439 | 1227,2 | 1368,9 | 99,4 | 27,6 |

Глубина промерзания грунта 1.60м, минимальная глубина заложения трубы принимается из опыта эксплуатации-Н=1.60м до низа лотка. Прокладка трубопроводов предусмотрена открытым способом. Глубина заложения сетей хозяйственно бытовой канализации до 4,6 м.

Приняты трубы Ø225-400 мм – полипропиленовые гофрированные по ТУ 2248-005-50049230-2011. Трубы укладываются на песчаную подушку высотой Н=150мм (серия 3.008.9-6/86). Засыпка полиэтиленовых труб на 300мм над трубой (защитный слой) и пазух между стенкой траншеи и трубой песком, не содержащим твердых включений (щебень, камни, кирпич и т.д.). Под асфальтовыми покрытиями засыпку труб песком производить на всю высоту над трубой с послойным уплотнением.

Колодцы покрываются следующей гидроизоляцией:

- стыки - ремонтным раствором «Гидроизол РР»;

- наружные и внутренние поверхности - гидроизоляцией обмазочной «Гидроизол ГО»;

- швы - дополнительно эластичной гидроизоляцией «Гидроизол ГО1к».

Канализационные колодцы монтируются из сборных железобетонных изделий Ø 1000 Ø 2000, мм по типовому проекту 902-09-22.84.

Дождевая канализация

Самотечная сеть дождевой канализации запроектирована в соответствии с требованиями  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*»;

Приняты трубы Ø225-1000мм – полипропиленовые гофрированные по ТУ 2248-005-50049230-2011.

Расчёт стоков с территории проектируемой застройки. Расчет произведен согласно рекомендациям СП 32.13330.2018  приложение Ж.

| Наименование покрытия | Площадь F, га | Коэффициент покрова Zmid | Коэффициент стока Ψmid |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля (площадь застройки) | 3,845 | 0,32 | 0,95 |
| Асфальтобетонное покрытие | 16,37 | 0,32 | 0,95 |
| Газоны | 9,00 | 0,038 | 0,1 |
| Плитка тротуарная | 2,5 | 0,224 | 0,6 |
| Общая площадь сбора | 31,715 | 0,23 | 0,68 |

где: q20 = 70;

n=0.48;

mr=120 по СП 32.13330.2018 (таб.Ж1)

y=1.33

P=0.5 по СП 32.13330.2018 (таб.Ж2)

Согласно СП прилож. Ж определяем Zmid- среднее значение коэффициента покрова:

Согласно прилож. Ж  определяем Ψ - среднее значение коэффициента стока:

Согласно СП прилож. Ж расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам определяется по формуле (Ж3)

tr= tcon + tcan + tp  мин

согласно СП прилож. Ж  tcon + tcan =  tcon +0,021 ΣLлот / Vлот =3 + (0,021 * 80/ 0,6)= 5,8 мин

где tcan- продолжительность протекания дождевых вод по лоткам к дождеприемникам.

Σip длина расчетных участков коллектора, м

Vp расчетная средняя скорость протекания дождевых вод по трубам принята 0,6 м/сек, тогда:

tp = 5,8 + 31,2 = 37,0 мин

Расход дождевых вод со всей территории площадки составит:

Суточный расход стоков определен по формуле:

Qсут = 10 ha * F * Ψmid = 10 * 27 * 31,715 * 0,68 = 5822,87 м³/сут

где ha=27мм - среднесуточный максимум осадков в В. Новгороде

При средней продолжительности дождей в день для В. Новгорода - 6 часов, часовой расход стоков составит:

Qчас = Qсут / Т = 5822,87 / 6 = 970,48 м³/час

Предусмотрена закрытая система водоотвода со сбросом поверхностного стока на проезжую часть и приемом его в дождевую канализацию. Проектируемая система включает в себя сети дождевой канализации , к которым подключаются водостоки зданий, дождеприемные колодцы и дренаж зданий.

Глубина промерзания грунта 1.60м, минимальная глубина заложения трубы принимается из опыта эксплуатации - Н=1.60м до низа лотка. Прокладка трубопроводов предусмотрена открытым способом. Глубина заложения сетей до 5.50 м.

Дождевые стоки и дренажные воды поступают по системе самотечных коллекторов , отводятся в ливневые очистные сооружения накопительного типа . с использованием схем регулирования поверхностных сточных вод согласно указаниям "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ" Далее после очистки дождевые стоки сбрасываются в р. Веряжа.

Расчетный объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку составляет  W оч.= 1365 м3.

Производительность очистных сооружением с учетом накопительных емкостей составляет  Q оч.= 35 л/с.

.

Смотровые и дождеприемные колодцы Ø1000-2000 мм запроектированы из сборного железобетона по типовому проекту 902-09.22-84. Проектом предусмотрена гидроизоляция колодцев.

Колодцы покрываются следующей гидроизоляцией:

- стыки - ремонтным раствором «Гидроизол РР»;

- наружные и внутренние поверхности - гидроизоляцией обмазочной «Гидроизол ГО»;

- швы - дополнительно эластичной гидроизоляцией «Гидроизол ГО1к».

Траншеи в местах пересечения коммуникаций с существующими и проектируемыми дорогами засыпается песчаным грунтом с послойным уплотнением (коэффициент стандартного уплотнения – 0,95).

Уклоны трубопроводов – 0.001-0,005. Дождеприемные колодцы присоединяются с уклоном - 0.02.

Теплоснабжение.

В настоящее время   на территории планируемой застройки потребители тепла отсутствуют, проектируемая территория не застроена.

Проектное положение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию  и горячее водоснабжение жилых кварталов определена на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий, обеспечиваемых централизованным теплоснабжением.

Параметры наружного воздуха приняты в соответствии с требованиями                  СП 131.13330.2020  «Строительная климатология» для проектирования систем отопления и вентиляции  tн= -270С.

Средняя температура за отопительный период tср.= - 1,90С.

Продолжительность отопительного периода составляет 213 сутки.

Средняя скорость ветра в период отопительного сезона равна 4,0 м/сек.

Тепловые нагрузки общественных и административных зданий определены по укрупненным показателям по строительному объему зданий и проектам-аналогам.

Источники теплоснабжения.

В качестве источников теплоснабжения предполагается использовать две проектируемые газовые котельные  мощностью  14,8 и 10,2 МВт.

Тепловые сети.

Проектом планировки предусматриваются закрытые тупиковые системы теплоснабжения по 2-х трубной схеме.

Прокладка тепловых сетей принята подземной в сборных непроходных железобетонных каналах.

При условии высокого уровня грунтовых вод предусмотреть устройство попутного дренажа теплотрасс.

Трубопроводы тепловых сетей приняты  из труб стальных электросварных

ГОСТ 10704-91 из стали ст.10,20 ГОСТ 1050-88*.

Тепловая изоляция теплопроводов предусматривается пенополиуретановая в полиэтиленовой оболочке  по ГОСТ 30732—2006

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами  и естественными углами поворотов  трассы, а также сильфонными компенсаторами.

Подключение дренажных колодцев и дренажных линии для тепловой сети предусмотрен в проектируемую сеть К2.

Тепловые нагрузки.

| потребитель | нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Котельная № 1: | 14,8 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (1 этап строительства) | 2,2832 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (2 этап строительства) | 2,2832 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (3 этап строительства) | 2,0395 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (4 этап строительства) | 2,5443 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (5 этап строительства) | 2,5175 |
| ДОО на 240 мест (5 этап строительства) | 0,5777 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (6 этап строительства) | 2,5175 |
| Котельная № 2: | 10,2 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (7 этап строительства) | 2,2832 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (8 этап строительства) | 2,7378 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (9 этап строительства) | 2,4726 |
| Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (10 этап строительства) | 2,7378 |

Газоснабжение

В настоящее время на территории микрорайона потребители газа отсутствуют, проектируемая территория не застроена.

Проектное предложение.

Газоснабжение   проектируемых котельных (Котельная № 1 и №2) предусматривается природным газом от существующего подземного газопровода среднего давления 0,3 Мпа.

Газ среднего давления подводится к ГРУ  проектируемых котельных.

Расходы газа сведены в таблицы №1 и №2.

- Расход газа на нужды пищеприготовления (проектное положение)

- Таблица  № 1

| № п/п | Микро-районы | Расход газа на нужды ОВ и ГВС по котельным |  |  |  | Расход газа на нужды пищеприготовления |  |  | Общий расход газа м3/час | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №№ котельных | Сущ. Застрой-ка |  | На расчет-ный срок | №№ ГРП | Существ. застройка | На расчет-ный срок |  |  |  |
| Котельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная № 1 (14,8МВт) |  |  |  |  |  |  | 2056 |  |  |
|  |  | Котельная № 2 (10,2МВт) |  |  |  |  |  |  | 1417 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3473 |  |  |

Годовой расход тепла:

Qгод = 60,909 тыс.Гкал.

Годовой расход газа:

Отопление и вентиляция  - Вгод =  8,45 млн. нм3/год.

Пищеприготовление          - Вгод = 10,42 млн. м3/год.

Электроснабжение

Электроснабжение жилых домов (поз. 1-10), ДДУ на 240 мест, котельных, ЛОС, КНС предусматривается от проектируемых двухтрансформаторных КТП с прокладкой двух взаимно резервируемых кабелей 0,4кВ.

Для электроснабжения района предусматривается проектирование трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ.

Проектом предусмотрена радиальная схема электроснабжения потребителей. Электроснабжение потребителей осуществляется напряжением 10 кВ по схеме сдвоенных магистралей с односторонним питанием. Высокая степень надежности электроснабжения при такой схеме обеспечивается благодаря следующим факторам:

– Трансформаторы на двухтрансформаторных ТП (трансформаторная подстанция) получают питание от разных магистралей.

– Каждая из двух магистралей рассчитана на питание (при аварийном режиме) основных нагрузок всех ТП данной линии.

– Трансформаторы выбраны с таким расчетом, что каждый из них (с учетом перегрузочной способности) может принять на себя всю основную нагрузку ТП.

– Предусмотрено секционирование шин на стороне 10 кВ ГПП (главная понижающая подстанция).

Вариант схемы двухтрансформаторных ТП – с защитными аппаратами ВН (высоко напряжения). Этот вариант широко применяется, так как конструкция ТП сравнительно проста при сохранении высокой надежности и удобств эксплуатации. Передача электрической энергии 10 кВ от ГПП и ТП, от ТП к ТП осуществляется кабельными линиями, расположенными в земле в траншее.

Весь район разбит на микрорайоны с этапностью застройки. Для удобства на въезде в микрорайон устанавливается КТП 10/0,4 кВ для поз.8 (сторона 0,4 кВ), а также 10 кВ носит распределительную функцию. Питающие взаиморезервируемые кабели 10 кВ прокладываются к КТП каждого микрорайона.

Электроснабжение жилых домов, встроенных помещений, предусматривается взаиморезервируемыми кабельными линиями подключенными по II категории надежности электроснабжения от разных секций шин трансформаторов Т1 и Т2 проектируемых КТП 10/0,4 кВ.

Электрические нагрузки жилых домов, встроенных помещений,  ДДУ на 240 мест приняты в соответствии СП 256.1325800.2016.

Таблица №1

| Этап | Поз./Наименование | Ррасч. кВт Для 1 поз | Ррасч. Для питания от КТП | Ррасч, кВт для КТП для заявки в Россети* | Ip, А | Поз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 1): |  |  | 1027 | 1783 | 1 |
|  | Поз. 11 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 1 |
|  | Поз. 13 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 1 |
|  | Поз. 12 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 1 |
|  | Поз. 14 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 1 |
|  | Поз. 15 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 1 |
|  | Итог для 12, 14, 15 |  | 861 |  |  | 1 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 1 |
|  | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 8): |  |  | 1173 |  | 8 |
|  | Котельная 14,8 МВт (для поз. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11) | 120 | 120 |  |  | 8 |
|  | ЛОС на ливневые стоки | 15 | 15 |  |  | 8 |
|  | КНС на бытовую канализацию | 15 | 15 |  |  | 8 |
| 3 | Поз. 81 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 8 |
|  | Поз. 83 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 | 206 |  |  | 8 |
|  | Поз. 82 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 8 |
|  | Поз. 84 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 8 |
|  | Поз. 85 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 8 |
|  | Итог для 82, 84, 85 |  | 861 |  |  | 8 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 8 |
| 2 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 2): |  |  | 1027 | 1783 | 2 |
|  | Поз. 21 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 90 квартир, 1 лифт | 233 | 233 |  |  | 2 |
|  | Поз. 23 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 160 квартир, 2 лифта | 143 | 143 |  |  | 2 |
|  | Поз. 22 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 2 |
|  | Поз. 24 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 2 |
|  | Поз. 25 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 2 |
|  | Итог для 22, 24, 25 |  | 861 |  |  | 2 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 2 |
| 4 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 7): |  |  | 1104 | 1957 | 7 |
|  | Поз. 71 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 7 |
|  | Поз. 73 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 7 |
|  | Поз. 76 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 2 лифт | 150 | 150 |  |  | 7 |
|  | Поз. 72 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 7 |
|  | Поз. 74 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 7 |
|  | Поз. 75 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 7 |
|  | Итог для 72, 74, 75 |  | 861 |  |  | 7 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 7 |
|  | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА (для поз. 9, 10, 11): |  |  | 1595 | 2420 |  |
| 5 | Поз. 101 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 10 |
|  | Поз. 102 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 10 |
|  | Поз. 103 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 10 |
|  | Поз. 104 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 10 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 10 |
| 5 | ДОО на 240 мест | 111 | 111 |  |  | 11 |
| 6 | Поз. 91 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 9 |
|  | Поз. 92 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 9 |
|  | Поз. 93 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 180 квартир, 2 лифта | 285 | 285 |  |  | 9 |
|  | Поз. 94 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 226 | 226 |  |  | 9 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 9 |
| 7 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 3): |  |  | 1129 | 1783 | 3 |
|  | Поз. 31 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 3 |
|  | Поз. 33 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 3 |
|  | Поз. 32 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 3 |
|  | Поз. 34 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 3 |
|  | Поз. 35 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 3 |
|  | Итог для 32, 34, 35 |  | 861 |  |  | 3 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 3 |
|  | Котельная 10,2 МВт (для поз.3, 4, 5, 6) | 102 | 102 |  |  | 3 |
| 8 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 6): |  |  | 1150 | 1953 | 6 |
|  | Поз. 61 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 6 |
|  | Поз. 63 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  | 6 |
|  | Поз. 66 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 225 | 225 |  |  | 6 |
|  | Поз. 62 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 6 |
|  | Поз. 64 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 6 |
|  | Поз. 65 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 6 |
|  | Итог для 62, 64, 65 |  | 861 |  |  | 6 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 6 |
| 9 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 4): |  |  | 1155 | 1953 | 4 |
|  | Поз. 41 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 4 |
|  | Поз. 43 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 160 квартир, 2 лифта | 233 | 233 |  |  | 4 |
|  | Поз. 42 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 4 |
|  | Поз. 44 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  | 4 |
|  | Поз. 45 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  | 4 |
|  | Итог для 42, 44, 45 |  | 861 |  |  | 4 |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  | 4 |
| 10 | Входит в мощность КТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА (для поз. 5): |  |  | 1155 | 1953 | 5 |
|  | Поз. 51 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  |  |
|  | Поз. 53 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 90 квартир, 1 лифт | 143 | 143 |  |  |  |
|  | Поз. 56 Многоквартирный жилой дом 9 этажей 135 квартир, 3 лифта | 225 | 225 |  |  |  |
|  | Поз. 52 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  |  |
|  | Поз. 54 Многоквартирный жилой дом 16 этажей 140 квартир, 2 лифта | 206 |  |  |  |  |
|  | Поз. 55 Встроенные нежилые помещения 2940 м2 | 449 |  |  |  |  |
|  | Итог для 52, 54, 55 |  | 861 |  |  |  |
|  | Наружное освещение дорог | 15 | 15 |  |  |  |
| Итого на район |  |  |  | 10515 |  |  |

*Нагрузки выбраны исходя из СП 256.1325800.2016 таб.7.1, 7.4 и 7.14.

Электроснабжение микрорайонов предусматривается от вновь строящихся КТП 10/0,4 кВ.

| Позиция | Мощность, кВт |
| --- | --- |
| 1 | 2х1250 кВА |
| 2 | 2х1250 кВА |
| 3 | 2х1250 кВА |
| 4 | 2х1250 кВА |
| 5 | 2х1250 кВА |
| 6 | 2х1250 кВА |
| 7 | 2х1250 кВА |
| 8 | 2х1250 кВА |
| 9 | 2х1600 кВА |
| 10 |  |
| ДДУ на 240 мест |  |

Кабели АПвБбШВ от проектируемых КТП 2х1250кВА, КТП 2х1600 кВА до ВРУ жилых домов, ВРУ встроенных помещений, ВРУ ДДУ на 240 мест, ВРУ ПНС, ЛОС и ВРУ котельных проложить в земле на глубине 0,9 м от поверхности, земли с подсыпкой песком и покрытием кирпичом. При прокладке проектируемого питающего кабеля под проезжей частью дороги, кабель заложить методом ГНБ в термостойкой трубе и проложить на глубине 1,0 м от поверхности асфальтового покрытия.

Кабели 10 кВ для проектируемых КТП 2х1250кВА, КТП 2х1600 кВА выполнены из алюминия с изоляцией жил из сшитого полиэтилена.

- Положения об очередности планируемого развития территории

Целью разработки настоящего проекта планировки территории является выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Поэтапное строительство многоквартирных жилых домов будет осуществляется согласно схеме  Том 2. Материалы по обоснованию. Графическая часть л. 5